Lenka Jerakasová – Projekce TZB

M.Majerové 1697/11

708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                      mobil:    603  767 309

IČO: 633 07 111

DIČ: CZ6760101040                                          	                                                                              e-mail: jerakasova@volny.cz

k.ú. Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava parc. č. st.2024

Oprava sociálních zařízení v objektu Gurťjevova 11, Ostrava- Zábřeh

D1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

# 201    TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Investor :   Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30  Ostrava – Hrabůvka

Zodpovědný projektant :     Jorgos Jerakas

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Plk.R. Prchaly 4480/24

708 00 Ostrava- Poruba

IČO : 14604973

ČKAIT : 1100456

PARÉ

Datum :  červen ’18

Úvod

Jedná se o dvoupodlažní objekt se suterénem, v části suterénu se nachází původní CO kryt.

Předmětem této části projektové dokumentace je oprava sociálního zařízení ve 2.NP objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh. V 1.NP objektu byly již opravy provedeny v souvislosti s pronájmem prostor společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.. V 1.NP budou tedy prováděny pouze nejnutnější zásahy v souvislosti s opravami svislého kanalizačního potrubí a novým rozvodem studené vody. Opravy sklepních prostor  jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace. Do prostor stávajícího krytu CO nebude v rámci této stavby zasahováno.

Opravy budou prováděny pouze ve vyznačených sociálních zařízeních ve 2.NP objektu.

V samostatné části projektové dokumentace je řešena oprava zdravotechnických instalací a oprava elektroinstalace a osvětlení.

Popis prováděných oprav

Stávající stav

Podlaha – keramická dlažba tl. 8 mm do cementové malty tl. 15 mm

Stěny – jsou do výšky 2 000 m opatřeny keramickým obkladem tl. 6 mm uloženým do cementové malty tl. 15 mm, nad obkladem jsou stěny opatřeny hladkou štukovou omítkou a malbou

Strop – železobetonový s vápenným postřikem

Opravy

Podlaha

- bude provedeno vybourání stávající keramické dlažby včetně úložné cementové malty

- vyrovnání vzniklého podkladu po očištění a penetrace povrchu opravnou hmotou na bázi cementu a konečné vyrovnání samonivelační stěrkou

- položení nové keramické dlažby vel. 250x250x8 mm do lepícího flexibilního tmele tl. 10 mm

[dodána bude dlažba keramická, slinutá, protiskluzová, ve dvou barevných odstínech, barva dle výběru a požadavku investora, I.jakost , minimální pořizovací cena dlažby 300,- Kč/m2 ]

- tloušťka podlahy musí být v souladu s osazením vstupních dveří

Stěny

- vybourání stávajících keramických obkladů

- vyspravení a vyrovnání  povrchu opravnou hmotou na bázi cementu

- budou provedeny nové obklady stěn do v= 2000mm, velikost obkladu 200x250x6mm, uložení do lepícího flexibilního tmele

[dodány budou obklady ve dvou barevných odstínech, barva dle výběru a požadavku  investora, I.jakost, minimální pořizovací cena obkladu 300,- Kč/m2 ]

- bude provedeno oškrábání stávající malby nad obklady

- povrch bude následně vyrovnán

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Strop

- bude provedeno oškrábání stávající malby nad obklady

- povrch bude následně vyrovnán

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová