Lenka Jerakasová – Projekce TZB

M.Majerové 1697/11

708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                      mobil:    603  767 309

IČO: 633 07 111

DIČ: CZ6760101040                                          	                                                                              e-mail: jerakasova@volny.cz

k.ú.Hrabůvka , obec Ostrava parc.č. st.1466/3

Oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava- Hrabůvka

D1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A REALIZACI STAVBY

# 101    TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Investor :   Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30  Ostrava – Hrabůvka

Zodpovědný projektant :     Jorgos Jerakas

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Plk.R. Prchaly 4480/24

708 00 Ostrava- Poruba

IČO : 14604973

ČKAIT : 1100456

PARÉ

Datum :  červen ’18

Úvod

Jedná se dvoupodlažní nepodsklepený objekt . Objekt slouží pro volnočasové sportovní aktivity . V objektu byla v nedávné době provedena výměna oken a vstupních dveří.

Předmětem této části projektové dokumentace je oprava sociálních zařízení v celém objektu bez dispozičních změn. Opravy budou prováděny pouze ve vyznačených prostorách sociálních zařízení. V samostatné části projektové dokumentace je řešena oprava zdravotechnických instalací a oprava elektroinstalace a osvětlení.

Popis prováděných oprav

Stávající stav

Podlaha – keramická dlažba tl.8 mm do cementové malty tl.15 mm

Stěny – jsou do výšky 2,0 m opatřeny keramickým obkladem tl.6 mm uloženým do cementové malty tl.15 mm , nad obkladem jsou stěny opatřeny  hladkou štukovou omítkou a malbou

Strop – železobetonový  s vápenným postřikem

Opravy

Podlaha

- bude provedeno vybourání stávající keramické dlažby  včetně úložné cementové malty

- vyrovnání vzniklého podkladu po očištění a penetrace povrchu opravnou hmotou na bázi cementu a konečné vyrovnání samonivelační stěrkou

- položení nové keramické dlažby vel.250x250x8 mm do lepícího flexibilního tmele tl.10 mm

[ dodána bude dlažba keramická slinutá protiskluzová  ve dvou barevných odstínech, světlé barvy dle výběru a požadavku investora, I.jakost , minimální pořizovací cena dlažby 300,- kč/m2 ]

- tloušťka podlahy musí být v souladu s osazením vstupních dveří

Stěny

- vybourání stávajících keramických  obkladů

- vyspravení a vyrovnáni  povrchu opravnou hmotou na bázi cementu

- budou provedeny nové obklady stěn do v= 2000mm , velikost obkladu 200x250x6mm, uložení do lepícího  flexibilního tmele

[ dodány budou obklady ve dvou barevných odstínech, světlé barvy + dekorační listely  dle výběru a požadavku investora, I.jakost , minimální pořizovací cena obkladu 300,- kč/m2 ]

- bude provedeno oškrábání stávající malby nad obklady

- povrch bude následně vyrovnán

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Strop

- bude provedeno oškrábání stávající malby nad obklady

- povrch bude následně vyrovnán

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Dveře

Do prostoru sprch – místnost č. 212  a 215 ve 2.NP budou osazeny dveře vnitřní  plné jednokřídlové  1x 700/1970 mm a 1x 800/1970 mm  včetně dodávky a montáže nových zárubní šířky 100mm.