- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

18/033

Název stavby:		Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase

v Ostravě - Hrabůvce

k.ú. Hrabůvka

Investor: 			SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3,

700 30 Ostrava - Jih

Zodp.projektant:                 	Ing. Miroslav Skupník

VS Projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava, leden 2019

Č.zakázky: 18/033

a) Identifikační údaje objektu

název stavby:			Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase

v Ostravě - Hrabůvce

k.ú. Hrabůvka

b) Technický popis

- Předmětem dokumentace je oprava stávajících chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě – Hrabůvce. Jedná se o trvalou stavbu, která bude užívána jako veřejný chodník.

Celková plocha chodníků ze zámkové dlažby je 6233 m2.

Chodníky jsou napojeny na stávající chodníky podél ul. J. Kotase.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace C1 na základě podkladů od jejich správců. S ohledem na charakter stavby nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi.

Bourání a zemní práce:

Stávající plochy chodníků z litého asfaltu tl.4cm budou vybourány, vč. betonové podkladní desky tl.15cm na celkové ploše 6472m2.

Stávající betonové obruby BO10 podél chodníků v délce 3533m budou rovněž vybourány. Budou vybourány stávající obruby KS3 + dvojřádek žul. kostek, vč. zařezání živice v délce 448 m.

Dále bude vybourán stávající odvodňovací žlab na ploše 19,3m2 a dojde k demontáži vpustí, šoupat a revizních šachet.

V rámci stavby je nutno brát ohled na stávající vzrostlou zeleň. Stávající dřeviny budou během stavby chráněny před poškozením.

Technické řešení:

Předmětem této stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v proměnné šířce 1,5-3,8m. Chodníky jsou dle požadavku investora navrženy ze šedé zámkové dlažby typu kost, tl.6cm. Plocha ze zámkové dlažby bude upnuta do betonových obrub BO10 a KS3 s dvojřádkem žulových kostek v místech podél komunikace (bude obnoven stávající stav). Chodník v zeleni bude upnut do betonových obrub BO10 (viz vzorové řezy). Vnitřní zvýšená obruba (+8cm) chodníku bude tvořit vodicí linii. V místě napojení na komunikaci bude chodník řešen bezbariérově se sníženou obrubou (+2cm) a varovným pásem š.0,4m ze slepecké kontrastní dlažby červené. V místech napojení chodníků na přechody pro chodce jsou navrženy také signální pásy š.0,8m ze slepecké kontrastní dlažby červené. V místech přechodů pro chodce bude obnoveno vodorovné dopravní značení V7a a v místech kontejnerových stání bude VDZ V12a.

V místech kontejnerových stání budou osazeny snížené obruby. Podél stáv. komunikace budou tato místa doplněna o varovné pásy š.0,4m v délce 2,5m (viz D4 Bezbariérové úpravy).

Příčný spád zpevněné plochy pro odvod dešťové vody bude 2,0% směrem k přilehlé komunikaci nebo do stávající zeleně. Odvodnění je tedy zachováno – dešťová voda odtéká ze zpevněné plochy do stávající komunikace a následně do stávajících ul. vpustí nebo v místech chodníků v zeleni do stávající zeleně.

Odvod dešťové vody z chodníku, který je v souběhu s ul. J. Kotase je 2% vyspádován do stávající komunikace a následně veden do rekonstruovaných podobrubníkových vpustí. Tyto stávající vpustě budou demontovány a nahrazeny novými. Předpokládaná hloubka vpustí je 2,3m. Připojení bude z PVC DN 150 přes sifonovou uzávěru na stávající potrubí, které bude pročištěno. Výměna až do kanal. řadu není součástí PD a bude řešena samostatně dle skutečnosti.

Odvodnění chodníků, které jsou spádovány do zeleně bude nutno v některých úsecích provést snížením stávajícího terénu v šířce pruhu 1,5m cca o 0,2m od obruby.

V prostoru okružní křižovatky bude vyměněn stáv. odvodňovací žlab š.0,6m za nový zaústěný do obnovené sil. vpusti.

Plocha podél chodníků ze strany do stávající zeleně bude za obrubou nově ohumusována a zatravněna v šířce 1m, tl. 10cm, celkem na ploše 2800m2.

Celková plocha chodníků ze zámkové dlažby je 6233m2, z toho zámková dlažba slepecká červená 53m2.

Délka KS3+dvojřádek žulových kostek 456m

Délka obrub BO10 3420m.

Dále bude provedena úprava vpustí a výšková úprava poklopů.

Konstrukce chodníku:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOST, ŠEDÁ, TL.6CM		         	0,06 m
- PÍSKOVÉ LOŽE		                                                        	0,03 m

- ŠTĚRKORDŤ 0-32						0,20 m

celkem                                                                              	0,29 m

Ostrava, leden 2019

Zodp.projektant: Ing. Miroslav Skupník