PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

18/034

Název stavby:		Oprava chodníků na ul. Klegova

v Ostravě - Hrabůvce

k.ú. Hrabůvka

Investor: 			SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3,

700 30 Ostrava - Jih

Zodp.projektant:                 	Ing. Miroslav Skupník

VS Projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava, prosinec 2018

Č.zakázky: 18/034

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.  Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:		Oprava chodníků na ul. Klegova

v Ostravě - Hrabůvce

k.ú. Hrabůvka

b) předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je oprava stávajících chodníků na ul. Klegova v Ostravě – Hrabůvce. Jedná se o trvalou stavbu, která bude užívána jako veřejný chodník.

Celková plocha nového chodníku ze zám. dlažby činí 477,3 m2, plocha předlážděné části chodníku je 124,3m2.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): ne

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající): ne

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):

SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Jih

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00, IČ: 253 85 054

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: Ing. Miroslav Skupník, AI  v oboru DS, je veden pod číslem 1100479

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) mapa katastru nemovitosti

b) vyjádření dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury

c) požadavky investora

d) zaměření stavby

e) fotodokumentace

f) platné zákony a ČSN

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází v Ostravě - Hrabůvce ve stávající zástavbě. Jedná se o opravu stávajících chodníků.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán nový Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Na předmětné území není schválená územně plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou regulaci. Návrh řešení je v souladu s požadavkem územního plánu.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod. S ohledem na charakter stavby není řešeno.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum apod.

S ohledem na charakter stavby nebyly prováděny výše uvedené průzkumy, byla provedena pouze vizuální prohlídka stavby.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů. Není.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba neovlivní okolní stavby ani pozemky, stávající odtokový systém je zachován. Chodníky podél komunikace jsou spádovány směrem ke stávající komunikaci a odvodněny do stávajících uličních vpustí. Chodníky podél zeleně jsou odvodněny do stávající zeleně.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající plochy chodníků z litého asfaltu a dlažby je nutno vybourat včetně obrub. Nedojde ke kácení stávajících dřevin. Stávající dřeviny budou během stavby chráněny před poškozením dle ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Netýká se

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Chodníky jsou napojeny na ostatní stávající chodníky podél ul. Klegova. Likvidace dešťových vod bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění (do uličních vpustí přilehlé komunikace či do zeleně).

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace C1 na základě podkladů od jejich správců. S ohledem na charakter stavby nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi.

Chodníky jsou napojeny bezbariérově přes sníženou obrubu na +2cm a jsou doplněny o varovné pásy š.0,40m.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou projektantovi známy.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Stavební pozemek se nachází v Ostravě - Hrabůvce ve stávající zástavbě v lokalitě na parcelách p.č. 485/11, 485/17, 485/20, 799/1 v kat. území Hrabůvka.

Dotčené parcely:

|  |  | PARC. č. | LV | VLASTNÍK | VYUŽITÍ | DRUH POZ. | VÝMĚRA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 485/11 | 1364 | SMO, svěřeno MO Ostrava Jih, Horní 791/3, 70300 Ostrava | Ostatní komunikace | ostatní plocha | 457 |
|  |  | 485/17 | 1364 | SMO, svěřeno MO Ostrava Jih, Horní 791/3, 70300 Ostrava | Jiná plocha | ostatní plocha | 9251 |
|  |  | 485/20 | 1364 | SMO, svěřeno MO Ostrava Jih, Horní 791/3, 70300 Ostrava | Jiná plocha | ostatní plocha | 1456 |
|  |  | 799/1 | 1364 | SMO, svěřeno MO Ostrava Jih, Horní 791/3, 70300 Ostrava | Ostatní komunikace | ostatní plocha | 9344 |

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Nejsou.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. Nejsou.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Chodníky jsou napojeny na stávající chodníky.

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci. Nová stavba.

b) účel užívání stavby.

Jedná se o opravu veřejných chodníků.

c) trvalá nebo dočasná stavba. Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

### Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,

### §8 Základní požadavky

### Stavba plní základní požadavky na mechanickou odolnost a bezpečnost při užívání.

### §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví a životního prostředí

### Stavba je navržena v souladu s těmito podmínkami.

### Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (5.listopadu 2009)  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### Jsou splněny požadavky dle přílohy č.1. Bezbariérové užívání stavby je zajištěno – v místě napojení nových chodníků - budou zapuštěné obruby. V místech snížení obruby u komunikace (+2cm) budou provedeny varovné pásy v š.0,40m ze slepecké kontrastní dlažby v délce do výšky obruby nad niveletou 8cm. Obruba podél zvýšené části chodníku bude osazena +7cm (dle vyhlášky musí být více než +6cm), zvýšený obrubník tvoří vodící linii pro orientaci nevidomých a slabozrakých.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace C1 na základě podkladů od jejich správců. S ohledem na charakter stavby nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů. Netýká se.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek apod.

Jedná se o opravu stávajících chodníků. Rozměry chodníků jsou zachovány.

Celková plocha nového chodníku ze zám. dlažby činí 477,3 m2, plocha předlážděné části chodníku je 124,3m2.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.:

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky bude upřesněno před zahájením výstavby

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

pol.č.	   popis	                                zatřídění	                             char.odpadu

1	            beton	                                     170101                              ( 0 )

2         zemina a kamení

neuvedené pod č.                 170503	170504                         ( 0 )

3          Odpady komunální              200101- 200108, 200199               ( 0 )

Místo a způsob uložení odpadu v průběhu realizace bude následně určeno dodavatelem stavby. Odpad bude uložen na řádných skládkách s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Bourání stávajícího litého asfaltu, vč. bet. desky 478 m2

Bourání stávající zám. dlažby na ploše kontejnerového stání 4,3m2

Bourání stávajících obrub BO10 délky 288m

Bourání stávajících obrub KS3+dvojřádek žul. kostek délky 141m. Budou očištěny a znovu použity.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Realizace stavby – 2019

Ostrava, prosinec 2018

Zodp.projektant: Ing. Miroslav Skupník