PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

18/034

Název stavby:		Oprava chodníků na ul. Klegova

v Ostravě - Hrabůvce

k.ú. Hrabůvka

Investor: 			SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3,

700 30 Ostrava - Jih

Zodp.projektant:                 	Ing. Miroslav Skupník

VS Projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava, prosinec 2018

Č.zakázky: 18/034

a) Identifikační údaje objektu

název stavby:			Oprava chodníků na ul. Klegova

v Ostravě - Hrabůvce

k.ú. Hrabůvka

b) Technický popis

Předmětem dokumentace je oprava stávajících chodníků na Klegova v Ostravě – Hrabůvce. Jedná se o trvalou stavbu, která bude užívána jako veřejný chodník.

Celková plocha nového chodníku ze zám. dlažby činí 477,6 m2, plocha předlážděné části chodníku je 124,3m2.

Chodníky jsou napojeny na stávající chodníky podél ul. Klegova.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace C2 na základě podkladů od jejich správců. S ohledem na charakter stavby nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi.

Bourání a zemní práce:

Stávající plochy chodníků z litého asfaltu tl.3cm budou vybourány, vč. betonové podkladní desky tl.15cm na celkové ploše 478 m2. V místech, kde se nachází stávající zám. dlažba bude provedeno předláždění na ploše 124,3m2. Pouze místo pro kontejnerová stání na ploše 4,3 m2 bude vybouráno a vydlážděno shodnou zám. dlažbou jako chodníky.

Stávající betonové obruby BO10 podél chodníků v délce 288 m budou rovněž vybourány. Dále budou vybourány stávající obruby KS3 + dvojřádek žul. kostek v délce 141 m. Krajníky KS3 budou očištěny a opět použity.

V rámci stavby je nutno brát ohled na stávající vzrostlou zeleň. Stávající dřeviny budou během stavby chráněny před poškozením.

Technické řešení:

Předmětem této stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v proměnné šířce 2,0-2,65m. Chodníky jsou navrženy ze šedé zámkové dlažby typu loket, tl.6cm. Plocha ze zámkové dlažby bude upnuta do betonových obrub BO10 a KS3 s dvojřádkem žulových kostek v místech podél komunikace (bude obnoven stávající stav, řez typ II). Chodník v zeleni bude upnut do betonových obrub BO10 (viz vzorový řez typ I). Vnitřní zvýšená obruba (+0,07m) chodníku bude tvořit vodicí linii. Místa napojení chodníku na komunikaci (+ v místě kontejnerového stání a nájezdu ke vchodům) budou řešena bezbariérově se sníženou obrubou (+2cm), doplněny varovným pásem š.0,4m ze slepecké kontrastní dlažby červené.

Příčný spád zpevněné plochy pro odvod dešťové vody bude 2,0% směrem k přilehlé komunikaci nebo do stávající zeleně. Odvodnění je tedy zachováno – dešťová voda odtéká ze zpevněné plochy do stávající komunikace a následně do stávajících ul. vpustí nebo v místech chodníků v zeleni do stávající zeleně.

Stávající vpusti budou výškově upraveny dle stávajícího stavu – celkem 2ks.

Stávající uliční vpusti budou zdemontovány a nahrazeny novými. Budou zkontrolovány stávající přípojky (zkouška průtočnosti). Nové vpusti se sifonovou uzávěrou budou dopojeny na stáv. přípojky.

Plocha podél chodníků ze strany do stávající zeleně bude za obrubou nově ohumusována a zatravněna v šířce 1m, tl. 10cm.

Konstrukce chodníku:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA LOKET, ŠEDÁ, TL.6CM		         	0,06 m
- PÍSKOVÉ LOŽE		                                                        	0,03 m

- ŠTĚRKODRŤ 0-32						0,20 m

celkem                                                                              	0,29 m

Ostrava, prosinec 2018

Zodp.projektant: Ing. Miroslav Skupník