- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

18/025

- Název stavby:		Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby

- v Ostravě - Zábřehu

- k.ú. Zábřeh nad Odrou

Investor: 			SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3,

700 30 Ostrava - Jih

Zodp.projektant:                 	Ing. Miroslav Skupník

VS Projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava, říjen 2018

Č.zakázky: 18/025

a) Identifikační údaje objektu

- název stavby:			Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby

- v Ostravě - Zábřehu

- k.ú. Zábřeh nad Odrou

b) Technický popis

- Předmětem dokumentace je oprava stávajících chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě – Zábřehu. Jedná se o trvalou stavbu, která bude užívána jako veřejný chodník.

Celková plocha chodníků ze šedé zámkové dlažby typu kost, tl. 8cm je 4581 m2.

Chodníky jsou napojeny na stávající chodníky podél ul. P. Lumumby.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace C1 na základě podkladů od jejich správců. S ohledem na charakter stavby nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi.

Bourání a zemní práce:

Stávající plochy chodníků z betonových dlaždic, tl.4cm budou vybourány na ploše 729 m2 a vč. podkladních vrstev v tl.30cm na ploše 3481 m2.

Stávající betonové obruby BO10 podél chodníků v délce 1175 m budou rovněž vybourány. Dále budou vybourány stávající obruby KS3 v délce 581 m, OP3 v délce 743 m a řádek žulových kostek v délce 1865 m. Následně je nutno provést řezání živice a betonu podél obrub v délce 1366 m.

V rámci stavby je nutno brát ohled na stávající vzrostlou zeleň. Stávající dřeviny budou během stavby chráněny před poškozením.

Technické řešení:

Předmětem této stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v proměnné šířce 1,2-3,7m. Chodníky jsou navrženy ze šedé zámkové dlažby typu kost, tl.8cm na ploše 4649 m2. V místech částečného parkování vozidel na chodníku budou zesíleny podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbou.

Plocha ze zámkové dlažby bude upnuta do betonových obrub BO10 ze strany od zeleně a do betonových obrub BO15 či KS3 ze strany od komunikace, vždy s jedním řádkem žulových kostek podél komunikace (viz vzorové řezy).

Vnitřní zvýšená obruba (+0,10m) chodníku bude tvořit vodicí linii. V místě napojení na komunikaci bude chodník řešen bezbariérově se sníženou obrubou (+2cm) a varovným pásem š.0,4m ze slepecké kontrastní dlažby červené na ploše 94,5m2.

V místech kontejnerových stání budou osazeny snížené obruby a podél stáv. komunikace budou tato místa doplněna o varovné pásy š.0,4m.

Napojení na stávající komunikaci bude provedeno v šířce 1m odfrézováním v tl. 5cm a doplněním živice ACO 8 v této tloušťce. Ve spoji se stávající komunikaci bude provedena asfaltová zálivka a natavovací páska š.5cm.

Plocha podél chodníků ze strany do stávající zeleně bude za obrubou nově ohumusována a zatravněna v šířce 1m, tl. 10cm.

Podél pravé strany komunikace ve směru jízdy směrem k ul. Jižní je navrženo částečné parkování vozidel na chodníku. V těchto místech je navrženo zesílení podkladních vrstev.

Parkovací stání podél pravé strany komunikace ve směru jízdy jsou nově označena svislým dopravním značením IP11g – částečné stání na chodníku. Svislé dopravní značení podél levé strany komunikace ve směru jízdy zůstává stávající. Parkovací stání jsou dále označena vodorovným dopravním značením V10d (0,5/0,5/0,25) po obou stranách, v místech částečného stání na chodníku navíc vodorovným značením V1a (0,5/0,5/0,25). V místech křížení či míst pro přecházení jsou vyznačeny dopravní stíny vodorovným dopravním značením V13a, které mimo jiné vychází z rozhledových trojúhelníků (Dz 35m, Vn 30km/hod). Dále je vhodné umístit v místech křižovatek vodící čáru V4 (1/1/0,125).

Příčný spád zpevněné plochy pro odvod dešťové vody bude 2,0% směrem k přilehlé komunikaci nebo do stávající zeleně. Odvodnění je tedy zachováno – dešťová voda odtéká ze zpevněné plochy do stávající komunikace a následně do stávajících ul. vpustí nebo v místech chodníků v zeleni do stávající zeleně.

Stávající uliční vpusti budou zdemontovány a nahrazeny novými. Budou zkontrolovány stávající přípojky (zkouška průtočnosti). Nové vpusti se sifonovou uzávěrou budou dopojeny na stáv. přípojky. Rýhy po přípojkách budou zasypány štěrkodrtí 0-32 s povrchovou úpravou v místech přípojky pod vozovkou.

Konstrukce chodníku:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOST, ŠEDÁ, TL.8CM		         	0,08 m
- PÍSKOVÉ LOŽE		                                                        	0,04 m

- ŠTĚRKORDŤ 0-32						0,20 m

celkem                                                                              	0,32 m

Konstrukce v místech částečného parkování na chodníku:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOST, ŠEDÁ, TL.8CM		         	0,08 m
- PÍSKOVÉ LOŽE		                                                        	0,04 m

- ŠTĚRKORDŤ 0-32						0,30 m

celkem                                                                              	0,42 m

Ostrava, říjen 2018

Zodp.projektant: Ing. Miroslav Skupník