Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202,

Ostrava - Zábřeh

A. B. - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zpracovatel:			POEL, spol. s r. o.

Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava – Svinov

Zodp. projektant:	Ing. Jaromír Pokorný

Vypracoval:			Ing. Jaroslav Seidler

Zak. číslo  618-03/17

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: 	Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202,

Ostrava - Zábřeh

b) místo stavby:		ulice Svornosti,  parc. č. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

c) předmět dokumentace

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu na ulici Svornosti p.č.st.3202 spojená s úpravou vnitřních dispozic, výměnou oken, dveří, střešní krytiny a venkovního oplechování. Vyznačené obvodové zdivo bude zaměněno za nové. Bude provedena nová elektroinstalace, zdravotechnické rozvody a rozvody vzduchotechniky.

Objekt sloužil jako veřejné záchodky, které provozují Technické služby a jako bistro, které provozují Kulturní zařízení Ostrava – Jih, Jedno WC bylo vyhrazeno pro Dopravní podnik města Ostravy. Objekt bude nadále po stavebních úpravách sloužit jako bistro a veřejné záchodky (nově odděleně ženy, muži, invalidé) i s vyhrazeným jedním WC pro Dopravní podnik města Ostravy (nově v jiné půdorysné poloze), bude vytápěn pomocí elektro podlahových topných rohoží a odvětráván pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Bistro je vybaveno výdejním okénkem, mikrovlnkou, lednicí, dřezem. Bistro bude sloužit k prodeji alkoholických nápojů (čepovaného a láhvového piva) a nealkoholických nápojů (limonády), párků v rohlíku apod. Nebudou zde připravovány smažená jídla, pouze zde bude umožněn ohřev polotovarů jídel a pokrmů.

Budova je již napojena přípojkami na inženýrské sítě, dopravně pro vozidla není napojena na komunikaci. Dojde k obnově okolních stávajících zpevněných ploch a přilehlých chodníků. Pěší chodníky – zpevněné plochy se plošně zmenšují, zbylé plochy budou pokryty dřevním substrátem. Stromy nebudou káceny, jen kolizní stávající pařezy.

Objekt bude nově monitorován kamerovým systémem. Zateplení objektu bude opatřeno úpravou proti vandalům, sprejům. Zařizovací předměty – automatická sanita - veřejných záchodků bude v provedení antivandal nerez.

Stavební objekt se vyskytuje v ochranném pásmu 30m od drážního tělesa a také v 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje ZÁBŘEH-II.VODOVOD. Zpevněné plochy budou realizovány v ochranném pásmu vodovodu DN 400 (ochr.pásmo 1,5m) a vysokého napětí vedeno v zemi.

Obnova stávajících zpevněných ploch bude provedena z rozebíratelné zámkové dlažby, zábradlí v blízkosti chodníku v ochranném pásmu vodovodu bude rozebíratelné, založené zemními vruty. Konstrukční vrstva nových zpevněných ploch nepřesáhne tloušťku 400mm.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Vlastnické právo

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava,

70200 Ostrava

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

POEL, spol. s r. o., Nad Porubkou 1195/34B, 72100 Ostrava – Svinov,

IČ 44936681

Ing. Jaromír Pokorný, A. č.1100827

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem projektové dokumentace bylo zaměření stávajícího stavu objektu na parc.č.3032 v k.ú. Zábřeh nad Odrou . Původní projektová dokumentace se nezachovala. Zaměření polohopisu a výškopisu; dispoziční studie z roku 2017 vypracovaná po zaměření stávajícího stavu..

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Území se nachází na ulici Svornosti, v zastavěném území, v sousedství točny tramvají Dopravního podniku města Ostravy. Jedná se o parcelu menší velikosti.

b) dosavadní využití území a zastavěnost území

V současné době nejsou stavba a pozemek využívány pro veřejnost, užívání skončilo před cca rokem, dříve bylo vždy využíváno jako letní bistro s možnosti WC, a WC pro Dopravní podnik města Ostravy. V okolí se vyskytují bytové domy a také Bělský les v jehož okraji stavba stojí.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Stavba se nachází ve 2 vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje Zábřeh - II. vodovod. Pro rekonstrukci je nutné dodržet podmínky Rozhodnutí č. 167/88, které vydal NVMO OVLHZ dne 20.6.1988 pod č.j. VLHZ/2919/86/M1/K1, např:.

Připouští se v nezbytném rozsahu pouze udržovací práce neohrožující životní prostředí na úseku ochrany vod.  Je zakázáno měnit charakter užívání jakýchkoliv objektů na rekreační účely.  Je zakázáno provozování objektů produkujících odpadní vody a jiné látky než odpadní vody, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost podzemních vod. Při stavbě musí být použity materiály, které nemohou ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod (vyloučeno je např. použití strusky, či materiálů uvolňující ropné látky). – toto je v projektové dokumentaci splněno.

U ostatních je stavba umístěna mimo výše uvedená chráněná území.

d) údaje o odtokových poměrech

V současné době je stavba připojena na jednotnou kanalizaci, na pozemku jsou veškeré srážkové vody přirozeně vsakovány do půdy.

e) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Záměr rekonstrukce stavby zůstává v souladu s územním plánem. Objekt je situován v ploše pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu) s hlavním využitím :

„plochy a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy komunikací s tramvajovou tratí, zařízení pro zajištění provozu, navazující plochy – zpevněné i zatravněné svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší komunikace, plochy zastávek a zálivů, cyklostezky)“, kdy funkce objektu lze přiřadit k zařízení pro zajištění provozu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dodržení požadavků na výstavbu dle vyhlášky 501/2006.

§ 20 (1) umístění stavby nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

§ 20 (2) Pozemek se nachází v zastavěném území obce, která má územní plán.

§20 (3) Pozemek svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým   uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

§ 20 (4) Stavební pozemek svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

§ 20 (5) Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm vyřešeno

a) Jedná se o stávající budovu sloužící jako bistro s veřejným WC, u kterého nebylo a není nutné řešit odstavná a parkovací stání v blízkém okolí.

b) běžné provozní odpady jsou likvidovány v kontejnerech s následným odvozem na skládku a recyklaci, odpadní splaškové vody jsou svedeny stávající jednotnou kanalizační přípojkou do kanalizace OVAK

c) ve stávajícím stavu jsou srážkové vody ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch zasakovány do travní zeleně. Tento stav se stavebními úpravami nezmění – stav prodiskutován a odsouhlasen vodoprávní úřadem Magistrátu města Ostravy s Ing. Vaňkem.

§ 20 (6) Při vymezení stavebního pozemku je prokázáno dokumentací pro vydání územního rozhodnutí.

§ 20 (7) Stavba není rodinným domem či stavbou pro rekreační využití.

§ 21 Stavba není rodinným domem či stavbou pro rekreační využití.

§ 22 Pozemek je stávajícím pozemkem veřejných prostranství.

§ 23 Obecné požadavky na umisťování staveb

§ 23 (1) Stavby je napojena na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci. Umístění splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

§ 23 (2) Stavby je umístěna tak, že stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek. Umístěním stavby není znemožněna zástavba sousedního pozemku.

§ 23 (3) Rekonstrukce stavby nemění výškovou úroveň stavby

§ 23 (4) Změnou stavby nejsou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

§ 23 (5) Mimo stavební pozemky parc.č. 3202 a 1460 nejsou umístěny stavby zařízení staveniště a není provedeno připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace.

§ 24 Zvláštní požadavky na umisťování staveb

§ 24 (1) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací jsou umístěny na pozemcích investora.

§ 24 (2) Stavba není určena pro shromažďování většího počtu osob, je částečně stavbou pro obchod, není stavbou ubytovacího zařízení, pro výrobu a skladování a zemědělskou stavbou. Zajištění zásobovaní Bistra dopravní infrastrukturou ( silniční dopravou ) je z ulice Svornosti, která disponuje dostatečným parkovacím stáním a prostorem k nakládání a vykládaní.

§ 24 (3) Stavba není garáží, odstavným a parkovacím stáním.

§ 24 (4) Stavba není servisem, opravnou či čerpací stanice pohonných hmot,

§ 24 (5) Stavba není čerpací stanicí pohonných hmot.

§ 24a Stavba nemá studnu.

§ 24b Stavba nemá žumpu či malou čistírnu.

§ 24c Stavba není oplocena.

§ 24d Stavba není stavbou pro reklamu či reklamním zařízením.

§ 24e Staveniště

§ 24e (1) Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nebude docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště bude oploceno.

§ 24e (2) Stavba není kulturní památkou, není v památkové zóně, v rezervaci.

§ 24e (3) Stavby zařízení staveniště budou dočasné.

§ 24e (4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy.

§ 24e (6) Zařízení staveniště bude umístěno na veřejném prostranství a oploceno

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – viz. Příloha část E – dokladová část.

Stavba se nachází ve 2 vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje Zábřeh - II. vodovod. Pro rekonstrukci je nutné dodržet podmínky Rozhodnutí č. 167/88, které vydal NVMO OVLHZ dne 20.6.1988 pod č.j. VLHZ/2919/86/M1/K1, např:.

Připouští se v nezbytném rozsahu pouze udržovací práce neohrožující životní prostředí na úseku ochrany vod.  Je zakázáno měnit charakter užívání jakýchkoliv objektů na rekreační účely.  Je zakázáno provozování objektů produkujících odpadní vody a jiné látky než odpadní vody, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost podzemních vod. Při stavbě musí být použity materiály, které nemohou ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod (vyloučeno je např. použití strusky, či materiálů uvolňující ropné látky). – toto je v projektové dokumentaci splněno.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Při umisťování stavby nebylo použito výjimek ani úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

parc. č. 3202 - Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

parc. č. 1460 - Druh pozemku: ostatní plocha, Způsob využití: zeleň

A.4 Údaje o stavbě

a) Jedná se o stavební úpravy stávající stavby.

b) účel užívání stavby

Hlavním využitím budovy bude občerstvení přes letní měsíce s vnitřním zázemí pro zaměstnance, celoroční provoz WC pro veřejnost (odděleně muži a ženy), a samostatná místnost WC výhradně pro Dopravní podnik města Ostravy. V objektu je nově vytvořena samostatná místnost WC pro imobilní. V místnosti WC ženy je pult na přebalování dětí.

c) trvalá stavba

d) stavba není chráněna podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navrženým řešením je splněn požadavek investora na vytvoření kvalitní budovy pro  odpočinek, WC zařízení pro cestující i ostatní veřejnost ( muži a ženy ) a WC pro DPO, bistro a zázemí pro zaměstnance bistra.

Z hlediska dodržení požadavků na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 jde o stávající budovu a jsou provedeny nezbytné dispoziční, provozní a architektonické úpravy.

Rekonstrukcí je vytvořena částečná bezbariérovost budovy tzn. přístup veřejnosti s omezenou schopností pohybu do prostorů WC imobilních, WC ženy, WC muži.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

předpisů - Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a ostatními dotčenými subjekty, jejich podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace. Stanoviska jsou nedílnou součástí dokladové části této projektové dokumentace. viz. Příloha dokladové části E.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Při návrhu stavby nebylo použito výjimek ani úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby

Stávající stav - Zastavěná plocha je 144m2. Obestavěný prostor je 296m3. Užitná plocha je 53,6m2. Světlá výška 1.NP 2,70m.  Počet funkčních jednotek - 0. Počet obyvatel 0.

Nový stav – zastavěná plocha, obestavěný prostor se nezmění. Užitná plocha je 62,9m2 (dochází ke změně vnitřní dispozice).

i) základní bilance stavby (potřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí)

Množství dešťových vod ze střechy budovy:

Plocha střechy 		 		144,0 m2  = 0,0144 ha

Intenzita návrhového deště			157 l/s.ha

Koeficient odtoku				1

Roční množství dešťových vod		0,75 m

Množství dešťových vod			Qd= 0,0144 x 157 x 1 = 2,26 l/s

Roční množství dešťových vod		Qrok = 144x0,75 = 108 m3/rok

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány stávajícím způsobem do trávní zeleně.

Bilance potřeby vody:

Potřeba vody je pouze odhadnuta, provoz objektu je pouze nárazový.

Průměrná denní potřeba vody	WC DPO		  50 l/den, cca 18 m3/rok

Bistro			150 l/den, cca 27 m3/rok

Veřejné WC		300 l/den, cca 35 m3/rok

Průměrná denní potřeba vody celkem			500 l/den

Max. denní potřeba : 				0,5 x 1,5 =  0,75 m3 /den = 0,009 l/s

Max.hod. potřeba : 				0,75 x 1,8/24 = 0,056 m3 /hod = 0,02 l/s

Roční potřeba vody : 				80 m3

Potřeba vnitřní požární vody:			0 l/s

Maximální průtok vody dle ČSN 73 6655	1,2 l/s

Množství vypouštěných splaškových vod :

Předpokládané denní množství splaškových vod:		0,5 m3 /den

Max. denní množství: 						0,75 m3 /den

Předpokládané roční množství: 				80 m3 /rok

Roční potřeba tepla na vytápění  - 21GJ / rok

Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem v rozsahu dle EN 12831  - celková tepelná ztráta vytápěné části objektu 3.000 W

Elektroinstalace - Příkonová bilance:

Instalovaný výkon Pi = 31,5 kW

Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 17,6 kW

Jmenovitý proud   :   In = 26,7 A

Tabulka - Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikajících během provozu

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 15 01 | Obaly | O |

Přesně budou druhy produkovaných odpadů a jejich množství specifikovány při evidenci během provozu zařízení. Odpady budou shromažďovány v příslušných nádobách nebo kontejnerech

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpoklad zahájení výstavby je v 9/2017. Předpokládaná lhůta výstavby je odhadována na 2 měsíců.

k) orientační náklady stavby – jsou odhadovány na 1,5 mil Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

a)Technické zařízení

Vytápění:

Elektrické podlahové vytápění řešeno kabely, m.č. 106,107 vytápěna přímotopnými konvektory vybavený termostatem.

Vzduchotechnika,větrání

Větrání prostorů má možnost přirozeného větrání otvíravými nebo sklápěcími okny, to  se netýká vnitřního zázemí bistra. Větrání veřejných WC muži/ženy je řešeno rovnotlace kompaktní vzduchotechnickou jednotkou, pro muže a ženy zvlášť. WC personálu/invalidé/DPO je řešeno podtlakem radiálními ventilátory s odfukem do fasády. Větrání bistra se zázemím je řešeno v podtlaku diagonálním ventilátorem.

Kanalizace:

Vnitřní kanalizace bude provedena z trub plastových. Ležatá kanalizace bude

provedena z trub PVC KG SN4. Potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno

pískem. Odpadní a připojovací potrubí z trub PP HT pro vnitřní kanalizaci. Kanalizační odpady jsou odvětrány nad střechu objektu, kde jsou ukončeny ventilačními hlavicemi. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných plocha budou zasakovány do okolní travní plochy.

Vodovod:

V objektu bude osazeno podružné měření spotřeby vody. Podružné měření bude

umístěno pro potřebu WC DPO a pro potřeby BISTRA.

Příprava teplé vody je připravována lokálně v elektrických ohřívačích vody nebo řešeno průtokovými ohřívači

Rozvod vody bude proveden z trub polypropylénových, tlaková řada PN16 pro rozvod

studené vody a PN20 pro rozvod teplé vody. Rozvod vody bude tepelně izolován trubicovou

izolací. Ohřev teplé vody je řešeny zásobníkovým ohřívačem nebo průtokovými ohřívači.

Elektroinstalace:

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými

celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2. Měření spotřeby elektrické energie bude přímé, s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 3x32A. Světelné okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2 a CYKY 5Jx1,5 mm2. Osvětlení bude ovládáno spínači ve v. 1,2m nad podlahou.

b)Technologická zařízení nejsou v projektové dokumentaci řešena.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Staveniště je v podstatě rovinaté, částečně zatravněné, zadlážděné s výskytem inženýrských sítí.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Geologický průzkum nebyl proveden. Hydrogeologický průzkum i posudek nebyly provedeny.

Radonový průzkum nebyl proveden.

Historický průzkum nebyl realizován.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Jsou daná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, plynu, datových kabelů, silových kabelů. Stavební objekt se vyskytuje v ochranném pásmu 30m od drážního tělesa a také v 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje ZÁBŘEH-II.VODOVOD. Bezpečnostní pásma nejsou známa.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba je mimo záplavové území. Stavba se nenachází v oblasti vlivů důlní činnosti.

Stavba je mimo zdrojů nerostů. Dle údajů z Geofondu ČR nejsou registrovány žádné aktivní svahové deformace.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Provoz budovy ani provoz po příjezdových komunikacích nebude negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty budou dodrženy.

Z hlediska odtokových poměrů nedojde k zásadním změnám. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných plocha budou zasakovány do okolní travní plochy.

Vliv stavby na odtokové poměry v území se nezmění. Dochází k obměně povrchu stávajících chodníků.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na parc.č. 1460 a  1398/1 budou vykáceny stávající 2ks pařezů, stromy káceny nebudou, během stavebních úprav budou chráněny včetně kořenů. Budou rozebrány vyznačené stávající pěší komunikace.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavků. Pozemky stavby se nacházejí mimo zemědělský půdní fond.

Objekt řešený tímto projektem stojí na okraji oblasti "Bělský les" (pozemky k plnění funkce lesa) a nezasahuje do něj. Není potřeba odnětí pozemku plnění funkci lesa.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stávající stav :

Objekt na ul. Svornosti p.č. stav. 3202 byl v minulosti využíván jako BISTRO - prodejna s občerstvením a cukrovinkami (prostor byl v pronájmu).  Objekt nyní není využíván kromě jedné místnosti – sociální zařízení – WC – pro zaměstnance Dopravního podniku Ostrava.

Pod objektem se vyskytuje stávající jednotná kanalizační přípojka OVAK DN 200BET do které je svedena splašková kanalizace objektu. Objekt je zásoben vodovodní přípojkou společnosti OVAK a.s., s veřejně přístupným vodoměrem (osazen v blízkosti budovy). Do objektu je přiveden NTL plynovod GASNET zakončený v HUP na fasádě u vstupu do objektu. Dům je napájen elektrickou energii pomocí zemní NN elektropřípojkou ČEZ Distribuce. Do objektu vede i telekomunikační kabel CETIN. Dešťová kanalizace se nevyskytuje, dešťové vody ze střech a zpevněných ploch zasakují do okolní travní zeleně.

V blízkosti budovy se vyskytuje křížící tramvajový pás vodovod DN 400 společnosti Ovak a.s., a dále se vyskytuje zemní kabel vysokého napětí ČEZ Distribuce..

Kabeláže CETIN jsou osazeny v blízkosti objektu včetně chrániček.

Navrhované řešení:

Dojde k úpravě vnitřní dispozice a obnově části obvodového zdiva. Zastavěná plocha objektu se nezvětší. Venkovní zpevněné plochy budou obměny a doplněny v travních plochách opatřených mulčovací kúrou o dva stoly s lavicemi a stojany na kola, odpadkové koše.

Stávající plynovodní přípojka do objektu bude zrušena. Dešťová kanalizace se nadále nevyskytuje, dešťové vody ze střech a zpevněných ploch zasakují do okolní travní zeleně.

Ostatní stávající inženýrské sítě a přípojky do budovy budou zachovány bez dotčení.

Dopravní napojení budovy se nezmění.

Povrch vyznačených stávajících chodníků bude obměněn. Budou provedeny chráničky – stávající kabeláž veřejného osvětlení VO bude osazena do AROT 110 chráničky a obetonována, v blízkosti bude uložena prázdná chránička DVK/DVR 110. Před zásypem bude přizvána odpovědná osoba za Ostravské komunikace.

Pro budoucí plánované kabely pro lampy veřejného osvětlení (není řešeno v tomto projektu) budou provedeny pomocí AROT chráničky 110 DVR (v zeleni) a nebo AROT 110 DVK  a obetonovány (v chodnících). Vedle chrániček bude do zeminy uložen zemnič FeZn průměr 10mm. Chráničky budou položeny s 0,5m přesahem na každou stranu. Plánované chráničky  pak zaslepeny. Projektové úpravy a chráničky byly konzultovány s projektantem veřejného osvětlení, které bude v budoucnu v Bělském Lese provedeno.

Zpevněný přechod pro řidiče tramvají mezi zpevněnou plochou chodníku a drážním tělesem bude dodávkou a v režii Dopravního podniku Ostrava a.s..Ocelové zábradlí, bránící přímému vjetí cyklisty do prostoru kolejí bude vzdáleno 2m od osy krajní koleje (ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí).

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavba nevytváří. Stavební úpravy stávající objektu budou stavěny v jedné etapě. Elektrická energie a voda pro stavební účely budou čerpány ze stávajících domovních rozvodů v objektu.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt na ul. Svornosti p.č. stav. 3202 byl v minulosti využíván jako prodejna s občerstvením a cukrovinkami (prostor byl v pronájmu).  Objekt nyní není využíván kromě jedné místnosti – sociální zařízení – WC – pro zaměstnance Dopravního podniku Ostrava.

Obsahovou náplní projektu Rekonstrukce objektu je obnova prostor pro občerstvení  v letních měsících, WC zařízení pro veřejnost celoročně užívané, místnosti WC pro DPO a nově vytvoření místnosti WC pro imobilní.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanistické řešení - stavba se na pozemku 3202 nachází v jeho středové části, kolem budovy vedou stávající chodníky, u kterých bude obnoven povrch. Stávající budova je v půdorysných rozměrech i ve výškové úrovni zcela zachována (atika se zvýší pouze o nové zateplení), novým prvkem je náhrada dřevěných stěn a ploch kde byly vysoké okna za zděné stěny s okny umístěnými pod stropem. Budova má několik vstupů umístěné v nové poloze. Nově jsou osazeny dveře do prostor nového WC pro DPO. V rámci úpravy okolí budovy je navržena obnova povrchu chodníků spojená s výměnou obrubníků, doplnění okolí o místo k odpočinku – posezení a stojanů na kola, odpadkové koše.

V objektu je bistro s kuchyňkou, WC pro bistro se sprchou, sklad pro bistro. Veřejně přístupné WC pro ženy a muže, WC pro vozíčkáře. WC pro potřeby Dopravního podniku Ostrava. Střecha bude i nadále přístupna pouze pomocí žebříku.

b) Architektonické řešení – Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Půdorysně je díky střeše budova ve tvaru čtverce, nicméně nosné zdivo a fasáda vytváří pomyslný kruh s pravidelnými výběžky.

Fasáda je tvořena z probarvené omítky se zateplením - odstín omítky dle investora. Povrchová úprava fasády bude speciálně upravená proti vandalům antigrafiti nátěrem s podkladní jemnou silikonovou omítkou. Podhled stropní desky bude taktéž zateplen a opatřen silikonovou fasádní omítkou a i zde bude úprava proti vandalům antigrafiti nátěrem s podkladní jemnou silikonovou omítkou. Shodně bude provedena fasáda atiky (čelo stropu/střechy) ale bez zateplení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Nejvýraznějším zásahem do původního objektu je změna vnitřní dispozice v rozsahu změn poloh příček, odstraněním obvodových dřevěných stěn, prosklených výkladců a sklobetonových tvarovek. Nové obvodové zdivo je vyzděno z cihelného zdiva a v horní části osazenými okny. Je navrženo odstranění stávajících podlah až na rostlý terén, a nahrazení novou podkladní betonovou deskou s novými zateplenými podlahami. Nová hydroizolace bude napojena na stávající hydroizolaci pod nosným zdivem. Není proveden zásah do nosných konstrukcí.

Fasáda objektu bude ve vyznačených místech zateplena, v obloukových výběžcích zůstane zdivo bez zateplení. Střecha bude nově opatřena spádovým polystyrénem, tedy také zateplena a opatřena novou hydroizolačním střešním souvrstvím.

Hlavními vstupy do objektu se dá dostat do jednotlivých místností. Výšková úroveň podlahy je přibližně 2cm nad úrovní okolních zpevněných ploch kolem budovy.

Sociální zařízení je nově dělené na WC muži, WC ženy a WC invalidní. Pro Dopravní podnik Ostrava je prostor WC zachován, jen je dispozičně přemístěn do jiné části objektu. V místnosti WC pro ženy je situován přebalovací pult. V podlahách místnostech WC jsou osazeny podlahové vpusti (kromě WC pro DPO).

V objektu je zachované bistro, občerstvení, také se samostatným vstupem. Vstupními dveřmi do bistra se vchází do skladu umístěné uprostřed objektu. Z tohoto skladu je přístup do samotného bistra a do místnosti WC se sprchou určeného pro zaměstnance bistra. V bistru je kuchyňská linka s dřezy, chladnicemi.

Technologie výroby se nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt je přístupný imobilním tzn. osobám s omezenou schopností pohybu, v objektu je kabina WC pro veřejnost rozměru 1680 x 1800 mm, která je určena pro imobilní osoby. Budova bude označena symboly a vybavena dle přílohy č.4 vyhl. Č.398/2009Sb. – viz technická zpráva stavební části.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění úkolů prevence rizik možného ohrožení života stanoví zákon pro zaměstnavatele (dle počtu zaměstnanců) způsob zajištění bezpečnosti. Objekt je navržen tak, aby před uvedením do provozu a používání byly splněny požadavky uvedené v § 3 odst. 3 NV č. 101/2005 Sb. (o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Uvnitř budovy se nebudou skladovat pohonné hmoty, hořlavé kapaliny příp. tuhá maziva.

Budova je řešena s ohledem na bezpečnost práce a hygienu. Jsou zapracovány požadavky zákonů 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005Sb a nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel zpracuje nebo nechá si vypracovat a schválit provozní řád, požární řád, požární poplachové směrnice. Před uvedením do provozu elektrických zařízení provede montážní organizace výchozí revizní zprávu dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6-61, která bude součástí předání zařízení do trvalého provozu. Rovněž bude provedena revize hromosvodu. Během užívání investor zajistí pravidelné revize elektrických zařízení hromosvodů.

B.2.6 Základní technický popis staveb

a) b) Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení

STÁVAJÍCÍ STAV

Budova je přízemní, nepodsklepená, na parcele č. 3202 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou  se nachází v jejím středu. Jedná se o rozsahem malou stavební parcelu. Stavba má betonové základy, je předpoklad že část příček je bez základů – dřevěné dělící stěny. Nosné vnitřní oblouky jsou z cihelného zdiva tl.300mm na maltu MVC.

Vnější plášť budovy je v kombinaci ze sklobetonových tvárnic, zděný a také z dřevěných stěn či vyzdívkou z cihel, oken na celou výšku.

Podlahy jsou z betonového potěru s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby nebo bez povrchových úprav.

Konstrukce stropu objektu je z největší pravděpodobností z betonu a ocelových nosníků. Železobetonový strop je vynášen původním nosným cihelným zdivem tl.300mm ve tvaru oblouků.

Střešní krytina objektu je tvořena souvrstvím asfaltových pásů vytažených na komíny a atiky, které jsou opatřeny pozinkovaným plechem s nátěrem. Dešťové vody ze střechy jsou odvedeny dvěmi chrliči, vytvořenými plochou spádového betonu a výběžky stropní desky mimo půdorysný rozměr 12x12m. Na střeše se vyskytují 3ks komínů.  Na fasádě se vyskytuje osvětlení prostoru před vstupním dveřmi.

V obvodovém obloukovém zdivu jsou osazeny ocelová okna, jedno plastové okno je osazeno v dřevěné stěně. Dřevěné vstupní dveře osazené v ocelové zárubni, před kterými je ocelová mříž s dveřmi. Ocelové mříže jsou i před okny bývalého občerstvení.

Okna jsou ocelová, prosklená jednosklem, ve vnějším zdivu jsou osazeny sklobetonové tvárnice (luxfery), před luxfery je do oblouku vytvořená stěna z keramických trubek.

NOVÝ STAV

Vnější vzhled budovy se výrazně nezmění, charakter fasády objektu bude přibližně stejný. Dochází k přemístění dveří do nových poloh, změn ploch oken. Vnější plášť budovy bude zateplen, sklobetonové tvárnice budou odstraněny spolu se stávajícími okny a dveřmi, a nahrazeny novým zdivem s plastovými okny a hliníkovými dveřmi. Do nosných stěn bude zasahováno jen za účelem vybourání nových poloh dveřních otvorů.

Nosné vnitřní oblouky jsou z cihelného zdiva tl.300mm na maltu MVC. Nové obvodové zdivo bude provedeno z příčně děrovaných cihel 24 P+D na MVC 5 P10. Dozdívky v původních otvorech nosných zdí budou taktéž provedeny z příčně děrovaných cihel 24 P+D na MVC 5 P10. Nové příčkové zdivo bude provedeno z porobetonových tvárnic tl.100mm lepených na tenké lepidlo. Nové obvodové a příčkové zdivo bude založeno na novém podkladním betonu tl.100mm s vyztuží sítí 100/100/6.

Vyznačené obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi polystyrenu tl. 100mm a vyznačené plochy pak minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm (lamely). Soklová část bude zateplena pomocí XPS tl.100mm. Obloukové výběžky charakteristické pro tuto stavbu nebudou zatepleny. Stropní deska bude zateplena pouze zespodu pomocí  kontaktního zateplovacího systému na bázi polystyrenu tl. 50mm.

Fasáda bude opatřena tenkovrstvou probarvenou omítkou na bázi silikónové pryskyřice s uhlíkovými vlákny nanášená na tmel s uhlíkovými vlákny a perlinkou s odolností proti průrazu. Bude provedena úprava finálního povrchu a to formou jemnější modelační fasádní omítky a následně opatřením matným permanentním nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti. Modelační fasádní omítka - barva dle investora. Povrchová úprava matným permanentním nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti bude shodně provedena i na podhledu stropní desky a čelu (atikové zdivu).

Okna jsou navržena nová plastová, vstupní dveře jsou hliníkové. Mříže nebudou osazeny.

Střecha je zateplena spádovaným polystyrenem 100/150mm 100S a opatřena samolepícím asfaltovým pásem, shora krytým finálním asfaltovým pásem nataveným celoplošně. Stávající atiky budou zatepleny pomocí EPS tl.100mm 100S.

Celková výška budovy bude 3,6m.

Podlahy budou vybetonovány z prostého betonu, některé betonové podlahy ve spádu s povrchovou úpravou vysokopevnostního jemného potěru pro zajištění hladšího povrchu a vyšší povrchové pevnosti. U betonu se předpokládá po úpravě jemnějším potěrem hladkost, v případě že nebude, bude povrch přebroušen. Podlahy budou vždy dilatovány od stěn.

Nové podlahy budou opatřeny epoxidovým nátěrem zvyšující otěruvzdornost a omyvatelnost povrchu. Nátěr bude vytažen na zdivo a v místě spoje stěny a podlahy bude osazen těsnící provazec.

Vnitřní omítky budou provedeny zcela nově, tím pádem staré omítky budou odstraněny. Po provedení nových omítek s jemným štukem (jeho vyzrání 30dní), bude proveden matný permanentní nátěr pro preventivní ochranu před graffiti. Dříve nelze na vnitřní štukovou omítku graffiti nátěr provádět.

Vnitřní vodovod začíná za vodoměrnou sestavou. Za vodoměrnou sestavou se provede  nový rozvod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Příprava teplé vody je v objektu provedena pomocí lokálních průtokových ohřívačů a zásobníkovým ohřívačem TUV.

Vnitřní rozvod vody pro běžnou potřebu bude proveden z trub vícevrstvých plastových. Použitý materiál a armatury pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody, nutno doložit atesty ke kolaudaci. Rozvod bude uložen do tepelně izolačních pouzder. Volně vedený rozvod vody bude uložen do izolačních pouzder z minerální vlny- neodkapávající, nehořlavá izolace s povrchovou úpravou AL fólií. Vodovodní potrubí studené vody bude izolováno proti rosení. Vodovodní potrubí TV bude izolováno dle vyhl. č.193/2007Sb. Rozvod vody bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí.

Objekt je odkanalizován jednotnou kanalizací. Splaškové vody z provozu budovy budou odváděny do jednotné kanalizace OVaK a.s.. Dešťové vody ze střechy budovy stávajícími crhličemi zasakovány do okolního terénu. Kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových.

Běžné splaškové vody z objektu budou na kanalizaci napojeny přímo.

Vnitřní splašková kanalizace bude provedena v celém rozsahu z plastových trub. Napojení splaškových vod z objektu se provede do stávající jednotné kanalizační přípojky DN 200 BET situované pod objektem. Ležatá vnitřní kanalizace bude provedena z trub PVC KG. Vnitřní odpadní kanalizační potrubí bude provedeno z trub PP HT. Vnitřní kanalizační odpady budou odvětrány nad střechu objektu, kde budou ukončeny ventilační hlavicí. Na odpadech budou osazeny čistící kusy přístupné přes revizní dvířka. V objektu vznikají pouze běžné splaškové vody komunálního charakteru.

Vytápění, chlazení

Ve všech prostorách je navrženo vytápění pomocí elektro topných podlahových rohoží, mimo místnost bistra a skladu bistra, kde prostory nebudou vytápěny (neuvažuje se s celoročním provozem bistra). Místnosti WC umývárna bistra a WC pro Dopravní podnik Ostrava budou vytápěny pomocí nástěnného konvektoru z důvodu plošné nevhodnosti elektro topných rohoží.

Větrání, vzduchotechnika

Větrání prostorů má možnost přirozeného větrání otvíravými nebo sklápěcími okny, to se netýká vnitřního zázemí bistra. Větrání veřejných WC muži/ženy je řešeno rovnotlace kompaktní vzduchotechnickou jednotkou, pro muže a ženy každá jednotka zvlášť. WC personálu/invalidé/DPO je řešeno podtlakem radiálními ventilátory s odfukem do fasády. Větrání bistra je řešeno v podtlaku diagonálním ventilátorem.

Bilance: 	vzduchotechnické rekuperační jednotky 400W/230V

Ventilátory 200W/230V

Podlahové elektro vytápění 3500W

Ohřev TUV – průtokové ohřívače elektro – 20500W

elektro osvětlení 3000W/230V

Elektroinstalace silnoproud

- Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo přepážkami				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Samočinným odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Hlavním pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Proudovým chráničem				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Příkonová bilance:

Instalovaný výkon Pi = 31,5 kW

Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 17,6 kW

Jmenovitý proud   :   In = 26,7 A

Napojení + měření spotřeby elektrické energie

Napájecím místem je vývod kabelové sítě ČEZ Distribuce a.s. a jeho ukončení v přípojkové pojistkové skříni SP5.

Tato pojistková skříň bude obsahovat výkonové pojistky, které budou opatřeny výkonovými pojistkovými vložkami 3 x NH 50A pro potřeby elektroinstalace řešeného objektu, z tohoto vývodu bude vyveden silový kabel typové řady CYKY 4Jx25mm2 + CYA 25 mm2 zelenožluté barvy pro potřeby ochranného pospojování. Z této skříně jsou výše uvedené kabely vedeny k podružné rozvodnici R1, jenž je umístěna uvnitř objektu.

Hlavní kabelové trasy -  V celém objektu budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Ochranné pospojování -  HOP bude umístěna poblíž R1, na tuto bude připojeno hlavní ochranné pospojování objektu. Na systém ochranného pospojování budou připojeny všechny vstupy a výstupy do objektu. Hlavní vedení bude provedeno vodičem CYA 25mm2 zelenožluté barvy, shodně bude proveden také propoj mezi R1 a HOP. Zbylé trasy ochranného pospojování budou prováděny vodičem CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

Měření spotřeby elektrické energie- Fakturační měření spotřeby řešeného objektu bude umístěno v elektroměrové rozvodnici Re umístěné na venkovní fasádě poblíž vstupu do objektu. Měření spotřeby elektrické energie bude přímé, s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 3x32A, charakteristika B. V objektu bude umístěno podružné měření spotřeby elektrické energie, které bude umístěno v podružné rozvodnici R1.

Rozvodnice - Na objektu bude umístěna pojistková skříň SP5, elektroměrová rozvodnice RE a podružná rozvodnice R1. Všechny uvedené rozvodnice budou umístěny na vyznačeném místě. V elektroměrové rozvodnici RE dojde k rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N, tento bod bude zapotřebí uzemnit.

Zásuvkové okruhy  - V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením – bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem před zahájením prací.

Světelné okruhy - Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy. Ovládání osvětlení bude prováděno spínači osvětlení 10A/230V – bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem před zahájením prací. Světelné okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2 a CYKY 5Jx1,5 mm2.

Svítidla-  Ke svítidlům vybaveným nouzovým invertérem N.O. bude nutno přivést nespínanou fázi pro potřeby vestavěných nouzových modulů/invertérů.

Elektroinstalace - Součástí vnitřní elektroinstalace bude demontáž stávající elektroinstalace a je také počítáno se silovým napojením všech prvků a profesí, které jsou nezbytné pro chod objektu (VZT, ÚT - elektrického vytápění, ZTI – ohřev vody + napájecí zdroje).

Elektroinstalace : Součástí vnitřní elektroinstalace bude demontáž stávající elektroinstalace a je také počítáno se silovým napojením všech prvků a profesí, které budou nezbytné pro chod objektu.

Ochrana před bleskem :  Součástí elektromontážních prací bude opatrná demontáž stávající ochrany před bleskem (svislé hromosvodové vodiče, střešní jímací část hromosvodu) s následnou montáží zpět s úpravou kotvení (podpěry vedení) a délky v ohybech. Investor souhlasí, že dojde pouze k této úpravě nadzemní části hromosvodu a hromosvod tedy zůstane dle již neplatné ČSN 341390 ponechán. Z nejbližšího místa zemnění bude nově provedeno dopojení skříň HDS, která bude tímto připojením uzemněna. Následně bude provedena revize.

Na systém uzemnění budou připojena veškerá média, jenž do objektu vcházejí a z objektu vycházejí, svody ochrany před bleskem, HOP a okapové svody. Veškeré vodivé části na střeše budou připojeny na vnitřní systém ochranného pospojování v rámci vnitřní elektroinstalace. Spoje v zemi budou prováděny svárem. Uzemňovací systém musí být spojen s vyrovnáním potenciálu objektu. Zemní odpor bude menší než 10 ohmů.

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.

Zpevněné plochy

Přístupové chodníky k vstupům do objektu budou řešeny pomocí zámkové dlažby tl.60mm. Odvodnění vzhledem k velikosti plochy bude stávajícím způsobem do okolní travní plochy. Nová plocha zpevněných ploch bude oproti původní výměře menší. Je navržena obnova povrchu stávajících chodníků spojená s osazováním obrubníků. V okolí chodníků bude terén srovnán, posekán, a zaset nový trávník. V travnatém okolí bude ve vyznačené ploše rozložen substrát s podkladní černou geotextilií,

U stávajícího kruhového posezení na severozápadní straně od řešeného objektu, bude stávající posezení doplněno o nové sedáky.

Kolem kmenů blízkých stropů bude proveden kruh s mřížemi, a mezi okrajem zámkové dlažby a kmenem stromu bude rozložen substrát s podkladní černou geotextilií.

Oplocení – pozemek/stavba nebude oplocen.

Sadové úpravy.

Vzhledem k velikosti zachovávaných zelených ploch nebude nová výsadba nutná. Nejbližší plochy budou osázeny travou.

V okolí objektu budou instalovány lavice se stoly, stojany na kola. Plocha pod těmito zařizovacími prvky bude provedena z přírodního substrátu.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných  částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Stavba je navržena z konstrukčně dostatečně tuhých materiálů a pojiv, které jsou schopny zabezpečit při vhodném zpracování a zabudování dostatečně tuhou a stabilní konstrukci. - Viz samostatná část PD – vzhledem k rozsahu nebyla zpracována..

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Zdrojem vytápění budou elektro topné podlahové rohože provedené ve všech místnostech.

V rámci zdravotechniky budou provedeny rozvody vody a kanalizace. Voda bude rozvedena v plastových trubkách, drážky ve zdivu event. pod podlahou. Kanalizace bude provedena z plastového potrubí HT, v zemi KG. Potrubí bude odvětráno nad střechu. Teplá užitková voda bude připravována v jednotlivých průtokových ohřívačích osazených u umyvadel a dřezů.

Na rozvodech vody a elektro pro místnosti bistra a WC, a veřejných WC budou osazeny podružné vodoměry a elektroměry.

b) výčet technických a technologických zařízení

Nevyskytují se. Bezpředmětné.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení – viz. Samostatná zpráva

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Kritéria nebyla zvolena. Stanovení energetické náročnosti budovy nebylo provedeno.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavba nevyužívá žádné alternativní zdroje. Zdrojem vytápění budou elektro topné podlahové rohože.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby

Celý objekt bude odvětráván mimo prostoru skladu bistra. Vytápěn bude pomocí elektro topných podlahových rohoží mimo prostor bistra, skladu bistra kde nebude celoroční vytápění, a prostor WC bistra a WC DPO kde je navržen nástěnný konvektor. Větrání pobytových místností je také zajištěno přirozeně okny. V budově budou dále osazeny dvě větrací jednotky s rekuperací tepla.

Sociální zázemí stavby je tedy větráno podtlakově s odvedením použitého vzduchu pomocí VZT potrubí.

Veřejné WC a WC pro DPO budou mít samostatný termostat na stanovení teploty v místnostech. Teplota je řízena termostatem.

Osvětlení – pobytové místnosti a WC jsou osvětleny přirozeně okny nebo uměle žárovkovými svítidly.

Zásobování vodou – dům je napojen vodovodní přípojkou na vodovodní řad pitné vody ve správě a majetku OVaK a.s. Rozvody jsou nově provedeny atestovaným plastovým potrubím.

Odpady – splašky jsou odváděny do splaškové kanalizace v majetku a správě OVAK pomocí stávající jednotné kanalizační přípojky.

Okolní stavby a pozemky budou ovlivněny hlukem a prachem stavby. Stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách. Volné obaly budou přitíženy tak, aby je vítr neroznášel po okolí. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou před vjezdem na komunikaci očištěna. Vozidla ani pracovníci se nebudou a nesmí pohybovat v průjezdném průřezu tramvajové tratě.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  - Radonový průzkum nebyl proveden.

b) ochrana před bludnými proudy - Stavba se nachází mimo oblasti s bludnými proudy.

c) ochrana před seizmickou aktivitou - Není v oblasti se seizmickou aktivitou. Je mimo oblast poddolování, nebyl zaznamenán výskyt metanu.

d) ochrana před hlukem - v nejbližším okolí se nevyskytuje výrazný zdroj hluku, který by omezoval život ve stávajícím objektu.

e) protipovodňová opatření - Protipovodňová opatření nebylo třeba, stavba se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) - ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) nejsou předpokládány.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Napojení na elektrickou rozvodnou síť bude stávající. Datové připojení CETIN zůstane stávající. Vodovodní přípojka je stávající. Kanalizační přípojka je stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nejsou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Komunikace

Všechny komunikace jsou navrženy ze zámkové dlažby 240/210. Od okolního terénu budou komunikace a zpevněné plochy ohraničeny betonovou obrubou 15/30 do betonu C12/15. Převýšení obruby bude 0,1m. V místech napojení chodníků bude obruba snížena na 0,02m. Příčný sklon komunikací je 1,0%.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Budova je umístěna v těsné blízkosti ulice Svornosti. Parkoviště není vzhledem k stávajícímu okolí možné. Vjezd na pozemek a do blízkosti objektu je pro zásobování  povolen místní značkou, která pro zásobování bistra jízdu po tramvajových kolejích povoluje.

Vozidla ani pracovníci se nebudou a nesmí pohybovat v průjezdném průřezu tramvajové tratě.

c) doprava v klidu

Parkoviště – není u této stavby řešeno a nově nebude zřízeno.

d) pěší a cyklistické stezky

Parkoviště – není u této stavby řešeno a nově nebude zřízeno.

Řešené chodníky nejsou vedeny jako cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Zůstanou prakticky beze změny. Drobné úpravy budou pouze kolem vstupu a v travnatém okolí kde bude rozložen substrát, a osazeny lavičky se stoly, stojany pro kola.

b) použité vegetační prvky

Pozemek bude zatravněn, nic dalšího vysázeno nebude.

c) biotechnická opatření. -Nenavrhují se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při provozu budovy nebude docházet ke znečišťování ovzduší.

Vody z pojížděných ploch pro cyklisty a z chodníků budou stávajícím způsobem zasakovány na pozemku investora.

Při provozu bistra bude vznikat běžný komunální odpad, který bude uskladňován v separovaných sběrných nádobách a likvidován oprávněnou osobou. Splaškové vody z provozu budovy budou odváděny do jednotné kanalizace OVaK a.s.. Dešťové vody ze střechy budovy budou stávajícím způsobem zasakovány na pozemku investora.

Přesně budou druhy produkovaných odpadů a jejich množství specifikovány při evidenci během provozu. V blízkosti budovy budou umístěny dva odpadkové koše, a ze strany přístupu od ulice Svornosti bude vymezena plocha pro dva kontejnery – viz situace.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít zásadní vliv na přírodu a krajinu. Při stavbě nebudou káceny vzrostlé stromy, nebude tedy určena náhradní výsadba. Všechny ekologické funkce a vazby budou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez vlivu.

d) návrh zohlednění podmínek za závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nebylo prováděno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavebními úpravami domu nevzniknou požadavky na nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Dle vyhlášky č.380/2002 Sb. o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva není třeba uvažovat o využití staveb k ochraně obyvatelstva.

Není potřeba stanovovat zásady prevence závažných havárií.

Dle zákona č. 59/2006 Sb. nebude třeba stanovovat zóny havarijního plánování.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zdroj vody bude stávající vodovodní přípojka a domovní rozvod vody. Na přívodu bude osazen podružný vodoměr. Elektrická energie bude odebírána ze staveništní přípojky napojené na stávající rozvod el. energie.  Provizorní media budou opatřena měřiči.

b) odvodnění staveniště

Je uvažováno se stávajícím systémem odvodnění pozemku – povrchové utrácení vod.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně bude staveniště napojeno na stávající komunikaci Svornosti. Vjezd na pozemek a do blízkosti objektu je pro zásobování  povolen místní značkou, která pro zásobování bistra jízdu po tramvajových kolejích povoluje. Pro zásobování stavby médii budou sloužit stávající přípojky sítí (elektro) . Elektrická energie bude odebírána ze staveništní přípojky napojené na stávající rozvod el. energie. Voda bude odebírána z rozvodu vody v objektu podružně měřeného. Na staveništi budou instalovány mobilní WC, které budou v pravidelných intervalech vyváženy.

Vozidla ani pracovníci se nebudou a nesmí pohybovat v průjezdném průřezu tramvajové tratě.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Okolní stavby a pozemky budou ovlivněny hlukem a prachem stavby. Stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách. Volné obaly budou přitíženy tak, aby je vítr neroznášel po okolí. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou před vjezdem na komunikaci očištěna.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Celé staveniště bude důsledně oplocenou v. 1,8m. Stromy, keřové porosty budou ochráněny proti poškození pomocí prken chránící kmeny do výšky 2m.

V průběhu celé výstavby se předpokládá menší podíl použití stavební mechanizace. Vzhledem k tomu, že v těsném okolí staveniště ani příjezdových cest se nenacházejí žádné obytné budovy, nedojde při výstavbě k negativním vlivům na okolní zástavbu.

Staveniště bude oploceno. Na pozemku nejsou požadavky na asanaci, demolici či kácení dřevin (nevyskytují se).

f) maximální zábory pro staveniště

Veškeré zábory pro staveniště budou dočasné. Zařízení staveniště bude umístěno za oplocením staveniště, a nebo v uzamknuté místnosti v objektu. Stavba nebude vyžadovat záborů na sousedních pozemcích, kromě pozemků parc.č. 3202 a 1460.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpad vzniklý při provádění stavebněmontážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na  řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce  č. 383/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, s jednou nebo více nebezpečnými vlastnostmi uvedených v zákoně a vyhlášce  č. 381/2001 Sb. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), tj. oprávněná osoba. Během provádění stavby mohou vznikat odpady, které lze zařadit dle vyhl.  č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií: Katalog. číslo : druh odpadu :

17 01 07 směsi nebo frakce bet., cihel, keram. výr. neuved pod č. 17 01 06

17 02 01 dřevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 03 01 asfalt obsahující dehet

17 04 01 měď, bronz, mosaz

17 04 05 železo anebo ocel

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

15 01 01 papírové a lepenkové obaly

15 01 02 plastové obaly

15 01 07 skleněné obaly

15 01 04 kovové obaly

08 01 11 odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla

08 01 12 jiné odp. barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány

oprávněné osobě k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Deponie bude na pozemku investora. Vzhledem k omezeným skladovacím plochám bude ornice uložena v severovýchodní části od pozemku. Po provedení stavby bude zemina přivezena zpět k dorovnání terénních nerovností a přisypání obrub. Uvažuje se s množstvím zeminy o objemu 70m3.

i) ochrana životního prostředí

Během stavby nebudou podzemní vody znečišťovány závadnými látkami. Bude dodržováno odpadové hospodářství. Bude dodržována denní pracovní doba. Na stavbě bude zřízeno mobilní WC. Kulturní vrstva ornice bude před započetím výkopových prací sejmuta a deponii. Při výstavbě nedojde k nadměrnému zatížení životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při stavební  činnosti musí být respektována nařízení a pokyny o provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky na staveniště a ke všem okolním objektům. Všichni pracovníci musí být se zásadami BOZP a PO na staveništi prokazatelně seznámeni před zahájením prací.

Na stavbě musí být zajištěno plnění následujících podmínek:

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi

m) zajištění spolupráce s jinými osobami

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nebudou dotčeny okolní stavby tak, aby se musel upravovat bezbariérový přístup. Staveniště i objekt budou upraveny pro bezbariérové užívání. Stavba bude určena k bezbariérovému užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb..

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby nebudou dopravní opatření stanovena.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není potřeba takové podmínky stanovovat.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. - Stavba bude realizována v jedné etapě. Rozhodující dílčí termíny jsou stanoveny na základě požadavku Dopravního podniku Ostrava na nepřerušený provoz pronajaté místnosti WC, kterou ve stávajícím stavu v budově mají. Přednostně bude nutné provést bourací práce, novou podkladní desku s napojenou kanalizací a provedenou hydroizolací, vyzdění obvodového a příčkového zdiva, vybetonovanou podlahou v místnosti č.1.07. Následně budou provedeny rozvody vody,kanalizace a elektro, osazeny umyvadlo a WC mísa a místnost opatřena dveřmi s nadsvětlíkem. Místnost uvedena do provozu. Teprve poté je možné začít s demolicí prostor stávajícího WC vymezeného pro Dopravní podnik Ostrava.

Finální povrchové úpravy místnosti č. 1.07 budou provedeny až společně s ostatními místnostmi.

Plán kontrolních prohlídek

- Provedení ležaté kanalizace, dopojení na stávající jednotnou kanalizační přípojku

- Betonáž podkladního betonu, provedení hydroizolace, výstavba obvodového nosného zdiva, příčkového zdiva

- Dokončení vnitřních instalací ZT,VZT, elektroinstalace, zateplení fasády, osazení oken a dveří

- Kolaudační prohlídka

Ostravě 24.6.2017							Ing. Jaroslav Seidler