IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI OBJEKTU NA POZEMKU P.Č. st. 1463, K.Ú. HRABŮVKA, NA UL. TLAPÁKOVA 11, OSTRAVA - HRABŮVKA

Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:		Městský obvod Ostrava-Jih

Se sídlem:		Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. st. 1463, 391/1, k.ú. Hrabůvka

1. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby:

Jedná se objekt občanské vybavenosti. Stavba slouží pro obchod a služby – v objektu jsou firmy sklenářství a reklamní firma. Dále pak slouží stavba pro cestovní ruch a veřejné stravování (restaurační zařízení). Část objektu je využita pro technické vybavení, výměníkovou stanici a trafostanici. Objekt je jednopodlažní s vnitřním atriem. V jihozápadní části objektu se nachází výměníková stanice se sníženým podlažím. Prováděnými stavebními pracemi při opravě hydroizolace nebude změněno architektonické, výtvarné, materiálové ani provozní řešení stávající stavby.

Bezbariérové užívání stavby není předmětem projektové dokumentace.

2. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací budou v dotčené oblasti  vytýčeny všechny inženýrské sítě a stavby v případě zjištění vedení bude stavba respektovat požadavky a  pokyny správců těchto sítí.

Stávající asf. a betonové plochy budou ukončeny řezem pro provedení bourání. Následně se provede odbourání zpevněné plochy a odkop okolo objektu (i uvnitř atria) pro provedení opravy izolace proti zemní vlhkosti a odstřikující vodě. Výkop nepodsklepené části bude sloužit k provedení nové hydroizolace spodní stavby, provedení separace nopovou folií od nového hutněného zásypu a provedení ochranné vrstvy vytažení hydroizolace pomocí desek XPS. Výkop bude široký cca 0,6m a hluboký cca 800-900mm. Výkop podsklepené části bude sloužit k provedení nové hydroizolace spodní stavby, položení drenážního potrubí DN 100 ve spádu 0,5% a provedení ochranné vrstvy vytažení hydroizolace pomocí desek XPS. Výkop bude pažený široký cca 1,25m a hluboký cca 1,95mm s lokálním prohloubením cca 0,3 – 0,35m pro umístění drenáže.

Výkop a odstraněné konstrukce budou ukládány do přistavených kontejnerů a odváženy na skládky. Část zeminy, která bude zpětně použita k zásypu, bude uložena podél výkopu objektu tak, aby nemohlo dojít k sesuvu zeminy do výkopu. U výkopu s hloubkou větší než 1 m bude použito pažení.  V místě přípojek budou výkopy prováděny se zvýšenou opatrností. Při výkopech nesmí být podkopána ani poškozena základová spára objektu.

Po provedeném výkopu bude odstraněna stávající hydroizolace a přizdívka v oblasti sníženého podlaží, ve kterém se nachází výměník objektu. Po provedených výkopech bude přizván projektant ke zhodnocení stávajícího stavu.  Veškeré prostupy přípojek budou zaizolovány a v případě zjištění, že nějaká stávající přípojka, případně vedení způsobuje přivádění dešťových vod k objektu (výkop vysypaný kamenivem vyspádován k objektu), bude tento stav řešen individuálně za přizvání projektanta.

Bude provedeno očištění stávající omítky soklu v řešené části stavby, tj. 300mm nad úroveň ±0,000.

V žádném případě nesmí dojít k podkopaní základů!!

Základy

Nové základy nejsou předmětem PD.

Schodiště a rampy

Při provádění výkopu dojde k odbourání stávajícího schodišťového stupně - přístupu do výměníkové stanice. Po provedení nové hydroizolace bude stupeň nově proveden z betonu C20/25 do nezámrzné hloubky min. 1000 mm. Schodišťový stupeň bude spádován od objektu ve sklonu 2%. Navazující betonová plocha bude zpětně po realizaci hydroizolace dobetonována.

Svislé konstrukce

Nejsou předmětem PD.

Vodorovné konstrukce

Nejsou předmětem PD.

Střechy

Nejsou předmětem PD.

Úpravy povrchů vnitřních

Nejsou předmětem PD.

Úpravy povrchů vnějších

Bude provedeno odstranění stávající soklové omítky objektu. U výkopu snížené části dojde k odstranění stávající izolační vyzdívky dle PD. Na vyčištěný a vyspravený povrch stávajícího zdiva bude provedena nová hydroizolační stěrka, viz izolace proti vodě. Jako finální vrstva nadzemního krytí vytažení hydroizolace bude provedena ochranná vrstva z desky XPS, finální vrstva mozaiková omítka v barvě šedé.

Podhledy

Nejsou předmětem PD

Podlahy

Není předmětem PD

Výplně otvorů

Nejsou předmětem PD.

Izolace proti vodě

Bude provedeno odkopání objektu v místě opravy hydroizolace a provedena ochrana objektu proti vlhkosti.  Bude provedeno vyspravení stávajícího zdiva těsnící maltou. Povrch bude posléze napenetrován a provedena hydroizolační stěrka s napojením ve sníženém podlaží na stávající hydroizolaci zdiva. Hloubka provedení izolace proti vlhkosti bude u podsklepené části proveden min. 200mm pod úroveň stávající vodorovné hydroizolace a min. 300mm nad úroveň ±0,000m objektu. Provedení izolace bude dle výkresové části PD.

Postup provádění HI.

Podklad zdiva bude očištěn a zbaven všech nesoudržných součástí. Na očištěný povrch bude provedeno vyrovnání pomocí těsnící malty (vodotěsná podkladní vrstva pod pružné hydroizolační stěrky odolná síranům a negativnímu tlaku vody). Na vyrovnaný a vyzrálý podklad vytvořený těsnící maltou bude provedena penetrace. Penetrace se provádí aplikací naředěnou hydroizolační stěrkou dle technologického postupu výrobce. Doba zrání je min. 48hod.

Na tuto napenetrovanou omítku bude aplikovaná hydroizolační asfaltová stěrka ve dvou vrstvách s vloženou tkaninou ze sklených vláken. Tato svislá izolace bude provedena jako silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů. Aplikace bude provedena ve dvou vrstvách s vloženou tkaninou ze sklených vláken dle technologie výrobce (4mm vrstva). Takto provedená hydroizolace odolává stojaté prosakující vodě i tlakové vodě.

Případné prostupy budou řešeny v systému hydroizolační asf. stěrky daného výrobcem.

Při provádění prací v podzemní části objektu bude kladen důraz na nepoškození zpětného spoje hydroizolace v návaznosti na vodorovnou izolaci, 300 mm nad úrovní stávající vodorovné hydroizolace zůstane původní svislá izolace zachována, bude očištěna, vyspravena. Případné uvolněné části budou odstraněny. Po provedené přípravě podkladu pro provádění nové hydroizolace bude přizván projektant ke kontrole. Po té bude celoplošně provedena nová svislá hydroizolace proti zemní vlhkosti včetně důkladného napojení na stávající izolaci, která bude celoplošně přeizolována.

Projektant upozorňuje, že předmětem opravy je pouze svislá izolace proti zemní vlhkosti, která nemůže zajistit plnou funkčnost s ohledem na stávající vodorovnou izolaci.

Jako ochrana před mechanickým poškozením stěrky bude provedena u soklu krycí deska z XPS, kotvena v nadzemní části objektu. Zemina bude od nově provedené hydroizolační vrstvy separována nopovou fólií. Nopová fólie, která bude přiložena k hydroizolační vrstvě před zahrnutím drceným kamenivem a vrstvou zeminy, tak aby byla odváděna pouze zemní vlhkost od objektu. Nopová fólie bude ukončena ukončovací přítlačnou lištou.

Pro provedení hutněného zásypu bude v místech zpevněných ploch použito kamenivo 16-32, které bude hutněno po vrstvách 200-300 mm. Vedení drenáže bude umístěno v loži z kamenné drti obalené geotextilií. Původní zemina zajistí separaci povrchových vod od odváděné vlhkosti okolo základů objektu. Kamenivo pro obsyp drenáže bude provedeno fr. 8-16mm (dle výkresové dokumentace). Podkladní vrstvy budou důkladně hutněny tak, aby nedošlo k propadu dlažby a možnému vzniku zavodnění stávajícího zdiva.

POZNÁMKA!!

Přesné výškové umístění drenáže bude upřesněno při realizaci po odkopání objektu,. Drenáž bude zaústěna do kontrolní šachty, která bude postavena na vysypané dno výkopu výšky 300mm hrubým kamenivem do hloubky cca 1m pod úroveň zaústění. Vzhledem ke stávajícímu stavu, se nepředpokládá, že bude z drenážního potrubí docházet k vytékání většího množství vody, která by musela být utrácena hloubkovým vsakem. V případě dodatečného zjištění, že je nutné tento vsak doplnit bude řešen samostatně s napojením na kontrolní šachtici.

Izolace teplené a zvukové

Soklová část bude opatřena deskami XPS tl. 20mm pro krytí vytažení hydroizolace nad terén. Desky XPS v soklové části budou ukončeny oplechováním.

Klempířské konstrukce

Nové oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6 – 0,7mm. Specifikace klempířských výrobků viz výpis prvků.

Barva oplechování bude světle šedá.

Zámečnické konstrukce

Nejsou předmětem PD.

Truhlářské konstrukce

Nebudou prováděny.

Malby a nátěry

Nejsou předmětem PD.

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy kolem fasády budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace. Nový okapový chodník bude proveden po opravě hydroizolace objektu s min. spádem 5% směrem od objektu v místech dle výkresové části.

Jednotlivé skladby jsou specifikovány ve výkresové části.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

- Budou provedeny jemné úpravy okolního terénu dotčeného stavbou. Staveniště bude uvedeno 
do původního stavu. Včetně osetí travou.

3. Stavební fyzika:

- tepelná technika

Jedná se o opravu hydroizolace proti zemní vlhkosti objektu.

Není předmětem PD.

- osvětlení

Není předmětem PD - stávající.

- oslunění

Není předmětem PD – stávající

- akustika (hluk a vibrace)

Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí  objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Ing. Robert Kotásek, V Ostravě 07/2016