IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI OBJEKTU NA POZEMKU P.Č. st. 1463, K.Ú. HRABŮVKA, NA UL. TLAPÁKOVA 11, OSTRAVA - HRABŮVKA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:		Městský obvod Ostrava-Jih

Se sídlem:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. st. 1463, 391/1, k.ú. Hrabůvka

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Izolace proti zemní vlhkosti objektu na pozemku p.č. st. 1463, k.ú. Hrabůvka, na ul. Tlapákova 11, Ostrava - Hrabůvka |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. st. 1463, 391/1, k.ú. Hrabůvka |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace je oprava izolace proti zemní vlhkosti soklového zdiva objektu nebytových prostor. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |

A.2 Seznam vstupních podkladů

-	Požadavky investora

-	Původní projektová dokumentace

-	Prohlídka zájmového objektu

- 	Posudek  na zájmový objekt – vypracoval Ing. Vlastislav Čimbura – SOPROK (zak. Č. 524/16-TP - duben 2016)

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Jedná se o opravu izolace proti zemní vlhkosti soklového zdiva objektu nebytových prostorů. Objekt je jednopodlažní s vnitřním atriem. Stavba slouží pro obchod a služby – v objektu jsou firmy sklenářství a reklamní firma. Dále pak slouží stavba pro cestovní ruch a veřejné stravování (restaurační zařízení). Část objektu je využita pro technické vybavení, výměníkovou stanici a trafostanici. V jihozápadní části objektu se nachází výměníková stanice se sníženým podlažím. Hlavní vstupy do budovy se nachází ze všech stran objektu. Objet se nachází na parcele č. st. 1463, k.ú. Hrabůvka. Přilehlý pozemek k objetu je ostatní plocha, která se rozkládá na parcele č. 391/1, k.ú. Hrabůvka. Pozemek není oplocen.

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.).

Stavba se nenachází v chráněném území podle právních předpisů.

c) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt je napojen na kanalizaci.

d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Dojde k opravě izolace proti zemní vlhkosti soklového zdiva objektu nepodléhající územnímu řízení. Stávající objekt se nachází v zastavěném území obce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

obecné požadavky na využití území nejsou stavbou dotčeny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Jsou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

k.ú. Hrabůvka

| Parc.číslo | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 1463 | Budova s číslem popisným 1296 | zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
| 391/1 | zeleň | Ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Bude provedena oprava izolace proti zemní vlhkosti zdiva objektu. Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanského vybavení. Stavba slouží pro obchod a služby – v objektu jsou firmy sklenářství a reklamní firma. Dále pak slouží stavba pro cestovní ruch a veřejné stravování (restaurační zařízení). Část objektu je využita pro technické vybavení, výměníkovou stanici a trafostanici.

c) trvalá nebo dočasná stavba

jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – stavba není kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro provádění stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavba není řešena jako bezbariérová. Není předmětem této PD řešit bezbariérové vstupy do objektu.

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Technické požadavky na stavby

§4, §5, §6, §7 	Není předmětem PD

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§9, §10, §11, §12, §13, §16 Není předmětem PD

§8	Oprava hydroizolace je navržena dle platných norem ČSN.

Při pokládce drenáže nesmí být podkopány stávající základy budovy.

§14	Stavba nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem

a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje.

§15	Během prací bude zachován stávající průchodná šířka komunikace. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

§17	Část výkopu a odstraněné konstrukce budou ukládány do přistavených kontejnerů odváženy na skládky. Zbývající zemina, která bude zpětně použita k zásypu, bude uložena podél výkopu v oplocené zájmové části okolo objektu.

Požadavky na stavební konstrukce staveb

§18, §19, §20, §22, §23, §24, §25, §28, §26, §27, §29, §30 Není předmětem PD

§21	Bude provedena oprava izolace proti zemní vlhkosti soklového zdiva objektu nebytových prost. Vrstva hydroizolace bude chráněna nopovou folii.

Požadavky na technická zařízení staveb

§32, §33, §34, §35, §36, §37, §38 Není předmětem PD

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Do projektové dokumentace jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová opatření nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Jedná se o opravu izolace proti zemní vlhkosti soklového zdiva objektu nebytových prost. Projektem se kapacity stavby nemění.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Provedením opravy hydroizolace se základní bilance stavby nemění.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako celek.

Předpokládaná doba realizace – 3 měsíce.

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby viz. položkový rozpočet stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není rozdělena na stavební objekty – řešena jako celek.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek objektu pro opravu izolace proti zemní vlhkosti soklu je z hlediska druhu pozemku veden jako Zastavěná plocha a nádvoří. Přilehly pozemek je charakterizován z hlediska druhu jako Ostatní plocha. Pozemky se nacházejí ve městě Ostrava-Hrabůvka a jsou přístupné z místní komunikace z ulice Tlapákova.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byla provedena prohlídka a zaměření stávajícího stavu objektu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Při realizaci stavby bude proveden odkop objektu z důvodu opravy izolace proti zemní vlhkosti.

V prostoru výkopu se nacházejí přípojky inženýrských sítí. Před prováděním prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců. V prostoru výkopu se nacházejí přípojky teplovodu, vody, cetin, elektro a  přípojky dešťové a splaškové kanalizace, jejich poloha je zakreslena z jednotlivých vyjádření v situačním výkrese. Při provádění je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Odkopy budou prováděny ručně.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nachází na poddolovaném území. Stavba se nachází v ploše M-Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice. Během stavby nedojde ke kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavby nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, realizací stavby se napojení nemění.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je realizována jako celek.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu občanského vybavení. Stavba slouží pro obchod a služby – v objektu jsou firmy sklenářství a reklamní firma. Dále pak slouží stavba pro cestovní ruch a veřejné stravování (restaurační zařízení). Část objektu je využita pro technické vybavení, výměníkovou stanici a trafostanici.

Kapacita stavby se nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení

Bude provedena oprava izolace proti zemní vlhkosti. Architektonické řešení se nemění.

Tvarové řešení a celková kompozice zůstává zachována.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby se nemění

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena jako bezbariérová. Úprava na bezbariérovou není předmětem PD.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Jedná se o opravu hydroizolace. Bezpečnost užívání stavby se nemění.

B.2.6 Základní charakteristika

a) Stavební řešení

- Bude proveden odkop okolo objektu (i uvnitř atria) pro provedení opravy izolace proti zemní vlhkosti a odstřikující vody. Výkop bude sloužit k provedení nové hydroizolace spodní stavby, položení drenážního potrubí DN100 ve spádu 0,5%.

Opravená izolace bude chráněna pod terénem separační vrstvou z nopové fólie. Nadzemní část bude kryta deskou XPS a opatřena dekorativní mozaikovou omítkou šedé barvy. Drenáže budou zaústěny do stávající kanalizace.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkop pro provedení opravy izolace proti zemní vlhkosti bude na základě posudku proveden hluboký cca 800-900mm. Šířka výkopu bude cca 0,6-0,64m. Výkopy budou provedeny jako nepažené. Oprava drenáže bude provedena dle doporučení posudku pro odvádění zemní vlhkosti, bude provedena ve spádu 0,5% . Kontakt zeminy s novou hydroizolací objektu bude řešena pomocí nopové fólie. Nopová fólie bude ukončena ukončovací krycí lištou.

Drenáže budou zaústěny do stávající kanalizace.

Hydroizolace suterénní části bude provedena jako asfaltová stěrka nanášena ve dvou vrstvách s vloženou tkaninou ze skelných vláken.

Nové okapové chodníky budou provedeny v místě stávající zatravněné plochy z betonové dlažby 500/500/50 uložené do štěrkového podloží viz PD. Ostatní okapové chodníky budou dle posudku řešeny přidlažbou třech řad ze žulových kostek 100/100/100. Mezera mezi prořezem stávající betonové a asf. zpevněné plochy a novou přídlažbou, bude doplněna litým asfaltem.

Uložení okapových chodníku bude provedeno se spádem 5% od objektu.

c) Mechanická odolnost a stabilita

- V průběhu opravných prací na hydroizolaci nedojde k zásahu do nosné konstrukce objektu. Prováděnými výkopy nedojde k podkopání stávajících základů objektu. Mechanická odolnost a stabilita objektu tak nebude dotčena.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení

b) Výčet technických a technologických zařízení

nejsou

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Prováděnými pracemi se tepelně technické řešení objektu nemění.

b) energetická náročnost stavby

Není předmětem PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nebudou využívány alternativní zdroje energií. Za současných technických a legislativních podmínek a technologického vybavení značně omezené.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba řeší opravu izolace proti zemní vlhkosti. Hygienické požadavky současné stavby nebudou změněny

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

v rámci projektu se nezasahuje do stávající vodorovné hydroizolace ani se neprovádí měření radonu.

b) ochrana před bludnými proudy

neřeší se

c) ochrana před technickou seizmicitou

neřeší se, stavba není dotčena

d) ochrana před hlukem

stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí

e) protipovodňová opatření

stavba nevyžaduje protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

stávající – stavbou není dotčeno

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

stávající – stavbou není dotčeno

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

stávající

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

stávající

c) doprava v klidu

stávající

d) pěší a cyklistické stezky

stávající

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

v rámci stavby budou provedeny terénní úpravy v místech dotčených stavbou. Zejména pak okolo objektu po realizaci okapových chodníků a po odstranění zařízení staveniště.

Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem.

b) použité vegetační prvky

neřeší se

c) biotechnická opatření

neřeší se

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

b)vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

Ochrana stávajících stromů a zeleně

1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře opraveny v souladu s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou.

2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno respektovat podmínky ‚ které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů,

3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem ZPS.

4) při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud to není možné, požadujeme, aby zásah do kořenového systému byl neprodleně prokonzultován s OŽP tak, aby nedošlo k poškození stromů,

5) kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem,

6) při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození,

7) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována,

8) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišt‘ována stavbou,

9) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich náběhové části zasypávat,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

není

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Není předmětem.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody, které budou napojeny přes podružné měření a jištění na stávající objekt.

b) odvodnění staveniště

Stavba řeší opravu izolace proti zemní vlhkosti a odvodnění drenážních vod od něj. Součástí opravy je provedení opravy drenáže v místě vyspravení hydroizolace objektu, která bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace. Stavba bude odvodněna tímto systémem. Provedení zásypu původní zeminou zajistí odvádění drenáží pouze podzemní vlhkosti od objektu. Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch budou odváděny stávajícím způsobem.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd je z ulice Tlapákova.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

stavba nevyžaduje

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště bude řešeno jako dočasné.

Před zahájením stavby si zhotovitel zažádá o dočasný zábor veřejného prostranství.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					předp. množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			7,0t			řízená skládka

ker. výr.neuved pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo						0,05t		energetické využití/řízená

17 03 02	asfalt neobsahující dehet			0,3t			řízená skládka

17 04 01	měď, bronz, mosaz				0,05t			recyklace

17 04 05	železo anebo ocel				0,09t			recyklace

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 		60,0t			řízená skládka

pod č. 17 05 03

17 06 02	izolační materiály neuvedené 			0,1t			řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		0,5t			řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,1t			recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,1t			recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,1t		Předání odpovědné osobě

org. rozpouštědla

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci dojde k zemním pracím spojených s odkopáním objektu.  Část výkopu a odstraněné konstrukce budou ukládány do přistavených kontejnerů odváženy na skládky. Zbývající zemina, která bude zpětně použita k zásypu, bude uložena na podél výkopu v oplocené části stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během provádění opravy izolace bude dočasně zamezen přístup do objektu pro bezbariérové užívání. Výstavba bude prováděna postupně dle harmonogramu prací, tak aby omezení přístupu k jednotlivým provozovnám bylo zamezeno v minimální možné míře.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

není předmětem

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za provozu, tak aby omezení přístupu k jednotlivým provozovnám bylo zamezeno v minimální možné míře. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, respektovat provoz provozoven, respektovat postupnou realizaci odkopu a opravu izolace proti zemní vlhkosti dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Nevznikají požadavky na dodavatelskou dokumentaci stavby.

B.10. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel zpracuje před prováděním stavby plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, především s ohledem na výkopové práce, které budou prováděny ručně.

B.11. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Jedná se o opravu izolace proti zemní vlhkosti objektu. Práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.

B.12. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Nejsou.

Ing. Robert Kotásek, V Ostravě 07/2016