B. Souhrnná technická zpráva

Objednatel:	SMO - městský obvod Ostrava – Jih,

Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Stavba:	Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih

Stupeň:	DSP+DPS

Datum:	11/2019

Číslo zakázky:	49 040

Vypracoval:	Ing. Tomáš Kuzník

Schválil:	Zdeněk Rumpala

HIP:	Ing. Tomáš Kuzník

Obsah

B.1 Popis území stavby	3

B.2 Celkový popis stavby	6

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

B.2.3 Celkové technické řešení	11

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	13

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	14

B.2.6 Základní charakteristika objektů	14

B.2.7 Základní charakteristika technických  a technologických zařízení	32

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	39

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	39

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	39

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	39

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu	40

B.4  Dopravní řešení	40

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	42

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	42

B.7 Ochrana obyvatelstva	43

B.8  Zásady organizace výstavby	43

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	43

b)	odvodnění staveniště	44

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	44

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	44

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	44

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	45

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy	45

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	45

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin	45

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě	45

k)	stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	46

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	49

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření	49

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,	49

o)	Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu	53

p)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	54

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	55

# B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Podchod pod ul. Horní se nachází v městské části Ostrava - Jih. Řešené objekty jsou situovány na parcelách č. 203/1, 203/5, 203/6, 311/33, 957/1, 371/1 (k.ú. Hrabůvka). Zájmové území se nachází v zastavěném území městy Ostrava, v prostoru kolem Ul Horní. Pozemek je plochého charakteru. Nadmořská výška se pohybuje okolo 240 m.n.m.

Předmětné území se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, v chráněném území ani v záplavovém území.

Rekonstrukce podchodu je rekonstrukce stávající stavby podchodu pod ulici Horní. Tento mimoúrovňový podchod pod terénem propojuje obě strany této ulice a to její západní stranu, kde se nachází stávající bytová zástavba a hotelový dům Hlubina s autobusovou zastávkou a její východní stranu, kde se nachází vyústění podchodu na náměstí Ostrava – Jih u budovy Finančního úřadu Ostrava II, poblíž které se rovněž nachází stávající autobusová zastávka. Středovými výstupními koridory zpřístupňuje podchod dvě tramvajové zastávky na ulici Horní a to ve směru Ostrava a ve směru Dubina.

Stavební úpravy zahrnují také rekonstrukce stávajících zpevněných ploch na západní straně ul. Horní.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,

Vzhledem k povaze projektu (stavební úpravy stávajícího podchodu) záměr nevyžaduje posouzení o souladu s územním rozhodnutím veřejnoprávní smlouvou, uzemním souhlasem, atp.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Vzhledem k povaze projektu (stavební úpravy stávajícího podchodu) záměr nevyžaduje posouzení z hlediska územního plánování.

- geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Vzhledem k povaze projektu neobsazeno.

- výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

V rámci projektu „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ nebyly prováděny průzkumy jako geologický, hydrogeologický, radonový atp. Jako podklad pro projekční práce byl použit stavebně technický průzkum „Podchod na náměstí Ostrava Jih“ zpracovaný Minova Bohemia s.r.o., datum 08/2017.

- ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Stavební záměr nevyžaduje posouzení ochrany území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod.).

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Předmětný pozemek je situován v ploše poddolovaného území, v chráněném ložiskovém území černého uhlí, pásmo M – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavební úpravy stávajícího podchodu nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nezmění. Odtokové poměry stávajících zpevněných ploch a chodníků nebudou po stavebních úpravách změněny.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stromy a keře zasahující do prostoru stavby – u výstupních schodišťových koridorů na západním čele podchodu (u autobusové zastávky Hotelový dům Hlubina, směr Dubina) budou v rámci této stavební akce skáceny.

V rámci stavby budou vykáceny 2ks habru obecného (Carpinus betulus) o obvodu kmene 75cm (rostoucí na p.č. 203/1) a 101cm (obvod kmene měřen pod rozdvojením), tento roste na p.č. 371/1).

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

V rámci stavby nedojde k trvalým ani dočasným záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající - nedochází k žádným změnám. Přístupové komunikace k předmětné stavbě jsou řešeny jako bezbariérové. Po provedených stavebních úpravách bude řešený podchod splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

| parc.č. | vlastník | druh pozemku | výměra m2 | číslo LV | Způsob ochrany nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203/1 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava | ostatní plocha | 26980 | 1364 | nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 203/5 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | ostatní plocha | 11506 | 1117 | nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 203/6 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava | ostatní plocha | 25319 | 1364 | nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 311/33 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava | ostatní plocha | 32562 | 1364 | nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 957/1 | Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Nové Město, 11000 Praha 1 | ostatní plocha | 609 | 1080 | nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 371/1 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava | ostatní plocha | 113419 | 1364 | nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Neobsazeno.

- požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neobsazeno.

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího podchodu. Podchod slouží jako mimoúrovňový komunikační spoj pro pěší chodce mezi oběma stranami ul. Horní. Dále pak podchod slouží jako přístupový bod k tramvajovým zastávkám.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná se o rekonstrukci stávajícího podchodu.

Jako podklad pro projekční práce byl použit stavebně technický průzkum „Podchod na náměstí Ostrava Jih“ zpracovaný Minova Bohemia s.r.o., datum 08/2017.

Na základě statického posouzení bude stávající stropní konstrukce podchodu ze stropních desek a nadbetonované monolitické železobetonové desky zesílena nalepením speciálních uhlíkových lamel na spodní líc těchto stropních desek. Na 1bm stropní desky, po celé její délce, se nalepí 3ks lamel o rozměru 100 x 1,4 mm, s modulem pružnosti 170 GPa a pevností min. 2800 MPa.

- účel užívání stavby

Rekonstrukcí podchodu nedojde ke změně v účelu užívání stavby.

Podchod bude i nadále sloužit svým účelům (mimoúrovňový komunikační spoj pro pěší chodce mezi oběma stranami ul. Horní, dále pak jako přístupový bod k tramvajovým zastávkám).

Opravou a výměnou pochozích vrstev řešených zpevněných ploch a chodníků se jejich účel užití nezmění.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu. Rekonstrukcí podchodu se tato skutečnost nemění.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Pro projekt stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ nebylo žádáno o výjimku z technických požadavků na stavby a technických požadavků zajišťujících bezbariérové užívání stavby.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy a organizací byly zahrnuty do projektové dokumentace dle jednotlivých vyjádření, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Podmínky stanovisek/vyjádření dotčených orgánů budou respektovány v průběhu provádění stavby a v průběhu užívání stavby.

Požadavky dotčených orgánů jsou v dokumentaci splněny takto:

1) Cetin – česká telekomunikační infrastruktura pod č.j. 753203/19 ze dne 19.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkou.

- podmínka III je v projektu splněna

2) Ostravské komunikace a.s. – správa místních komunikací pod č.j. OKAS-6747/2019/TSÚ/Vl ze dne 19.9.2019

-Souhlasné stanovisko bez podmínky.

3) ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1105714868 ze dne 19.9.2019

- Souhlasné stanovisko s podmínkami

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

4) Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pod č.j. HSOS-8518-2/2019 ze dne 26.9.2019

-Souhlasné stanovisko bez podmínek.

5) Ostravské komunikace a.s. –správa SSZ pod č.j. OKAS-6747/19/TSÚ ze dne 25.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkou.

- podmínka se týká zhotovitele stavby

6) InfoTel, spol. s r.o. pod č.j. E013498/19 ze dne 27.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

7) Veolia Energie CR, a.s. pod č.j. RSMSS/20190917-002/SR ze dne 24.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

8) PODA a.s. pod č.j. TaV/1144/2019/Vo ze dne 23.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

9) GridServices  s.r.o. pod č.j. 5002015093 ze dne 10.10.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

10) Ostravské komunikace a.s. – správa mostních objektů a kolektorů pod č.j. OKAS-6747/19/2/TSÚ/Krauss ze dne 7.10.2019

-Souhlasné stanovisko bez podmínek.

11) T-Mobile Czech Republic a.s. pod č.j. E35796 ze dne 17.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

12) Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pod č.j. 6.3/8025/10326/19/Dan ze dne 9.10.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají investora/zhotovitele stavby

13) Krajská hygienická stanice MS kraje pod č.j. KHSMS 49795/2019/OV/HOK ze dne 11.10.2019

-Souhlasné stanovisko.

14) Úřad městského obvodu Ostrava Jih, odbor dopravy a komunálních služeb pod č.j. JIH/086536/19/ODK/Don ze dne 16.10.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

15) Úřad městského obvodu Ostrava Jih, odbor dopravy a komunálních služeb pod č.j. ODK/77382/19/518

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

16) Drážní úřad pod č.j. DUCR-63534/19/Vi ze dne 15.11.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

17) NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 23.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky a zdůvodnění jsou zapracovány v PD.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

18) Dopravní podnik Ostrava pod č.j. 1930231/TDC/19/Kr ze dne 22.10.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

19) Ovanet a.s. pod č.j.19/877  ze dne 20.11.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

20) Ostravské komunikace a.s. pod č.j. OKAS-6747/19/TSÚ/Ku  ze dne 27.11.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

21)  Magistrát města Ostravy - Útvar hlavního architekta a stavebního řádu (koordinované závazné stanovisko) pod č.j. SMO/662721/19/ÚHAaSŘ/Gav ze dne 28.11.2019

Odbor ochrany životního prostředí pod č.j. SMO/661607/19/OŽP/Mrt ze dne 28.11.2019.

Souhlasné stanovisko bez podmínek.

Odbor dopravy pod č.j. SMO/521188/19/OD/Tur ze dne 18.10.2019.

Souhlasné stanovisko s podmínkami.

- podmínky se týkají zhotovitele stavby

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu pod č.j. SMO/521187/19/ÚHAaSŘ/Hod ze dne 3.10.2019.

- není dotčeným orgánem

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu pod č.j. SMO/521191/19/ÚHAaSŘ/Wil ze dne 18.9.2019.

Souhlasné stanovisko bez  podmínek.

22) Generální finanční ředitelství, oddělení hospodářské správy v Ostravě pod č.j. 77778/19/7332-50280-801294 ze dne 30.9.2019

-Souhlasné stanovisko s podmínkou.

- podmínka je v projektu splněna – zařízení není stavbou dotčeno

23) Policie České republiky MŘPO – Dopravní inspektorát pod č.j. KRPT-2315-257/ČJ-2019-070706 ze dne 4.2.2020.

Souhlasné stanovisko bez  podmínek.

- celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Neobsazeno. Vzhledem k povaze projektu (stavební úpravy stávajícího podchodu). Stavebními úpravami na stávajícím podchodu nevzniknou nová ochranná pásma ani chráněná území.

- u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

## Viz bod B.2.1 a)

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

Neobsazeno.

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Neobsazeno.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Realizace stavby

Předpokládané zahájení stavby:	 	1/2 roku 2020

Předpokládané ukončení stavby:	 konec roku 2020

Lhůta a časový postup výstavby bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována celková doba trvání stavebních prací na dobu cca 6 měsíců od jejich zahájení.

Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.

Rozsah stavebních prací nevyžaduje stanovit žádné dílčí termíny. Před zahájením vlastních stavebních úprav na podchodu bude provedeno vybudování dočasné tramvajové zastávky.

Stavba nebude členěna na etapy.

- základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Po dobu rekonstrukce podchodu bude vybudována dočasná tramvajová zastávka. Tato bude užívána po celou dobu své existence ve zkušebním provozu. Následně, po obnovení provozu podchodu a původních tramvajových nástupišť bude tato tramvajová zastávka zrušena.

- orientační náklady stavby.

Viz rozpočtová část PD.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dle územního plánu města Ostrava je předmětná stavba ve funkční ploše plochy pozemních komunikací (vč. tramvajového pásu), částečně v ploše občanského vybavení a částečně v ploše bydlení v bytových domech.

Stavebními úpravami stávajícího objektu podchodu nebude ovlivněna současná kompozice prostorového řešení zájmového území.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Rekonstruované zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby šedé barvy (vyjma reliéfních pásů, tyto budou kontrastní červené).

Architektonické ztvárnění nadzemních částí schodišťových koridorů bude respektovat stávající již v současnosti opravené nástupiště tramvajových zastávek – bude na ně navazovat. Použité jsou obklady hnědé barvy o rozměrech 300x300mm. Části fasád jsou ve světlých (šedých odstínech). Bude také sjednocena barva klempířských prvků a barva použitých asfaltových pásů na střešní krytině.

Vlastní tubus podchodu bude proveden ve světlých odstínech (šedá). Podlaha bude tvořena betonovou deskou s finální úpravou podlahovou stěrkou. Stěny budou obloženy obkladem formát 600x600mm. Podhled bude tvořen hliníkovými lamelami perforací (pro lepší akustické vlastnosti) š. 200mm.

## B.2.3 Celkové technické řešení

- popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Neobsazeno. Jedná se o rekonstrukci stávajícího podchodu.

Stávající stropní konstrukce podchodu ze stropních desek a nadbetonované monolitické železobetonové desky bude zesílena nalepením speciálních uhlíkových lamel na spodní líc těchto stropních desek. Na 1bm stropní desky, po celé její délce, se nalepí 3ks lamel o rozměru 100 x 1,4 mm, s modulem pružnosti 170 GPa a pevností min. 2800 MPa.

- celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

I po provedené rekonstrukci bude podchod napojen pouze na rozvody NN. Nově bude v podchodu instalován kamerový systém – optická přípojka pro tento systém je řešena v rámci jiné stavby. V rámci této stavby bude pro kamerový systém provedena pouze kabelová příprava pro kamerový systém. Vlastní instalace kamer bude řešena samostatnou investiční akcí spol. Ovanet.

| Energetická bilance objektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka profese | Popis spotřebiče | Instalovaný příkon Pi | Koeficient soudobosti | Výpočtový příkon Pp |
|  |  | (kVA) | β | (kVA) |
| Silnoproud | Osvětlení | 1,81 | 0,85 | 1,54 |
| Silnoproud | Zásuvkové rozvody a ostatní | 29,3 | 0,1 | 2,92 |
| Stavba | Čerpací stanice | 1,50 | 0,75 | 1,12 |
| Stavba | Schodišťové plošiny | 2,6 | 0,4 | 1,04 |
|  | Ostatní | 1,00 | 0,7 | 0,7 |
|  | Rezerva | 2,00 | 0,5 | 1,00 |
|  | Celkem Pi | 38,21 |  | 8,32 |
|  | Napěťová hladina (V) | 400 | V |  |
|  | Soudobý příkon Pp (kW) | 8,32 | kW |  |
|  | Celkový koeficient soudobosti βcelk | 1,0 |  |  |
|  | Výpočtový příkon Pp (kW) | 11,97 | kW |  |
|  | Předpokládaná roční odebraná práce | 132199,808 | kWh |  |

- celková spotřeba vody,

Neobsazeno.

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

# Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů:

kód druhu	název druhu	kategorie

odpadu	odpadu	odpadu

17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01	Beton, cihly, taška, keramika

17 01 01	Beton	O

17 01 02	Cihly	O

17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O

17 02	Dřevo, sklo, plasty

17 02 01	Dřevo	O

17 02 02	Sklo	O

17 02 03	Plasty	O

17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O

17 04	Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05	Železo a ocel	O

17 04 07	Směsné kovy	O

17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O

17 05	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),

kamení a vytěžená hlušina

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O

17 06	Izolační materiály

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603	O

17 09	Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04	Směsné stavební odpady neuvedené pod čísly

170901, 170901 a 170903	O

20 01 01	Papír a lepenka	O

20 01 22	Nádobka od spreje	O

20 03 01	Směsný komunální odpad	O

Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů a postupně odváženy na skládku nebo k likvidaci.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo staveniště k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci stavby doklady o jejich likvidaci.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle  §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence.

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., č.297/2009 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Likvidace odpadů

Demoliční materiál (vhodný k recyklaci) bude odvezen na veřejnou skládku. Přepravní vzdálenost do 15km.

Zbylé směsné stavební a demoliční odpady budou ukládány do připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a budou odvezeny na skládku dle určení zhotovitele.

Železný šrot (jenž lze využít  jako druhotnou surovinu, zůstává majetkem stavebníka) bude vytříděn, rozpálen na šrotovací délku 1500 x 600 x 600 mm (ocel a litina zvlášť) na staveništi a bude ukládán do připravených bikramových nádob a bude využit dle dispozic objednatele (odvoz na šrotiště - do sběren firmy Trojek, apod.).

Pro odpady kategorie ostatní, zvláštní a odpad podobný domovnímu odpadu se užívají místní skládky, nebo budou nabídnuty k likvidaci společnosti OZO Ostrava, která tyto odpady zneškodňuje a zpracovává.

Ostatní odpady ze stavby budou předány k odstranění oprávněným osobám dle §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neobsazeno. Přípojka optického kabelu pro potřeby instalace kamerového systému je součástí jiné stavby.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále pak vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a požadavky NIPI.

V současném stavu je podchod zpřístupněn pouze schodišti, přičemž na schodištích jsou umístěny pouze dvoupruhové rampy pro sjezd kočárků  Tím není podchod zpřístupněn pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro instalaci nových svislých výtahů není prostor pro jejich výjezd u tří schodišť. Z tohoto důvodu dle zadání investora pro zpřístupnění podchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu budou na schodištích nově umístěny šikmé zdvíhací plošiny. Budou umístěny ve čtyřech schodišťových koridorech tak, aby zpřístupnily všechna propojující výstupní místa z podchodu. Schodišťový koridor na západní straně ulice Horní, ve směru bytové zástavby, bude bez šikmé zdvíhací plošiny, protože toto výstupní místo je také zpřístupněno protilehlým schodišťovým koridorem, na kterém bude šikmá zdvíhací plošina umístěna.

První a poslední stupeň všech schodišť bude upraven do vizuálně kontrastního povrchu, aby byl výrazně kontrastně rozeznatelný od okolní plochy.

Vybrané vstupy do podchodu budou pro slabozraké spoluobčany vybaveny o orientační zvukové moduly upozorňující a navádějící na tyto vstupy.

Nová madla na schodištích a podchodu a ostatní stavební konstrukce budou splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, dále dle nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v plném znění. Při provádění stavebních prací budou dodrženy technologické postupy předepsané výrobcem pro daný druh použitého materiálu. Žádný stavební materiál či výrobek použitý při výstavbě neobsahuje azbest.

Pracovníci budou před vstupem na pracoviště řádně proškoleni o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti bezpečnostním technikem. Dále budou seznámeni s provozním řádem tohoto střediska. O proškolení se sepíše protokol.

Pokud charakter práce vyžaduje (dle příslušných předpisů) používat osobní ochranné pracovní pomůcky, budou pracovníci při práci tyto pomůcky používat. Osobní ochranné pracovní pomůcky zajistí zaměstnavatel.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

- popis současného stavu

Stávající stavba podchodu pod ulici Horní se nachází v městské části Ostrava - Jih. Tento mimoúrovňový podchod pod terénem propojuje obě strany této ulice a to její západní stranu, kde se nachází stávající bytová zástavba a hotelový dům Hlubina s autobusovou zastávkou a její východní stranu, kde se nachází vyústění podchodu na náměstí Ostrava – Jih u budovy Finančního úřadu Ostrava II, poblíž které se rovněž nachází stávající autobusová zastávka. Středovými výstupními koridory zpřístupňuje podchod dvě tramvajové zastávky na ulici Horní a to ve směru Ostrava a ve směru Dubina. Stávající povrchy konstrukcí tohoto podchodu jsou nevzhledné, poškozené, opotřebované provozem, zkorodované a již technicky nevyhovují současným požadavkům na stavební konstrukce. Z těchto důvodů je navržena rekonstrukce podchodu.

Stávající chodníky a zpevněné plochy navazující na západní stranu výše zmíněného podchodu jsou tvořeny asfaltovým krytem. Plochy lze hodnotit jako nevyhovující a to zejména z hlediska bezpečnosti a absence prvků napomáhající osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V současnosti je asfaltový kryt chodníku popraskaný a deformovaný. Obrubníky navazující na tyto plochy jsou rovněž poškozené.

- popis navrženého řešení

SO 001 Dočasná tramvajová zastávka

Stavba řeší vytvoření provizorních tramvajových nástupišť zastávek „Hotelový dům Hlubina“.

Řešená délka úseku je cca 44 m.

Kategorie dráhy: Tramvajová dráha

Traťový úsek: N.Ves – Kotase – Na Obvodě

Kilometráž traťového úseku: KM 4,374 50 až KM 4,418 54

Jedná se o stavbu provizorní, která bude po ukončení potřebnosti užívání kompletně snesena a území uvedeno do původního stavu.

Stávající směrové a výškové poměry:

Směrový oblouk v koleji 1 – směr jízdy Kotase je o poloměru cca 552 m.

Směrový oblouk v koleji 2 – směr jízdy N.Ves je o poloměru cca 556 m.

Niveleta kolejí klesá směrem k N.Vsi cca 3,80‰.

Navržená konstrukce nástupišť bude plně kopírovat GPK.

Tramvajový spodek:

Není řešen.

Tramvajový svršek:

Zásah do svršku bude omezen na dosypání prostoru mezi kolejnicí a obrubou / krajníkem, z důvodu vytvoření rovinaté plochy pro potřeby uložení konstrukce nástupišť. Bude použito přírodní drcené kamenivo a stávající svršek bude nejprve ochráněn geotextilií (zamezení znečištění kolejového lože a poškození upevňovadel).

V případě potřeby bude po snesení provizorních nástupišť doplněno štěrkové lože ze štěrku DK 32/63 B1 v potřebné míře.

Odvodnění:

Stavba nezasahuje do odvodnění a svým charakterem bude odvodněna přirozeně.

Úprava SSZ křižovatky č. 3064 Horní x Provaznická:

Výstavba dočasné tramvajové zastávky bude vyžadovat úpravu SSZ - koordinovaného dopravně závislého řízení s preferencí MHD. Tuto úpravu SSZ zajistí Ostravské komunikace, a.s. na náklady Zhotovitele stavby.

Bude provedeno naprogramování, nahrání dat do systému SSZ, nově zpracované zadání pro DPO a.s.. Po ukončení stavby bude systém SSZ uveden do původního stavu.

Elektrozařízení:

Před započetím stavebních prací je nezbytné, aby si zhotovitel zajistil vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby a postupoval dle závazných stanovisek jednotlivých správců.

Stávající šachty typu Hermelock a jiné budou chráněny před poškozením a při stavbě konstrukce nástupiště budou jejich pozice respektovány – konstrukce nástupiště nebude na těchto šachtách uložena. Konstrukce nástupiště bude umožňovat příp. vstup do těchto šachet. Případný další postup bude řešen operativně se správcem zařízení.

Provizorní tramvajové nástupiště a přístupový chodník:

Nástupní hrana nástupiště bude výšky 240 mm nad niveletou koleje, ve vzdálenosti 1,35m a 1,36m od osy přilehlé koleje. Hodnota 1,36m je dána uvažovaným rozšířením na vnější straně oblouku o 10 mm (výběh / vybočování vozové skříně). V průběhu stavby bude u DPO zajištěna zkušební jízda, kde se ověří poloha nástupní hrany vůči vozové skříni.

Výška osazení bude plně respektovat stávající GPK a měření při budování bude probíhat kontinuálně.

Délka nástupní hrany je navržena 33m (pro jednu soupravu), šířka nástupiště je navržena 2,50 m.

Konstrukce nástupiště je navržena jako dřevěná, s využitím fošen a hranolů (dle možností dodavatele). Fošny jsou uvažovány tloušťky 50mm, hranoly pak průřezu 100/100mm, s možností úpravy dle potřeby na místě stavby. Dodávka spojovacího materiálu bude řešena zhotovitelem tak, aby byla zabezpečena dostatečná únosnost a stabilita konstrukce.

Přístupový chodník bude řešen stejným způsobem jako nástupiště, základní šířka chodníku bude 1,75m a jeho umístění bude respektovat stávající obruby ohraničující drážní těleso. Výškové umístění bude provedeno s ohledem na stávající poměry, podélný sklon (ani v rampě) nepřekročí 8,33%.

Příčný sklon chodníku i nástupiště bude 2%.

Podél nástupiště i přístupového chodníku bude realizováno zábradlí, včetně ukončení čela nástupiště (min. 1,90 m od osy koleje). Výška zábradlí bude 1,10 m nad povrchem nástupiště. Zábradlí bude tvořeno z dřevěných sloupků (např. 80/80 mm), horní, střední a dolní výplň bude provedena např. z fošen např. tl. 30-50 mm. Dolní výplň bude zároveň plnit funkci zarážky pro bílou hůl. Stabilitu zábradlí je možno dále podpořit, dle potřeby, osazením šikmých vzpěr se zakotvením do rostlého terénu.

Horní madlo musí být bezpodmínečně povrchově upraveno a zabezpečeno tak, aby nebylo možné se při kontaktu s ním zranit!

Na nástupišti bude provedeno vyznačení bezpečnostního odstupu šíře 500mm v kontrastní barvě (červené), např, nátěrem.

Označník zastávky bude použit dle standardu DPO (tzv. provizorní/přenosný). U označníku zastávky bude proveden signální pás šíře 800mm s reliéfním povrchem (např. speciální plastový výrobek), který bude umístěn 600-1000mm vedle sloupku označníku, kolmo k podélné ose nástupiště a končící 500 mm před nástupištní hranou.

Při přejímce stavby se provede kontrola měřením rovinatosti povrchů, dle příslušných a platných technických norem, TP a nařízení.

Po odstranění této dočasné stavby se všechny povrchy a konstrukce uvedou do původního stavu (např. budou provedeny JTÚ s osevem travním semenem, nově se osadí případně stavbou dotčené obruby, atd.).

SO 101 Chodníky a zpevněné plochy

Tento stavební objekt popisuje rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch v blízkosti opravovaných podchodů. Přesněji se jedná o části chodníků, které navazují na autobusovou a tramvajovou zastávku Hotel. Dům Hlubina. Rozsah stavebních prací je stanoven investorem jakožto plocha navazující na rekonstruovaný podchod.

Rekonstrukce chodníku je navržena zejména z důvodu opravy stávajících podchodů, které přímo navazují na úsek chodníků. Rekonstrukce chodníků je navržena ve stávajících rozměrech a respektuje stávající odvodňovací poměry. Stavbou dojde pouze k zlepšení odtokových poměrů a vyrovnání stávajících ploch. Tyto veřejně přístupné chodníky jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Konstrukční skladba chodníku – rekonstrukce v návaznosti na opravu podchodů (352m2)

Dlážděné chodníky jsou navržené dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení O a úroveň porušení D2 (D2-D-2-PII) ve skladbě:

Betonová zámková dlažba	typ „H“	DL	80 mm 		ČSN EN 73 6131

Lože z kamenné drti 4-8 mm		L	40 mm		ČSN EN 12271		Edef,2=60 MPa

Štěrkodrť 0-63			ŠD	200 mm 	ČSN EN 12271		Edef,2=45 MPa

Celkem					320 mm

Pro podloží s modulem přetvárnosti < 45 Mpa se provede výměnná vrstva ze štěrkodrti 0-63 nebo recyklovaného kameniva z betonu fr.0-63(dle ČSN EN 13242+A1) tl. 250 mm.

Konstrukční skladba chodníku uvnitř podchodu – navazující na autobusovou zastávku (11m2)

Betonová zámková dlažba	typ „H“	DL	80 mm 		ČSN EN 73 6131

Lože z kamenné drti 4-8 mm		L	120 mm	ČSN EN 12271

Celkem					200 mm

Podloží bude opatřeno asfaltovým penetračním nátěrem a modifikovanými asfaltovými pásy, které budou vytaženy na úroveň dlažby.

Konstrukční skladba chodníku uvnitř podchodu – navazující na tramvajové nástupiště (13 m2)

Betonová zámková dlažba	typ „I“	DL	80 mm 		ČSN EN 73 6131

Lože z kamenné drti 4-8 mm		L	120 mm	ČSN EN 12271

Celkem					200 mm

Podloží bude opatřeno asfaltovým penetračním nátěrem a modifikovanými asfaltovými pásy, které budou vytaženy na úroveň dlažby.

Stávající stav:

Stávající stav chodníků lze určit jako nevyhovující a to zejména z hlediska bezpečnosti a absence prvků napomáhající osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V současnosti je asfaltový kryt chodníku popraskaný a deformovaný. Obrubníky navazující na tyto plochy jsou rovněž poškozené.

Demolice stávajících ploch:

Rekonstrukce si vyžádá demolici stávajícího podkladu, včetně obrubníků. V místě stávající autobusové zastávky bude demolován podklad pouze po obrubník, který tvoří nástupní hranu zastávky. Nástupní hrana nebude stavbou dotčena. Demoliční práce budou v prostoru zastávky zasahovat do podkladních vrstev kontrastní dlažby a signálního pásu, přičemž samotná dlažba bude pouze demontována a znovu osazena na nové konstrukční vrstvy. Součástí demolice je stávající hmatová úprava, která navazuje na přechod pro chodce přes ulici „Horní“ blíže k sídlišti. Demolovány budou také plochy, které navazují na schodiště podchodu a to včetně stávajících asfaltových pásů.

Chodníky:

Projekt řeší celkovou rekonstrukci chodníku v blízkosti rekonstruovaných podchodů a to v celkové ploše 352 m². Rekonstrukce chodníků je navržena ze zámkové dlažby typu H, šedé barvy, která navazuje na okolní již rekonstruované úseky chodníků. Chodník bude ohraničen betonovými obrubníky 8/25 do betonu C16/20n XF1 v tl. 100 mm. Obrubníky budou v místě křížení chodníků zapuštěné, tak aby plynule navazovali na další plochy. Spád v příčném sklonu je navržen na 2%. Obrubníky budou vždy po jedné straně zvýšeny 60 mm nad terén, tak aby tvořili přirozenou vodící linii. Druhá strana bude se zapuštěnými obrubníky. Stávající terén bude po výkopech a vybudování obrubníků znovu dosypán nenamrzavým materiálem, následně bude ohumusován v tl. 100mm a oset travním semenem.

Rekonstrukce se také týká chodníkových ploch, které navazují na schodiště podchodu. Všechna výstupní místa podchodu budou rekonstruována v požadovaném rozsahu. Konstrukční skladby se u těchto ploch budou lišit pouze v použité betonové dlažbě, kdy blíže autobusové zastávce bude použita dlažba typu „H“ a blíže tramvajovému nástupišti dlažba typu „I“. Tak aby bylo docíleno plynulého navázání na již dříve rekonstruované plochy.

Bezbariérové prvky:

Rekonstrukce chodníku bude zasahovat také do úpravy dvou přechodů pro chodce. Stavba si u těchto přechodů vyžádá úpravu obrubníků, vybudování nové rampy a hmatových prvků. Podélný sklon ramp je navržen na 4% a 5%. Reliéfní dlažba bude tvořena červenou dlažbou s hmatovou úpravou.

Rampa u severního přechodu pro chodce je navržena ve sklonu 5% a navazuje na stávající silniční obrubník s dvojřádkem. Stavebně dojde k úpravě rampy a znovuvybudování hmatových prvků a zbývající části chodníku. Hmatové prvky jsou tvořeny varovným pásem v šířce 400 mm a signálním pásem v šířce 800 mm na ploše 4,7 m².

Rampa u jižního přechodu pro chodce je navržena ve sklonu 4% a navazuje na stávající silniční obrubník s dvojřádkem. Stavebně dojde k úpravě rampy a osazení nového silničního obrubníku 10/25 do betonu C16/20n - XF1 a na výšku 20 mm. Rovněž dojde k položení varovného pásu, signálního pásu a zbývající části chodníku. Hmatové prvky jsou tvořeny varovným pásem v šířce 400 mm a signálním pásem o výměře 4,2 m². Dvojřádek bude ponechán a nebude stavbou dotčen.

Bezbariérové úpravy pro podchod:

- Bezbariérová úprava v blízkosti autobusové zastávky

V prostoru autobusové zastávky bude vybudován signální pás šířky 800 mm, který bude navazovat na stávající signální pás. Nový signální pás bude v délce 2,7 m a bude nutné jej ukončit dvěma dalšími signálními pásy, které budou navazovat na zvýšené obrubníky. Signální pásy budou vyhotoveny z červené reliéfní dlažby.

- Signální pás 800 mm / 1,3 m²

- Signální pás 800 mm / 1,7 m²

- Prodloužení signálního pásu 800 mm / 2,2 m²

- Bezbariérová úprava v blízkosti pozemní komunikace ulice „Hlavní“

V prostoru před vstupem do podchodu budou vybudovány 2 signální pásy šířky 800 mm. Nové signální pásy budou navazovat na zvýšené obrubníky a budou v vybudovány v délkách 3,1 a 4,1. Signální pásy budou vyhotoveny z červené reliéfní dlažby.

- Signální pás 800 mm / 3,2 m²

- Signální pás 800 mm / 2,6 m²

Ostatní úpravy:

Rekonstrukce chodníku bude zasahovat i do samotné opravy povrchu podchodu a to vždy na horních výstupních ramenech. Oprava povrchu se bude týkat všech východů z podchodu a bude navazovat na dlážděné plochy v okolí.

V rámci rekonstrukce budou v případě poškození znovu osazeny mikroštěrbinové žlaby stejných rozměrů a dimenze, které budou umístěny do betonu C20/25n – XF3 v tl. 150 mm.

Spojení asfaltové a dlážděné plochy bude opatřeno asfaltovou zálivkou. Spojení dlažby a stávajícího asfaltového povrchu bude vyžadovat úpravu sklonu pro plynulé napojení.

Finální úpravou bude vyplnění spár v dlažbě, která bude provedena nestmeleným a suchým materiálem. Nestmelený materiál se do spár vmete, přebytečný materiál se zamete a dlažba se pokropí. Vmetení drobného kameniva a kropení se dle potřeby opakují.

Ochrana stávajících inženýrských sítí:

V případě použití výměnných vrstev budou všechny sítě zasahující do tohoto prostoru vytýčeny a ručně obkopány. Následná úprava a ochrana sítí bude konzultována s jednotlivými správci. Doporučeným řešením je například osazení sítí do půlených chrániček HDPE 100 mm. Součástí ochrany sítí bude také jejich zpětné vyznačení výstražnou fólií.

Elektrické kabely sítí veřejného osvětlení – správce Ostravské komunikace a slaboproudé vedení společnosti Poda, budou při výkopových pracích odhaleny a vloženy do půlených chrániček HDPE 100 se zpětným zasypáním a instalací výstražné folie. Směrová a výšková trasa kabelů bude zachována.

SO 601 Rekonstrukce podchodu

SO 601.1 Architektonicko-stavební řešení

V rámci rekonstrukce podchodu se provede celková výměna povrchů stěn, stropů a podlah stavebních konstrukcí podchodu a navazujících schodišťových koridorů, kromě povrchů schodišť a jejich mezipodest, u kterých se jejich povrch bude rekonstruovat sanací.

U stávajících střech schodišťových koridorů bude vyměněna stávající střešní povlaková krytina, včetně oplechování a s výměnou střešních svodů. Únosnost stávající stropní konstrukce podchodu bude staticky zesílena lepenými uhlíkovými lamelami. Pod stropní konstrukcí podchodu bude zavěšen lamelový podhled. Okenní výplně schodišťových koridorů budou rovněž vyměněny. Stavební část také zahrnuje rekonstrukci souvisejících technických místností podchodu a to stávající rozvodny a čerpací stanice.

Pro zpřístupnění podchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu budou na schodištích umístěny šikmé zdvíhací plošiny. V rámci stavební části objektu jsou také zahrnuty nezbytné bourací a demontážní práce a související doplňující stavební práce a konstrukce, jako např. úprava dilatačních spár, sanace případných trhlin železobetonových konstrukcí a jejich injektáž pro zajištění vodotěsnosti konstrukcí, výměna dveří, výměna madel apod.

  - Stávající konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby podchodu

Podchod podchází pod terénem ulici Horní a skládá se z podzemní části podchodu a ze schodišťových koridorů, které navazují na podzemní část podchodu a svou konstrukcí vystupují na terén.

Konstrukci podchodu tvoří podzemní podélný železobetonový tubus, obdélníkového tvaru, který je ze západní strany ulice Horní, ze směru hotelového domu Hlubina, uzavřen čelní příčnou stěnou.  Na druhém konci podchod vyúsťuje schodišťovým koridorem, v podélné mírně zalomené ose, na náměstí Ostrava - Jih.

V příčném směru na podchod navazují čtyři výstupní schodišťové koridory, umístěné v kolmém směru na podélnou osu podchodu, které vyúsťují na tramvajové zastávky.

Konstrukce tubusu se skládá z rámové železobetonové konstrukce. Dno podchodu tvoří základová železobetonová deska tl. 600mm, do které jsou vetknuty železobetonové stěny podchodu o tl. 450mm.  Stropní konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované stropní desky o tl. 200mm, které jsou uloženy na železobetonových stěnách podchodu. Při výstavbě plnily funkci ztraceného bednění. Na stropních deskách je vybetonována monolitická železobetonová stropní deska o tl. 400mm.

Konstrukce podchodu a schodišťových koridorů je dělena dilatačními spárami na jednotlivé dilatační celky. Tubus podchodu je ve směru podélné osy tvořen třemi dilatačními celky, přičemž poslední dilatační část je oddělena od konstrukcí budovy finančního úřadu dilatační spárou.

Konstrukce podlahy podchodu je řešena jako samostatná deska tl. 105 - 135mm, která zároveň tvoří spádovou vrstvu podlahy.

Nášlapná vrstva podlahy v podchodu je tvořena keramickým mrazuvzdorným obkladem, který je osazen celoplošně do maltového lože. V místě hlavních objektových dilatací je dlažba dilatována.

Podél jedné stěny podchodu je v podlaze uložen otevřený odvodňovací žlábek. V místě schodišťových koridorů je žlábek nahrazen trubkou, obetonovanou betonem.

Podlaha je znečištěna, nevzhledná, dilatační spáry v podlaze jsou otevřené, zanesené nečistotami.

Stěny podchodu jsou obloženy keramickým obkladem o formátu 300x300mm, hnědé barvy, o tl. 30mm. Dilatační spáry v obkladu jsou lemovány ocelovými profily L a U, které jsou značně zkorodované. Povrchové kryty dilatací se v podchodu nenacházejí, v jednom místě je dilatace kryta dřevěnou deskou. Do dilatačních spar jsou vloženy polystyrénové a heraklitové desky. Obklad je nevzhledný a znečištěný sprejery. Dilatační spáry jsou odkryté,  nevzhledné a  zanesené nečistotami.

Povrch stropní konstrukce podchodu tvoří povrch železobetonových stropních desek, se znatelnými spárami a poškozením od bývalé konstrukce podhledu.

Schodišťové koridory jsou tvořeny rovněž železobetonovou konstrukcí. Základy schodišťových koridorů tvoří základová deska, stěny jsou železobetonové, konstrukci překladů nad okny tvoří železobetonové průvlaky. Stropní deska schodišťových koridorů je železobetonová.

Střechy schodišťových koridorů jsou ploché. Každá ze střech je podélně spádovaná k jedné střešní vpusti, která je napojena na svislý střešní svod, který je tvořen plastovým potrubím u některých střech je tvořen potrubím z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Střešní svody jsou vedené ve výklencích v profilovaných obvodových štítových stěnách schodišťových koridorů. Hydroizolační souvrství střechy je z asfaltovaných pásů s hliníkovou vložkou. Oplechování je z pozinkovaného plechu.

Střešní asfaltové pásy jsou v některých místech poškozené a po povrchu velice degradované. Oplechování střechy je zkorodované. Střešní vpusti jsou u některých střech  zanesené.

Konstrukce schodišťových stupňů je betonová, nadbetonována na železobetonovou konstrukci základové desky. Povrch schodišťových stupňů a mezipodest je tvořen obkladem z kamenných desek. Poslední stupně schodišť jsou jalové, zapuštěné do konstrukce podlah výstupních podest. U vstupů do schodišťových koridorů z venkovního prostředí je podlaha tvořena asfaltovým nebo betonovým povrchem.

Konstrukce schodiště je celistvá, stupně jsou skoro bez poškození, ale velice znečištěné, se zašlým povrchem.

Schodišťové koridory jsou prosvětleny bočními okenními otvory. Výplň těchto otvorů tvoří pevné zasklení, sklo je osazené v kovových profilech. Dělení okenních otvorů je členité na dvanáct samostatných výplní. Výplň některých oken byla rozbitá a sklo bylo nahrazeno výplní z polykarbonátových desek nebo zcela chybí. Parapety okenních otvorů z vnitřní strany schodišťových koridorů jsou z keramických obkladů. Venkovní parapety jsou z ocelového plechu s povrchovou úpravou nátěrem.

Čelní vnitřní a venkovní povrch sloupů a stěn schodišťových koridorů tvoří obklad z kameninových masivních obkladů formátu 300x300mm o tl. 30mm, hnědé barvy. Venkovní obklad parapetů pod okny a boční stěny sloupků jsou obloženy  keramickými pásky šedé barvy. Obklady jsou poškozené, nevzhledné a znečistěné.

Vnitřní boční povrch sloupků a povrchy překladů na okny a povrch stropů jsou tvořeny omítkou. Rovněž atika a venkovní boční povrchy stěn jsou opatřeny omítkou. Omítka je rozpraskaná, v některých místech s degradovaným povrchem nebo odpadlá.

Čelní stěny schodišťových koridorů nad vstupy do podchodu jsou opatřeny obkladem z plastových lamel. Lamely jsou poškozené a znečištěné.

Madla na schodištích a v podchodu jsou tvořena ocelovými uzavřenými profily obdélníkového tvaru.

  - Bourací a demontážní práce

Pro umožnění realizace nových povrchů konstrukcí podchodu a schodišťových koridorů budou provedeny nejprve bourací a demontážní práce.  Rozsah těchto prací je následující:

1. Odbourání keramického obkladu, včetně podkladních vrstev po celém povrchu schodišťových koridorů a podchodu včetně demontáže lemování dilatací a odstranění poškozených omítek

2. Demontáž všech výplní okenních otvorů včetně oplechování na schodišťových koridorech

3. Demontáž obkladu z kovových lamel ze stěny schodišťových koridorů nad vstupy do podchodu

4. Demontáž madla ze schodišťových koridorů a podchodu

5. Vybourání konstrukce podlahy na ploše podchodu

6. Vybourání odvodňovacího žlábku v podlaze podchodu

7. Očistění a otrýskání povrchů schodiště a mezipodest

8. Demontáž střešních svodů

9. Vybourání dveří včetně zárubní do místností čerpací stanice a do místnosti rozvodny.

10. Demontáž podlahy z dřevěných fošen a její nosné konstrukce v místnosti čerpací stanice

včetně demontáže pomocných konstrukcí pro technologii v čerpací místnosti.

11. Odstranění poškozených povrchů stěn a stropů v místnosti čerpací stanice a místnosti rozvodny

12. Demontáž střešního souvrství a oplechování střechy

13. Odbourání betonových ploch kolem stěn schodišťových koridorů podél komunikací a podél tramvajových tratí

  - Rekonstrukce povrchu vnitřních stěn podchodu

Stěny podchodu jsou obloženy kameninovým obkladem o formátu 300x300mm, hnědé barvy, o tl. 30mm. Dilatační spáry v obkladu jsou lemovány ocelovými profily L a U, které jsou značně zkorodované. Povrchové kryty dilatací se v podchodu nacházejí minimálně, jsou tvořeny ocelovými plechy, v jednom místě je dilatace kryta dřevěnou deskou. Do dilatačních spar jsou vloženy polystyrénové a heraklitové desky. Obklad je nevzhledný a znečištěný sprejery. Dilatační spáry jsou odkryté, nevzhledné a  zanesené nečistotami. Tento obklad se vybourá v celém rozsahu včetně podkladních vrstev až na povrch železobetonových stěn podchodu. Po odkrytí plochy stěn se zhodnotí jejich stav, posoudí se eventuální trhliny, průsaky vody nebo známky pronikající vlhkosti a to jednak na ploše betonu či v dilatacích,  ale také podél pracovní spáry mezi železobetonovým dnem a stěnami podchodu. Pro zjištění rozsahu závad se provedou doplňující sondy do jednotlivých konstrukcí pro zjištění pevnosti, soudržnosti, vlhkosti železobetonu apod.  Na základě tohoto průzkumu a jeho zhodnocení se upřesní navržené řešení. Rovněž se provede průzkum těsnícího pryžového pásů v dilataci a jeho ukotvení do železobetonové konstrukce.

Povrch železobetonových stěn se zbaví mechanicky zbylých nečistot a nerovností a očistí se otrýskáním vodním paprskem. Případné trhliny či místa průsaků spodní vody se zainjektují hydroizolační těsnící injektáži. Případné větší trhliny se tzv. sešijí lepenými sponami z ocelové výztuže. Konstrukční dilatační spáry nad podlahou a v podlaze se utěsní systémovou injektážní úpravou, pomocí metakrylátového injekčního gelu. Tento gel musí mít vynikající průtažnost a podstatně vylepšenou přilnavost k vlhkému betonovému podkladu a výrazně snížené smršťování pro suché prostředí a mrazuvzdornost. Aplikace se provede injektáží s prvotním zatěsněním spáry těsnící šňůrou a těsnícím tmelem na bázi modifikovaných polymerů silanu. Před aplikací budou dilatační spáry vyprázdněny, vyčištěny a zbaveny nesoudržných části.

Na povrch stěn se aplikuje krystalizační hydroizolační nátěr, na bázi chemické krystalizace a portlandského cementu, který vsákne do stávajícího železobetonu a krystalizací vytvoří vodotěsnou vrstvu.  Na takto upravený povrch se nanese vyrovnávací reprofilační vrstva, z jednosložkové, thixotropní, nestékavé jemnozrnné betonové maltové směsi, obsahující rovněž  krystalizační přísadu. Tloušťka vrstvy bude určena dle nerovností stěn, předpoklad je 20mm.  Tato vyrovnávací vrstva se ještě eventuálně dorovná jemnou stěrkou jako finální podklad pro keramický obklad.

Vyrovnávací vrstva bude vyztužena tenkou ocelovou svařovanou sítí, vyrobenou z oceli 11 343, s oky 40x40mm a drátu 2mm, která bude přikotvena na železobetonové stěny. Kotvení této sítě bude pomocí ocelových trnů, dle technologických podkladů výrobce sítě. Tyto trny o průměru 6mm se budou kotvit do vyvrtaných otvorů ve stěnách vyplněných rozpínavou cementovou maltou. Vzdálenost trnů bude cca 250mm. Vhodný průměr vrtaných kotevních otvorů je 12 až 15mm, hloubka min 65mm. K trnům bude síť přivařena.

Výše uvedené vrstvy budou prováděny ve vzájemné technologické návaznosti a nutné přípravě vlastností jednotlivých podkladů dle technologických předpisů výrobců jednotlivých hmot.

Do svislých dilatačních spár ve stěnách, po jejich utěsnění, se vloží odvodní plastové potrubí svodů pro odvod eventuálních průsaků ze stropních dilatačních spár.  Do lemujících okrajů stěn podél konstrukčních dilatačních spar budou zakotveny dilatační lišty, ze dvou protilehlých profilů z nerezové oceli, do kterých bude vtlačen dilatační elastický pás, v šedé barvě navazujícího obkladu. Dilatační lišty budou skryty pod obkladem. Horní hrana dilatačních lišt bude lícovat s keramickým obkladem.

Na upravený povrch stěn podchodu bude nalepen keramický obklad se zvýšenou mechanickou odolností. Budou použity dlaždice, které budou slinuté, s hladkým povrchem, s probarveným střepem, mrazuvzdorné. Formát dlaždic je navržen 600x600mm, tl. 10mm. Barva obkladu světle šedá. Pro lepení obkladu bude použito kvalitního flexibilního lepidla, určeného pro lepení velkoformátových obkladů, s vysokou přídržností a příčné deformace, určené do venkovního prostředí. Dané lepidlo také musí být kompaktibilní s materiálem podkladní vyrovnávací vrstvy. Spáry obkladu budou v průběžných podélných vodorovných přímkách, viz výkresů spárořezů. Jednotlivé úseky obkladů budou vždy předem rozměřeny a spárořez bude upraven tak, aby nevznikaly úzké formáty dořezů.

Spárovací hmota obkladů bude flexibilní, vodoodpudivá, určená do venkovního prostředí, v barvě obkladu. Nároží styků obkladů bude kryto zaoblenými kovovými lištami. Lišty budou v matné nerezi. Povrch obkladu se opatří ochranným nátěrem proti sprejerům.

Stávající madla v podchodu budou demontována a nahrazena novými z trubek z nerezové oceli. V místě dilatací budou spojena dilatační vsuvkou.

  - Rekonstrukce stropní konstrukce podchodu a osazení podhledu podchodu

Stávající stropní konstrukce podchodu ze stropních desek a nadbetonované monolitické železobetonové desky bude zesílena nalepením speciálních uhlíkových lamel na spodní líc těchto stropních desek. Na 1bm stropní desky, po její délce, se nalepí 3ks lamel o rozměru 100 x 1,4 mm, s modulem pružnosti 170 GPa a pevností min. 2800 MPa.

Pro lepení lamel musí být povrch betonu vyrovnaný, ve směru lepení bez lokálních výstupků, úskoků či kaveren.  Při nevhodných nerovnostech povrchu stropní desky se povrch vyrovná dvousložkovou vyrovnávací maltou na bázi epoxidové pryskyřice, s vysokou pevností určenou pod uhlíkové lamely. Nejprve se však povrch stropní desky opatří speciálním adhezním můstkem. Pro lepení lamel se použije dvousložkové speciální lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.

Betonový podklad musí být před lepením či vyrovnáváním mechanicky očištěn, zbaven všech nečistot, prachu, mastnoty či uvolněných částí betonu. Pro kvalitní přípravu povrchu lze použít standardních metod (tryskání, broušení frézování apod.). Podklad by měl mít teplotu alespoň +5o C a minimálně 3o C nad teplotou rosného bodu. V případě lehce navlhlého podkladu (do 7 %) musí být aplikován na povrch betonu podkladní nátěr, daný výrobcem lamel.  Epoxidové lepidlo bude naneseno jak na podklad, tak na vlastní uhlíkovou lamelu. Na podklad se nanese lepidlo v kontaktní vrstvě o tloušťce 1 mm s překrytím jen malých nerovností. Výrobce typu lamel a tím také daný typ lepidla a technologické postupy lepení budou upřesněny po výběrovém řízení a potvrzeny statickým výpočtem v rámci dodavatelské dokumentace.

Po nalepení uhlíkových lamel budou lamely následně opatřeny protipožárním obkladem,

certifikovaným systémem protipožární ochrany přímo určeným pro uhlíkové lamely s požadavkem REI 30 DP1. (požadavek viz zpráva protipožárního zabezpečení stavby).

Jako protipožární izolace je navržena izolační deska na bázi desek z minerálních vláken, kovových vložek a speciálního lepidla o tl. 40mm. Tyto desky budou na železobetonový strop nalepeny. Na spodním povrchu budou opatřeny stěrkou s výztužnou tkaninou.

Druh a tloušťka protipožární izolace je závislá na druhu použitého lepidla při lepení uhlíkových lamel a jeho teplotní odolnosti. Po výběru dodavatele lamel bude vzájemná návaznost obou materiálu potvrzena.

Na stropní konstrukci bude zavěšen stropní podhled z hliníkových lamel. Lamely budou ukládány kolmo na podélnou osu podchodu, v místě šikmého stropu schodišťových koridorů budou ukládány kolmo na stěny schodiště. Lamely budou osazeny na profilovaných podélných nosnících s profilovanými zářezy, do kterých se budou profily jednotlivých lamel zacvakávat. Systém upevnění lamel musí umožňovat také jejich vytažení z těchto podélných nosníků a tím zachování možnosti rozebrání podhledu v libovolném místě. Proto je systém zvolen z hliníkových lamel s ostrou hranou, osazovaných v podélném směru s mezerami, které budou však na nosníku kryté části profilu lamel tak, aby nebylo vidět do prostoru pod podhledem.

Výška profilované podélné lišty je 30mm, výška navržené lamely je 24mm, šířka lamely 190mm.

Lamely budou v úpravě s lepší zvukovou pohltivostí a to perforované, z vnitřní strany opatřeny černou tkaninou. Lamely jsou navrženy v barvě stříbrné RAL 9006.

Podhled z lamel bude rovný a do podhledu budou zapuštěna svítidla. Pro zapuštění svítidel budou vždy ve dvou sousedních lamelách vyřezány otvory. Vyřezané otvory budou lemovány závěsnými nosníky.

Podélné profilované nosníky podhledu budou zavěšeny na závěsech, které se zakotví do stropních desek podchodu. Kotevní šrouby závěsů budou umístěny tak, aby nepoškodily uhlíkové lamely a výztuž stropní desky. Závěsy budou určené do venkovního prostředí pozinkované a opatřené antikorozním nátěrem. Pro větší tuhost podhledu budou závěsy a nosníky podhledu umístěné po vzdálenosti v příčném směru 800mm a v podélném směru budou závěsy umístěné po vzdálenosti 1000mm, dle vzdálenosti mezer mezi uhlíkovými lamelami.

Délka lamel bude na celou šířku podchodu. V místě rozšíření podchodu při nástupu do schodišťových koridorů budou lamely dělené na dvě části o různých délkách a styk dvou těchto lamel bude zrcadlově v příčném směru prostřídán.

U nástupu do schodišťových koridorů budou umístěny snadněji odnímatelné plochy podhledu, ve funkci revizních otvorů, pro umožnění servisu kabelové infrastruktury pod podhledem. V těchto místech budou lamely v příčném směru rovněž děleny na delší a kratší část tak, aby se nemusely rozebírat lamely v celé šířce podchodu (viz výkres půdorysu podchodu).

V místě dilatací budou podélné nosníky v podhledu rozděleny a v podhledu budou umístěné dvě atypické lamely umožňující pohyb dilatace.

V místě pod stropními dilatacemi budou osazeny také odvodňovací žlábky z hliníkového plechu, pro odvod eventuálně prosakující vody z dilatací, které budou zapuštěny do skladby podhledu. Tyto žlábky budou spádovány a vyústěny ke svislým svodům, které budou zapuštěny pod obkladem ve svislých  dilatačních spárách a které se vyústí do sběrného žlábku v podlaze.

Spodní hrana podhledu se musí osadit v nejmenší možné vzdálenosti od stropní konstrukce umožňující provedení montáž podhledu, kvůli malé světlé výšce podchodu. Předpokládá se vzdálenost  170mm od hrany železobetonového stropu po spodní hranu podhledu. Tato výška se bude skládat z požárního obkladu uhlíkových lamel o tl.45mm, z mezery mezi povrchem požárního obkladu a hliníkovou lamelou podhledu o výšce 101mm a z výšky hliníkových lamel 24mm. Mezera mezi požárním obkladem a podélnou lištou podhledu pak činí 71mm.

Podhled na šikmém stropu v místě přechodu z podchodu do schodišťových koridorů bude rovněž proveden v šikmé poloze.

Podhled na svislých příčných stěnách schodišťových koridorů bude ve formě svislého obkladu a bude se skládat z jedné atypické lamely o šířce 450mm. Horní hrana lamely bude lemována ukončující lištou.

Obvod podhledu podél stěn bude lemován lištou ve tvaru L, která bude přišroubována k lamelám podhledu. Rovněž přechody mezi vodorovnými, šikmými a svislými částmi podhledu budou kryté lištami.

  - Rekonstrukce podlahy podchodu včetně odvodňovacího žlábku

Základová deska podchodu je železobetonová, dělená na jednotlivé části dilatačními spárami. Podkladní konstrukce stávající podlahy podchodu je provedena pravděpodobně jako samostatná betonová deska tl. 105 - 135mm, která tvoří spádovou vrstvu podlahy. Tato betonová deska je vybetonována na stávající železobetonovou konstrukci základové desky podchodu a tvoří pravděpodobně jednolitou vrstvu, která není nijak odseparována od železobetonové základové desky. Zároveň tato podkladní vrstva podlahy betonu není v místě dilatačních spar železobetonové konstrukce základové desky dna podchodu  dilatována.  Na této betonové vrstvě je uložena hydroizolace z folie PVC 804, oboustranně chráněna netkanou textilii. Na hydroizolaci je provedena ochranná betonová mazanina tl. 35mm. Nášlapná vrstva podlahy v podchodu je tvořena dlažbou z kameninových dlaždic o rozměru 300x300mm a tl. 32mm. Dlažba je osazena celoplošně do maltového lože. V místě hlavních objektových dilatací je dlažba dilatována. Spáry v podlaze byly původně osazeny mosaznými profily, v současnosti se profily nacházejí pouze v některých místech spár. Podél jedné stěny podchodu je v podlaze umístěn otevřený odvodňovací žlábek, z kameninových tvarovek a betonu. V místě schodišťových koridorů je žlábek nahrazen trubkou, obetonovanou betonem.

Celá skladba této podlahy včetně hydroizolace z PVC folie se odbourá. Po odbourání podlahy a demontáži hydroizolace se zhodnotí kvalita stávajícího spádového betonu a vyhodnotí se eventuální trhliny, průsaky vody nebo vlhkosti a to jednak na ploše betonu či v dilatacích a také podél pracovní spáry mezi železobetonovým dnem a stěnami podchodu. Zjistí se také eventuální průběh těchto závad v navazující železobetonové základové desce a v železobetonových stěnách podchodu. Rovněž se prověří stav a funkčnost pryžového profilu osazeného v dilatační spáře a jeho ukotvení v železobetonové konstrukci.

Pro zjištění rozsahu závad se provedou sondy do jednotlivých konstrukcí.  Na základě tohoto průzkumu a jeho zhodnocení se upřesní navržené řešení.

Případné trhliny nebo místa průsaků spodní vody se zatěsní injektáži hydroizolační směsí.

Rovněž dilatační spáry se utěsní systémovou injektážní úpravou, pomocí metakrylátového injekčního gelu. Tento gel musí mít vynikající průtažnost a podstatně vylepšenou přilnavost k vlhkému betonovému podkladu a výrazně snížené smršťování pro suché prostředí a mrazuvzdornost. Aplikace se provede injektáží s prvotním zatěsněním dilatační spáry těsnící šňůrou z pěnového polyetylénu a těsnícím tmelem na bázi modifikovaných polymerů silanu. Před aplikací budou dilatační spáry vyprázdněny, vyčištěny a zbaveny nesoudržných části.

Povrch spádového betonu se eventuálně opatří reprofilační stěrkou s podkladní penetrací.

Následně se na povrch tohoto betonu položí opět plošná hydroizolace z folie PVC tl. 1,5mm, která bude z obou stran chráněna netkanou textilií. V místě konstrukčních dilatačních spar bude přechod hydroizolace řešen typovým detailem výrobce folie, umožňující pohyby v dilataci  např. použitím dilatačního spárového pásu.

Hydroizolace z folie PVC se rovněž vytáhne na svislé stěny podchodu, kde bude zakotvena přítlačnou kovovou lištou. Po odbourání obkladů v těchto místech se eventuálně využijí stávající podkladní profily, které byly použity k zakotvení stávající hydroizolační folie.

Na netkanou textilii se uloží separační Pe folie a na ni se provede vrstva z litého betonu vyztužena drátkovou výztuží. Nová betonová vrstva lité podlahy bude dilatována v místě stávajících konstrukčních dilatací podchodu osazením a zakotvením  dilatačních profilů a také po ploše mezi těmito dilatacemi a to prořezáním dilatačních spar, dle technologického předpisu lité betonové podlahy. V místě konstrukčních dilatací budou zakotveny dilatační lišty, ze dvou protilehlých profilů z nerezové oceli, do kterých bude vtlačen dilatační elastický pás, v barvě finální stěrky.

Před provedením lité podlahy se uloží podél stěny na podlahu typový stavebnicový odvodňovací žlábek z polymerbetonu, pro zátěžovou třídu B125, s nerezovými uzamykatelnými mřížkami, viz popis žlábku ve výpisu prvků PSV.

Žlábek bude spádován k odvodňovacímu potrubí, zaústěnému do sběrné jímky, která se nachází v místnosti čerpací stanice. Do žlábku budou zaústěny potrubní svody z úkapů z dilatací. Pro zaústění tohoto potrubí budou provedeny ve stěnách žlábku otvory. Po zaústění potrubí budou prostupy utěsněny hydroizolačním tmelem. Povrch litého betonu podlahy bude spádován k odvodňovacímu žlábku.

V místě dilatací bude konstrukce žlábku rozdělena, ale propojena hydroizolací z folie PVC tl. 1,5mm s utěsněním trvale pružným tmelem na bázi modifikovaných polymerů silanu a injektážním tmelem aplikovaným v dilatační spáře.

Na připravený a dostatečně vyzrálý povrch lité betonové podlahy se provede stěrkové souvrství nášlapné vrstvy, na bázi epoxidopolyuretanového systému. Tento systém musí být vodotěsný, umožňující překlenutí dodatečných statických trhlin, s velmi dobrou mechanickou odolností proti opotřebení provozem a čistěním, s chemickou odolností, zejména proti chemickému zatížení od posypových solí a mrazuvzdorný. Povrch stěrky musí být protiskluzný. Barva stěrky bude světlého odstínu červenohnědé barvy.

Podklad z litého betonu bude nejprve otrýskán nebo obroušen pro odstranění cementového šlemu. Zároveň beton musí splňovat požadavky pro aplikaci stěrkového souvrství a to pevnostní požadavky a požadovanou rovinnost.

Na očistěný povrch se nanese 2x penetrační nátěr na bázi epoxidové pryskyřice se vsypem křemenného písku 0,4 – 0,8mm ve spotřebě 2 x 0,8kg/m2. Na tyto dvě vrstvy se aplikuje vodotěsná polyuretanová elasticky houževnatá membrána ve spotřebě min. 1,5kg/m2 se vsypem křemenného písku frakce 0,6 -1,2mm v přebytku. Finální vrstvu bude tvořit uzavírací otěruvzdorný, pigmentovaný a elastifikovaný epoxidový lak s velkou průtažností 25%, aplikovaný  ve spotřebě 0,8 -1,0kg/m2.

Stěrkovým souvrstvím bude vytvořen také soklík kolem stěn, který bude mít po obvodě podchodu vodorovnou hranu a to ve výšce související s požadovaným spáro - řezem keramických obkladů povrchu stěn podchodu.

  - Rekonstrukce stěn a stropů schodišťových koridorů

Čelní vnitřní a venkovní povrch sloupů a stěn schodišťových koridorů tvoří obklad z kameninových masivních obkladů formátu 300x300mm o tl. 30mm, hnědé barvy. Venkovní obklad parapetů pod okny a boční stěny sloupků jsou obloženy  keramickými pásky šedé barvy. Vnitřní boční povrch sloupků a povrchy překladů na okny a povrch stropů jsou tvořeny omítkou. Rovněž atika a venkovní boční povrchy nadpraží okenních otvorů  a čela stěn schodišťových koridorů jsou opatřeny omítkou. Omítka je rozpraskaná, v některých místech s degradovaným povrchem nebo odpadlá.

Tyto povrchové vrstvy obkladů se odbourají včetně podkladních maltových vrstev. Poškozená omítka se také odseká. Podél terénu se po vybourání keramických obkladů zjistí stav a průběh stávající hydroizolace. Dle zjištěného jejího stavu a jejího průběhu se rozhodne o dalším obnažení této hydroizolace cca do hloubky 500mm pod terénem.  Pro toto obnažení bude nutné v místě trávníkových ploch odkopat stávající terén s trávníkovým porostem nebo vybourat betonové plochy podél komunikací a tramvajové tratě. Při odkopu zeminy se shrne horní humózní vrstva a uloží se na samostatnou skládku a použije se k finálním terénním úpravám.

Po odbourání povrchových vrstev se obnaží povrch železobetonových konstrukcí schodišťových koridorů.

Po odkrytí plochy stěn se zhodnotí jejich stav, posoudí se eventuální trhliny nebo známky pronikající vlhkosti a to jednak na ploše betonu či v dilatacích a také podél pracovní spáry mezi železobetonovým dnem a stěnami schodišťových koridorů a v místě podél terénu. Pro zjištění rozsahu závad se provedou doplňující sondy do jednotlivých konstrukcí pro zjištění průběhu hydroizolace, pevnosti, vlhkosti apod. Na základě tohoto průzkumu a jeho zhodnocení se upřesní navržená řešení.

Povrch železobetonových stěn se zbaví mechanicky zbylých nečistot a nerovností a očistí se otrýskáním vodním paprskem (jaký tlak). Případné trhliny či místa průsaků spodní vody se zainjektují hydroizolační těsnící injektáži. Případné větší trhliny se tzv. sešijí lepenými sponami z ocelové výztuže. Konstrukční dilatační spáry nad podlahou u podchodu se utěsní systémovou injektážní úpravou, pomocí metakrylátového injekčního gelu. Tento gel musí mít vynikající průtažnost a podstatně vylepšenou přilnavost k vlhkému betonovému podkladu a výrazně snížené smršťování pro suché prostředí a mrazuvzdornost. Aplikace se provede injektáží s prvotním zatěsněním spáry těsnící šňůrou a těsnícím tmelem na bázi modifikovaných polymerů silanu. Před aplikací budou dilatační spáry vyprázdněny, vyčištěny a zbaveny nesoudržných části.

V určených místech průsaků ve spodních části stěn se na povrch stěn aplikuje krystalizační hydroizolační nátěr, na bázi chemické krystalizace a portlandského cementu, který vsákne do stávajícího železobetonu a krystalizací vytvoří vodotěsnou vrstvu.

Po vybourání keramického obkladu a podkladních vrstev se zmenší tloušťka konstrukcí sloupků a schodišťových stěn. To má vliv na použití dlaždic rozměru 300x300mm. Také se zvětší šířka schodišťového koridoru a tím stávající obklad schodišťových stupňů nemusí již dosahovat až k povrchu nosných konstrukcí. Z těchto důvodů se předpokládá, že nová vyrovnávací vrstva stávajících konstrukcí musí být provedena ve větších tloušťkách, předpokládané tloušťky vrstev jsou až 40mm, v aplikaci po vrstvách 2x20mm. Skutečná tloušťka vrstvy se určí až po odbourání stávajících obkladů. Meziokenní sloupky se touto vrstvou rozšíří, aby jejich rozměr vyhovoval skladebnému rozměru obkladu.

Pro vyrovnávací vrstvu se použije v místě zjištěných průsaků vlhkosti vyrovnávací reprofilační vrstva, z jednosložkové, thixotropní, nestékavé jemnozrnné betonové maltové směsi, obsahující rovněž  krystalizační přísadu. V ostatních místech se použije reprofilační cementová malta. Tyto vyrovnávací vrstvy se ještě eventuálně dorovnají jemnou stěrkou jako finální  podklad pro keramický obklad.

Vyrovnávací vrstvy budou vyztuženy tenkou ocelovou svařovanou sítí, vyrobenou z oceli 11 343, s oky 40x40mm a drátu 2mm, která bude přikotvena do železobetonových stěn. Kotvení této sítě bude pomocí ocelových trnů, dle technologických podkladů výrobce sítě. Tyto trny o průměru 6mm se budou kotvit do vyvrtaných otvorů ve stěnách vyplněných rozpínavou cementovou maltou. Vzdálenost trnů bude cca 250mm. Vhodný průměr vrtaných kotevních otvorů je 12 až 15mm, hloubka min 65mm. K trnům bude síť přivařena.

Výše uvedené vyrovnávací vrstvy budou prováděny ve vzájemné technologické návaznosti a přípravy jednotlivých podkladů dle technologických předpisů výrobců jednotlivých hmot.

Do svislých dilatačních spár mezi konstrukcí schodišťových koridorů a konstrukci podchodu, po jejich utěsnění, se vloží odvodní plastové potrubí svodů pro odvod eventuálních průsaků ze stropních dilatačních spár.  Do lemujících okrajů stěn v místě konstrukčních dilatačních spar budou zakotveny dilatační lišty, ze dvou protilehlých profilů z nerezové oceli, do kterých bude vtlačen dilatační elastický pás, v šedé barvě. Dilatační lišty budou skryty pod obkladem. Horní hrana dilatačních lišt bude lícovat s keramickým obkladem.

Na povrch stěn a sloupů bude nalepen keramický obklad stejného tvaru, druhu a barvy, který byl použit při rekonstrukci přístřešků tramvajových zastávek. Jedná se o keramický obklad, v  hnědé barvě, formátu 300x300mm, z dlažby RAKO HOME, série VIA reliéf DAR34712.

Pro lepení obkladu bude použito kvalitního flexibilního lepidla, určeného pro lepení keramických obkladů, s vysokou přídržností a příčné deformace, určené do venkovního prostředí. Dané lepidlo také musí být kompaktibilní s materiálem podkladní vyrovnávací vrstvy. Spáry obkladu budou v průběžných přímkách. Výška spar bude odvozena od výšky spar obkladu na přístřešcích, viz výkresů spárořezů.

Jednotlivé úseky obkladů budou vždy předem rozměřeny a spárořez bude upraven tak, aby nevznikaly úzké formáty dořezů.

Spárovací hmota bude flexibilní, vodoodpudivá, určená do venkovního prostředí, v barvě obkladu. Nároží styků obkladů bude kryto zaoblenými kovovými lištami. Lišty budou v matné nerezi jako u tramvajových přístřešků.  Povrch obkladu se opatří ochranným nátěrem proti sprejerům.

Venkovní a vnitřní povrch nadokenních průvlaků a povrch stropní konstrukce  schodišťových koridorů budou opatřeny venkovní fasádní omítkou. Tato omítka bude stejného odstínu a zrnitosti jako byla použita u rekonstrukce přístřešků u tramvajových zastávek, tj. bude jemnozrnná , světle šedého odstínu

Povrchy spodní šikmé části stropu a dolní části svislé příčné stěny do výšky 450mm  schodišťových koridorů, nad vstupy do podchodu,  budou obloženy hliníkovými lamelami viz popis v kapitole podhled.

Po odbourání obkladů bude na venkovním povrchu stěn nad terénem obnažena hydroizolace. Dle druhu izolace a jejího stavu se provede její obnova.  Předpokládá se aplikace tekuté hydroizolační stěrkové směsi, která by se aplikovala jak na stávající hydroizolaci, tak i na stěny pod vyrovnávací vrstvy cca 300mm nad stávající terén. Tato hydroizolace bude pod terénem chráněna deskami z extrudovaného polystyrénu. Po provedení této hydroizolace se odkopané rýhy zasypou zeminou v místě trávníkových ploch a pod zpevněnými plochami podél komunikací či podél tramvajových tratí se provede zásyp rýh lomovým drceným kamenivem, hutněným po vrstvách 250mm, jako podkladní vrstva pro opětovnou betonáž zpevněných ploch. Zpevněné plochy se dobetonují betonem tř. C30/37, XC4, XF4, XA3, XD3. Eventuální poškozené obrubníky komunikace či tramvajové tratě budou vyměněny.

V místě trávníkových ploch se kolem stěn schodišťových koridorů osadí okapový chodník z betonových dlaždic do štěrkového lože. Na okolní povrch terénu se rozprostře ornice a povrch terénu se srovná a osadí trávníkovou směsí.

Stávající madla ve schodišťových koridorech budou demontována a nahrazena novými z trubek z nerezové oceli.

  - Rekonstrukce povrchů schodišť

Stávající obklad schodišťových stupňů a mezipodest je z kamenných desek. Rovněž sjezdové rampy pro kočárky jsou obloženy kamennými deskami.  Tento kamenný obklad je zachovalý. Jen v několika místech je hrana stupně odlomena. Z tohoto důvodu se rozhodlo o zachování tohoto obkladu a jeho renovaci. Způsob renovace musí zajistit drsný protiskluzný povrch schodiště. Proto se obklad schodišťových stupňů a mezipodest  otrýská pískováním, odmastí se a vyčistí. Odlomené části schodišťových stupňů budou doplněny správkovou epoxidovou hmotou s výplní z kameniva, v odstínu schodišťových stupňů.

Po dokonalém vyčistění se povrch schodů opatří impregnačním transparentním přípravkem ve formě nátěru. Tento přípravek pronikne do struktury kamene a zabrání pronikání vlhkosti, vody, olejům a mastnoty do kamene. Musí být paropropustný, zabraňující vzniku výkvětů a nesmí změnit barvu kamene. Bude aplikován až do úplného nasycení kamene, předpokládá se aplikace  nátěru ve dvou vrstvách.  Přípravek nesmí vytvořit na kameni film.

První a poslední stupeň každého schodišťového ramene u všech schodišť bude upraven do vizuálně kontrastního povrchu impregnačním přípravkem s barevným pigmentem, aby byl výrazně kontrastně rozeznatelný od okolní plochy a ostatních stupňů.

Před započetím bouracích prací budou schody zakryty pevným krytem pro zamezení jejich poškození.

  - Rekonstrukce místnosti čerpací stanice

V čerpací stanici bude demontována stávající podlaha z dřevěných fošen včetně její podpěrné konstrukce. Rovněž bude demontována výstroj stávajícího technologického zařízení čerpadel, plováků a elektrozařízení apod. (zahrnuta v jednotlivých profesních částech projektu).

Železobetonový povrch stěn, stropu a jímky čerpací stanice bude otrýskán vodním paprskem a odmaštěn. Porušená místa povrchu budou odstraněna. Následně bude povrch konstrukcí sanován reprofilační maltou s podkladní penetrací. Po provedení reprofilace se povrch opatří ochranným nátěrem.

V místnosti čerpací stanice se provede nová podlaha z pororoštů z kompozitního materiálu. Pororošty budou uloženy na podkladní ocelovou konstrukci z nerezových profilů, která se zakotví do železobetonových stěn místnosti lepenými kotevními nerezovými šrouby.

Vstupní dveře do rozvodny se vybourají včetně zárubně a osadí se nové dveře s novou zárubní. Nové dveře a zárubně budou vyrobeny s protipožární odolností EI 30DP1+C, se samozavíračem. Dveře budou ocelové, s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakováním, šedé barvy, v odstínu navazujícího keramického obkladu stěn podchodu.  Budou osazeny tak, aby lícovaly s obkladem stěn. Kování dveří nebude vystupovat z povrchu dveří.

Na dveřích bude uchyceno madlo ve stejném provedení jako na okolních stěnách. (viz výpis výplní otvorů).

  - Rekonstrukce místnosti rozvodny

Před začátkem rekonstrukce podchodu a místnosti rozvodny bude stávající elektrozařízení opatřeno dostatečným zakrytím, aby bylo chráněno proti poškození.

Železobetonový povrch stěn a stropu místnosti rozvodny bude mechanicky očištěn a odmaštěn. Porušená místa povrchu budou odstraněna. Otvory či nefunkční drážky ve stěnách budou zapraveny maltou, větší otvory zazděny. Následně bude povrch konstrukcí sanován reprofilační maltou s podkladní penetrací. Po provedení reprofilace se povrch opatří ochranným nátěrem. Podlaha místnosti bude rovněž očištěna a opatřena ochranným nátěrem.  Na podlaze bude uložen nový antistatický koberec.

Vstupní dveře do rozvodny se vybourají včetně zárubně a osadí se nové dveře s novou zárubní. Nové dveře a zárubně budou vyrobeny s protipožární odolností EI 30DP1+C, se samozavíračem. Dveře budou ocelové, s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakováním, šedé barvy, v odstínu navazujícího keramického obkladu.  Budou osazeny tak, aby lícovaly s obkladem stěn. Kování dveří nebude vystupovat z povrchu dveří. Na dveřích bude uchyceno madlo ve stejném provedení jako u navazující šikmé pojezdové plošiny. (viz výpis výplní otvorů).

  - Rekonstrukce střech schodišťových koridorů

Čtyři stávající střechy schodišťových koridorů jsou ploché, půdorysný tvar střechy je obdélníkový. Dvě střechy dvou schodišťových koridorů u výstupu k hotelovému domu a bytové zástavbě jsou samostatné. Dvě střechy schodišťových koridorů u výstupu k tramvajovým zastávkám navazují na stávající střechy přístřešků tramvajových zastávek, které byly již rekonstruovány.

Obvod střech tvoří atika. Každá ze střech je podélně spádovaná k jedné střešní vpusti. Podélné spádování střechy výškově probíhá od nejnižšího místa u střešní vpusti, kde obvodová atika výrazně vystupuje nad střešní plášť, až k druhému konci střechy, kde spádovaný střešní plášť se srovnává s horní hranou atiky.

Střešní vpusti jsou napojeny na svislé střešní svody, které jsou tvořeny plastovým potrubím. U některých střech je tvořen střešní svod potrubím z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Svislé střešní svody jsou vedené ve výklencích v profilovaných obvodových štítových stěnách schodišťových koridorů.

Stávající hydroizolační souvrství střechy je z asfaltovaných pásů s hliníkovou vložkou. Oplechování je z pozinkovaného plechu. Střešní asfaltové pásy jsou v některých místech hrubě poškozené a na ploše svého povrchu velice degradované. Oplechování střechy je zkorodované. Střešní vpusti jsou u některých střech zanesené, bez ochranných košů.

Střechy dvou schodišťových koridorů u tramvajových zastávek navazují na již rekonstruované střechy stávajících přístřešků zastávek.  Střechy jsou vzájemně odděleny dilatací, která je překryta lištou oplechování. Pro rekonstrukci střech přístřešků tramvajových zastávek bylo použito asfaltových pásů, horní pás je s břidličným posypem.

Pro rekonstrukci střech schodišťových koridorů, pro sjednocení povrchu obou střech, bude také použito asfaltových pásů. Barevnost a struktura minerálního břidličného posypu vrchního pásu budou stejné jako u již použitého pásu na rekonstruovaných střechách přístřešků tramvajových zastávek.

Ze stávajících střech schodišťových koridorů bude nejprve stržena krytina z asfaltovaných pásů, demontováno oplechování, střešní vpusti a střešní svody. Tím bude obnažen spádový beton a konstrukce atik.  Prověří se soudržnost a pevnost atiky a povrch spádového betonu, jeho celistvost a soudržnost jeho horních vrstev. Povrch spádového betonu se dokonale očistí. Eventuální poškozený povrch betonu se vyrovná reprofilační stěrkou, s podkladní penetrací.

Následně se provede nový asfaltový penetrační nátěr jeho povrchu. Spádový beton postupně snižuje výšku atiky až dosahuje její horní hrany. Výška atiky se z důvodu již zrekonstruovaných stávajících navazujících střech nedá navýšit. Způsob ukončení střešního pláště na atice bude proto proveden stejným způsobem jako na již zrekonstruovaných střechách, kde asfaltové pásy střešního pláště jsou nalepeny na závětrnou lištu oplechování.

Proměnný výškový rozdíl mezi atikou a spádovým betonem bude postupně srovnán atypickými klíny z polystyrénových desek, které se nalepí na spádový beton a atiku. Na tyto polystyrénové klíny se nejprve nalepí samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaných asfaltů, s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, při tl. pásů 3,0mm. Horní rovná hrana atiky a spádového klínu bude překryta lištou oplechování, která bude zakotvena do zhlaví atiky a spádového betonu.  Lišta bude přetažena přes okraj střechy, ve stejné výšce, tvaru a barvy jako u již stávajících rekonstruovaných střech a přesah lišty uchycen příponkami. Oplechování a střešní svody budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu, který je již ve výrobě opatřen speciálním polyuretanovým nátěrem.

V místě odtoku ze střechy se osadí nová střešní vpusť, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Vpusť bude vybavena ochranným košem proti zabránění spadu nečistot do vtoku. Následně bude proveden střešní plášť ze dvou hydroizolačních asfaltových pásů. Oba pásy budou z SBS modifikovaných asfaltů. Spodní pás bude tl. 4mm, nosná vložka bude ze skleněné tkaniny 200g/m2, pás bude opatřen jemným separačním posypem. V případě špatného povrchu spádového betonu, bude tento pás ve spojích mechanicky kotven ke spádovému betonu. Horní pás bude mít nosnou vložku z polyesterové rohože v podélném směru vyztužené skleněnými vlákny 190 g/m2, tl. pásu bude 4,5mm, horní posyp bude břidličný, stejné barvy jako již u použitého pásu na rekonstruovaných střechách přístřešků tramvajových zastávek.

  - Rekonstrukce okenních otvorů schodišťových koridorů

Schodišťové koridory jsou nad terénem prosvětleny okenními otvory v bočních stěnách koridorů. Výplň těchto otvorů tvoří pevné zasklení, sklo je osazené v kovových profilech. Dělení okenních otvorů je členité na dvanáct samostatných výplní. Výplň některých oken byla rozbitá a sklo bylo nahrazeno výplní z polykarbonátových desek. Parapety okenních otvorů z vnitřní strany schodišťových koridorů jsou z keramických obkladů. Venkovní parapety jsou z ocelového plechu s povrchovou úpravou.  Výplň okenních otvorů bude demontována v celém rozsahu a nahrazena novými okny. Typ a tvar nových oken bude stejný jako u již rekonstruovaných přístřešků tramvajových zastávek.  Nová okna budou s pevným zasklením do kovových rámů, dělená na dvě části, se středním sloupkem. Zasklení oken bude bezpečnostním čirým lepeným dvojsklem s vnitřní fólii. (viz výpis výplní otvorů).

Svislé ostění, vnitřní a venkovní parapety oken budou z keramické dlažby, dle rekonstruovaných tramvajových přístřešků. Přesné rozměry oken budou určeny po zaměření okenních otvorů po vybourání stávajících obkladů a po určení přesných rozměrů nových otvorů.

  - Osazení šikmých zdvihacích plošin na schodištích

V současném stavu je podchod zpřístupněn pouze schodišti, přičemž na schodištích jsou umístěné pouze dvoupruhové rampy pro sjezd kočárků  Tím není podchod zpřístupněn pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro instalaci svislých výtahů není prostor pro jejich výjezd u tří schodišť. Z tohoto důvodu dle zadání investora pro zpřístupnění podchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu budou na schodištích nově umístěny šikmé zdvíhací plošiny. Budou umístěny ve čtyřech schodišťových koridorech tak, aby zpřístupnily všechna propojující výstupní místa z podchodu. Jediný schodišťový koridor na západní straně ulice Horní, ve směru bytové zástavby, bude bez šikmé zdvihací plošiny, protože toto výstupní místo je také zpřístupněno protilehlým schodišťovým koridorem směrem k hotelovému  domu Hlubina, na kterém bude šikmá zdvihací plošina umístěna.

Dráha šikmých zdvihacích plošin bude umístěna vždy podél schodišťové stěny, u které se nenachází sjezdové pásy pro kočárky. Dráha plošiny bude vždy zatočena ze schodišťové stěny kolmo na stěnu podchodu tak, aby byla umožněna lepší manipulace s plošinou při nástupu a výstupu na plošinu v širším prostoru podchodu a tato manipulace nebránila provozu na schodišti.

Plošiny budou provedeny do exteriérového prostředí.

Rozměry desky plošiny budou: délka 1250mm a šířka 800mm. Nosnost plošiny bude 250kg.

Plošiny budou určeny pro přepravu jedné osoby na invalidním vozíku nebo jedné osoby sedící na sedačce instalované na plošině.

Plošiny budou vybaveny elektrickým sklápěním přepravní desky, elektrickým sklápěním nájezdových můstků a bariérových madel na plošině.  Veškeré pohonné mechanismy  budou ukryté v tělese plošin.

Plošiny budou vybaveny stanovenými bezpečnostními prvky.

Plošina bude vybavena sklopným čelem pro snížení hloubky plošiny a tím zvýšení širšího průchodu kolem plošiny.

Systém pohonu plošin bude elektromechanický se zachycovačem, se záložním bateriovým zdrojem elektrické energie.

Pohon plošiny bude zajištěn elektrickým motorem s elektrickou brzdou, samosvornou převodovkou, motor bude o minimálním výkonu 1,1kW/3x230V, napájecí napětí 1x230V.

Pohon plošin bude dodán se záložním zdrojem v automatickém bateriovém provedení,  který musí zajistit  plynulý a dlouhodobější provoz v běžném režimu i při výpadku elektrického proudu. Pohon plošiny bude umístěn na horní zastávce u výstupu ze schodišťového koridoru, ve skříní spolu s rozváděčem. Záložní zdroj bude umístěn v místnosti rozvodny.

Přívodní kabel CYKY 3Cx2,5mm2 bude přiveden k horní zastávce a napojen na rozvaděč plošiny. Z rozvaděče k záložnímu zdroji bude veden propojovací kabel CYKY 3Cx2,5mm2 .

Ostatní veškerá kabeláž bude zahrnuta v dodávce plošiny. Kabeláž je nutno umístit pod keramické obklady nebo použit kabelovou trubku v dráze plošiny.

Konstrukce plošin a pojezdových drah bude ocelová, opatřená protikorozivní úpravou do venkovního prostředí s dlouhodobou garantovanou životností.

Povrchová úprava plošin a krytování bude práškovou vypalovací barvou, odstín vzorníku RAL 7035, pojezdové trubky dráhy a kotvicí sloupky budou ze žárově zinkované oceli.

Plošiny budou uzamykatelné proti neoprávněnému užívání, provoz plošiny bude aktivován EURO klíčem.

Ovládání plošin bude možné na plošině a ve stanicích. Každá plošina bude mít stanici v podchodu a na výstupu ze schodišťového koridoru.

Plošina bude vybavena  automatickým zastavením při nájezdu na překážku, při nájezdu plošiny na překážku bokem nebo na podlahu se plošina zastaví.

Plošina bude vybavena nouzovým stop – tlačítkem, určeném pro nouzové zastavení plošiny.

Na plošinách bude umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání pomoci v případě znemožnění provozu při poruše apod.

Trubky pojezdové dráhy budou použity jako madlo.

V cenové nabídce plošiny bude zahrnuto kotvení plošiny do konstrukce schodů pomocí sloupků. Po odbourání stávajících keramických obkladů na schodišťových stěnách bude rozhodnuto, zda vodící profily šikmých zdvihacích plošin je možné zakotvit přednostně pomocí kotevních lepených šroubů do konstrukce stěn schodišťových koridorů.

Před výrobou a dodávkou plošin dodavatel geodeticky zaměří prostor průběhu tras plošin, zhodnotí okolní konstrukce z hlediska prostorových nároků na plošiny a vhodností konstrukcí pro kotvení plošin a na základě tohoto zhotoví dodavatelskou dokumentaci plošin, která bude odsouhlasena zadavatelem.

Plošiny budou certifikovány a budou splňovat podmínky dle vyhlášky č. 398/2009, EN 81-40.

Při vstupu do schodišťových koridorů budou umístěny mezinárodní symboly přístupnosti a umístěny orientační tabule s označením přístupu pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

SO 601 Rekonstrukce podchodu

SO 601.2 Silno a slaboproudá elektroinstalace, osvětlení

SO 601.2.1 Silno a slaboproudá elektroinstalace

Dodávka elektrické energie

Prostor podchodu bude napojen na elektrickou energii zemní kabelovou přípojkou 0,4kV ze stávající pojistkové skříně SP5, která je umístěná na ul. Horní, před budovou Finančního úřadu.  Z SP5 bude vyveden kabel CYKY-J 4x25, ukončený v novém rozváděči RE. V SP5 budou osazeny pojistky 3x PH01 50A gG.

Rozváděč RE

Rozváděč RE je navržen jako skříňový oceloplechový rozváděč v provedení k osazení na podlahu o rozměrech 2100x600x400mm. V RE budou instalována fakturační měření pro VO (Ostravské komunikace a.s.), kamery (Ovanat a.s.) a elektroinstalace (SMO-městský obvod Ostrava-Jih). Provedení fakturačních elektroměrů bude provedeno dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

V měřené části rozváděči RE bude instalován hlavní vypínač (na DIN liště jako první vypínací prvek), a jističe pro napájení osvětlení technického zázemí, zásuvek a schodišťových plošin, uvnitř rozváděče bude schéma a náležitý popis všech vypínacích a jistících prvků.

RE bude umístěn v rozvodně podchodu a bude napojen novým kabelem CYKY-J 4x25 z pojistkové skříně SP5.

Osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je provedeno výpočtem osvětlovací soustavy.

Svítidla jsou charakterizována základními parametry podle interiéru místností, požadované intenzity osvětlení a vnějších vlivů.

Nad vstupními dveřmi (nebo stropě) do technických místností bude instalováno venkovní LED svítidlo, napojené kabelem CYKY-J 3x1,5 z rozváděče RE. Ovládání svítidla bude pomocí vypínače č.1 u vstupních dveří. Ovládací prvky budou v provedení na omítku a budou umístěny ve výšce 1200 mm od podlahy.

Pro odbočení budou využity přístrojové krabice umístěné na kabelových žlabech, spoje v krabicích budou provedeny prostřednictvím bezšroubových svorek.

Rozvody NN budou provedeny kabely CYKY-J(O) 3x1,5mm2 uložené volně v kabelových žlabech. Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související.

Zásuvkové rozvody

Zásuvkové okruhy budou provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2. Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,3m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.

Zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.

Jednotlivé kabely zásuvkových rozvodů vedené k zásuvkám z hlavní kabelové trasy budou uloženy v PVC trubce. Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související.

Orientační zvukový modul

Vybrané vstupy do podchodu budou pro slabozraké spoluobčany vybaveny o orientační zvukové moduly upozorňující a navádějící na tyto vstupy.

Připojení ostatních el. spotřebičů

Ostatní zařízení napojená z rozváděče RE:

1 – Rozváděč R2 bude napojen kabelem CYKY-J 3x4 přes samostatný fakturační elektroměr (rozváděč R2 bude součástí dodávky kamerového systému - OVANET a.s.).

2 – Rozváděče RKJ čerpací stanice bude napojen kabelem CYKY-J 5x4. Rozváděč RKJ a zařízení čerpací stanice není součástí dodávky této PD.

3 - Rozváděče R4 – R7 pro chodišťové plošiny budou napojeny kabely CYKY-J 3x2,5. Rozváděče R4 - R7 budou součástí dodávky schodišťových plošin.

Ochrana proti přepětí

Přepěťové ochrany budou namontovány ve dvou stupních. První a druhý stupeň “tř. I a tř.II” bude instalován v rozváděči RE. Třetím stupeň „tř. III“ nebude v rámci této PD instalován.

Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely s měděnými žilami. Silový napájecí rozvod CYKY-J 4x25 pro rozváděč RE bude proveden ve stávající trase původního kabelu AYKY a bude uložen v zemi.

Kabelové rozvody podchodu budou uloženy v podhledu, volně v kabelovém žlabu. K jednotlivým spotřebičům, zásuvkám, vypínačům atd. budou přivedeny jednotlivé kabely uložené v PVC trubkách. Přívodní kabely k jednotlivým zařízením jsou řešeny kabely CYKY.

Při volbě trasy kabelu je nutno respektovat polohu instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Všechny trasy kabelů je nutno koordinovat s ostatními dodavateli stavby.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, automatickým odpojením od zdroje. Tato ochrana je zvýšena o doplňkové pospojování. Místní pospojování musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení a vodivých předmětů náchylných k přivedení potenciálu (kovová potrubí vody, kanalizace, kovové spotřebiče apod.). Pospojování se provede vodičem CY 4 se žlutozelenou izolací. Pro vyrovnání potenciálu - ochranné pospojování budou na ochrannou přípojnici připojeny:

- všechny kovové instalace (technologie i objektu)

- vodovodní potrubí

- PE svorkovnice rozváděče RE

- PE svorkovnice rozváděče R1

- PE svorkovnice rozváděče R2

- ocelové výztuže (pokud jsou přístupné)

atd.

V místnosti rozvodny bude instalována ve výšce 0,5m svorkovnice HOP napojená vodičem FeZn 3x40mm na strojený zemnič.

V místnosti čerpací stanice bude instalována podružná svorkovnice PAS ve výšce 0,5m, která bude napojena vodičem CYA 16 z/ž z HOP.

Uzemnění

Pro uzemnění elektrických zařízení bude vytvořen strojený zemnič tvořený páskem FeZn 30x4mm.

Zemnič bude uložen do země ve výkopu souběžně s napájecím kabelem CYKY-J 4x25. Zemnič bude mít min. krytí 0,6m a bude napojen do svorkovnice HOP v rozvodně.

Naměřený odpor by neměl být větší jak 0,2 Ω.

Pasivní ochrana proti účinkům koroze musí být provedena u všech spojů zemničů a uzemňovacích přívodů asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí antikorozní páskou, nebo použitím drátů s izolací apod. Protikorozní ochrana musí být dále provedena u uzemňovacích přívodů:

na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi

na přechodu do půdy nejméně 30 cm pod povrchem a 20 cm nad povrchem.

Hromosvod

Provedení hromosvodu není součástí této PD.

SO 601.2.2 Veřejné osvětlení

Napojení VO na distribuční síť NN

Prostor podchodu bude napojen na elektrickou energii zemní kabelovou přípojkou 0,4kV ze stávající pojistkové skříně SP5, která je umístěná na ul. Horní, před budovou Finančního úřadu. Z SP5 bude vyveden kabel CYKY-J 4x25, ukončený v novém rozváděči RE. V SP5 budou osazeny pojistky 3x PH01 50A gG. Přípojka NN a rozváděč RE bude v majetku SMO-městský obvod Ostrava – Jih.

Rozváděč RE

Rozváděč RE je navržen jako skříňový oceloplechový rozváděč v provedení k osazení na podlahu o rozměrech 2100x600x400mm, krytí IP40. V RE budou instalována fakturační měření pro VO (Ostravské komunikace a.s.), kamery (Ovanet a.s.) a stavební elektroinstalace (SMO-městský obvod Ostrava-J). Provedení fakturačních elektroměrů bude provedeno dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

V měřené části rozváděči RE bude instalován hlavní vypínač (na DIN liště jako první vypínací prvek), a jističe pro napájení osvětlení technického zázemí, zásuvek a schodišťových plošin, uvnitř rozváděče bude schéma a náležitý popis všech vypínacích a jistících prvků. Z RE bude napojen kabelem CYKY rozváděč R1 k napojení veřejného osvětlení podchodu, schodišť a tramvajových nástupišť.

Rozváděč RE bude v majetku SMO-městský obvod Ostrava – Jih.

Rozváděč R1

Rozváděč R1 je navržen jako skříňový oceloplechový rozváděč v provedení k osazení na podlahu o rozměrech 2100x600x400mm, IP40. V R1 budou instalovány jističe a ovládací prvky veřejného osvětlení. Pro spínání veřejného osvětlení bude budou použity stávající spínací hodiny talento 892 plus, který je nyní nainstalován ve stávajícím rozváděči RH / pole 3.

V rozváděči R1 bude instalován hlavní vypínač A63/3 (na DIN liště jako první vypínací prvek), a jističe a ostatní přístroje k napájení a ovládání veřejného osvětlení, uvnitř rozváděče bude schéma a náležitý popis všech vypínacích a jistících prvků.

Do rozvaděče bude napojen havarijní propoj náměstí CYKY 3Jx2,5.

Rozváděč R1 bude umístěn v rozvodně podchodu a bude napojen novým kabelem CYKY-J 4x10 z RE.

Z R1 budou napojena tato svítidla:

- okruh 1.1 – osvětlení podchodu – napojeno 20 svítidel

- okruh 1.2 – osvětlení schodiště – napojeno 10 svítidel

- okruh 1.3 – osvětlení schodiště – napojeno 10 svítidel

- okruh 1.4 – osvětlení tram. nástupiště směr Dubina – svítidla nejsou součásti této PD

- okruh 1.5 – osvětlení tram. nástupiště směr Ostrava – svítidla nejsou součástí této PD

- okruh 1.6 – rezerva

- okruh 1.7 – rezerva

- havarijní propoj 1.8

Rozváděč R1 bude v majetku OK, a.s. včetně napájecího kabel CYKY-J 4x10 z RE.

Světelně technický výpočet

Světelný výpočet pro podchod a schodiště je součástí PD.

Použitá svítidla

V podchodu budou požitá vestavná svítidla fy Vyrtych:

Typ: STAFORD – LED-3500-4K NEREZ, světelný zdroj LED 2555lm, 24,0W

Typ: STAFORD – LED-3500-4K NEREZ MULTI, světelný zdroj LED 2555lm, 24,0W + nouzová modul pro 1hod provozu

Na schodištích budou použita přisazená svítidla fy Vyrtych:

Typ: RAMBO-II LED-500-4K NEREZ, světelný zdroj LED 3015lm, 34,0W

Typ: RAMBO-II LED-500-4K NEREZ MULTI, světelný zdroj LED 3015lm, 34,0W + nouzový modul pro 1hod provoz

Osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je provedeno výpočtem osvětlovací soustavy.

V prostoru podchodu a schodišť budou instalována LED svítidla v přisazeném nebo zapuštěném provedení, dále svítidla budou v provedení NEREZ a antivandal. Intenzita osvětlení je navržena tak, aby střední hodnota Em byla vyšší než požadovaná dle ČSN EN 12464-1.

Prostor podchodu a schodišť je navržen na intenzitu 100lx.

Pro odbočení budou využity přístrojové krabice umístěné na kabelových žlabech, spoje v krabicích budou provedeny prostřednictvím bezšroubových svorek. Krabice budou přístupné pro servisní úkony, krycí podhled žlabů a odbočovacích krabic je navržen v provedení s možností dodatečné demontáže každé lamely samostatně.

Do rozváděče R1 budou napojeny okruhy osvětlení tramvajových nástupišť, které jsou realizovány jiným projektem a nejsou součástí této PD. Napájecí kabely pro osvětlení nástupišť jsou provedeny do stávajícího rozváděče RH / pole 3.

Instalovaná svítidla VO budou v jednotlivých okruzích rovnoměrně rozfázována na fáze L1, L2, L3.

Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY-J uložené volně v kabelových žlabech (PVC/kokové  trubce). Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související.

Nouzová a bezpečnostní svítidla

Řešení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení objektu vychází z obecně platných norem a nařízení pro tuto oblast, a zvláště pak s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

  - doba trvání osvětlení z baterií bude min. 1 hodina. Výpočet hodnot osvětlení a stanovení počtu svítidel bylo navrženo v souladu s normou pro nouzové a bezpečnostní osvětlení ČSN EN 1838 (osy úniku 1 lx).

-  svítidla s nouzovým modulem budou napojena z rozváděče R1. Tato svítidla budou mít instalována 1-hodinový nouzový modul svítící při výpadku el. energie.

Návrh nouzového osvětlení je navržen dle požadavků norem ČSN EN 1383.

Ochrana proti přepětí

Přepěťové ochrany budou namontovány ve dvou stupních. První a druhý stupeň “tř. I a tř.II” bude instalován v rozváděči R1. Třetím stupeň „tř. III“ nebude v instalaci VO realizován.

Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely s měděnými žilami. Kabelové rozvody podchodu budou uloženy v podhledu, volně v kabelovém žlabu s následným zakrytím podhledem z hliníkových lamel. Kabelové rozvody schodišť budou uloženy ve vkládací PVC liště. K jednotlivým svítidlům budou jednotlivé kabely uložené v PVC trubce. Přívodní kabely k svítidlům budou řešeny kabely CYKY 5x2,5.

Při volbě trasy kabelu je nutno respektovat polohu instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Všechny trasy kabelů je nutno koordinovat s ostatními dodavateli stavby.

U přívodních a odcházejících kabelů je nutné dodržet tento sled fází:

1. fáze L1 – černá

2. fáze L2 – hnědá

3. fáze L3 – šedá

4. N - modrá

5. PE - zelenožlutá

SO 601.3 Kamerový systém

Součástí této PD bude provedení kabeláže pro kamerový systémy. Z rozváděče R2 budou vedeny kabely FTP cat.5e k jednotlivým kamerám K1 – K10 a WIFI hotspot (2ks) umístěné na tramvajových nástupištích. Ke kameře K9 bude přiveden kabel FTP cat.6. U kamer bude ponechána rezerva 1m, u rozváděče R2 bude ponechána rezerva 10m.

Kamery, WIFI hotspot a rozváděč R2 budou součástí dodávky společnosti OVANET.

Datové kabely budou v podchodu uloženy v podhledu a v PVC trubce 8040 (pr.40mm), k jednotlivým kamerám bude kabel uložen v PVC trubce. Na tramvajových nástupištích budou využity stávající PVC trubky.

Kabelové trasy

Kabelové rozvody podchodu budou uloženy v podhledu, volně v PVC trubce 8040 (2ks). K jednotlivým kamerám a zařízením budou jednotlivé kabely uložené v PVC trubce.

Při volbě trasy kabelu je nutno respektovat polohu instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Všechny trasy kabelů je nutno koordinovat s ostatními dodavateli stavby.

V místě křížení tras kabelů UTP budou provedeny 4 ks revizních otvorů (odnímatelná část v podhledu) min. 600x600mm, otvory zajistí stavba.

SO 601.4 Odvodnění podchodu

Stávající čerpadlo v čerpací jímce je v nevyhovujícím stavu, proto bude v rámci rekonstrukce podchodu provedeno nové vystrojení čerpací jímky s napojením na stávající výtlačné potrubí, které je zaústěno do stávající kanalizace. Nově bude čerpací jímka vybavena dvěma ponornými čerpadly. V místnosti čerpací jímky bude osazeno speciální uchycení spouštěcího zařízení na stěně poblíž čerpadel, pro snadnou manipulaci. V místnosti čerpací jímky bude nově osazen kompozitový rošt, který nebude podléhat degradaci materiálu vlivem zvýšené vlhkosti.

Zapínací a havarijní hladiny budou upřesněny při realizaci. Při nenajetí prvního čerpadla bude zaslána SMS varovného stavu a zapíná se druhé čerpadlo.

V čerpací jímce bude osazeno 2x ponorné čerpadlo, materiálové provedení litina. Příslušenství – spouštěcí zařízení, řetěz pro uchycení čerpadla 6,0m, teplotní a vlhkostní ochrana. Parametry čerpadla:

- čerpané množství splaškových vod Q=6 m3/hod

- Výtlačné výšky + ztráty H=10m

- Elektromotor 2x0,75kW, materiálové provedení litina

Materiálové vystrojení:

- Ponorné čerpadlo Q=6 m3/hod, H=10 m , 0,75kW 400V DN50 (2 ks)

- Spouštěcí zařízení DN50 (2 ks)

- Nerez řetěz pro uchycení čerpadla

- Zpětná klapka kulová přírubová - DN50, mat. tvárná litina (2 ks)

- Uzavírací nožové šoupátko DN50 (2 ks)

- Proplachovací kus DN 50

- Trubka nerez DN50

- Příruba plochá přivařovací DN 50

- Přírubové spoje nerez

- T-kus nerez

- Koleno nerez DN 50

- EL. rozvadeč RKJ-2x0,75kW + plovákové spínače

- Ostatní + kotevní materiál

Uzavírací armatury:

- uzavírací šoupátka budou měkce těsnící klínová, přírubová, z tvárné litiny

- klíčová tyč má jako protikorozní ochranu min. pozinkování

Všechny uzavírací armatury a tvarovky z tvárné litiny budou s těžkou protikorozní ochranou uvnitř a vně s práškovým epoxidem dle GSK RAL s min. tloušťkou epoxidu 250 µm dle ČSN EN 545:2011. Tvarovky s uvedenou povrchovou ochranou podle ČSN EN 545:2011 jsou vhodné do půdních podmínek s jakoukoliv úrovní koroze.

SO 601.5 Oprava střešních svodů podchodu

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod ze střešních ploch podchodů do přilehlé kanalizace. Oprava bude provedená ve stávající trase a stávající dimenzi. Celkem bude opraveno 4 ks dešťových přípojek včetně napojení na dešťové svody přilehlých střešních ploch podchodů.

Prostorové umístění stavby je zřejmé ze situačního výkresu. Vytýčení napojení dešťových svodů a následné napojení na kanalizaci se neřeší. Jedná se o opravu stávajícího stavu.

Výkopy budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti I., dle ČSN 73 6133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" (Zemní práce dle zrušené ČSN 73 3050 se předpokládají 50 % v zemině tř. těžitelnosti 3. a 50 % v zemině tř. těžitelnosti 4) a dle místa a hloubky uložení navržených inženýrských sítí a objektů. Výkopy budou svislé, pažené v celé své délce (pažení od hloubky výkopu -1,2 m). Jako pažení výkopové rýhy pro pokládku potrubí budou použity pažící boxy pro příslušnou hloubku výkopu. Pažení pro výkopy je nutné uvažovat s odpovídající maximální únosností a v těsné blízkosti základu budov musí být provedeno vždy jako nedeformovatelné dle ČSN 73 2601 "Provádění ocelových konstrukcí" a ČSN EN 1997-1 "Navrhování geotechnických konstrukcí". Pro použité pažení bude dodavatelem zajištěn statický výpočet.

Výkop rýh bude prováděn strojně, v místech křížení kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi ručně, min. 1,0 m na každou stranu od křižované sítě (dle požadavku správce stávajících vedení), aby nedošlo k jejich poškození. Rovněž dokopávky výkopu na úroveň hloubky dané projektem se provedou ručně. Před pokládkou potrubí nutno výkop vyčistit, dno výkopu směrově upravit. Přípravě základové spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla provedena již v předepsaném podélném sklonu. Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou spáru podle podmínek dodavatele trubního materiálu. Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobců potrubí.

Potrubí PVC bude ukládáno do otevřeného výkopu. Šířka výkopu pro potrubí DN150 je navržena 1000 mm. Výkopy budou pažené od hloubky -1,2 m pod terénem. Kanalizační potrubí PVC bude uloženo na pískové lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí v komunikaci se provede štěrkopískem o max. zrnitosti 8 mm, hutněný po bocích trub na 93% PS. Po ukončení obsypu se rýha pod komunikací zasype přírodním drceným štěrkem (max. zrno 0-63 mm), hutněným na 95% PS po vrstvách 200 mm. Mimo komunikaci se použije na zásyp vykopaná prohozená zemina se zhutněním ve vrstvách 200 mm. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku. Při zásypu všech výkopů je nutno provádět řádné hutnění v souladu s platnými ČSN tak, aby nedocházelo k sesedání povrchů.

Při zásypu všech výkopů je nutno provádět řádné hutnění v souladu s platnými ČSN tak, aby nedocházelo k sesedání povrchů.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné části této projektové dokumentace – viz Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Weissbrod).

Během stavebních prací musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb. „O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)“. Současně bude dodržována vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště.

Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření, stanovená v současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo jiné:

- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. „Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách“

- skladování a manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 „Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla“

- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, jenž řeší ČSN 65 0201 „Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného zákona o požární ochraně a citovaných vyhlášek.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

- ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

- ochrana před technickou seismicitou

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

- ochrana před hlukem

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

- protipovodňová opatření

Stavba neleží v záplavovém území.

- ochrana před sesuvy půdy

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

- ochrana před vlivy poddolování

Vzhledem k povaze projektu není řešeno.

- ostatní negativní vlivy

Neobsazeno.

# B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury (elektro - NN, kanalizace) nebudou pozměněna. V rámci jiné stavby bude do rozvodny NN přivedena optická přípojka kamerového systému.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stavebními úpravami nebudou dotčeny - zůstanou zachovány stávající.

# B.4  Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Projekt řeší celkovou rekonstrukci chodníku v blízkosti rekonstruovaných podchodů a to v celkové ploše 352 m². Rekonstrukce chodníků je navržena ze zámkové dlažby typu H, šedé barvy, která navazuje na okolní již rekonstruované úseky chodníků. Chodník bude ohraničen betonovými obrubníky 8/25 do betonu C16/20n XF1 v tl. 100 mm. Obrubníky budou v místě křížení chodníků zapuštěné, tak aby plynule navazovali na další plochy. Spád v příčném sklonu je navržen na 2%. Obrubníky budou vždy po jedné straně zvýšeny 60 mm nad terén, tak aby tvořili přirozenou vodící linii. Druhá strana bude se zapuštěnými obrubníky. Stávající terén bude po výkopech a vybudování obrubníků znovu dosypán nenamrzavým materiálem, následně bude ohumusován v tl. 100 mm a oset travním semenem.

Rekonstrukce se také týká chodníkových ploch, které navazují na schodiště podchodu. Všechna výstupní místa podchodu budou rekonstruována v požadovaném rozsahu. Konstrukční skladby se u těchto ploch budou lišit pouze v použité betonové dlažbě, kdy blíže autobusové zastávce bude použita dlažba typu „H“ a blíže tramvajovému nástupišti dlažba typu „I“. Tak aby bylo docíleno plynulého navázání na již dříve rekonstruované plochy.

Bezbariérové prvky:

Rekonstrukce chodníku bude zasahovat také do úpravy dvou přechodů pro chodce. Stavba si u těchto přechodů vyžádá úpravu obrubníků, vybudování nové rampy a hmatových prvků. Podélný sklon ramp je navržen na 4% a 5%. Reliéfní dlažba bude tvořena červenou dlažbou s hmatovou úpravou.

Rampa u severního přechodu pro chodce je navržena ve sklonu 5% a navazuje na stávající silniční obrubník s dvojřádkem. Stavebně dojde k úpravě rampy a znovuvybudování hmatových prvků a zbývající části chodníku. Hmatové prvky jsou tvořeny varovným pásem v šířce 400 mm a signálním pásem v šířce 800 mm na ploše 4,7 m².

Rampa u jižního přechodu pro chodce je navržena ve sklonu 4% a navazuje na stávající silniční obrubník s dvojřádkem. Stavebně dojde k úpravě rampy a osazení nového silničního obrubníku 10/25 do betonu C16/20n - XF1 a na výšku 20 mm. Rovněž dojde k položení varovného pásu, signálního pásu a zbývající části chodníku. Hmatové prvky jsou tvořeny varovným pásem v šířce 400 mm a signálním pásem o výměře 4,2 m². Dvojřádek bude ponechán a nebude stavbou dotčen.

Bezbariérové úpravy pro podchod:

- Bezbariérová úprava v blízkosti autobusové zastávky

V prostoru autobusové zastávky bude vybudován signální pás šířky 800 mm, který bude navazovat na stávající signální pás. Nový signální pás bude v délce 2,7 m a bude nutné jej ukončit dvěma dalšími signálními pásy, které budou navazovat na zvýšené obrubníky. Signální pásy budou vyhotoveny z červené reliéfní dlažby.

- Bezbariérová úprava v blízkosti pozemní komunikace ulice „Hlavní“

V prostoru před vstupem do podchodu budou vybudovány 2 signální pásy šířky 800 mm. Nové signální pásy budou navazovat na zvýšené obrubníky a budou v vybudovány v delkách 3,1 a 4,1. Signální pásy budou vyhotoveny z červené reliéfní dlažby.

Dočasná tramvajová zastávka bude uzpůsobena tak, aby i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měli možnost provizorní nástupiště a chodník využívat. Zhotovitel zajistí její bezpečnost a provozuschopnost, přístupy budou řádně zabezpečeny. V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

V rámci stavebních úprav podchodu budou instalovány 4 šikmé schodišťové plošiny (v souladu s výše citovanou vyhláškou č. 398/2009 Sb.)

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neobsazeno – nebudou vznikat nové komunikace a plochy. Stávající, již existující komunikace a plochy budou v rámci projektu rekonstruovány.

- doprava v klidu

Neobsazeno – není předmětem projektové dokumentace.

- pěší a cyklistické stezky

Neobsazeno – není předmětem projektové dokumentace.

# B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Po provedených stavebních pracích budou dotčené nezpevněné a travnaté plochy navráceny do původního stavu vč. potřebného ohumusování a zatravnění.

- použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy žádné vegetační prvky.

- biotechnická opatření

Biotechnická opatření jsou definována jako technická opatření pro zvýšení retence vody a omezení vodní a větrné eroze, jako např. protierozní meze, zasakovací pásy, protierozní průlehy, zatravněné údolnice, protierozní příkopy a protierozní nádrže, poldry. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není navrženo žádné takové opatření.

# B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Realizací tohoto projektu nedojde ke zhoršení stávající úrovně životního prostředí. Jsou navržena taková opatření, aby splňovala všechny technické normy, vyhlášky a nařízení vlády.

Nedojde ke změně odtokových poměrů dané lokality. Během rekonstrukce je nutno dbát na čistotu okolních prostor a maximálně omezit obtěžování okolí hlukem, prachem, apod.

Stavební práce ani budoucí užívání objektů neovlivní negativním způsobem životní prostředí ani neohrozí kvalitu podzemních vod. Užíváním objektů po provedených stavebních pracích a úpravách nebudou vznikat žádné škodliviny ani jiné možnosti ohrožení životního prostředí.

Vybraný dodavatel stavby je odpovědný za náležitý stav stavebních mechanizmů, které bude používat na stavbě. Případný únik ropných látek musí být neprodleně a účinně odstraněn.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Zachovávané dřeviny nacházející se v blízkosti stavby ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozováním a ničením. Je nutno dodržet ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména body 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, 4.9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam a 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení.

V koordinační situaci jsou zakreslena ochranná pásma dřevin (2,5m od paty kmenů), které se nacházejí v těsné blízkosti stavbou dotčených ploch.

Výkopy je nutno provádět šetrně tak, aby nedošlo k poškození kořenů stávajících stromů.

V případě nutných výkopů v ochranném pásmu dřevin, budou tyto výkopy prováděny ručně. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru > než 2cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životné prostředí, je-li podkladem

Nebylo vydáno stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neobsazeno.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Budou dodržena veškerá bezpečnostní a ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, zařízení a tramvajové dráhy.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Realizací stavebních úprav podchodu nedojde k dotčení zájmů z hlediska civilní obrany. Na projektovanou stavbu nejsou kladeny požadavky na využití staveb k ochraně obyvatelstva. Vzhledem k této skutečnosti není řešení této problematiky zahrnuto do zpracované dokumentace.

# B.8  Zásady organizace výstavby

# potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení na zdroj elektrické energie při stavebních pracích bude ze stávajících rozvodů rekonstruovaného podchodu (přes samostatné měření). Voda bude zajištěna pomocí mobilních barelů a cisteren.

Vlastní rozvod pro mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekty zařízení staveniště bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.)

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Pro stavbu bude potřeba užitkové vody pro částečnou přípravu betonových a maltových směsí a pitná voda pro objekty zařízení staveniště.

Místo napojení na zdroj elektrické energie, vč. způsobu měření a účtování si upřesní a dohodne investor s dodavatelem nejpozději při předání staveniště.

Tlakový vzduch bude v případě potřeby zajištěn mobilními kompresory v místech použití.

Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony.

# odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se nepředpokládá provádění odvodnění staveniště.

# napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru jihozápadního schodišťového koridoru z rekonstruovaného podchodu) na západní části ul. Horní. Zásobování stavby stavebním materiálem bude probíhat z ul. Horní. Realizací stavby nesmí dojít k omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky a omezení provozu veřejné dopravy po dobu realizace stavby.

# vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rekonstrukce podchodu bude realizována na oploceném či jinak ohraničeném staveništi, se zamezením přístupu nepovolaných osob. Staveniště po dobu stavebních prací bude oploceno či jinak ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami.

Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle dočasného dopravního značení, včetně chodníků pro pěší.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení vlastního staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

# ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolní veřejně přístupné plochy budou chráněny před činností a vlivy probíhající stavby.

Stromy a keře zasahující do prostoru stavby – u výstupních schodišťových koridorů na západním čele podchodu (u autobusové zastávky Hotelový dům Hlubina, směr Dubina) budou v rámci této stavební akce skáceny.

V rámci stavby budou vykáceny 2ks habru obecného (Carpinus betulus) o obvodu kmene 75cm (rostoucí na p.č. 203/1) a 101cm (obvod kmene měřen pod rozdvojením), tento roste na p.č. 371/1).

# maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro zařízení staveniště a pro skladování materiálu bude nutný dočasný zábor na pozemcích investora. Jedná se o parcely č. 203/1 a 371/1 na kterých se stavba nachází.

Maximální potřebná plocha pro potřeby zařízení staveniště bude dohodnuta nejpozději při předání staveniště. Projektantem je plocha zařízení staveniště odhadována na 70m2.

# požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavební práce (zejména objekt SO 101 Chodníky a zpevněné plochy) budou etapovitě prováděny tak, aby i při stavební činnosti bylo možno tyto chodníky (sice v omezeném režimu), nadále využívat.

# maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

# Viz odstavec B.2.3.d,

# bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin

Neobsazeno.

# ochrana životního prostředí při výstavbě

Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět:

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.)

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.)

- při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 Sb.a č.361/2007, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Pracovní doba je předpokládána denní v době 6 – 18 hod. Stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů.

V průběhu realizace stavby může docházet v okolí ke zvýšenému hluku a prašnosti. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci zhotovitele a zadavatele.

Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru.

# stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 a 68/2010 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení.

Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení. Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném prostoru (vyjma prací v blízkosti tramvajové dráhy – při výstavbě objektu SO 001 Dočasná tramvajová zastávka, realizaci venkovních částí fasád a rekonstrukce střešních svodů objektu SO 601) a extrémních klimatických podmínkách.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká.

Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce.

Při realizaci stavby bude dbáno zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve výkopu (pád břemen), úraz elektrickým proudem při zemních pracích v blízkosti elektrického vedení, pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem.

Práce budou probíhat na oploceném i jinak ohraničeném staveništi i na veřejném prostranství. Vlastní staveniště podchodu bude oploceno mobilním oplocením v. 1,8m. Při realizaci objektu SO 101 Chodníky a zpevněné plochy bude část plochy, na níž bude probíhat výstavba, ohraničena natažením výstražné (červeno bílé) pásky podél realizované části stavby a doplněna o výstražné cedulky se zákazem vstupu apod.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení.

Vzory používaných výstražných a informativních tabulí:

Legislativní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisů:

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s úpravou dle nařízení vlády 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb.

- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 338/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb.

- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- směrnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích

# úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.

# zásady pro dopravní inženýrská opatření

Výstavba bude realizována na staveništi v ohrazeném prostoru se zamezením přístupu nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pro provádění bude nutné provést pouze běžná opatření, která zabezpečí zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle stávajícího dopravního značení včetně chodníků pro pěší. Dočasné dopravní značení bude pro tuto stavbu zřizováno.

# stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Výluky

Pro potřeby stavebních prací bude řešeno omezení stávající tramvajové dopravy. Bude potřeba provést úpravu světelné signalizace pro provoz tramvají. Z důvodu výstavby dočasné tramvajové zastávky dojde k omezení provozu na tramvajové trati. Při opravách na nadzemních částech schodišťových koridorů dojde k výluce dopravy na tramvajové trati. Podmínky a doba výluky bude řešena se zástupci DPO. Výluky na tramvajové trati budou realizovány po co nejkratší možnou dobu.

Koordinace stavebních prací

Specifickým znakem stavebních prací může být současná přítomnost a činnost více subjektů na jednom pracovišti. Z tohoto důvodu musí být na těchto pracovištích zajištěna koordinace tak, aby jeden subjekt neohrožoval svojí činností subjekt jiný. Pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně informovat o rizicích. Řídící zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů prokazatelně informují své zaměstnance, které tato práce ohrožuje o rizicích dalšího zaměstnavatele.

Hlavní zásada spočívá v tom, že každý zhotovitel stavebních prací je povinen zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou odpovědnost.

Předání a převzetí staveniště (pracoviště) se vždy provádí písemnou formou zápisem do stavebního deníku či jiného dokumentu:

- předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody;

- vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací;

- potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu;

- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků při současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele;

- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu;

- místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda)

- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma;

- způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, apod.).

Manipulace s materiály

Jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat jenom břemena do 50 kg hmotnosti, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnotu nižší (např. pro ženy, mladistvé atd.). Je-li hmotnost břemene větší než 50 kg, provede ruční manipulaci pracovní četa s příslušným počtem pracovníků.

Je-li hmotnost břemene větší, než by odpovídalo celkovému počtu pracovníků čety a u břemen nevhodných rozměrů nebo tvarů, je nutné při manipulaci s nimi použít mechanizačních prostředků. Tyto práce musí provádět četa pro tento účel vyškolená.

Jestliže manipulaci provádí četa, která není pro tuto práci trvale určena, musí řídit manipulaci odpovědný zaměstnanec.

Odpovědný zaměstnanec, který řídí manipulaci je zejména povinen:

- poučit členy pracovní čety o pracovním postupu a o použití osobních ochranných pracovních prostředků a mechanizačních prostředků podle druhu,

- upozornit na nebezpečné úkony nebo místa při manipulaci, dbát na správný a bezpečný provoz mechanizačních prostředků.

Ruční manipulace s těžšími a rozměrnějšími břemeny se provádí vždy s použitím pracovních pomůcek. Pracovní pomůcky (sochory, lyžiny, můstky, vrátky, navijáky apod.) musí být náležitě dimenzovány a v dobrém stavu, zakotveny proti sklouznutí nebo překlopení.

Pracovníkům, kteří se nepodílejí na manipulaci, je zakázáno zdržovat se na pracovišti, kde se manipulace provádí.

Vertikální přeprava materiálů a nářadí musí být zorganizována a provedena způsobem, který zajišťuje před pádem a nepředstavuje ohrožení a komplikace pro okolí.

Dočasné stavební konstrukce (lešení)

V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud:

- jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo konstrukci, jejíž únosnost je dostatečná,

- nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí,

- jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek,

- jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům,

- rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

- podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

- pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami.

Na montáž i demontáž lešení musí být vždy vystavena povolenka na práci.

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá a která odpovídá za bezpečný pracovní postup.

Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Samostatná dokumentace (projekt, statický výpočet) se nevyžaduje, jestliže konstrukční uspořádání i ostatní potřebné údaje zcela jasně (popis, nákres) vyplývají z technických norem, případně technických podmínek (návodu) výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce normalizované.

Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (zachycovací postroj, apod.), které je účinným způsobem zabezpečí před pádem z výšky. Vzniknou-li nepříznivé klimatické podmínky, musí být práce přerušena. Za bezpečný pracovní postup odpovídá odpovědný zaměstnanec provádějící firmy.

V případě možnosti vzniku nepřijatelného rizika pádu osob z výšky je zhotovitel lešení povinen přijmout okamžitě účinná opatření, která eliminují nebo minimalizují toto riziko na přijatelnou úroveň.

Všechny kraje lešení musí být vybaveny zábradlím, které se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) nebo jiným odpovídajícím zajištěním, které zabraňuje pádům. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky.

Konstrukce lešení převyšující střechu přilehlých budov, popř. jiných objektů (nádrží apod.) se musejí uzemnit na ochranu před bleskem.

Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

Postavené lešení musí zajišťovat možnost provedení prací v pohodlné poloze, které nevyžaduje nadměrné úsilí, volný přístup na pracoviště a bezpečnou komunikaci. Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení ve smyslu požadavků technických norem, příp. návodů výrobce. Pokud firma zhotovující lešení toto lešení nestaví pro sebe, musí postavené lešení před zahájením jeho používání protokolárně předat objednavateli. 	Akt předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován „Protokolem o předání a převzetí lešení".

Každé lešení musí být před zahájením jeho používání označeno „Kartou lešení" a bez platné prohlídky nesmí být použito.

Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u:

- typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,

- pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Lešení se smějí používat pouze k účelům, pro které byla projektována, předána a převzata do provozu.

Dočasné stavební konstrukce musí udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. Musí být pravidelně odborně kontrolovány ve stanovených intervalech (do 30 dnů od předání či předchozí prohlídky). Po uplynutí stanovené doby a provedené prohlídce se provede výměna Karty lešení a na novou kartu se uvede termín provedené prohlídky. Lešení, která nemá Kartu lešení nebo na kartě lešení není datum předání či kontroly lešení kratší než 30 dnů, se nesmí používat. V případě déletrvajícího nepoužívání se prohlídky provádějí vždy před zahájením prací. Prohlídka musí být provedena kvalifikovaným lešenářem. Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly provádí zaměstnanec pracující na lešení zběžné prohlídky denně, vždy před zahájením práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny.

Po skončení práce musí být z lešení neprodleně odstraněny veškeré předměty (demontované díly, izolace, atd.).

Pro zajištění bezpečnosti provádění prací ve vztahu k okolí stavby, budou na lešení nataženy záchytné sítě a pro vstup do objektu bude vytvořený chráněný koridor.

Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků pro stavební práce

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří se podílejí na stavebních pracích, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popřípadě zaučení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů uvedených v předchozím odstavci nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí stavební práce:

- ve výškách nad 1,5m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah,

- na pohyblivých pracovních plošinách,

- na žebřících ve výšce větší než 5m,

- pomocí horolezecké (speleologické) techniky,

- ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.

Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich zaměstnanci vykonávat jen po jejím získání.

Dodavatelé stavebních prací nesmějí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění prací

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.

Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat:

- vyloučení provozu,

- použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce,

- ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchým nářadím, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1m,

- střežení prostoru dostatečným počtem odpovědných pracovníků po celou dobu ohrožení, kteří zamezí přístupu do ohroženého prostoru ze všech stran.

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m včetně.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se šířka ohroženého prostoru podle předchozího bodu zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak.

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím ukončení.

Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při:

- bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy,

- silném větru,

- dohlednosti menší než 30m,

- teplotě prostředí nižší než -10 °C.

Zaměstnanec vykovávající práce ve výšce musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.), nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky.

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně technických důvodů nelze obejít a musí být zajištěna bezpečnost pracovníků na nižších pracovních úrovních. Minimální vzdálenost mezi dvěma pracovišti ve dvou různých podlažích je 5 metrů, v případě menší vzdálenosti musí být mezi pracovišti minimálně jedna neprůchozí plošina, mimo plošiny, na níž probíhají práce.

Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezit přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni.

Nasazení stavebních mechanizmů

Předpokládá se provádět práce pomocí běžných stavebních mechanizmů. Drobná mechanizace s elektrickým ovládáním bude napojena na staveništní rozvod el. energie., z kterých budou napojeny el. míchadla, vrtačky, zvedací plošiny, vrátky, apod.

# Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Plochy pro zařízení staveniště budou určeny po dohodě dodavatele s investorem (předpoklad projektanta je u jihozápadního výstupního schodišťového koridoru z podchodu). Na těchto plochách si bude moci dodavatel uložit materiál. Toto místo musí být určeno před zahájením stavby. Plochy pro zařízení staveniště budou využívány pouze v rozsahu vymezeném objednatelem ve smlouvě o dílo. Veškerá zařízení, vybudována pro účely zařízení staveniště, budou jen provizoria k dočasnému užívání během stavby. V závěru prací a po jejich skončení budou snesena. Plochy a prostranství budou uvedeny do původního stavu, resp. provedeny dle projektu.

# postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení a označení veškerých podzemních inženýrských sítí.

V místě výstavby bude provedena příprava staveniště, která bude spočívat v ohrazení staveniště (oplocení, příp. natažení výstražné /červeno bílé/ pásky) a umístění mobilních objektů zařízení staveniště (chemické WC, příp. skladová buňka apod.). Bude realizováno napojení na zdroje el. energie. Pro zařízení staveniště budou využity plochy dohodnuté s investorem.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Všechny plochy, objekty a zařízení zřízené pro účely zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu nejpozději s termínem ukončení stavby.

Ke konečné kontrole stavebních a montážních prací musí dodavatel předložit kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady, tj. prohlášení o shodě a osvědčení o jakosti materiálů, stavební a montážní deník zemních prací a doklady o likvidaci odpadů ze stavební výroby.

Přesný termín zahájení stavby bude upřesněn na základě zajištění dostatečných finančních prostředků ze strany investora. Současně bude ovlivněn výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.

Lhůta výstavby a časový postup pak bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována celková doba trvání stavebních prací na dobu cca 6 měsíců od jejich zahájení (v závislosti na ročním období a termínu zahájení stavebních prací).

Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob provádění a podmínky realizace v návaznosti na uvedení stavby do provozu.

Realizace stavby:

- Předpokládané zahájení stavby:	1/2 roku 2020

- Předpokládané ukončení stavby:	konec roku 2020

Organizace postupu výstavby

V místě výstavby bude provedena příprava staveniště, která bude spočívat v ohrazení staveniště (mobilní oplocení výšky 1,80m) a umístění mobilních objektů zařízení staveniště (kancelář, skladové buňky, sociální objekt – chemické WC), včetně napojení na zdroje el. energie.

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu inženýrských sítí bude provedeno vytyčení tras a přesné určení uložení těchto sítí. Vytyčení tras provede příslušná provozní oblast správce zařízení. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení inženýrských sítí a zařízení nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Před zahájením vlastních stavebních prací (a vlastní přípravou a zaplocením staveniště) bude provedena dočasná tramvajová zastávka a úprava světelné signalizace. Po spuštění provozu na této zastávce bude následně přistoupeno k odstavení provozu vlastního podchodu vč. obou tramvajových zastávek.

Bude provedena realizace objektu SO 601 Rekonstrukce podchodu spočívající v prvotním odstranění kamerového systému (provede spol. Ovanet na své náklady). Následně budou bourány a demotovány veškeré povrchy stěn a podlah. Bude provedeno jejich obnovení s příp. zasanováním podkladu. Provede se instalace zesilujících uhlíkových lamel, jejich protipožární obklad. Stávající schodiště budou restaurována a bude proveden nový lamelový podhled společně s rozvody NN a kabelovou přípravou pro SLP a kamerový rozvod. Budou provedeny venkovní opravy nadzemních částí podchodu.

V koordinaci s prácemi na podchodu bude prováděna rekonstrukce venkovních zpevněných ploch a chodníků. Bude taktéž prováděna rekonstrukce stávajících dešťových svodů.

Jako konečná fáze bude převedení tramvajové dopravy zpět na zastávky přístupné z podchodu a odstranění provizorní dočasné tramvajové zastávky s navrácením dotčených ploch do původního stavu a opětovnou úpravou SSZ.

Plán kontrolních prohlídek stavby

- po instalaci dočasné tramvajové zastávky (před spuštěním zkušebního provozu)

- při rozpracovaných pracích na podchodu

- při rozpracovaných pracích na venkovních zpevněných plochách

- před kolaudací

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Neobsazeno – není předmětem projekčních prací.