Technická zpráva

| Stavebník: | SMO - městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka |
| --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih |
| Objekt: | SO 001 Dočasná tramvajová zastávka |
| Stupeň: | DSP+DPS |
| Vypracoval: | Zdeněk Novák |
| Schválil: | Ing. Bohumír Michal |
| HIP: | Ing. Tomáš Kuzník |
| Datum: | 11/2019 |
| Číslo zakázky: | 49 040 |

Obsah

a)	Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů stavebního objektu,	3

b)	Seznam vstupních podkladů	3

c)	Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů	3

d)	Popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání	5

e)	Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována	5

f)	Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení	5

g)	Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován,	5

h)	Popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně dokumentace,	5

i)	Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování PD pro provádění stavby	6

j)	Shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část	6

k)	Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání	6

l)	Průkaz o zapracování doplňujících průzkumů	6

m)	Návaznost na ostatní objekty - průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice,	6

n)	Na poddolovaných územích průkaz a řešením stavu únosnosti,	6

o)	Požadavky na geotechnický monitoring	6

p)	Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů	6

q)	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	6

## Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů stavebního objektu,

Zájmové území se nachází v Ostravě – Hrabůvce, v k.ú. Hrabůvka, na parcelách č. 203/1, 203/5 a 203/6.

Řešená délka úseku je cca 44 m.

Jde o zastavěné území a jeho dosavadní využití se stavbou nemění.

Stavba řeší vytvoření provizorních tramvajových nástupišť zastávek „Hotelový dům Hlubina“.

Stavba bude probíhat na travnatých pásech mezi kolejištěm a pozemní komunikací Kolej je v dnešním stavu uložena a betonových a lokálně dřevěných pražcích.

## Seznam vstupních podkladů

Provedeny byly následující průzkumy:

- Geodetické zaměření lokality ve výškovém systému Bpv a souřadnicovém systému S-JTSK

- Osobní prohlídka na místě

- Podklady z archivu DPO

Další průzkumy nebyly prováděny, lokalita je ve stávajícím stavu napojena na dopravní a technickou infrastrukturu a stavbou se nemění.

## Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů

Stavba řeší vytvoření provizorních tramvajových nástupišť zastávek „Hotelový dům Hlubina“.

Řešená délka úseku je cca 44 m.

Kategorie dráhy: Tramvajová dráha

Traťový úsek: N.Ves – Kotase – Na Obvodě

Kilometráž traťového úseku: KM 4,374 50 až KM 4,418 54

Jedná se o stavbu provizorní, která bude po ukončení potřebnosti užívání kompletně snesena a území uvedeno do původního stavu.

Stávající směrové a výškové poměry:

GPK kolejí nebude neměna.

Směrový oblouk v koleji 1 – směr jízdy Kotase je o poloměru cca 552 m.

Směrový oblouk v koleji 2 – směr jízdy N.Ves je o poloměru cca 556 m.

Niveleta kolejí klesá směrem k N.Vsi cca 3,80‰.

Navržená konstrukce nástupišť bude plně kopírovat GPK.

Tramvajový spodek:

Není řešen.

Tramvajový svršek:

Zásah do svršku bude omezen na dospání prostoru mezi kolejnicí a obrubou / krajníkem, z důvodu vytvoření rovinaté plochy pro potřeby uložení konstrukce nástupišť. Bude použito přírodní drcené kamenivo a stávající svršek bude nejprve ochráněn geotextilií (zamezení znečištění kolejového lože a poškození upevňovadel).

V případě potřeby bude po snesení provizorních nástupišť doplněno Štěrkové lože ze štěrku DK 32/63 B1 v potřebné míře.

Odvodnění:

Stavba nezasahuje do odvodnění a svým charakterem bude odvodněna přirozeně.

Úprava SSZ křižovatky č. 3064 Horní x Provaznická:

Výstavba dočasné tramvajové zastávky bude vyžadovat úpravu SSZ - koordinovaného dopravně závislého řízení s preferencí MHD. Tuto úpravu SSZ zajistí Ostravské komunikace, a.s. na náklady Zhotovitele stavby.

Bude provedeno naprogramování, nahrání dat do systému SSZ, nově zpracované zadání pro DPO a.s.. Po ukončení stavby bude systém SSZ uveden do původního stavu.

Elektrozařízení:

Před započetím stavebních prací je nezbytné, aby si zhotovitel zajistil vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby a postupoval dle závazných stanovisek jednotlivých správců.

Stávající šachty typu Hermelock a jiné budou chráněny před poškozením a při stavbě konstrukce nástupiště budou jejich pozice respektovány – konstrukce nástupiště nebude na těchto šachtách uložena. Konstrukce nástupiště bude umožňovat příp. vstup do těchto šachet. Případný další postup bude řešen operativně se správcem zařízení.

Provizorní tramvajové nástupiště a přístupový chodník:

Nástupní hrana nástupiště bude výšky 240 mm nad niveletou koleje, ve vzdálenosti 1,35 m a 1,36 m od osy přilehlé koleje. Hodnota 1,36 m je dána uvažovaným rozšířením na vnější straně oblouku o 10 mm (výběh / vybočování vozové skříně). V průběhu stavby bude u DPO zajištěna zkušební jízda, kde se ověří poloha nástupní hrany vůči vozové skříni.

Výška osazení bude plně respektovat stávající GPK a měření při budování bude probíhat kontinuálně.

Délka nástupní hrany je navržena 33 m (pro jednu soupravu), šířka nástupiště je navržena 2,50 m.

Konstrukce nástupiště je navržena jako dřevěná, s využitím fošen a hranolů (dle možností dodavatele). Fošny jsou uvažovány tloušťky 50 mm, hranoly pak průřezu 100/100 mm, s možností úpravy dle potřeby na místě stavby. Dodávka spojovacího materiálu bude řešena zhotovitelem tak, aby byla zabezpečena dostatečná únosnost a stabilita konstrukce.

Přístupový chodník bude řešen stejným způsobem jako nástupiště, základní šířka chodníku bude 1,75 m a jeho umístění bude respektovat stávající obruby ohraničující drážní těleso. Výškové umístění bude provedeno s ohledem na stávající poměry, podélný sklon (ani v rampě) nepřekročí 8,33%.

Příčný sklon chodníku i nástupiště bude 2%.

Podél nástupiště i přístupového chodníku bude realizováno zábradlí, včetně jeho dotažení ke stávajícímu a včetně ukončení čela nástupiště (min. 1,90 m od osy koleje). Výška zábradlí bude 1,10 m nad povrchem nástupiště. Zábradlí bude tvořeno z dřevěných sloupků (např. 80/80 mm), horní, střední a dolní výplň bude provedena např. z fošen např. tl. 30-50 mm. Dolní výplň bude zároveň plnit funkci zarážky pro bílou hůl. Stabilitu zábradlí je možno dále podpořit, dle potřeby, osazením šikmých vzpěr se zakotvením do rostlého terénu.

Horní madlo musí být bezpodmínečně povrchově upraveno a zabezpečeno tak, aby nebylo možné se při kontaktu s ním zranit!

Na nástupišti bude provedeno vyznačení bezpečnostního odstupu šíře 500 mm v kontrastní barvě (červené), např, nátěrem.

Označník zastávky bude použit dle standardu DPO (tzv. provizorní / přenosný).  U označníku zastávky bude proveden signální pás šíře 800 mm s reliéfním povrchem (např. speciální plastový výrobek), který bude umístěn 600-1000 mm vedle sloupku označníku, kolmo k podélné ose nástupiště a končící 500 mm před nástupištní hranou. Zastávka směr Poruba bude vybavena dopravním zrcadlem.

Při přejímce stavby se provede kontrola měřením rovinatosti povrchů, dle příslušných a platných technických norem, TP a nařízení.

Po odstranění této dočasné stavby se všechny povrchy a konstrukce uvedou do původního stavu (např. budou provedeny JTÚ s osevem travním semenem, nově se osadí případně stavbou dotčené obruby, atd.).

Ostatní:

Před započetím stavebních prací je nezbytné, aby si zhotovitel zajistil vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby a postupoval dle závazných stanovisek jednotlivých správců. Po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody, které realizací předmětné akce vzniknou.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Technickými podmínkami dodacími, které vydal provozovatel dráhy. Zhotovitel a jeho zaměstnanci budou dodržovat „Provozní předpisy D1 pro provoz drážních kolejových vozidel“.

Po ukončení stavby bude objednateli předán:

- geodetické zaměření ve 2 vyhotoveních + elektronicky v .dwg nebo .dgn

- zaměření skutečného provedení stavby vč. opravené dokumentace skutečného provedení

- atesty k použitým výrobkům a materiálům

- předávací protokol stavby (P 02)

- stavební deník

- zaměření GPK + zaměření prostorové průchodnosti

Provizorní nástupiště tohoto typu již bylo v minulosti v sítí DPO použito:

## Popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání

Technické řešení nemá negativní vliv na životní prostředí a vztah k užívání se nemění. Po snesení nástupišť budou travnaté plochy dále sloužit svému účelu beze změny.

## Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována

Statické výpočty provedeny nebyly. Navržená nová dočasná konstrukce bude odpovídat standardům a nebude nijak nebezpečná a nestabilní. Stavba nenarušuje stabilitu okolních budov a konstrukcí.

Je nutné provést prohlídku zemní pláně po provedení výkopů, ověřit její stav a únosnost a v případě potřeby přijmout opatření pro zvýšení únosnosti.

## Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení

S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyly takovéto výpočty potřebné.

## Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován,

Neschválené ani nezavedené zařízení není při stavbě použito.

## Popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně dokumentace,

Stavba nemá výjimky z předpisů a předchozí stupeň PD nebyl vydán.

## Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování PD pro provádění stavby

Stavební a technické parametry stavby musí odpovídat základním právním předpisům týkajících se staveb tramvajové dráhy:

- zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon

- zákon č. 266/1994 Sb. - Zákon o dráhách

- zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích

a z nich vyplývajících vyhlášek a norem, zvláště vyhl.177/1995 (Stavební a technický řád drah), ČSN 73 6405 (Projektování tramvajových tratí), ČSN 73 6412 (Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí) a ČSN 28 0318 (Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách).

## Shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část

Nejsou obsaženy.

## Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání

Technické řešení bylo navrženo v souladu s platnými předpisy.

## Průkaz o zapracování doplňujících průzkumů

Průzkumy nebyly zapracovány.

## Návaznost na ostatní objekty - průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice,

Tento stavební objekt je součástí stavby jako celku, je s ní tudíž v souladu.

Výhledová investice v lokalitě -  „Oprava tramvajové tratě na ul. Horní, v úseku ul. Provaznická – okružní křižovatka J.Kotase“ – termín realizace není prozatím znám.

## Na poddolovaných územích průkaz a řešením stavu únosnosti,

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

## Požadavky na geotechnický monitoring

Stavba po dokončení nevyžaduje geotechnický monitoring.

## Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Stavba tato měření nevyžaduje.

## Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít možnost provizorní nástupiště a chodník využívat, zhotovitel zajistí bezpečnost, provozuschopnost a přístupy budou řádně zabezpečeny. V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.