SO 01  Parkoviště a zpevněné plochy

B.1.01  technická zpráva

###### Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-jih

###### Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

##### Stavba:	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

###### Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

###### Část dokumentace:	Stavební část

###### Datum:	12/2018

###### Vypracoval:	Ing. Pavol Lipták

###### Zakázkové číslo: 	201805

- identifikační údaje objektu

Označení stavby:			„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54,

k.ú. Zábřeh nad Odrou“

Stavební objekt:	SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo stavby:	Ostrava-Zábřeh, ul. Čujkovova

Město:				Ostrava

Kraj:				Moravskoslezský

Stavebník:			Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-jih

Ul. Horní 791/3

700 30 Ostrava – Hrabůvka

IČ: 00845451

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavol Lipták – ČKAIT 1102476

Autorizovaný inženýr – obor dopravní stavby

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební objekt řeší rozšíření stávající obslužné komunikace, výstavbu celkem 20 nových parkovacích stání a přeložení stávajícího chodníku a zpevněné plochy pro kontejnery komunálního odpadu.

Rozšíření místní obslužné komunikace

Je navržené rozšíření MK ul. Čujkovova max. o cca 0,75 m na jednotnou šířku 5,0 m a to v délce od zaústění na sběrnou komunikaci ul. Čujkovova až po konec veřejně přístupné části této komunikace. Rozšíření je navrženo na straně chodníku, tedy podél jejího západního okraje. Komunikace zůstane v jednostranném příčném směru s odvodněním do uličních vpusti. Materiálové provedení bude respektovat „Podmínky společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k asfaltování v OPVZ“.

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Přeložka chodníku

Stávající asfaltový chodník bude v rozsahu podél rozšiřované komunikace vybourán a nahrazen novým chodníkem ze zámkové dlažby v šířce 2 m. Vnější okraj chodníku bude lemován chodníkovým obrubníkem (250/1000/80) do betonového lože (C20/25XF3) s boční opěrou, přičemž obrubník bude zvýšen oproti úrovni dlažby o min. 6 cm (vodící linie). Poslední krátký úsek chodníku za koncem pásu kolmých stání v napojení na stávající asfaltový chodník bude s šířkou 1,5 m.

Parkovací stání

Po pravé straně obslužné komunikace ve směru k Bělskému lesu je navrženo 14 kolmých parkovacích stání s délkou 5,0 m. Šířka průběžných stání bude 2,5 m, šířka krajních stání 2,75 m a šířka vyhrazeného stání pro osoby těžce postižené bude 3,5 m. Parkovací pás kolmých stání bude od jízdného pruhu oddělen sníženou obrubou.

Po levé straně je navrženo 6 podélných parkovacích stání s šířkou stání 2,15 m. Průběžné stání budou s délkou 5,75 m, oba krajní stání budou s délkou 6,75 m. Parkovací pruh podélných stání bude od jízdného pruhu oddělen sníženou obrubou. Parkovací stání jsou navržena z betonové zámkové dlažby.

Přeložení zpevněné plochy pod kontejnery

Stávající zpevněné plocha pod kontejnery z betonové zámkové dlažby bude rozebrána. Nová plocha bude umístěná posunutím mimo navržený chodník s rozestupem volného prostoru šířky 1m. Plocha samotná bude mít půdorysný rozměr 4,0 x 4,5m a bude provedena ve stejné skladbě jako parkovací stání, tzn., že bude mít povrch z pojízdné zámkové dlažby. Plocha bude opatřena sklonem 0,5% směrem do vozovky.

Úprava inženýrských sítí

Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena Půlenými (dělenými) chráničkami DN 90, 110 mm, pokud není uvedeno jinak (dle počtu kabelů a požadavků správců). Vždy min. 0,5 m přesah na obě strany. Projektem je uvažováno s ochranou sdělovacího vedení UPC a O2 v prostoru pod překládaným chodníkem poblíž zaústění obslužné komunikace na páteřní komunikaci ul. Čujkovova. Dále je uvažováno s ochranou silového vedení VN ve správě ČEZ v prostoru pod překládaným chodníkem u kolmých parkovacích stání a silového vedení NN ve správě ČEZ při křížení chodníku poblíž uliční vpusti V1.

Zemní práce

Zahrnují odkopávky pro komunikace, výkopy rýhy pro sběrné potrubí vpustí - zejména pak odstranění zeminy a nevhodných konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max. hl. -0,6m pro navržená stání a rozšíření vozovky MK.

Úprava území

Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm a výsadba trávníku v okolí dotčených ploch (za obrubami). Při zakládání a údržbě vegetačních prvků budou dodrženy platné normy oboru sadovnictví a krajinářství včetně příslušných oborových norem – výpěstky okrasných dřevin a norem navazujících:

- ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

-  ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

-  ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

-  ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

-  ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

-  ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

-  ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Trávník parkový

Trávník bude založen v místech:

- mezi nově navrženými zpevněnými plochami

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky

Doba založení: (dle ČSN 83 9031)

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však založení od dubna do června a od září do října; v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031)

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava stanoviště), velká část nežádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti

Podklad

- opatření proti zamokření půdy (při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: výplně, modelace terénu, odvodnění)

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně (po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze zdrsněny) – kultivátorem

Vegetační vrstva

- tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku bude 15 cm

- složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm

- způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy.

- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci plevelů následuje celkové urovnání

- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m²

- zrnitostní složení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm)

- půdní reakce - pH mezi 5,5 až pH 7

Výsevek: (dle ČSN 83 9031)

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 25g/m², zde bude také 25g/m² ; k výsevu bude použitá parková nebo hřišťová travní směs

Popis technologie založení

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla utužení není zapotřebí)

- založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo písku

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním)

- přitlačení povrchu lehkým válcem

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m²

Dokončovací péče

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou vřetenovou sekačkou

- uválení povrchu lehkým válcem

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků

- sečení bude po založení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním

Kompoziční a pěstební cíl

založení travního společenstva výsevem, ve kterém převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat mechanické zátěži.

Počet sečí v roce: 		12

Parametry založení: 		výsevek 25g/ m²

Technologie založení: 	výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu

Vegetační nosná vrstva: 	mocnost 20 cm

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 %

Rámcový popis technologie založení:

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat než vzejdou plevele, po třech týdnech možno hnojení, založení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek: „Ostrava-Zábřeh - ul. Čujkovova - HGP zasakování oblast ul. Čujkovova 54-56“ - AZ GEO, s.r.o. – červen 2017

Zájmová lokalita je pro zasakování odváděných dešťových vod podmíněně vhodná z důvodu složitých přírodních poměrů, zejména vysoké úrovni hladiny podzemní vody. Svrchní kvartérní pokryv do hloubky až 3,3 a 4,0 m tvoří eolické vrstvy nepropustných jílovitých zemin třídy F6, jež jsou dle tabulky E.1 přílohy E ČSN 75 9010 řazené do skupiny V.3 a jsou pro zasakování nevhodné, neboť mají nízký součinitel vsaku kvs £ 1×10-7 m/s.

Pro zasakování vhodné a dobře propustné zeminy byly ověřeny v podloží sprašových hlín. Jedná se o jemně až středně zrnité glacilakustrinní písky třídy S3 a písčité štěrky třídy G3. Tyto zeminy z hlediska vhodnosti pro zasakování jsou řazené do skupiny V.1. Štěrky jsou však téměř v celé své mocnosti zvodněné a hladina byla ověřena v úrovni 4,7 m pod terénem.

Protože se projektovaná stavba a umístění případného vsakovacího zařízení nachází v ochranném pásmu 2. stupně a v blízkosti hranice ochranného pásma 1. stupně, ve smyslu §38 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění v návaznosti na výše uvedené při zasakování dešťových vod na zájmové lokalitě nevylučujeme možnost ovlivnění vodního zdroje Zábřeh II. vodovod a zhoršení kvality stávajícího stavu podzemních vod. Rovněž je vysoce pravděpodobné, že po přerušení jímání podzemních vod by následný vzestup hladiny podzemní vody dosáhl úrovně nad základovou spárou vsakovacího zařízení. Při zasakování dešťových vod do horninového prostředí nelze rovněž vyloučit rizika spojená s ovlivněním a narušením stability základových poměrů okolních podsklepených domů či podzemních inženýrských sítí.

Likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch projektovaného parkoviště a chodníku vsakem do horninového prostředí není posudkem doporučena, navrhuje se dešťové vody odvádět do kanalizace.

stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí a staveb

Místním šetřením byl posouzen stav stávajících konstrukcí a staveb s následujícím zhodnocením:

- nebude uvažováno se zpětným využitím vybouraných obrubníků silničních a záhonových

- nebude uvažováno s využitím stávající dlažby pod kontejnery

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Navrhované zpevněné plochy respektují polohu stávajících sloupů veřejného osvětlení s minimálním odstupem 0,5 m. Úpravy na kabelovém vedení veřejného osvětlení a nasvětlení zpevněných ploch je řešena objektem SO 02 Veřejné osvětlení.

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

K.01 Komunikace s asfaltovým krytem – rozšíření obslužné komunikace

Asfaltobeton střednězrnný 		ACO 11 	  50 mm 	ČSN 73 6121

Asfaltový postřik spojovací 		PSA		0,2 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 		ACP 16+ 	  70 mm 	ČSN 73 6121

Štěrkodrť 0/32				ŠDA		150 mm		ČSN EN 13285

Štěrkodrť 0/32				ŠDB		250 mm		ČSN EN 13285

Hydroizolační geokompozit  (např. INTERDRAIN GMFL 5)                                                       .

Celkem							520 mm

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 MPa

K.02 Dlažba betonová pojízdná šedá bez fazety – parkovací stání, plocha pod kontejnery

Betonová dlažba 200x100x80 		DL I 		 80 mm 	ČSN 73 6131-1

Pískové lože 				L 		 40 mm 	ČSN 73 6131-1

Štěrkodrť 0/32				ŠDA		150 mm	ČSN EN 13285

Štěrkodrť 0/32				ŠDA		200 mm	ČSN EN 13285

Hydroizolační geokompozit  (např. INTERDRAIN GMFL 5)                                 .

Celkem							470 mm

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 MPa

Pozn.: s instalací hydroizolačního geokompozitu je uvažováno v místě kolmých a podélných parkovacích stání. Není uvažováno s instalací na pláni plochy pod kontejnery.  Betonová dlažba parkovacích stání bude v provedení bez fazety!!!

K.03 Dlažba betonová pochůzí šedá - chodník

Betonová dlažba 200x100x60 		DL I 		 60 mm 	ČSN 73 6131-1

Pískové lože 				L 		 40 mm 	ČSN 73 6131-1

Štěrkodrť 0/32				ŠDA	          	200 mm	ČSN736126-1

Celkem							300 mm

Upravená a zhutněná pláň Edef = 30 MPa

K.04 Oprava krytu asfaltové komunikace

Asfaltobeton střednězrnný 		ACO 11 	  50 mm 	ČSN 73 6121

Asfaltový postřik spojovací 		PSA		0,2 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 		ACP 16+ 	  70 mm 	ČSN 73 6121

Pozn.: Oprava krytu obslužné komunikace spočívá ve výměně obrusné vrstvy asfaltového krytu vozovky, který je ve špatném technickém stavu, přičemž je uvažováno se souvislým frézováním krytu v tloušťky 50 mm.  Obnova ložné vrstvy bude provedena pouze v místech pokládky obrubníků a rovněž lokálně jako vyrovnávací vrstva v tl. 20 – 40 mm.

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa v případě chodníku, resp. Edef,2 = 45 MPa v případě MK ul. Čujkovova a parkovacích stání. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006.

Dokumentace počítá s úpravou podloží a to provedením výměnné vrstvy ze štěrkodrti v tl. 300 mm u parkovacích stání a 150 mm u chodníku. Hydroizolační geokompozit bude v případě nutnosti úpravy podloží položený až na výměnnou vrstvu štěrkodrti. V případě dostatečné únosnosti pláně bude výměnná vrstva vynechaná.

V místě křížení teplovodu uloženého v železobetonovém kanálu bude pod konstrukčními vrstvami vozovky realizována roznášecí deska položením silničních panelů - (podrobně viz odst. h) podmínky Veolia Energie a.s.)

- režim povrch. a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Stavba se nachází v území ochranného pásma vodního zdroje Zábřeh II. – vodovod, konkrétně do vnitřní části ochranného pásma 2. stupně. Z tohoto důvodu je pro stavbu stanovena mimo jiné podmínka, že

parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6065 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby pojízdná konstrukční vrstva byla nepropustná pro srážkové vody s obsahem ropných uhlovodíků a s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k uličním vpustím. Se zasakováním není uvažováno.

Srážkové vody jsou příčným a podélným sklonem zpevněných ploch svedeny do uličních vpustí a dále do stávající jednotné kanalizace. Zemní pláň parkovacích stání bude vodonepropustná – opatřená o hydroizolační kompozit. V ochranné a drenážní vrstvě bude proveden drenážní systém pro odvedení případně prosáklých dešťových vod, zachycených na hydroizolační folii, která bude vytažena až přes celou konstrukci pláňové drenáže. Hydroizolační geokompozit bude v případě nutnosti úpravy podloží položený až na výměnnou vrstvu štěrkodrti.

Obsyp drenáží bude proveden štěrkovým hutněným zásypem. Drenážní systém budou tvořit perforované trubky DN100 tuhosti SN16 při nižším krytí vlevo komunikace pod pruhem podélných stání resp. min. SN8 vpravo komunikace pod pruhem kolmých stání. Drenáž bude svedena do uličních vpustí následovně:

- drenáž z parkovacího pruhu podélných stání bude překopem místní komunikace vedena v chráničce z plastové trouby PP SN 16 DN150 se zaústěním do tělesa vpusti – skruž s otvorem pro PVC DN150

- drenáž odvodňující pláň rozšířené části místní komunikace bude do tělesa vpusti V1 zaústěna jádrovou navrtávkou s napojením šachtovou vložkou a utěsněním

- drenáž odvodňující pláň kolmých parkovacích stání bude do tělesa vpusti V4 zaústěna jádrovou navrtávkou s napojením šachtovou vložkou a utěsněním

Projekt počítá s vybouráním stávající vpusti V1 a V4, jejich nahrazením o nové konstrukce a doplněním o novou vpust V3.  Současně bude upravena niveleta vpusti V2 při obnově krytu poblíž plochy pro kontejnery.

Vpusti V1, V3 a V4 jsou navrženy jako prefabrikované betonové DN 500, složení betonu dle ČSN EN 206-1, stupeň vlivu prostředí XF4, tloušťka stěny 50 mm s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, plastovou vtokovou mříží 500 x 500 dle EN 124 včetně rámu, pro zatížení D 400. Uliční vpust bude osazena na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.

Vpust V1 bude napojena na stávající sběrné potrubí, přičemž bude in-situ opatřena zápachovou uzávěrkou, která bude podbetonována betonem C 8/10  a hloubka odtoku uzávěry respektuje stávající hloubku sběrného potrubí. Vpusti V3 a V4 budou sběrným potrubím DN200 svedeny do stávající jednotné kanalizace DN800. Vpust V4 bude opatřena prefabrikovanou protizápachovou uzávěrou (dílec TBV-Q 450/570/3z). Všechny vpusti budou opatřeny košem na hrubé nečistoty, poklopem pro třídu zatížení D400 s plastovou mříží 500x500 a s orientací kolmo na směr jízdy.

Vzhledem k relativně mělké hloubce sběrného potrubí v napojení vpusti V3 a V4 bude užito trub SN16. Zbylá větev potrubí DN200 od V4 bude z trub SN12. Skladba konstrukcí uličních vpustí a průběh potrubí je patrná v příloze B.1.06 – Výkres vpustí. Výkop rýhy pro potrubí bude vyjma překopy místní komunikace mělký s hloubkou do 80 cm - počítáno od úrovně souvislého širokého výkopu pro zemní pláň nových zpevněných ploch. Zde není uvažováno s potřebou pažení. S pažením výkopu rýhy je uvažováno pouze při obou překopech místní komunikace.  Zaústění potrubí DN200 do stávající jednotné kanalizace DN800 BET bude v horní třetině potrubí jadrovou navrtávkou a následného použití těsnícího kroužku příslušné dimenze. Technické parametry těsnícího kroužku: syntetická pryž SBR s tvrdostí 40 IRHD podle normy EN 681-1, na vnější straně opatřen dorazovým límcem, který zabraňuje deformacím a příliš hlubokému zatlačení nebo propadnutí při montáži, na vnitřní straně jsou čtyři těsnící břity, které zaručují dokonalou těsnost při pracovním tlaku do 0,5 baru. Robustní konstrukce zaručuje dokonalou těsnost i při mírném úhlovém nebo excentrickém vychýlení, stejně jako při přiměřených deformacích vkládaného potrubí.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Trvalé dopravní značení

- kolmé stání budou vyznačeny DZ IP11b a  VDZ V10b – upozorňujeme na dodržení vyobrazení orientace polohy couvajícího vozu na DZ IP11b

- stání pro invalidy bude vyznačeno DZ IP12 se symbolem O1 a úsekem platnosti DZ E8d a VDZ V10f

- pás podélných stání bude vyznačen DZ IP11c a VDZ V10a

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 ze dne 31.7.2013. Rozměr běžných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem, upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující. U DZ zákl. rozm. Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro chodce pak 220cm, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. Po dokončení dlážděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah značení je zřejmý z výkresu B.1.05. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.

Přechodné dopravní značení

Přechodná místní úprava dopravní situace na staveništi (provizorní dopravní značení) bude dodavatelem stavebních prací provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 30/2001Sb. Návrh dopravních značek vychází z Technických podmínek „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66, které schválilo MDaS ČR v r. 2003.

Stavba bude zahájena instalací pracovního místa, jímž bude po dobu stavby zajištěna bezpečnost na komunikaci a přilehlých chodnících. Značení je navrženo ve shodě s TP 66, použito je modifikované schéma B/2, které bude pro každou etapu stavby instalováno zvláště a bude osazeno po celou dobu jednotlivých etap.

Chodci budou značkami a příslušnými cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými cedulemi budou vyzváni k použití alternativní trasy.

Návrh přechodného dopravní značení je patrný z příloh A.5.1, A.5.2 a A.5.3 souhrnného řešení stavby.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Stavba se nachází v území ochranného pásma vodního zdroje Zábřeh II. – vodovod, konkrétně do vnitřní části ochranného pásma 2. stupně. Z tohoto důvodu jsou pro stavbu stanovené následující podmínky:

1.	Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6065 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby pojízdná konstrukční vrstva byla nepropustná pro srážkové vody s obsahem ropných uhlovodíků a s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k uličním vpustím.

2.	Je zakázáno používání strusky a haldoviny při stavbě, údržbě a opravách komunikací a struskové drti při zimním ošetřování vozovek

3.	Pro použití asfaltové směsi jako stavebního výrobku musí být splněny následující základní podmínky:

-	Výrobek musí mít stálou kvalitu po celou dobu produkce v souladu s platnou evropskou legislativou, zejména REACH a dále nařízením č. 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a českou legislativou, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení. Výrobce musí doložit prohlášení o vlastnostech podle REACH.

-	Výrobek musí být použit na povrchu terénu tak, že nesmí znečišťovat životní prostředí ani ohrozit kvalitu podzemních vod (v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ze dne 6.3.2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších úprav)

-	Protokol o zkoušce bude obsahovat analýzu vodného výluhu ze vzorku výrobku. Vodný výluh bude připraven v souladu s ČSN EN 12457/část 1-4. Koncentrace benzol[a]pyrenu a PAU (suma polycyklických aromatických uhlovodíků-benzol[b]fluoranthenu, benzol[ghi]perylenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu) nesmí ve vodném výluhu překročit limitní hodnoty stanovené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

4.	Pro nakládání se závadnými látkami v průběhu stavebních prací v prostoru ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Zábřeh II. – vodovod bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a předložen MMO OOŽP ke schválení před zahájením prací. Bez havarijního plánu schváleného MMO OOŽP nelze práce zahájit.

- Zpevněné plochy jsou navrženy rovněž v místě podzemního teplovodu uloženého v železobetonovém kanálu (dále jen ŽB kanál), který se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s. Vzhledem k tomu budou výkopové práce v rozsahu ochranného pásma realizovány ručním výkopem.

Zemní pláň zpevněných konstrukcí (parkovací stání, chodník, rozšíření místní komunikace) zasahuje do hloubky 60 cm pod rostlý terén.  ŽB kanál se dle sdělení správce nachází s krytím zeminy okolního terénu cca 70 – 80 cm. Proto bude při ručním výkopu po odhalení konstrukce ŽB kanálu prováděné následovné:

1.)  v rámci pohybu na stavbě zajištěno rozložení nadměrného zatížení stavebními stroji v místech dotčeni ŽB kanálu např. roznášecími železnými přejezdovými deskami (krátkodobé řešení v rámci realizace stavby)

2. ) pod komunikací, parkovacích stání a chodník bude realizována roznášecí deska položením v rozsahu dotčení zpevněných plocha a ZB kanálu (dlouhodobé řešení po ukončení stavby) a to položením železobetonových panelů tl. 150 mm, přičemž bezprostředně na ŽB kanál bude rozprostřena vrstva štěrkodrti frakce 0/32 tl. 100 mm.

V místě pod pruhem podélných parkovacích stání je uvažováno s 1 ks panel 300x200x150, při křížení rozšířené části komunikace, kolmých stání a chodníku je uvažováno se skladbou 3 ks panelů 300x200x150.

V každém případě bude vytýčení sítí Veole Energie ČR provedeno zápisem do stavebního deníku a zástupce Veolie Energie ČR bude přizván k dohledu nad realizací roznášecích vrstev pro dotčené úseky ŽB kanálu.

- GasNet, s.r.o., - Vyjádření ze dne 19.3.2018 zn. 50011677911

- Zemní, demoliční práce v ochranném pásmu ntl plynovodu budou prováděny ručně

- V ochranném pásmu NTL plynovodu (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné

- Obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístění min. 500 mm od obrysu PZ

- Při odtěžení stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy) bude podstatně sníženo krytí PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s hutněním atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.

- Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – Vyjádření ze dne 1.3.2018 č.j. 550464/18

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací. Nutno se řídit všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti na str. 1-3 přílohy předmětného vyjádření.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- UPC Česká republika, s.r.o. – Vyjádření ze dne 18. 8. 2016 zn. E015309/16

Ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo. Souhlas s realizací stavby při dodržení podmínek uvedených na str. 2-5 předmětného vyjádření.

- vazba na případné technologické vybavení

Úprava osvětlení řešena v rámci SO 02 – Veřejné osvětlení

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy dle  TP 170. Navržená skladba zpevněných ploch odpovídá předpokládanému užívání. Při výstavbě bude ověřována únosnost zemní pláně. Podmínkou provádění stavebních prací je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy pod chodníky Edef,2= 30 MPa, pod vozovkou komunikace a parkovacími stání Edef,2= 45 MPa .

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh stavby je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Lokalita je přístupná osobám s omezenou schopností pohybu. Chodník je navržený v šířce 2,0 m v rozsahu od napojení na chodník podél páteřní ulice Čujkovova až po konec souběhu s pruhem navržených kolmých parkovacích stání, kde dále pokračuje a napojuje se na stávající chodník vedoucí směrem k městským lesům ve stávající šířce 1,5 m. Navržená šířka chodníku je v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Chodník v místech nástupu a u místa pro přecházení je opatřen sníženou obrubou na +0,02m nad niveletou vozovky. Základní příčný sklon chodníku je 1%. Rampová část chodníku je ve sklonu maximálně 12,5%.

Jedno parkovací stání je navržené s šířkou 3,5 m a je vymezené výhradně pro stání imobilních osob. Toto stání je bezprostředně dostupné k chodníku se sníženým obrubníkem.

- Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfní betonové zámkové dlažby vyhovující NV č. 163/2002 Sb. a v kontrastní barvě vůči ostatním použitým materiálům. Konkrétně to znamená, že na chodníky bude použita zámková dlažba šedá (v přírodní barvě). Pro hmatové úpravy bude použita reliéfní dlažba betonová barvy červené.

Chodník je v místech, kde jsou navrženy snížené obrubníky v úrovni +0,02 m nad okrajem vozovky opatřen varovným pásem šířky 0,40 m. Kromě místa pro přecházení komunikace vedoucí k budově popisné číslo 52 je varovný pás umístěný rovněž podél snížené obruby chodníku u parkovacího místa vyhrazeného pro imobilní osoby. Zde bude v délce dokud obruba nedosáhne převýšení + 0,08 m. Na přirozenou vodící linii u místa pro přecházení navazuje signální pásy šířky 0,80 m s odsazením o 0,30 m od varovných pásů. Vodící linie chodníku je tvořena na vnějším okraji chodníku záhonovým obrubníkem převýšeným na 0,06 m.

- zásady řešení pro osoby se sluchovými postižením

Akustické prvky není v rámci této stavby technicky odůvodněné navrhovat.

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfní betonové zámkové dlažby vyhovující NV č. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.06 a kontrastní vůči ostatním použitým materiálům. Umělá vodící linie musí splňovat TN TZUS 12.03.06.

Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí. Hodnota součinitele smykového tření nášlapné vrstvy musí být nejméně 0,5 a v případě šikmé rampy nejméně 0,5 + tgα, tedy minimálně 0,625.