b – stavební část

B.3 - SO 03 Vegetační úpravy

###### Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-jih

###### Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

##### Stavba:	Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

###### Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

###### Datum:	12/2018

###### Vypracoval:	Ing. Pavol Lipták

###### Zakázkové číslo: 201805

- identifikační údaje objektu

Označení stavby:			„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54,

k.ú. Zábřeh nad Odrou“

Stavební objekt:	SO 03 – Vegetační úpravy

Místo stavby:	Ostrava-Zábřeh, ul. Čujkovova

Město:				Ostrava

Kraj:				Moravskoslezský

Stavebník:			Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-jih

Ul. Horní 791/3

700 30 Ostrava – Hrabůvka

IČ: 00845451

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavol Lipták – ČKAIT 1102476

Autorizovaný inženýr – obor dopravní stavby

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

V rámci stavebního objektu bude provedeno kácení 1 ks stromu, mýcení keřů a je uvažováno s náhradní výsadbou.

Stavba vyžaduje skácení 1 kusů listnatého stromu – lípy u vjezdu na obslužnou komunikaci vlivem její rozšíření. Dále stavba vyžaduje skácení keřového porostu (3 x pustoryl věncový: cca 3 m2, 3 m2 a 4 m2 a bez černý cca 4 m2).  Poloha kácené lípy a keřových porostů je patrná z příloh A.2 – Situace stavby koordinační a přílohy B.1.01 – Podrobná situace.

Součástí stavebního objektu je provedení přiměřené náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy, vzniklé vykácením dřevin, kterou stanovil - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava Rozhodnutím č. 32/2018/OP o povolení kácení dřeviny a uložení povinnosti provedení náhradní výsadby ze dne 18. dubna 2018.

Pro vykácení dřeviny a provedení náhradní výsadby se stanovuje lhůta do dvou let od nabytí právní moci Rozhodnutí č. 32/2018/OP.

- kácení dřevin

Jedná se o skácení 1ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 153 cm ve výšce 130 cm nad zemí, která se nachází vně chodníku u vjezdu na obslužnou komunikaci na pozemku parc. č. 654/54 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Skácení lípy srdčité bude provedeno nejdříve při zahájení stavby.

Aktuálně před kácením dřeviny je nezbytné provedení vizuální kontroly dřeviny z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. července. ÚMOb VŽP upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřeviny, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezónách.

Dále budou odstraněny keřové porosty - 3 x pustoryl věncový: cca 3 m2, 3 m2 a 4 m2 a bez černý cca 4 m2, které se nacházení v místě navržených kolmých parkovacích stání.

- Náhradní výsadba

Jako kompenzace ekologické újmy, vzniklé vykácením dřevin bude na pozemku parc. č. 654/54 v k.ú. Zábřeh nad Odrou provedena přiměřená náhradní výsadba a to 3 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: Crataegus x lavallei ‚Carrierei‘.

Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury, po dohodě se správcem veřejné zeleně ÚMOb Ostrava-Jih. V místě, kde nebude možné těchto vzdáleností dosáhnout, bude předěl mezi sítěmi a kořenovým prostorem stromů vymezen netkanou textilií Rootcontrol. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s kvalitně zapěstovanou korunou, rovným průběžným kmenem a kvalitně zapěstovaným balem. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 –Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Po dobu pěti let bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce (minimálně 5 x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

Projektem je navržena poloha náhradní výstavby v zeleném prostoru mezi kolmými parkovacími stání a budovou popisné číslo 1857/54 – viz příloha A.2 – koordinační situace stavby. V této poloze jsou navržené dřeviny mimo ochranné pásma zařízení technické infrastruktury. Jejich poloha bude před provedením výsadby ověřena se správcem veřejné zeleně ÚMOb Ostrava-Jih.