B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: Trčálková Hana | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Hana Kostková |  |  |
| INVESTOR: Úřad MěOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |  |  |
| MÍSTO STAVBY: A. Kučery 1581/1, Ostrava - Hrabůvka |  |  |
| NÁZEV AKCE: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU V OSTRAVĚ - HRABŮVCE, ul A. KUČERY č. 1581/1, parc.č.st. 2076 a 2130 | DATUM: 09/2016 |  |
|  | STUPEŇ PD: DVZ + DRS |  |
| ČÁST PD: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | OZNAČENÍ: B | ČÍSLO PARÉ: |

B.1  Popis území  stavby

a/  Charakteristika stavebního pozemku

Území, na kterém se nachází předmětný objekt je obklopené veřejnou zelení a blízkou bytovou zástavbou panelových domů.

Samotný objekt se nachází na parcele budova „A“ - staveb. parc. č. 2076 (opláštěné UNIMO buňky) a budova „B“- st. parc. č. 2130 (zděná přístavba), které jsou spolu vzájemně propojeny a přístupny hlavním vstupem přes budovu „A“. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě /vodovod, přípojku NN, kanalizaci/. Okolní terén - konfigurace terénu okolo objektu je upravená travnatými plochami a vzrostlou zelení s přístupovými chodníky.

b/  Závěry z provedených průzkumů a rozborů

Předmětné území se nachází v  zóně pro služby a občanskou vybavenost. Nejedná se o památkově chráněné území, samotný objekt není chráněnou památkou. Jelikož se budou provádět stavební opravy nadzemní vnější části objektu, tak nebylo nutno provést geologické a hydrogeologické průzkumy daného území. Zásah do nosných konstrukcí si realizace stavebních prací a oprav nevyžaduje. Před započetím projekčních prací byla provedena vizuální prohlídka stavby včetně doměření a pořízení fotodokumentace.

c/  Ochranná a bezpečnostní pásma - stávající

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa, jedná se jen o běžná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, do kterých uvažovaná realizace stavby nezasahuje.

d/  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Objekt se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území.

e/  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Stavba je stávající objekt, který je součástí okolní zástavby, nevykazující negativní vlivy na okolí. Jelikož se jedná o opravy vnější obálky stávajícího objektu, netýká se uvedená problematika této stavby. Do stávajících inž. sítí nebude zasahováno.

f/  Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Stavební práce prováděné na fasádě a střeše objektu si nevyžadují žádné sanace, demolice ani kácení vzrostlých dřevin. Údržba vzrostlé zeleně se bude týkat jen zkrácení několika větví přesahujících na střechu objektu a vykácení 3 ks keřů náletové zeleně, která se nachází v bezprostřední blízkosti objektu u dilatace na západní straně.

g/  Požadavky na maxim. zábory zem. půd. fondu  nebo pozemků s funkcí lesa

Prováděním stavebních oprav objektu nevzniká požadavek na zábory zem. půd. fondu a pozemků s funkcí lesa, tyto se zde nenachází. Dojde jen k dočasnému záboru plochy veřejné zeleně potřebné pro manipulaci se stavebními a odpadními materiály. Plocha se nachází na parcele vlastníka objektu, stavebník a zhotovitel uzavře smlouvu o záboru s majitelem plochy.

h/  Územně tech. podmínky / napojení na stávaj. dopravní a tech. infrastrukturu/.

Objekt stavby respektuje obecné požadavky na využití daného území.  Předmětné stavební opravy si nevyžadují žádné provedení úprav inženýrských sítí, nejsou nárokovány zvýšené potřeby energií. Nebylo tedy nutno požadovat ke stávajícím odběrům vyjádření dotčených orgánů. V daném území je vybudována technická a dopravní infrastruktura, na kterou je stávající předmětný objekt napojen.

i/  Podmiňující a související investice, věcné a časové vazby

Předmětná stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Po provedení stavebních oprav bude objekt nadále sloužit jako zázemí pro Technické služby O.- JIH. Nacházejí se zde sklady, kanceláře hygienické zázemí, kuchyňka a šatny pro muže a ženy. Navržené opravy jsou součástí záchovné údržby svěřené nemovitosti. Vstup do objektu je umožněn z veřejného chodníku podél ul. A. Kučery po betonové rampě nebo po předložených schodech. Vstup je společný pro obě budovy. Navržené stavební opravy nevyžadují řešení zvláštních technických požadavků ani řešení bezbariérových přístupů, řešeno stávající rampou.

### B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

a/ urbanizmus –  současný předmětný objekt – budova „A“ pochází cca ze 70.-tých let minulého století (původně sloužila jako objekt zařízení staveniště), budova „B“- přístavba pochází cca z r. 1995 a svým vzhledem, konstrukcí a technickým vybavením odpovídá době, kdy byla realizovaná.

b/ architektonické řešení – z architektonického hlediska se vzhled objektu nemění, provádějí se jen opravy a výměny původní stavebních prvků. Jediná změna je navržena na ocelovém přístřešku nad vstupem do objektu, kde se  provede  zkrácení ocel. sloupků nad střešní úrovní a výměna obloukové plechové stříšky za segmenty z polykarbonátu s požární odolností.

Záměr investora

- provést opravu vnější obálky – výměnu oken, opravu fasády, výměnu klempířských výrobků

- provést opravu střešního pláště včetně střešních svodů

- výměna dvoukřídlových vstupních dveří s přípravou pro instalaci el. vrátného

- osazení nové dvoukřídlové mříže s instalací el. vrátného, vč. zvonkového tabla

- oprava beton. rampy a schodů včetně výměny ocel. zábradlí

- oprava ocelového přístřešku

Charakterově se využití předmětných budov nemění, nachází se zde zázemí plně odpovídající předpisům a požadavkům pro pracovní prostředí.

Realizace těchto oprav zajistí lepší vzhled objektu a výměna oken zvětší tepelnou pohodu uvnitř objektu. Všechny navržené opravy jsou důležitým faktorem záchovné údržby svěřené nemovitosti.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby.

Provozní řešení není předmětem PD, objekt slouží jako zázemí pro současného nájemce Technické služby O.-JIH.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn po stávající vnější rampě.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Charakter stavby a jeho stavební řešení odpovídá plně všem platným předpisům.	Staveniště bude řešeno jen okrajově po nezbytně nutnou dobu pro kontejner na odpad a suť. V té době bude prostor staveniště zajištěn řádným oplocením a umístěním výstražné tabule se zákazem vstupu cizích osob.

Staveniště je dopravně přístupné z místní komunikace ul. Tlapákové a

ul. A. Kučery- viz situace ZOV.

B.2.6  Základní  charakteristika objektu

a/  stavební řešení – dispoziční dělení

Ve stávajícím objektu se řeší jen vnější opravy. Uvnitř objektu se provede jen výměna 1 ks vnitřních dveří a ocelové mříže, oprava opláštění vnitřního střešního svodu. Žádné dispoziční změny nebudou prováděny.

b1/  konstrukční a materiálové řešení - stávající

Nosné konstrukce nebudou upravovány.  Budovu „A“ tvoří sestava proti sobě stojících UNIMO buněk spojených střední chodbou. Objekt je opláštěný dřevocementovými deskami HERAKLIT na dřevěném roštu. Střešní plášť tvoří původní zastřešení UNIMO + násyp a desky POLSID s živičnou krytinou. Dešťové vody svedeny vnitřními střešními svody.

Budova „B“ – zděná přístavba je komunikačně propojená s budovou „A“. Plášť zděný, opatřený omítkou. Střecha z pultových dřevěných vazníků opatřených tepelnou izolací, dřevěným bedněním a živičnou krytinou.

Odvětrání obou střešních konstrukcí do atiky ventilačními mřížkami.

b2/  stavební úpravy a materiálové řešení - nové

Střešní krytina je nově řešena hydroizolační PVC folií.

Výměna oken dřevěných za plastová, ocelových lakovaných mříží za mříže z jäkl profilů opatřených povrchovou úpravou žárovým pozinkem. Ze stejného materiálu bude provedeno nově ocelové zábradlí k rampě a schodům. Zastřešení vstupu původně z ocel. plechu bude nahrazeno zastřešením z obloukových segmentů z  požárně odolného polybarbonátu. Klempířské výrobky budou z poplastovaného hliníkového plechu, vnější vstupní dvoukřídlové dveře z hliníkové slitiny antracitového odstínu. Rampa a schody budou opatřeny novou nášlapnou plochou z vrásněné betonové mazaniny, sokl objektu opatřen Marmolitem, okapový chodník přeložen a doplněn novými dlaždicemi.

### c. mechanická odolnost a stabilita

Navrhované stavební opravy jsou převážně opravy původních konstrukcí a výrobků, které jsou součástí záchovné údržby objektu. Jejich realizace nemá žádný vliv na nosnou konstrukci objektu. Zásahy do nosných konstrukcí objektu nebudou prováděny.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení.

Technická a technologická jsou stávající, nebude do nich zasahováno.

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení.

Projektová dokumentace řeší jen opravy vnější obálky objektu, a proto není nutno tuto problematiku řešit. Provedením těchto uvedených oprav se požární odolnost objektu a konstrukcí nemění.

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi

Realizace navržených oprav nevyžaduje zvýšené nároky na energie, stávající odběry se nemění.  Výměnou oken za plastová dojde naopak k úspoře el. energie pro vytápění.

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k charakteru navržených oprav vně objektu – není nutno provádět posouzení hygienických požadavků na pracovní prostředí. Plastová okna budou vyrobena jako repliky oken původních dřevěných. Přirozené i nucené větrání a osvětlení objektu je stávající. Nová okna budou opatřena mikroventilací. Do vnitřního dispozičního řešení nebude zasahováno. Nebyly vzneseny žádné jiné hygienické požadavky.

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)- c) ochrana před pronikáním radonu z podloží, bludnými proudy a technickou seizmicitou

Jedná se o stávající objekt a vzhledem k charakteru stavebních úprav není tato problematika řešena

d) ochrana před hlukem

Při stavební činnosti bude mírně zvýšená hladina hluku v okolí, výše hladiny však

nepřesáhne hladinu 50 dB v denní době a 40dB v době noční.

Rozsah a charakter stavebních prací nebude mít vliv na stávající akustické vlastnosti objektu jako celku.

e) protipovodňová opatření

Tato problematika vzhledem k charakteru stavby nemusí být řešena.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a.    napojovací místa technické infrastruktury

Přípojky el. energie,  vody a kanalizace  jsou v plném rozsahu stávající.

b.   připojovací rozměry, výkonové kapacity  a délky

Předmětná PD neřeší jejich změnu nebo úpravu, výkonové kapacity zůstávají stávající.

B.4  Dopravní řešení

a) popis řešení

Příjezd zásobovacích vozidel je možný po stávající komunikaci ul. A. Kučery až k místu stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd a výjezd staveništních vozidel je zajištěn po stávajících veřejných komunikacích, dále po ul. A. Kučery a ul. Tlapákové po dočasném záboru části veřejné zeleně až k předmětnému objektu.

Doprava bude prováděna s ohledem na respektování dopravních předpisů a značek daných pro tuto lokalitu. Doprava stavebních materiálů bude přizpůsobená běžnému provozu v této lokalitě s ohledem na aktuální provoz na dané komunikaci.

c)  doprava v klidu

V noci a v době klidu nebude doprava realizována.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Terénní úpravy jsou stávající, chodníky s živičnými povrchy a dlážděné zámkovou dlažbou. Okrasná zeleň nebude stavbou narušena, travnaté plochy zasažené prováděním stavby budou obnoveny. Po dokončení stavebních prací budou plochy vyčištěny a uvedeny do původního stavu, včetně travnatých ploch využitých pro zařízení staveniště.

b) použité vegetační prvky

Vzrostlá zeleň, která se v blízkosti stavby vyskytuje, nebude výstavbou dotčena. Část travnaté plochy v bezprostřední blízkosti objektu, která bude stavbou dotčena, bude uvedena do původního stavu.

c) biotechnická opatření

Nebyla prováděna žádná opatření tohoto charakteru, předmětná stavba je nevyžaduje.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší,hluk, voda, odpady a půda

Provádění předmětných stavebních oprav nebude vytvářet produkci nadměrného hluku ani prachu. Většinou se jedná o kusové materiály a jejich demontáže. Vytěžené materiály budou skladovány v kontejneru a likvidovány oprávněnou firmou s certifikací. O likvidaci tohoto odpadního materiálu bude pořízen zápis a předán pracovníku stavebního dozoru. Postup likvidace odpadů bude prováděn s respektováním  vyhl. č.183  o manipulaci s odpady.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, jelikož se jedná o stávající objekt stávající s prováděním stavebních oprav. Nenachází se zde žádné památné stromy a ani chránění živočichové.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000

Tato předmětná lokalita není součástí soustavy chráněných území.

d) návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Pro tuto stavbu nebylo toto řízení konáno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany dle jiných předpisů

Žádná ochranná pásma nebyla navržena, charakter prováděných oprav je nevyžaduje.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, zvláštní požadavky vzhledem k charakteru stavby nejsou požadovány, nejsou předmětem řešení předmětných stavebních úprav.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Elektrická energie, voda

Požadavky na potřebu elektrické energie pro provedení stavebních prací budou řešeny zajištěním  přímo v daném objektu.  Spotřeba el. energie, která bude po dobu stavebních prací odebírána bude měřena zvlášť staveništním podružným rozvaděčem. Připojení na zdroj el. energie a vody v objektu bude možné po projednání se zástupcem investora a nájemcem objektu, který určí místo napojení.

Pro uvažované stavební úpravy a opravy objektu prováděné stavby není třeba zajištění médií nad rámec běžné spotřeby daného prostoru stavby.

b) odvodnění staveniště

Nemusí být řešeno, jelikož zařízení staveniště s umístěním kontejneru, skladu a pohotovostního mobilního WC bude užíváno jen po nezbytně nutnou dobu. Stavební materiály budou přiváženy průběžně dle potřeby zhotovitele díla. – Hygienické zázemí bude po dohodě použito stávající přímo v objektu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Technické napojení je stávající, dopravní napojení pro vjezd a výjezd vozidel stavby je zajištěno z ul. Tlapákovy – viz situace ZOV.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavebních oprav nemá negativní vliv na okolní pozemky ani okolí objektu. Po provedených stavebních pracích bude vše uvedeno do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice a kácení dřevin

Vzrostlá zeleň se v blízkosti předmětné stavby vyskytuje, ale nebude prováděnými pracemi dotčena až na ořez několika přesahujících větví. Odstraněny budou jen 3 ks keřů plevelné zeleně vyskytující se v bezprostřední blízkosti objektu ze západní strany.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé)

V případě provádění stavby se jedná jen o dočasný zábor nezbytně nutné travnaté plochy, která je ve vlastnictví majitele předmětného objektu. Zábor bude realizován jen po nezbytně nutnou dobu. Po ukončení stavebních oprav bude provedeno vyčistění zabrané plochy a zpětné její ozelenění travním semenem.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,    jejich likvidace

Při provádění stavebních úprav objektu vzniknou tyto níže uvedené odpady a stavební suť – směsný komunální odpad – kód 20 03 01.

Hmoty  a zbytkové materiály při realizaci stavby (Stavebních úprav), budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platné znění. Veškerý vytěžený materiál z níže uvedených materiálů (mimo N), bude v plném rozsahu odvezen z místa stavby a zlikvidován. Stavební úpravy budou prováděny dodavatelsky odbornou stavební firmou se zkušenostmi se stavbami obdobného charakteru, která bude vybrána na základě výběrového řízení stavebníka. Jedná se o tyto materiály zatříděné podle katalogu odpadů.

kód druhu odpadu	název odpadu			 	        kategorie		množství

(Odhad)

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet-IPA	                - kategorie N	0,01 t

15 01 06 směs obalových materiálů                                          - kategorie  O        0,01t

17 09 04 směsný stavební odpad                                               - kategorie  O        0,80t

17 02 01 dřevo                                                                          - kategorie   O        0,60t

17 02 02  sklo                                                                            - kategorie  O         0,10t

17 04 05 železo                                                                         - kategorie  O         0,80t

17 07 01 směsný stavební odpad                                              - kategorie  O         0,10t

20 01 01 papír nebo lepenka                                                     - kategorie  O         0,05t

Odpady uvedené pod č. 17 04 05 - Odpad  - železný šrot bude odvezen do sběrných surovin a finanční výnos bude zaslán ÚMěOb O.-JIH.

Jedná se převážně o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

Veškeré množství , které je uvedeno v tomto seznamu je pouze velmi hrubým odhadem. *Veškerý odpad včetně odpadů výše neuvedených, vznikajících při vlastní realizaci stavby, bude zatříděn ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

- V rámci stavby budou prováděny demontáže dřevěných oken, ocel. mříží , klempířských výrobků, ocel. zábradlí a části přístřešku. Odstranění fasádního povrchu a nášlapné betonové vrstvy u rampy a schodů s podestou. Demontáž dvoukřídlových vstupních dveří. Při výskytu prachu bude tento liminován případným kropením ( hlavně při manipulaci se sutí).

- Prováděné práce nezasahují negativně do životního prostředí a nemají vliv na dané území,  ve smyslu Zákona číslo 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, posoudí a rozhodne MMO – odbor ŽP.

- Realizací stavebních prací dojde ke vzniku a soustředění odpadů se kterými bude nakládáno ve smyslu zákona MŽP č.185/2001 Sb., o odpadech a Zákona MŽP č. 477/2001 Sb., o obalech.

- dle charakteru provádění stavby nebude nutno řešit ochranu stromů, vzrostlá zeleň nebude opravami dotčena.

- Z hlediska ochrany ovzduší budou eliminovány dopady na životní prostředí z hlediska prašnosti v minimální míře, protože charakter prováděných prací je nevyžaduje. Při nakládání odpadů a jiných prašných materiálů budou použity postupy, které zajistí minimální produkci prachu.

Z hlediska ochrany životního prostředí bude třeba:

- jízdu nákladních automobilů přizpůsobit dané lokalitě s ohledem na provoz v dané lokalitě, v době nočního klidu tj. od 21.00 do 7.00 hod ráno dopravu neprovádět.

- provádění úklidu, čištění chodníku a komunikací včetně snižování prašnosti – kropením.

- bude vedena evidence všech vzniklých odpadů, kde bude zaznamenáno jejich množství a předání odpadů oprávněné osobě k likvidaci.

- v průběhu výstavby budou respektovány veškeré hygienické požadavky a opatření. Vzhledem k charakteru této stavby bude hygienické zařízení zajištěno přímo v prostoru stavby a mobilní pohotovostní WC na ploše staveniště.

j/ Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

- Počet pracovníků na stavbě bude určen zhotovitelem.

- Na staveniště bude zamezen vstup třetích osob. Na viditelných místech budou umístěny tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

- Celkový postup výstavby včetně časového harmonogramu bude průběžně upřesňován dodavatelem stavby a  projednán s určeným zástupcem investora a stavebním dozorem.   Organizace práce si vyžádá zodpovědný a ohleduplný přístup všech zúčastněných stran výstavby, a to jak zhotovitele díla, tak investora.

- Při vlastní stavební činnosti bude nutno dodržovat níže uvedené legislativní dokumenty při dodržení výše uvedených zásad, příslušná technologická pravidla a postupy, platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako ustanovení IP.

Hlavní související právní předpisy:

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně

Zákon č. 183/2006 Stavební zákon

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní  rozvoj  o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 383/2001 Sb. Min. životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce při provozování dopravy dopravními prostředky,

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Zásady pro bezpečné provádění staveb:

- Pracovníci stavby musejí být vždy řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů

- Pro tuto stavbu není nutné určit koordinátora BOZP, na staveništi budou působit zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby (zákon 309/2006 Sb, §14).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Charakter stavby si řešení nevyžaduje- nevzniká  potřeba tuto problematiku řešit – stávající rampa.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

- Příjezd ke stavbě je  po místní komunikaci ul. Tlapákové, která je v majetku městské části  Ostrava-JIH. Prováděná doprava materiálů musí být přizpůsobena stávajícímu provozu v konkrétní době. Za bezpečnost a provoz vozidel stavby na místní komunikaci je v době výstavby zodpovědný stavbyvedoucí nebo mistr. Při používání veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby    za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě).

- Jelikož se jedná o frekventovanou část městské části  je vždy nutno při jízdě brát na tuto skutečnost zřetel, aby nedocházelo ke kolizím a nepříjemnostem s dalšími účastníky provozu na komunikaci. Materiál bude dovážen dle potřeby. Vytěžený odpad bude skladován v kontejneru na ploše staveniště , dočasný zábor odsouhlasený majitelem objektu.

- Staveniště bude ohraničeno mobilním oplocením a označeno výstražným upozorněním zákazu vstupu nepovolaným osobám.

n/   orientační lhůty výstavby

Předpokládané zahájení stavby	…………………………………..09-10/ 2016

Předpokládané dokončení stavby	…………………………..12/ 2016

Orientační lhůta výstavby               ………………………ca10 týdnů – 2,5  měsíce

Stavba – bude prováděna v jedné etapě. Jelikož realizace spadá do období podzimu a konce roku bude nutno vše připravit a zorganizovat tak, aby dokončení oprav nepřekvapila nepřízeň počasí. Jedná se hlavně o včasné zajištění výroby plastových oken, ocelových mříží a segmentů zastřešení z polykarbonátu pro přístřešek nad vstupem do objektu.

Dokončení stavby :

Předání dokončeného díla zhotovitelem stavebníkovi.