D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Budova A a B – stavební část

| VYPRACOVAL: Trčálková Hana | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Hana Kostková |  |  |
| INVESTOR: Úřad MěOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |  |  |
| MÍSTO STAVBY: A. Kučery 1581/1, Ostrava - Hrabůvka |  |  |
| NÁZEV AKCE: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU V OSTRAVĚ - HRABŮVCE, ul A. KUČERY č. 1581/1, parc.č.st. 2076 a 2130 | DATUM: 09/2016 |  |
|  | STUPEŇ PD: DVZ + DRS |  |
| ČÁST PD: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA | OZNAČENÍ: A | ČÍSLO PARÉ: |

## D1.1 Technická zpráva

  - Účel objektu

Oprava fasády a střechy objektu na ul. A. Kučery č, 1581/1 v Ostravě – Hrabůvce.

  - Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Předmětný přízemní objekt je tvoří 2 objekty-budovy , a to původní objekt- budova „A“- parc.st.č. 2076 (oplášťované UNIMO buňky) a přístavba objektu – budova „B“ - parc.st.č. 2130(zděná stavba). Obě tyto budovy jsou komunikačně propojeny a přístavba „B“ je přístupná jen přes budovu „A“ společným vstupem z ul. Alberta Kučery č. pop. 1581/1, v katastrálním území Hrabůvka (714585) v obci Ostrava (554821), číslo LV 1364. K objektu patří parc.č. 403/1 na které se nachází veřejná zeleň. Uvedené parcely patří Statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 v Mor. Ostravě, svěřená správa nemovitosti MěOb Ostrava-JIH , Horní ul. 791/3 v O. Hrabůvce.

Předmětný objekt je vytvořen postupně, nejprve zde byl objekt složený z UNIMO buněk, který byl asi původně vybudován pro zařízení staveniště přilehlých obytných panelových domů a poté sloužil jako služebna Městské policie v Hrabůvce. V roce 1995 byla k tomuto objektu přistavěna přístavba „B“ a celý objekt společně oplášťěn.  Přesnější datum vzniku budovy „A“ ani původní dokumentaci stavby se nepodařilo dohledat. Za dobu své existence byla u objektu prováděna jen záchovná údržba. V současné době slouží objekt Technickým službám O. – JIH.

Provedené úpravy byly vždy pouze dílčí, odpovídající momentálnímu stavu.  Opotřebení odpovídá stáří budov a kvalitě údržby prováděné po tuto dobu - od provedení přístavby (cca 20 let). U budovy „A“ se předpokládá stáří objektu cca 40 let.

  - Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace:

zastavěná plocha m2 		 obestavěný prostor m3

Budova „A“       			126				478

Budova „B“  			         151 				680

•	nedochází ke změně

  - Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

SO 01 Budova „A“ (UNIMO buňky) - popis současného stavu

Objekt je jednopodlažní nepodsklepený s rovnou střechou lemovanou atikou. Spád střešní konstrukce směřuje ke středu střechy, kde se nachází rozhraní a dešťové vody jsou svedeny 2- mi  vnitřními svody situovanými u střešní atiky nad vstupem a u dilatace mezi oběma budovami. Nosná konstrukce je řešena  opláštěným ocelovým skeletem UNIMO buněk se zatepleným pláštěm, dodatečně opatřeným z vnější strany obvodovým pláštěm z vrstvených heraklitových desek opatřených omítkou na ocel. pletivu.  Střešní plášť dodatečně upravený spádovým násypem a tepelně izolačními deskami (POLSID) s provedenou živičnou krytinou je odvětrán ventilačními mřížkami. Tato skladba je jen odborným odhadem, jelikož původní dokumentace tohoto objektu není zachována a stavebně technický průzkum nebyl prováděn. Dispoziční řešení zůstalo zachováno a tvoří jej jednotlivé sekce UNIMO spojené střední chodbou. Vstup do budovy je dvoukřídlovými dveřmi z betonové podesty, která je součástí předloženého schodiště a přilehlé rampy, která též  slouží pro občany se sníženou schopností pohybu. Podesta je krytá ocelovým přístřeškem, který jeví  známky koroze.

Stav betonových nášlapných vrstev podlahy podesty, rampy a schodiště je ve velmi  špatný, v havarijním stavu je hlavně rampa a podesta. Betonová podezdívka pod těmito konstrukcemi je místy zvětralá, rozpadlá  s patrnou destrukcí, která se projevuje i na samotné rampě. Příčinou je nevhodné kotvení ocelových sloupků zábradlí a přístřešku do této betonové podezdívky. Dochází k zatékání dešťové vody, a tím k narušení betonu, který je v místech sloupků vydrolený a rampa je příčně mezi sloupky narušena sítí trhlin. Obvodový plášť je opatřen hladkou  vápennou omítkou v jednobarevném provedení a betonový sokl jen cementovým postřikem. Okna jsou původní dřevěná, dvoukřídlová, opatřená jedním ventilačním křídlem a vnějšími ocelovými mřížemi z jäklových profilů. Uvnitř objektu jsou umístěny 2 ks ocelových mříží s dveřmi.

V tomto objektu se nachází kanceláře, sklady, kuchyňka a hygienické zařízení.

Vnitřní úpravy objektu nebudou prováděny, nejsou předmětem této PD.

NOVÝ STAV – provedou nové vnější omítky,výměna oken a oken.mříží, stavební práce spojené s výměnou oken, oprava vnitřního střešního svodu S1 (oprava opláštění) a výměna 1 ks vnitřních dveří. Vstupní dveře ( s přípravou pro instalaci el. vrátný) a výměna mříže s opatřením el.zámkem - vrátným). Oprava střeš.pláště,nové klempířské výrobky, oprava ocel. přístřešku a oprava vstupních předložených schodů a rampy.

SO 01 Budova „B“ (zděná přístavba) - popis současného stavu

Přístavba objektu bezprostředně navazuje na budovu „A“ se kterou je komunikačně propojena prodlouženou chodbou, oddělena jen dilatací tl. 50mm. V této části „B“ se nachází hygienické zázemí se sprchami a šatny pro muže a ženy, dále sušárna oděvů a úklidová komora.

Objekt je jednopodlažní s rovnou střechou lemovanou atikou a spádovanou k mezistřešnímu žlabu odvodněnému 2-ma vnitřními střešními svody. Střešní krytina je v živičné úpravě z lepenek BITAGIT. Konstrukci krovu tvoří zavětrované, pultové, dřevěné sbíjené vazníky ve spádu ke středovému  mezistřešnímu žlabu. Ztužení této střešní konstrukce tvoří dřevěné bednění z vnější a vnitřní strany vazníků. Prostor mezi vazníky je zateplený tepel.izolací PREFIZOL v tl. 120mm a odvětrán do atiky ventilačními mřížkami. Samotný obvodový plášť přístavby je proveden z cihel POROTHERM tl. 400 mm na MV1. Nadpraží okenních otvorů je zajištěno ŽB římsou z betonu B 20. V horní části je pak proveden ŽB věnec, který je zároveň armován s atikovým zdivem. Klenby nad kruhovými okny jsou provedeny v betonovém věnci, pouze u okna v místnosti šatny mužů  je klenba provedena z cihel do bednění. Vnitřní příčky jsou provedeny z dutých cihel  na maltu MV 2,5. Podlaha a střešní plášť jsou izolovány tepelnou izolací, podlahy polystyrénem a střešní plášť Prefizolem. Stropní podhled v místnostech je proveden z desek SDK(sádrokarton)- tl.12,5 mm. Obvodový plášť je opatřen hladkou  vápennou omítkou ve dvoubarevném provedení a betonový sokl opatřený cementovým postřikem. Okna jsou dřevěná , jedno a vícekřídlá, různých tvarů, místy opatřená ventilačním křídlem. Tyto okenní výplně jsou opatřeny vnějšími ocelovými mřížemi z jäklových profilů. Obvodový plášť je upraven na severní a západní straně zděným zaobleným nárožím.

Vnitřní úpravy objektu nebudou prováděny, nejsou předmětem této PD.

NOVÝ STAV – provedou nové vnější omítky, výměna oken a oken.mříží, stavební práce spojené s výměnou oken. Oprava střeš.pláště, nové klempířské výrobky.

Po obvodu obou objektů se přeloží okapový chodník s doplněním novými betonovými dlaždicemi.

Obě budovy jsou napojeny na EL, vodu splaškovou a dešťovou kanalizaci. Vytápění je zajištěno el. topidly, ohřev TUV el. boilery.

#### BUDOVA  “A” + “B” – NAVRŽENÉ OPRAVY.

#### Základové konstrukce:

Základové konstrukce objektu nebudou předmětem oprav. Vizuálním průzkumem bylo zjištěno, že jejich stav je dobrý, nejevící známky destrukce. Obě budovy mají betonový sokl provedený , pod částí „A“ dělený pod jednotlivými UNIMO buňkami s překrytím spár většinou  ocelovými spojkami.

#### Svislé konstrukce:

Nejsou předmětem zadání. Vnitřní svislé konstrukce nejsou předmětem oprav jen jejich vnější omítky- fasáda. Vizuálním ohledáním bylo zjištěno, že jejich statický stav je dobrý, nejevící známky destrukce, objevují se jen povrchové praskliny ve vnější omítce.

#### Vodorovné konstrukce:

Vodorovné konstrukce vnitřní – podlahy a stropy nejsou předmětem oprav. Vizuálním ohledáním bylo zjištěno, že jejich stav je dobrý, nejevící známky destrukce.

##### podhledy:

Nejsou předmětem zadání. Stropní podhledy nejeví známky poškození.

#### Střešní plášť:

Původně oprava střešní krytiny nebyla předmětem oprav, avšak vizuálním ohledáním bylo zjištěno, že živičná krytina není v dobrém stavu včetně oplechování a lemování atik, střešních vtoků- vpustí a mezistřešního žlabu. Bylo dodatečně rozhodnuto o opravě střešního pláště a osazení nových klempířských výrobků na obou předmětných budovách. Střešní krytina bude řešena hydroizolací z folie FATRAFOL S- 807 nebo jinou fólií stejných vlastností. Stávající živičná krytina se zbaví nečistot, výdutí a provede se vyrovnání povrchu pro nalepení vyrovnávací vrstvy z EPS tl. 50mm s polodrážkou. Pro nalepení EPS se použije dvousložkového polyuretan. lepidla. Na tento podklad se položí separační textilie ze skleněných vláken spojená páskou. Na ni se položí folie Fatrafol S-807V (standartní odstín RAL 7040), která je vhodná na povrchy z EPS. Folie se lepí PU lepidly. Podélné spoje svařované, příčné přeplátované páskem. Pro lemování prvků vystupujících ze střešní roviny použít folii Fatrafol 804. Doplňky systému Fatrafol S – kuželové tvarovky pro kouty, střešní vtoky, límce pro kruh. prostupy, těsnící zálivková hmota, tmel. Poplastované plechové doplňky Fatranyl pro kotvení folie – koutový profil, úhelník, ukončující profil.

##### podlahy:

Nejsou předmětem nejsou  předmětem oprav. Vizuálním ohledáním bylo zjištěno, že jejich stav je opotřebovaný, vhodný pro výměnu podlahových krytin z PVC – budova „A“. Podlahy z keramické dlažby v budově „B“ jsou v dobrém stavu.

#### Hydroizolace:

Není předmětem zadání, podlahové konstrukce jsou provedeny nad terénem cca 200mm.

##### Omítky:

Vnitřní - nejsou předmětem zadání. Výjimku tvoří jen vnitřní ostění, nadpraží a parapetní zdivo po obvodu měněných okenních výplní. Nové omítky budou opraveny štukovou omítkou, případně omítkou sádrovou, která se rychleji zpracovává.

##### Vnější:

Dle požadavků investora bude provedena oprava fasády včetně výměny výplní okenních otvorů, dvoukřídlových vstupních dveří a včetně výměny všech okenních ocelových mříží. Fasáda dvoubarevná v odstínu světle zeleném a šedé barvy, včetně podhledu střešních říms („B“)+ oprava soklu opatřeným Marmolitem.  Klempířské výrobky v odstínu šedé barvy v bezúdržbovém poplastovaném provedení. Zámečnické výrobky z jäkl. profilů v bezúdržbovém provedení  žáro zinek.

##### Truhlářské výrobky:

Budou provedeny demontáže původní okenních výplní- viz  projektová dokumentace. Stávající poškozené,  bílé vnitřní hladké plné dveře do m.č. 03 se demontují a vymění za stejné, nové.

##### Výplně otvorů:

V obou budovách budou vyměněny ze 100 % výplně okenních otvorů.  Nové výplně budou opatřeny okny z bílého plastu s parametry dle požadavků investora Umin 0,7≤1,0, avšak ve stejném tvaru jako okna původní. Okna se z vnitřní strany opatří žaluziemi jak horizontálními, tak částečně vertikálními dle specifikace v PD.

Stávající vstupní dvoukřídlové dveře z ocelových profilů, prosklené budou nahrazeny novými dvoukřídlovými dveřmi z hliníkových slitin s prosklením z 1/3  bezpečnostním sklem VSG 6,4 – výplně otvorů ve vstupech.

##### Venkovní opravy:

Kompletně bude předlážděn stávající okapový chodník a uložen do pískového lože s doplněním o nové betonové dlaždice- cca 10% ( náhrada chybějících a poškozených).  Předložené schody, rampa a podesta budou opraveny. Provede se oprava poškozené betonové podezdívky, odstranění nášlapné plochy z cementového potěru, vyrovnání podkladu stěrkou a položení nášlapné vrstvy z betonového potěru se zvrásněným povrchem(učesaný beton), případně se povrch opatří kamenným kobercem. Oprava dlážděného chodníku se provede v místě napojení rampy a stávajícího dlážděného chodníku z H tvarovek na veřejný chodník.

##### Klempířské výrobky:

Nové klempířské výrobky budou provedeny dle PD. Jedná se hlavně o nové parapety vnější – kompletizované poplastované prvky s povrchovou úpravou Plastizol v odstínu barvy šedé, včetně oplechování a lemování atik, nové mezistřešní žlaby včetně  střešních vtoků. Doplněné o plechové prvky potřebné ke kotvení střešní folie, jedná se o kotvící úhelník, koutovou lištu, ukončující profil z plechu Fatranyl,

##### Ocelové výrobky:

Vnější přístřešek nad vchodem se částečně zachová ( O.K.), nově bude řešeno zastřešení ocelovou konstrukcí ze žáro zinku doplněnou obloukovým zastřešením z polykarbonátu s požární odolností (hliníkový rám).  Současně bude osazeno nové ocelové zábradlí u schodiště a rampy s bezúdržbovou povrchovou úpravou žárovým zinkováním.  Nově budou řešeny veškeré vnější okenní ocelové mříže z jäklových profilů včetně vnitřní dvoukřídlové mříže osazené za vstupní dvoukřídlové dveře ve stejné úpravě. Požadavek investora - vertikální členění okenních mříží z důvodu znemožnění dětem používání těchto mříží pro výlez na střechu.

Pro mříže se na objektu „A“ zachovají stávající kotvící prvky z jäkl.profilu, které jsou v dobrém stavu vhodně a pevně ukotveny až na konstrukci UNIMO buněk. Kotevní prvky se zachovají jak u měněných mříží, tak u nových vnějších dvoukřídlových dveří z 1/3 zasklených, provedených z hliníkové slitiny.

Na objektu „B“ je nutno pro okenní ocel. mříže osadit nové kotevní prvky,  stávající jsou poškozené , místy vypáčené ( osazené ve zdivu).

Kotvení možno provést chemickými kotvami.

##### zařizovací předměty TZB, rozvody út, vody a kanalizace:

Nejsou předmětem zadání. Je zde nezávisle prováděna běžná údržba.

  - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Objekt nebyl posouzen z hlediska Tepelně technických vlastností  jelikož se jedná jen o opravy objektu. Nová okna budou splňovat Tepelně technické podmínky pro stavební objekty občanské vybavenosti.

  - Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby ani po dobu životnosti stavby. Při provádění předmětných oprav budou na pozemku parc.č. 403/1 (ostatní plocha) umístěny kontejnery pro likvidaci odpadů.

  - Dopravní řešení

Pro provádění stavby bude využito stávajících místních příjezdových komunikací. Pro přejezd zásobovacích vozidel z ulice Tlapákovy  bude po dobu výstavby travnatá plocha zakryta geotextilií a panelovou plochou, případně násypem z kameniva.

  - Zařízení staveniště

Pro zařízení staveniště bude využito stávajících ploch původního škvárového hřiště. Na staveništi budou umístěny mobilní sklad jen v nutném rozsahu, kontejner a mobilní WC. Umístění kontejneru na odpad bude prováděno jen po nezbytně nutnou dobu. Po dohodě s uživatelem TS O.-JIH bude možno použít hygienické zařízení v předmětném objektu. Plocha staveniště se opatří mobilním staveništním oplocením a výstražnými tabulkami s upozorněním zákazu vstupu nepovolaných osob. Pro výstavbu budou použity jen drobné mechanismy, jako je vrátek, míchačka a drobné nářadí a pomůcky. Nároky na skladovací plochy pro materiál budou minimální, zásobování materiálem a výrobky bude prováděno průběžně, případně využít vyčleněný vnitřní prostor v objektu.

Vzrostlá zeleň se vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od objektu, jen ve dvou případech si výstavba vyžádá zkrácení přesahujících větví. Na západní straně u dilatace mezi objektem „A“ a „B“ se nachází 3 keře plevelné náletové zeleně, kterou je nutno odstranit.  Jedné se o keře do průměru kmene 40-60mm a výšky 2,0-2,5m.

Napojení na energie:

El. energie – napojení je možné z hlavní přípojkové skříně situované na pravé straně u vstupu do objektu přes  staveništní rozvaděč. Napojení na zdroj vody je možno provést buď přímo v objektu přes staveništní vodoměr nebo ve vodoměrné šachtici podél ul. Tlapákovy. Tato problematika je řešena samostatně v části ZOV a bude předmětem smlouvy mezi investorem a zhotovitelem díla.

I) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební opravy je navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Projektová dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. její novelizace vyhláškou č. 63/2013 Sb.

09/2016					Vypracoval: Hana Trčálková