ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby

| VYPRACOVAL: Trčálková Hana | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Hana Kostková |  |  |
| INVESTOR: Úřad MěOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |  |  |
| MÍSTO STAVBY: A. Kučery 1581/1, Ostrava - Hrabůvka |  |  |
| NÁZEV AKCE: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU V OSTRAVĚ - HRABŮVCE, ul A. KUČERY č. 1581/1, parc.č.st. 2076 a 2130 | DATUM: 09/2016 |  |
|  | STUPEŇ PD: DVZ + DRS |  |
| ČÁST PD: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY | OZNAČENÍ: zov | ČÍSLO PARÉ: |

Ú V O D :

- a ) informace o stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Předmětem projektové dokumentace pro opravy stavby je stávající objekt  na ul. A. Kučery - č.p. 1581/1, na parcele stavby č. 2076 a 2130  v katastrálním území Hrabůvka.

Stavba objektu byla realizována ve 2 etapách.  V letech  1970-1980 byla realizována 1. etapa- budova „A“ z UNIMO buněk. V roce 1995 pak přístavba – budova  „B“.

Objekt je napojen na přípojku vody, elektřiny, dešťovou a splaškovou kanalizaci, teplo je zajišťováno el. energií.

Stávající stav :

Vstup do jednopodlažního objektu „A i B“ je možný jen přes objekt „A“z ul. A. Kučery. Stávající dřevěná okna jsou zdvojená, značně poškozená, rámy prohnilé. Fasáda jeví známky poškození, hlavně na budově „A“ jsou patrné destrukce. Vstupní část – betonová rampa a schody jsou taktéž ve špatném technickém stavu. Ocelové mříže na oknech a ocelová konstrukce přístřešku nad vstupem do budovy jeví známky prorezavění. Střechy na obou budovách jsou rovné, lemované atikou, spádované k mezistřešním žlabům odvodněným vnitřními svody. Střešní živičná krytina je místy  poškozená včetně všech klempířských výrobků, které jsou už za hranou své životnosti.

Nové řešení:

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících dřevěných oken za plastová okna v bílém odstínu. Dále se provede výměna okenních ocel. mříží, veškerých klempířských výrobků a oprava střešní krytiny položením hydroizolační folie. Opravena bude ocelová konstrukce přístřešku nově zakrytá obloukovými segmenty z polykarbonátu, oprava rampy a schodů včetně nového ocel. zábradlí a dvoukřídlových vstupních dveří. Současně se provede nová fasáda vč. soklu a drobné vnitřní opravy v budově „A“.

Jiné další vnitřní opravy kromě činností souvisejících  s výměnou předmětných okenních výplní nejsou předmětem této PD a tedy nebudou prováděny. Kromě komplexní opravy fasády se provede přeložení a doplnění okapového chodníku..

Zařízení staveniště – organizace výstavby :

Předání staveniště :

1/ Po dohodě zhotovitele díla se stavebníkem bude v objektu zajištěn prostor pro potřeby ZS – kancelář, šatna, případně postavena UNIMO buňka přímo na oplocené ploše přilehlého pozemku. Stavební práce se budou provádět v jedné etapě. V rámci dobré orientace byl předmětný objekt rozdělen na dvě budovy – budovu „A“ a budovu „B“. Předmětná budova „B“ je přístupná jen přes budovu „A“ předsazenými schody a rampou.

V rámci dohody stavebníka s pověřeným pracovníkem nájemce objektu Technických služeb bude pro pracovníky zhotovitele díla určeno k použití hygienické zařízení přímo v předmětné budově, mobilní pohotovostní WC bude postaveno vně objektu na východní straně staveniště. Vně objektu bude určeno také místo pro umístění kontejneru na odpad. Uskladnění nových materiálů bude realizováno převážně na severní straně pozemku (travnatá plocha s místy zpevněnými plochami). Tato plocha bude po nezbytně krátkou dobu využívána pro uskladnění stavebních materiálů. Doprava těchto materiálů bude prováděna dle konkrétní potřeby, stání zásobovacích vozidel stavby jen po nezbytně nutnou dobu vykládky a nakládky. Příjezd těchto vozidel bude možný po ul. Tlapákové a ul.A. Kučery. Provizorní dopravní značení pro vjezd a výjezd nákladních zásobovacích vozidel bude provedeno – viz situace ZOV.

Pro manipulaci s materiálem bude sloužit vrátek a obvodové mobilní lešení. Pro jeho umístění a plochu zařízení staveniště bude nutno vyřídit „zábor“ části veřejné travnaté plochy po nezbytně nutnou dobu výstavby.

2/  Kontejner na odpad bude vždy po provedených demontážích odvezen nejlépe  v tentýž den. Stavební otvory do budovy budou zabezpečeny každý den proti vniknutí nepovolaných osob, vždy musí být odstraněná okna ihned nahrazena novými. Okenní otvory je nutno zabezpečit proti dešti a vniknutí nepovolaných osob.

3/  Na stavbě se budou převážně užívat hotové pastovité hmoty dopravované na stavbu v uzavřených obalech, malta na omítky bude míchána v malém množství na oddělené ploše staveniště.

Plocha kolem staveniště musí být ohraničena mobilním oplocením a výstražnými tabulkami s upozornění zákazu vstupu nepovolaným osobám.

4/   Vzrostlá zeleň se vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od objektu, jen ve dvou případech si výstavba vyžádá zkrácení přesahujících větví. Na západní straně u dilatace mezi objektem „A“ a „B“ se nachází 3 keře plevelné náletové zeleně, kterou je nutno odstranit.  Jedné se o keře do průměru kmene 40-60mm a výšky 2,0-2,5m.

5/  Stavební práce na fasádě a střeše budou prováděny z mobilního lešení, takže je třeba provést opatření pro eliminaci případných úrazů.

6/  Zhotovitel díla - dodavatel  stavby dočasně umístí na vymezené ploše před objektem po nezbytně nutnou dobu nejlépe uzavřený kontejner, protože staveniště se nachází uprostřed sídliště. V případě použití kontejneru otevřeného je nutno denně zajišťovat jeho odvoz hlavně s demontovanými okny, ocel. mřížemi a ocelovou konstrukcí přístřešku, aby nedošlo k jejich zcizení. Ocelové prvky budou odvezeny do sběrných surovin, finanční výnos zaslán na ÚMěOb O.-JIH. Veškerý materiál z demontážních  prací a zbytkový materiál bude skladován v kontejneru a rozdělen dle kategorie nebezpečnosti. Výskyt nebezpečného odpadu se předpokládá jen minimálním množství jen při čistění živičné střešní krytiny.

Veškeré odpady vznikající  při provádění stavby budou likvidovány předepsaným způsobem - dle zákona č. 185/2001 s. – o odpadech a vyhlášek č. 381/2001 sb. – katalog odpadů a č.383/2001sb. - o podrobnostech nakládání s odpady a doloženo  zápisem.

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání pro likvidaci nebo využití určeného druhu odpadu.

7/ Při provádění prací nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy dle NV č.101/2005, NV č.591/2006, zákona č.262/2006 sb. a souvisejících předpisů.

b) významné sítě technické infrastruktury

Skládky  materiálů budou zřízeny na plochách mimo trasy inženýrských sítí. Případný výskyt inženýrských sítí s jejich běžnými ochrannými pásmy bude respektován, o žádné významné sítě v této části záboru nejedná. Plochy určené pro zařízení staveniště jsou v majetku stavebníka ÚMěOb O-JIH.. Použití veřejných ploch je nutno projednat jako zábor veřejného prostranství na nezbytně nutnou dobu.

Pro provádění stavby bude využito stávajících místních příjezdových komunikací. Pro přejezd zásobovacích vozidel z ulice Tlapákovy bude po dobu výstavby travnatá plocha zakrytá geotextilií a panelovou plochou, případně násypem z kameniva, která bude po dokončení stavebních prací uvedena do původního stavu. Provede se vyčištění plochy, zkypření půdy a výsev travního semene.

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Pro provádění stavebně montážních prací je nutno zajistit napojení staveništního rozvaděče na stávající elektropřípojku přímo v předmětném objektu v bezprostřední blízkosti staveniště. Napojení na zdroj vody bude možné ze stávající přípojky tamtéž včetně podružného měření. El. proud a vodovodní přípojka jsou o dostatečné kapacitě pro realizaci stavby. Napojení na el. energii a případné napojení na vodu bude nutno  projednat s pověřeným pracovníkem  Technických služeb , případně pracovníkem ÚMěOb O.-JIH.  Omítkové směsi potřebné pro sanaci omítek budou míchány přímo na ploše ohraničeného staveniště, ovšem převážně budou používány hotové pastovité hmoty  dopravované na stavbu v uzavřených obalech.

Staveniště předá investor dodavateli po splnění všech předem dohodnutých podmínek.

Po ukončení prací provede dodavatel stavebních prací likvidaci zařízení zařízení staveniště včetně úpravy plochy staveniště a úklidu okolí.

Po ukončení prací celého díla bude provedeno konečné předání a kompletní odstranění zařízení staveniště včetně úklidu předmětných ploch, a to k termínu odevzdání stavby.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob,

Zaměstnanci firmy, kteří se v rámci svých pracovních povinností budou po staveništi pohybovat, budou seznámeni s riziky a budou prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech. Po dobu prováděných oprav nebude objekt zaměstnanci TS O.-JIH používán  nebo jen po nezbytně nutnou dobu.

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se po dobu provádění stavebních úprav  nepředpokládá.  Také je nutno brát ohled na osoby pohybující se v blízkosti objektu , jedná se hlavně o pracovníky zhotovitele a případně Technických služeb.

Pro bezpečný pohyb osob bude při opravě přístřešek zajištěn podstřešením, aby  při vstupu do budovy byla zajištěna bezpečnost těchto osob v době, kdy budou tyto práce probíhat. Organizace a specifikace práce vč. nástinu časového harmonogramu je zpracován v této části ZOV.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

1.    Případné znečištění přístupové komunikace, bude vhodnými organizačními opatřeními   maximálně eliminováno. Nepředpokládá se její znečištění.

2.    Stavební práce budou započaty v době, kdy bude řádně připravena stavba, dodavatelem zpracován a zadavatelem odsouhlasený harmonogram prací.

3.    Práce se zvýšenou hlučností budou prováděny během denní doby mezi 8 a 19 hod. převážně v hlavní pracovní době. Protože se jedná převážně o demontážní práce , předpokládá se zvýšení hlučnosti v daném prostoru při provádění demontáží oken a mříží. Pracovní činnost na staveništi bude ukončena nejdéle ve 20 hod. Noční klid je od 20 hod. do 7 hod. rána s ohledem na blízkou bytovou zástavbu.

4.     Po ukončení  stavebních oprav se provede vyčistění předmětných ploch uvnitř i vně objektu, odstranění příjezdové plochy, případně úprava plochy po odstranění kontejneru.

Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází uprostřed bytové zástavby je třeba klást důraz na ohleduplnost při provádění staveništní dopravy, protože se jedná o  lokalitu s úzkými jednosměrnými komunikacemi   s hojným výskytem a  pohybem osob.

f) řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů

1. Pro zřízení staveniště bude instalován mobilní objekt kanceláře a skladu jen když nedojde k dohodě o využití stávajících prostor přímo v předmětném objektu. Jedna menší uvolněná místnost by byla pro daný záměr dostačující vzhledem k respektování bezpečnostních předpisů.

2.  Hygienické zařízení, případně šatna budou po dohodě s investorem poskytnuty.  Mobilní pohotovostní WC bude postaveno na východní straně objektu.

3.  Staveništní materiál bude dopravován  postupně dle potřeby , převážně v hlavní pracovní době. Potřebné nářadí a pracovní pomůcky budou uskladněny v uzamčené místnosti přímo v daném objektu nebo v mobilním skladu na ploše staveniště .  Tyto skutečnosti je nutno dohodnout s odpovědnými pracovníky investora a uživatele objektu - TS.

4. Pro svislou dopravu materiálu na střechu bude postaven vrátek, postaveno lešení.

5.  Zařízení  staveniště bude vybudováno až po předání staveniště dodavateli a po případném provedení oplocení  a ohraničení předmětných ploch. Potřeba vnějších ploch využitých pro zařízení staveniště je navržena s ohledem na specifické podmínky  obytné zóny.

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci

Při provádění stavebně montážních prací se musí pracovníci stavby řídit těmito podmínkami:

1.   Před zahájením  stavebně montážních prací musí být zhotovitelem zpracován plán BOZP. Pracovníci stavby budou seznámeni s odbornými profesními a provozními bezpečnostními předpisy  s důrazem na používání předepsaných ochranných pomůcek. Budou vyspecifikována případná rizika a ta písemně předána zadavateli.

2.   Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru.

3.   Pracovníci musí být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů.

4.  Prostor  vymezený pro mistra musí být vybaven lékárničkou a zdravotnickými potřebami první pomoci s umístěním na viditelném místě. Ošetření případného  úrazu je možné lékařskou službou v místní Poliklinice. Na pracovišti je třeba vyvěsit avízo s kontaktními telefonními čísly na stanici zdravotní a hasičské pohotovosti. Také bude na pracovišti uvedeno telefonní číslo určené kontaktní osoby z pracovníků TS a ÚMěOb pro případ nutnosti ohlášení úrazu nebo konzultace a řešení jiného problému.

5.   Stavební mechanismy používané pro svislou dopravu, jakož i další mechanismy užívané na staveništi  musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami.

6.   Z důvodu úspěšného a rychlého provedení stavebních oprav bude důležité zodpovědné zpracování a dodržování harmonogramu prováděných prací s ohledem na počasí. Nástin harmonogramu zpracovaného projektantem bude upřesněn dodavatelem - zhotovitelem díla po provedení výběrového řízení.

Při realizaci této stavby bude nutno jak ze strany zhotovitele , tak ze strany zadavatele ÚMěOb , případně projektanta  projevit  vstřícnost k řešení problémových situací.

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

V průběhu realizace stavby se nepředpokládá  zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. V případě výskytu budou tyto problémy řešeny vhodným organizačním opatřením. Hlučnost se může projevit při demontážích ocel. mříží a části ocel. konstrukce přístřešku, avšak stavební práce nebudou prováděny mimo obvyklou denní pracovní dobu. Případná prašnost bude snižována kropením, avšak tato se nepředpokládá, protože se jedná o menší stavební práce bez bourání a demolicí. Kontejner na odpad bude umístěn na ohraničeném prostoru staveniště.

Likvidaci odpadů v průběhu výstavby zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými předpisy, soustředěný stavební odpad bude průběžně odvážen na určenou skládku.

Likvidace  odpadů :

Základní povinnosti původce odpadů

1. Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. Shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů.

2. Zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím živ. prostředí. Původce je odpovědný za nakládaní s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady.

4. Odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné může likvidovat jen firma, která má k této likvidaci oprávnění. O této likvidaci je nutno pořídit zápis.  Jejich výskyt se však ve větším množství nepředpokládá.

A. Analytická část - produkce v průběhu stavby

- Odpady nebezpečné

08 04 09  odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující          - kategorie  N        0,01t

17 03 01 asfaltová lepenka s obsahem dehtu                            - kategorie  N         0,01t

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování, předpokládá se však minimální množství tohoto odpadu. Místo bude označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou. Výskyt odpadního  azbestového materiálu se nepředpokládá.

- odpady obyčejné

15 01 06 směs obalových materiálů                                          - kategorie  O        0,01t

17 09 04 směsný stavební odpad                                               - kategorie  O        0,80t

17 02 01 dřevo                                                                          - kategorie   O        0,60t

17 02 02  sklo                                                                            - kategorie  O         0,10t

17 04 05 železo                                                                         - kategorie  O         0,80t

17 07 01 směsný stavební odpad                                              - kategorie  O         0,10t

20 01 01 papír nebo lepenka                                                     - kategorie  O         0,05t

Odpad  - železný šrot bude  odvezen do sběrných surovin a  finanční výnos bude zaslán ÚMěOb O.-JIH.

Jedná se o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

Veškeré množství , které je uvedeno v tomto seznamu je pouze velmi hrubým odhadem. *Veškerý odpad včetně odpadů výše neuvedených, vznikajících při vlastní realizaci stavby, bude zatříděn ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

j) orientační lhůty výstavby

Předpokládané zahájení stavby				10/ 2016

Předpokládané dokončení stavby			12/ 2016

Orientační lhůta výstavby					cca10 týdnů – 2,5  měsíce

Stavba – bude prováděna v jedné etapě. Jelikož realizace spadá do období podzimu a konce roku bude nutno vše připravit a zorganizovat  tak, aby dokončení oprav nepřekvapila nepřízeň počasí. Jedná se hlavně o včasné zajištění výroby plastových oken, ocelových mříží a segmentů zastřešení z polykarbonátu pro přístřešek nad vstupem do objektu.

Lhůta výstavby  se předpokládá – celkem na 10 týdnů

Celková lhůta výstavby je dána smluvními podmínkami výběrového řízení zadanými investorem stavby. Požadované termíny zahájení stavby a ukončení stavby budou limitovat celkovou lhůtu výstavby. Tato doba může být ovlivněna termínem zahájení stavby, průtahy při výběru zhotovitele, případně klimatickými podmínkami.