Stavebně technický posudek

Dokumentace pro opravy a úpravy

| VYPRACOVAL: Trčálková Hana | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Hana Kostková |  |  |
| INVESTOR: Úřad MěOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |  |  |
| MÍSTO STAVBY: A. Kučery 1581/1, Ostrava - Hrabůvka |  |  |
| NÁZEV AKCE: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU V OSTRAVĚ - HRABŮVCE, ul A. KUČERY č. 1581/1, parc.č.st. 2076 a 2130 | DATUM: 09/2016 |  |
|  | STUPEŇ PD: DVZ + DRS |  |
| ČÁST PD: STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK | OZNAČENÍ: | ČÍSLO PARÉ: |

Posouzení stavu stavebně-statického posouzení objektu

domu, včetně předběžného stanovení nákladů na opravu

Stavební objekt  na ul. A.Kučery č.p. 1581/1, k.ú. Hrabůvka st.p.č. 2076 a 2130

Investor:                     MěOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka 70030

Účel posudku	:	Zjistit stávající stav stavebně-statického poškození budovy

k dnešnímu dni, navrhnout postup jejich úpravy

Zhotovitel	:	FAKO,  Kotojedská 2588,  767 01 KROMĚŘÍŽ

A. Nález

1. Úkol:

Zjistit stávající stavebně - technický stav objektu, poškození stavebních konstrukcí stávajícího objektu, který byl realizován ve druhé polovině minulého století jako sídlo Městské policie, v současné době slouží potřebám Technických služeb. Účelem tohoto stavebně – technického posudku je navrhnout adekvátní technické řešení stavebních úprav obvodového pláště včetně výměny oken, ocelových mříží, úprav předloženého schodiště a vnější rampy, oprava střechy a další drobné opravy.

2. Prohlídka objektů:

Prohlídka vnějšího vzhledu objektu byla provedena před zpracováním projektové dokumentace. K dispozici byla jen  PD Přístavby služebny Mě Policie z r. 1995. Objekt byl řešen jako přístavba („B“) k původnímu objektu ( „A“) provedeného u UNIMO buněk. Celý  objekt, který tvoří 2 budovy ( A+B) – st.p.č.. 2076 a 2130 se nachází v lokalitě bytové výstavby. Současný technický stav je nevyhovující a vyžaduje nezbytné opravy v navrženém rozsahu.

3. Podklady pro vypracování posudku:

-  projektová dokumentace objektu přístavby – budovy „B“ zpracovaná v r. 1995

-  provedení dílčího zaměření stávajícího stavu objektu –budovy „A“ ( 07/2016)

-  prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace projektantem

- požadavky vyplývající z vizuální prohlídky a ze záměru investora na opravu fasády a střechy objektu včetně výměny oken a provedení  s tím doprovodných oprav.

4. Dokumentace a skutečnost:

Projekt- výkresová dokumentace byla převzata z projektové dokumentace Přístavby zpracované v r. 1995 a  projektantem provedeného zjednodušeného zaměření současně s ověřením stávajícího stavu Přístavby v rozsahu nezbytně nutném pro provedení stavební projektové dokumentace.

5. Obsah posudku:

Objekt – st. p.č. 2076 a 2130, O. - Hrabůvka, ul. A.Kučery 1581/1

B. Posudek

- Popis objektů, posouzení :

Předmětný stávající objekt je sestaven ze dvou jednopodlažních budov „A“ a „B“ úzce na sebe navazujících, komunikačně propojených..

Objekt – budova „A“ o rozměru 12,5x9,60m je obdélníkového tvaru složená z 8-mi kusů UNIMO buněk proti sobě stojících se střední spojovací chodbou. V samotné budově se nachází kanceláře, kuchyňka, sklady a hygienické zařízení (sprchový kout, 2 umyvadla,2 kabinky WC s klozet. mísami.

-  svislé konstrukce

obvodové stěny montované UNIMO , oplášťované heraklitovými deskami na dřev. roštu opatřenými omítkou na ocel. pletivu – kompletní tl. stěny celkem cca 300mm

-  příčky zděné a montované – tl. 100 a 150 mm a umakarkové jádro – tl. 30 mm.

-vodorovné konstrukce

stropy - montovaný , zateplený – sendvič UNIMO

zastřešení - rovnou střechou lemovanou obvodovou atikou s vnitřními dešťovými  svody. Montovaná UNIMO konstrukce je doplněná násypem , tepelnou izolací POLSID , střešní plášť opatřen živičnou krytinou – tato skladba je předpokladem dodatečného řešení.

-  povrchy podlah

vnitřní podlahy s povlakovým povrchem z PVC

vnější podesta, rampa a schody jsou povrchově upraveny cementovým potěrem, přístupový chodník zámkovou dlažbou z H tvarovek tl. 60 mm, část přístupového chodníku s asfaltovým povrchem

- světlá výška 1.NP je   2,50m, v chodbové části 2,50m

Budova „B“ – jednopodlažní přístavba částečně čtvercového tvaru v tradičním zděném  provedení. V této budově se nachází 2 šatny M+Ž, sprchy, kabinky WC, chodbička s pisoáry a úklidová komora, sušárna oděvů.

Objekt je vystavěn klasickou zděnou technologií  s obvodovými stěnami tl. 400mm s vnější   povrchovou úpravou hladkou vápenocementovou omítkou.

-  svislé konstrukce

- obvodové stěny POROTHERM tl.400 mm

- příčky 100 a 150mm – zdivo z dutých cihel

- vodorovné konstrukce

stropy –  podhledy z desek SDK montované na roštu a dřevěném bednění.

zastřešení - sbíjené dřevěné, příhradové pultové  vazníky – spodní část opatřená dřevěným             podhledem SDK, zateplení tepelnou izolací  PREFIZOL tl.120mm, horní líc taktéž opatřený dřevěným bedněním tl. 22mm a 3-vrstvou živičnou krytinou - A 400H+BITAGIT+BITU BITAGIT. Střecha lemovaná obvodovou atikou s dešťovými střešními svody.

-světlá výška 1.N P je   2,98m, v chodbové části 3,0m

Odvodnění obou střech je řešeno vždy mezistřešním žlabem a 2-ma odtokovými svody vedenými vnitřním prostorem obou budov, jen svod S4 je veden po fasádě na severní straně. Tento svod je proveden z titanzinku v patě zaústěný do plastového potrubí.

Vizuálním ohledáním celkově objekt nejeví známky narušení  ani destrukce  statiky objektu , avšak na jižní fasádě jsou patrny praskliny ve zdivu, které nemají vliv na statiku objektu. Menší praskliny se objevují také na jiných stranách objektu, avšak jen v části vnějších omítek. Technický stav objektu je způsobilý pro navrhované stavební úpravy stavby, nebudou zde prováděny žádné zásahy do nosných konstrukcí. Stavební úpravy se týkají záchovné údržby vnějšího pláště objektu a střešního  pláště. Provedenými úpravami se zlepší tepelná pohoda v objektu ( výměnou oken a vnějších dveří). Nezanedbatelné je i zlepšení vzhledu  objektu v dané lokalitě při respektování současných předpisů a platné legislativy.

C. rozsah stavebních úprav

- Popis zjištěných závad

Po vizuální prohlídce objektu byly zjištěny tyto závady:

- Stavba je zabezpečena proti vniku nepovolaných osob ocelovými okenními mřížemi, které     jsou místy značně zkorodované. Stejný stav  je patrný u vnějšího ocelového zábradlí, které  v patě sloupků jeví značné poškození rzí. S tím souvisí i betonový sokl u schodiště a rampy, který je značně narušený hlavně v místech kotvení těchto ocel. sloupků. Praskliny v betonu procházejí příčně přes celou rampu, převážně v místech sloupků. Vnější prosklené dvoukřídlové dveře jsou již za svou životností. Špatný stav je také u oken, jedná se o zdvojená dřevěná okna s prohnilými rámy u budovy „A“ opatřenými dřevěným obložením ostění. Oprava  a nátěr těchto oken by byl ekonomicky nerentabilní. Tato původní okna již neodpovídají současným technicko – energetickým parametrům. Okna jsou  převážně typového tvaru jen tři  okna jsou atypická v nadpraží zaklenutá. Omítka fasády je místy  popraskaná , ve dvou místech s velkými prasklinami v jižní fasádě, v atikové části opatřená kruhovými ventilačními otvory. Sokl je betonový v dobrém stavu.

Klempířské výrobky- okapní parapetní plechy a oplechování atiky jeví známky mechanického poškození a poškození rzí. Vnější ocelový přístřešek je částečně poškozený rzí.

- Střecha je taktéž součástí úprav , předpokládá se špatný stav živičné krytiny a dešťových střešních vtoků.

V současné době je objekt napojen na inženýrské sítě / přípojky  vody , el. energie , dešťovou a splaškovou kanalizaci.

- Doporučené opatření – stavební úpravy

- výměna původních oken za plastová vč. vnitřních parapetů a žaluzií

- oprava vnějšího a vnitřního okenního ostění,  dveřního ostění

- výměna okenních ocelových mříží , nově řešených převážně vertikálním dělením, aby

se co  nejvíce eliminovala možnost využívání těchto mříží jako žebříků pro lezení dětí. Pro tyto   mříže se na objektu „A“ zachovají stávající kotvící prvky , které jsou v dobrém stavu vhodně ukotveny až na konstrukci UNIMO buněk

- na objektu „B“ je nutno osadit kotevní prvky ocel. mříží nově, stávající jsou poškozené

- výměna vstupních vnějších dveří za  vstupní  dvoukřídlové dveře z hliníkové slitiny a přípravou pro instalaci el. vrátného.

- vnitřní dvoukřídlová mříž se zavařeným křídlem se vymění za novou dvoukřídlovou mříž, ovšem opět osazenou jen z vnitřní strany chodby, z vnější strany není možno ji vhodně a pevně ukotvit

- bezbariérový přístup -oprava vnější betonové rampy včetně betonového soklu,  odstranění poškozené beton.mazaniny a provedení zvrásněné (učesané) betonové  mazaniny včetně vnějších schodů a podesty

- napojení rampy na stávající  přístupový chodník zámkovou dlažbou z H  profilů

- osazení nových venkovních parapetních plechů a oplechování atiky včetně výměny všech doplňkových klempířských výrobků, které se osadí při nové hydroizolaci střechy za použití fólie.

- oklepání zpuchřelých a popraskaných omítek včetně jejich nového provedení vyspravení

- předpoklad vyspravení prasklin ve zdivu  cca z 25 %.

- po provedení nových omítek  a následné penetraci se fasáda opatří novým fasádním nátěrem v barevném provedení. Tato omítka se pak opatří ochranným nátěrem proti sprejům a vzniku plísní.

- plechová krytina přístřešku včetně přečnívajících částí z trubek se v úrovni střešní roviny odstraní flexou,  obrousí , zbývající ocel. konstrukce přístřešku se po provedení  nového nátěru opatří osazením nového klenutého zastřešení z polykarbonátu.vč, osazení okapniček. Tento komůrkový polykarbonát musí být v provedení s požární odolností.

- osazení nového ocelového zábradlí u rampy a schodů na předem osazené trny

- oprava osazení okapového chodníku z dlaždic novým uložením do písku včetně doplnění poškozených nebo chybějících částí.

Závěr

Realizací uvedeného nástinu  stavebních oprav a úprav bude objekt plně odpovídat současným standardům a požadavkům pro objekty občanského vybavení. Uvedené stavební úpravy a opravy nebudou mít negativní vliv na statiku objektu při respektování veškerých zásad a podmínek pro provádění stavby – v rámci stavebních úprav nebude prováděno bourání  otvorů v nosném zdivu, které by narušilo statiku  objektu.  Bourání v nosném zdivu (budova“B“) se týká jen provedení jednotlivých kapes pro ukotvení konstrukcí ocelových mříží.