Technická specifikace výtahu

Výměna nákladního výtahu ve stávajícím objektu Mateřské školy Staňkova 33, Ostrava – Výškovice

Výtah bude splňovat požadavky:

- ČSN EN 81-3+A1 bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

Výtah je dle normy ČSN ISO 4190 – zařazen do třídy V  - výtahy určené pro veřejnou přepravu nákladů bez dopravy osob.

Rekonstrukcí – výměnou výtahu dojde k odstranění bezpečnostních rizik původního výtahu dle současně platných nařízení vlády, norem a vyhlášek.

Výtah bude umístěn do stávající výtahové šachty, rozměry šachty a dispoziční uspořádání výtahu včetně strojovny zůstane nezměněno.

Požadovaná požární odolnost šachetních dveří není požadována a bude v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

Výměnou výtahu nedojde ke změně požární bezpečnosti stavby.

Požadavky na technickou specifikaci nového jídelního výtahu:

Typ: 				malý nákladní výtah (bez dopravy osob)
Nosnost:			100 kg
Pohon:				elektrický bubnový s novými lany
Počet stanic/nástupišť:	2, označení podlaží 1,2
strojovna výtahu:		nad výtahovou šachtou
Typ kabiny:			neprůchozí s přepážkou
Povrchová úprava kabiny:	nerez brus
Typ dveří:			bariery, nerez brus vč. parapetů (bez požární odolnosti)

V rámci výměny stavby výtahu budou provedeny tyto úkony:

- Zhotovitel si zajistí před prováděním výměny veškerou potřebnou projektovou dokumentaci k výměně výtahu, včetně všech potřebných zaměření

- Doprava materiálu do místa realizace

- Transport výtahové technologie po budově

- Kompletní demontáž stávající technologie vč. ekologické likvidace

- Montáž nové technologie vč. osazení nových šachetních bariér a parapetů

- Stavební práce spojené s výměnou bariér

- Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny

- Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie

- Dokumentace sloužící pro provoz jídelních výtahů

- předepsané zkoušky

- záruční servis v min. délce 60 měsíců