VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ ZŠ BŘEZINOVA 52

ČÁST D.1.1

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:	Statutární město Ostrava

Zastoupené městský obvod Ostrava - Jih

Se sídlem:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:	parc.č. 1420, k. ú. Zábřeh nad Odrou

- Účel objektu

Objekt slouží jako stavba občanské vybavenosti – základní škola.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Základní popis stávajícího stavu

V současné době jsou na objektu osazena plastová okna a ocelová s polykarbonátovou výplní, kterými zatéká do interiéru.

Nový stav

Po demontáži stávajících okenních výplní budou osazeny nové sloupkově-příčkové fasádní stěny  s izolačním sklem, vč. vnějšího a vnitřního parapetu.

Stávající okenní sestavy složené z plastových oken budou nahrazeny hliníkovými okny bílé barvy. Překlady oken budou po odkrytí vyspraveny a vizuálně přiznány.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Stavebními úpravami spočívající ve výměně okenních výplní se kapacity stavby nemění. Počet uživatelů zůstane stávající.

- Bezbariérová užívání stavby

Není předmětem projektové dokumentace.

- Celkové provozní řešení a technologie výroby,

Není předmětem projektové dokumentace.

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- Bourací práce

- Před realizací demontáže okenních výplní bude provedeno vyklizení místností, případně dočasné zakrytí stávajícího vybavení jednotlivých místností tak, aby nebylo znehodnoceno a poškozeno.

- Bude provedena demontáž plastových okenních výplní schodišťového prostoru a tělocvičny (viz bourací práce) vč. vnějšího a vnitřního parapetu. Bude provedeno odkrytí překladů oken schodišťového prostoru a překladu v tělocvičně.

- Po odkrytí překladu v tělocvičně bude přizván projektant pro zhodnocení stavu konstrukce.

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

- Nový stav

- Zemní práce

- Není předmětem PD.

- Základy

- Není předmětem PD.

- Svislé konstrukce

- Po montáži prosklených fasád bude provedeno doplnění, zapravení zateplení svislých konstrukcí a špalet. Bude provedena omítka a nátěr fasády.

- Vodorovné konstrukce

- Po odkrytí železobetonových překladů bude provedeno jejich vyspravení a budou vizuálně přiznány. Před pokládkou vnitřních parapetů bude provedeno vyrovnání povrchu podbetonávkou, před osazení vnějších parapetů bude uložena tepelná izolace XPS.

- Schodiště a rampy

- Není předmětem PD.

- Zastřešení

- Není předmětem PD.

- Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nové prosklené stěny provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken na přilehlých sloupech.

- Po vyzrání omítek bude provedeno jejich očištění, ometení, penetrace podkladu a 2x malba bílá.

- Úpravy povrchů vnějších

- Venkovní ostění, nadpraží a svislá konstrukce bude po výměně oken vyspraveno a případně doplněno tepelným izolantem dle stávajícího, vč. vrchní omítky.

- Podhledy

- Nejsou předmětem PD.

- Podlahy

Nejsou předmětem PD.

- Výplně otvorů

Sloupkově-příčkový tepelně izolační fasádní systém s izolačním sklem, barva oboustranně bílá. Způsob otevírání viz PD – Schéma prosklené fasády. Zasklení bude provedeno trojsklem s jednostranným bezpečnostním, lepeným sklem z vnitřní strany, U skla = 0,6 W/m2K. Otevírání oken bude pomocí pákového ovladače.

- Před výrobou budou rozměry prosklených stěn změřeny a bude provedena dílenská/výrobní dokumentace, vč. statického posudku na výrobek k odsouhlasení projektantem.

- Technologický postup montáže oken

- Před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit.

- Montáž těsnících pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky na interiérovou stranu rámu okna a expanzní páska z exteriéru.

- S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěma lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru.

- Před montáží okna se nalepí expanzní páska na spodní stranu rámu a spolu  s oknem se zasadí do otvoru ve stěně.

- Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém směru.

- Rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, sklopné, posuvné apod.). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit následným pracem. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od stavebního otvoru, na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm.

- Upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají.

- Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního ovzduší min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. S podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu důkladně očistit a omést. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují.

- Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček.

- Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. Pro tyto účely doporučujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokončení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů.

- Izolace proti vodě

- Není předmětem PD.

- Izolace tepelné a zvukové

- Bude provedeno vyspravení zateplení sloupů u prosklených fasád a bude provedena nová omítka s nátěrem.

- Klempířské konstrukce

- Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Bude provedeno oplechování venkovních parapetů. Barva oplechování modrá, přesný odstín bude vybrán dle stávajícího oplechování.

- Zámečnické konstrukce

- Po osazení prosklených fasád bude proveden nátěr zábradlí schodišťového prostoru. PO

- Truhlářské konstrukce

- Bude osazen nový vnitřní parapet z postformingu na konzoly, barva bílá.

- Malby a nátěry

- Malíř provede práce spočívající ve vymalování ostění, nadpraží a sloupů.

- Zpevněné plochy

- Nejsou předmětem PD.

- Terénní úpravy a vysazování zeleně

- Nejsou předmětem PD.

- 7. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

- Použité výrobky budou v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

- 8. Stavební fyzika

- Tepelná technika

- Tepelně technické vlastnosti oken vyhovují požadavkům ČSN 73 0540.

- Osvětlení

- Stávající. Není předmětem projektové dokumentace

- Oslunění

- Stávající. Není předmětem projektové dokumentace

- Akustika/hluk

Hluk: 	v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

- 9. Vibrace – popis řešení

- Objekt není zdrojem vibrací.

- 10. Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Nemění se.

- 11. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

- Není předmětem PD

- 12. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

- Požaduje se první jakost materiálů a první jakost provedení v souladu s platnými ČSN.

- 13. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

- Není předmětem projektové dokumentace.

- 14. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

- Není předmětem projektové dokumentace.

- 15. Výpis použitých norem

(všechna ustanovení příslušných zákonů, předpisů, nařízení a norem je nutno při stavební činnosti

dodržovat)

- Výpis použitých norem:

- ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 3610	Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN 74 6077	Okna vnější a dveře – Požadavky na zabudování

- ČSN 73 4301	Obytné budovy

- ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

Vypracoval: Ing. Simona Lysoňková, červenec 2020