Dokumentace pro provedení stavby

# A – PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

AKCE:			REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA-VÝŠKOVICE

#### OBJEDNATEL :		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Ostrava-Jih

ul. Horní  3

700 30  Ostrava-Hrabůvka

VYPRACOVAL:

PROINK s.r.o.

Ing. Lenka Ščupáková

DATUM:		srpen  2017

OBSAH:

(dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha

č. 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby

c) předmět dokumentace

A.1.2 Údaje o žadateli

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích, na jejichž základě byla stavba povolena

b) základní informace o projektové dokumentaci, na jejichž základě byla zpracována projketová dokumentace pro provádění stavby

c) další podklady

A.3	Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková  zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

c) údaje o odtokových poměrech

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

A.4	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

c) trvalá nebo dočasná stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

k) orientační náklady stavby

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) název stavby:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA-VÝŠKOVICE

b) místo stavby:		město Ostrava, Ostrava-Výškovice, ulice Charvátská 10

katastrální území Výškovice u Ostravy

dotčená parcela parc.č. 793/296

c) předmět dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

A.1.2   Údaje o žadateli

Stavebník (investor):		Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní ul. č.3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ 00845451 ev. č. 04

DIČ CZ00845451

tel. 596 581 111, 596 581 555

Statutární zástupce:		Bc. Martin Bednář - starosta

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Ing. Lubomír Burdík – vedoucí odboru investičního

ve věcech technických:                Bc. Monika Decková, DiS. – stavební technik

A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:			PROINK s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ  25900056

DIČ  CZ25900056

Tel.   596 633 762

e-mail 	proink@volny.cz

Statutární zástupce:		Ing. Lenka Ščupáková – jednatel

Odpovědný projektant:		Ing. Dalibor Macura, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT č. 1100618

Ing. Tomáš Ščupák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 		ČKAIT č. 1102476

Ing. Lenka Ščupáková, autorizovaný inženýr pro	vodohospodářské stavby  ČKAIT č. 1102226

Ing. Josef Nezval, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí a staveb

- elektrotechnická zařízení ČKAIT č. 11002559

Ing. Jan Dvořák – geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- základní informace o rozhodnutích, na jejichž základě byla stavba povolena

Územní rozhodnutí č. 124/2016 ze dne 4.října 2016. “, vydal Magistrát města Ostravy č.j. SMO/329932/16/ÚHAaSŘ/Kov. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 8. listopadu 2016.

Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, Rozhodnutí č.652/17/VH ze dne 24. července 2017. Vydal MMO, odbor ochrany životního prostředí č.j. SMO/272310/17/OŽP/Po. Nabylo právní moci dne 15.8.2017.

Stavební povolení – veřejná vyhláška, Rozhodnutí č.613/2017 ze dne 19. září 2017. Vydalo SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí č.j. JIH/073576/17/VŽP/Pru. Nabylo právní moci dne 22.10.2017.

- základní informace o projektové dokumentaci, na jejichž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“, zpracovatel PROINK s.r.o., květen 2016

Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“, zpracovatel PROINK s.r.o., prosinec 2016

- další podklady

Zadání objednatele.

Územní plán města Ostrava vydaný dne 21.5.2014

V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumné práce v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování PD pro územní řízení a následně stavebního povolení:

- Účelové geodetické zaměření zájmového území (JTSK, BpV) provedla firma GEO 2010 spol. s r.o., Ostrava v únoru 2016. Digitální katastrální mapa - podklad Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

- Průzkum stávajících sítí technického vybavení.

- Hydrogeologický průzkum - zasakování provedla firma AZ GEO s.r.o., Ostrava v březnu 2016.

- Stavebně-technický průzkum stávajících zpevněných ploch – průzkum provedla společnost TPA ČR, s.r.o., pracoviště Ostrava v březnu 2016

- Hluková studie – zpracoval RNDr. Vladimír Suk, Ing. Pavla Kucielová, Ph.D., duben 2016.

- Místní šetření projektanta - pasportizace stávajícího dopravního značení v okolí investičního záměru, stav zeleně.

- Požadavky investora a dotčených orgánů a organizací. Koordinace s připravovanou rekonstrukcí objektu Charvátská 10 (tělocvičny).

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

- rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Stavba se nachází v zastavěné části města Ostrava. Jedná se o území při okraji sídlištní zástavby v Ostravě-Výškovicích. Umístění stavby je v jižní části sídliště Výškovice, jedná se o vlastní území sportovního areálu na Charvátské ulici číslo 10.

Stavba je navrhována ve stávajícím oploceném sportovním areálu. Ze severozápadní a severní strany je ohraničeno listnatými stromy – náletovou zelení ve svahu, z jižní strany místní komunikací s parkovacími stáními a z východní strany vlastní budovou objektu Charvátská 10 (tělocvičnou). V areálu jsou zanedbaná a nevyužívaná dvě sportovní hřiště – asfaltové a antukové a přístupové asfaltové zpevněné plochy. Oplocení areálu, drátěný plot výšky 2,0 m, je z poloviny zdevastované. Nachází se zde významné množství inženýrských sítí.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), stejně tak mimo území se zvláštním režimem ochrany přírody (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Zájmové území neleží v památkově chráněném území, památkové rezervaci ani záplavovém území.

Stavba se podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“ vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou – Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území České části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí.

Dle vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského , č.j. MSK 63096/2016 ze dne 12.05.2016 se podle rozhodnutí MŽP, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ České části Hornoslezské pánve, č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavba nachází na ploše „N“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

Lokalita se nachází mimo stanovená záplavová území. Stavba není v rozporu se zájmy uvedenými v Plánu hlavních povodí ČR a v Plánu oblasti povodí Odry, viz vyjádření ze dne 6.3.2017 zn. 02464/923/2/840.10/2017.

- údaje o odtokových poměrech

Podle hydrologického členění ČR náleží zájmové území do oblasti povodí Odry, dílčího povodí IV. řádu Odry od ústí Starobělského potoka po ústí Porubky (č.h.p. 2-01-01-156/0), s plochou dílčího povodí 13,39 km2 a délkou údolnice 4,48 km (hydroekologický informační systém VÚV T.G.M).

Záměr nezaznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Řešené území je v Územním plánu města Ostrava, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 dne 21. 5. 2014, součástí plochy „s rozdílným způsobem využití“ a „Bydlení v bytových domech.

Funkční využití pozemků je závazně stanoveno v textové části Územního plánu Ostravy v kapitole „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ a ve výkrese V2 - Hlavní výkres – Urbanistická koncepce.

Předmětnou stavbu lze dle textové části Územního plánu Ostravy kapitoly „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití plochy do kategorie „Přípustné využití“ jako sportovní zařízení.

Viz. sdělení MMO, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, č.j.SMO/176567/16/ÚHAaSŘ/HOR ze dne 10.05.2016.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím, s povolením stavby

Pro stavbu „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“, vydal dne 4.října 2016 Magistrát města Ostravy Územní rozhodnutí č. 124/2016, č.j. SMO/329932/16/ÚHAaSŘ/Kov. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 8. listopadu 2016.

Splnění podmínek a požadavků ze závazných stanovisek dotčených orgánů:

- Po ukončení revitalizace areálu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím stavební činností, bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně jeho prováděcích předpisů. V textových částech PD předepsáno, aby zhotovitel důsledně dodržoval třídění a likvidaci vznikajících odpadů při realizaci stavby.

- Dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajina chráněny. V textových částech PD předepsáno, aby zhotovitel důsledně dodržoval ochranu dřevin, aby byly dodrženy podmínky zákona i ČSN 83 9061.

Pro stavbu „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“, SO 01.1 Areálová kanalizace bylo vydáno Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, Rozhodnutí č.652/17/VH ze dne 24. července 2017. Vydal MMO, odbor ochrany životního prostředí č.j. SMO/272310/17/OŽP/Po. Nabylo právní moci dne 15.8.2017.

Stanoveny podmínky pro provedení díla: - vše splněno

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.

3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.

4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.

5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.

6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.

8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

9. Pro provoz povoleného vodního díla (dešťová kanalizace) bude zpracován provozní řád dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.

10. V rámci žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

11. Dřeviny určené k zachování a nacházející se v místě stavby a do vzdálenosti, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.

12. Ve vzdálenosti 3 m od pat kmenů stromů s průměrem větším než 40 cm a ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů s průměrem kmene menším nebo rovným 40 cm nebudou realizovány výkopy; při realizaci výkopů nebudou přetínány kotvící kořeny.

13. Dřeviny, u nichž nelze dodržen stanovené vzdálenosti resp. podmínky, je nutné před realizací stavby vykácet.

14. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. soustavným přecházením, pojížděním a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízením staveniště.

15. Kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen o min. výšce 2 m, upevněným bez poškození stromu a usazeným mimo kořenové náběhy. Větve, které by moly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.

16. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.

17. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

18. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.

19. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).

20. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas pro stavbu vodního díla.

21. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník pasport území dotčeného stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Pasport bude před zahájením stavebních prací předložen správci místních komunikací, kterým je Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.

22. Po ukončení stavebních prací budou dotčené travnaté plochy vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou protokolárně předány správci veřejné zeleně, kterým je Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb. Protokol o předání bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.

23. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.

24. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.

25. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.

26. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.

27. Min. 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník o zábor veřejného prostranství příslušný správní silniční úřad.

28. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

29. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.

30. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.

31. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.

32. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.

33. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude 14 dní předem písemně oznámeno zahájení stavebních prací, budou přizvání ke kontrole provedení napojení na zařízení v jejich provozování, k provedení zkoušek vodotěsnosti kanalizace. Zápis o kontrole provedených prací bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu s žádostí o kolaudační souhlas.

34. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen doklad o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

35. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.

36. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.

37. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení, plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.

38. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.

39. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem).

40. Kabely telekomunikačního vedení a energetického vedení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.

41. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.

42. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy energetického zařízení, plynárenského a teplárenského zařízení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.

43. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).

44. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.

45. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.

46. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

47. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

48. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy protokoly o provedených zkouškách vodotěsnosti dešťové kanalizace, včetně kanalizačních šachet.

49. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:

- Fáze výstavby po vytýčení sítí a stavby

- Fáze výstavby po provedení výkopových prací

- Fáze výstavby po uložení potrubí kanalizace ve výkopu před jeho záhozem

- Fáze výstavby po provedení finálních prací na kanalizaci, kontrola výškového osazení poklopů

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Pro stavbu „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“, SO 01 Sportovní hřiště, SO 02 Tribuny, SO 03 Horolezecká stěna, SO 05 Areálové komunikace Stavební povolení – veřejná vyhláška, Rozhodnutí č.613/2017 ze dne 19. září 2017. Vydalo SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí č.j. JIH/073576/17/VŽP/Pru.

Pro provedení a užívání stavby stanoveny podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala projekční kancelář PROINK, s.r.o., IČ 25900056 a ověřil autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Dalibor Macura, ČKAIT 1100618, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Tomáš Ščupák, ČKAIT 1102476. Případné změny musí být projednány se stavebním úřadem, dotčenými orgány a účastníky řízení.

2. Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných ČSN.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) po provedení SO 02 - Tribuny

b) po provedení SO 03 - Horolezecká stěna

c) po dokončení stavby

5. Stavba bude dokončena do 30.11.2018.

6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který má oprávnění k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti a který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Doklad upřesňující tento údaj předá stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

7. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu předložen podrobný statický výpočet pro provedení stavby „Horolezecké stěna“ a „Tribuny“.

8. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. Ke kolaudačnímu souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady, že s odpadem během stavby bylo nakládáno v souladu s touto podmínkou.

9. Při provádění stavby bude zajištěna ochrana dřevin. Ve vzdálenosti 3 m od pat kmenů stromů s průměrem větším než 40 cm a ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů s průměrem kmene menším nebo rovným 40 cm (průměr kmene je měřen ve výšce 130 cm nad zemí) nebudou realizovány výkopy. Při realizaci výkopů nebudou přetínány kotvící kořeny.

10. Ve vzdálenosti do 2,5 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřových porostů nebudou umísťovány a zřizovány zpevněné plochy resp. povrchy s výjimkou zpevněných povrchů propustných pro vodu a vzduch s tloušťkou nosné vrstvy do max. 15 cm, které budou realizovány ve vzdálenosti min. 25 cm od jednotlivých kořenových náběhů.

11. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. soustavným pojížděním a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zeminy, zařízením staveniště.

12. Kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen o min. výšce 2 m, upevněným bez poškození stromu a usazeným mimo kořenové náběhy. Větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.

13. Při provádění stavby budou důsledně plněny a respektovány podmínky účastníků řízení, vlastníků (správců) technické infrastruktury, dotčených orgánů a organizací, stanovených v jejich stanoviscích a vyjádřeních, zejména:

- ČEZ Distribuce a.s. - zn.1091670667 ze dne 16.2.2017

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - zn. 3.3/8025/599/17/Va ze dne 9.2.2017

- GasNet, s.r.o., prostřednictvím GridServices, s.r.o. - zn. 5001438170 ze dne 3.2.2017

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j.510729/17 ze dne 13.1.2017

- Veolia Energie ČR, a.s. - zn. 12920/Ma/160217-4 ze dne 16.2.2017

- UPC Česká republika, s.r.o. - zn.Ka/0021 - 2017/nE ze dne 31.1.2017

14. Při provádění stavebních prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení, energetická vedení, vodovod, kanalizaci nebo zařízení veřejného osvětlení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby při realizaci stavby ani jejím následkem nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození.

15. Budou respektovány stávající inženýrské sítě, jejich ochranná pásma a příslušné ČSN. Případné zásahy budou předem projednány s jejich správci. Každé odkrytí je nutno neprodleně ohlásit jejich správcům a před zakrytím budou vyzváni správci ke kontrole, o čemž bude proveden zápis. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně.

16. Veškeré inženýrské sítě a zařízení budou před zahájením prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení.

17. Realizací stavby nesmí dojít k poškození a znečištění okolních místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

18. V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců a silničního provozu, bude zachována dopravní obsluha okolních objektů vč. přístupu chodců.

19. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Stavební materiál bude uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel, rovněž výkopy musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo ke zranění.

20. V případě vlivu stavební činnosti nebo staveništní dopravy na provoz na pozemních komunikacích, bude zpracován návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR - dopravního inspektorátu). O stanovení dopravního značení požádá stavebník příslušný silniční správní úřad v dostatečném předstihu před zahájením prací.

21. Do 50 m od areálu nechat odsouhlasit a poté umístit přechodné dopravní značení „IP 22“ - Pozor výjezd ze stavby.

22. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací, je zakázáno používat.

23. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajištěno pravidelné čištění zpevněných i travnatých ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou. Po ukončení stavby budou dotčené plochy vyčištěny, uvedeny do původního stavu, travnaté plochy budou

srovnány, osety travní směsí, předány protokolárně jejich správcům.

24. Stavební práce nebudou prováděny v době od 21.00 hod. - 7.00 hod.

25. Provoz hřiště bude pouze v době denní.

26. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 odst. 1 stavebního zákona. K žádosti se připojí kolaudační souhlas na stavbu povolovanou vodoprávním úřadem, závazná stanoviska dotčených orgánů a další přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb .

27. Stavba a její části budou užívány v souladu s tímto rozhodnutím pouze k účelům daným jejím charakterem a takto uvedeným ve schválené PD. Jakákoli případná změna v užívání stavby příp. její části nesmí být provedena bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:

§ 20: odst. 1 – umístěním stavby nedojde ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území.
§ 20: odst. 3 – pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro navrhovaný účel a jsou dopravně napojeny na veřejně přístupné pozemní komunikace.
§ 20: odst. 4 – stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňují umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a jsou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující veřejně přístupné pozemní komunikace.
§ 22: odst. 1 – je dodržena stávající šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemky bytových domů.
§ 23: odst. 1 – stavba je umístěna tak, že je možné napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku umožňuje mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Připojení též splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.
§ 23: odst. 2 – stavba je umístěna tak, že ani její část nepřesahuje na sousední pozemky. Umístěním stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nebude znemožněna zástavba sousedního pozemku.

§ 23: odst. 4 – stavbou nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.
§ 23: odst. 5 – stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace budou umístěny na dotčené stavební pozemky.

§ 25: odst. 1 – odstupy umisťované stavby a stávajících objektů naplňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany podzemních a povrchových vod, požární ochrany a bezpečnosti a umožňují údržbu a užívání staveb

- informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla zpracována podle platných vyhlášek, ČSN a EN norem, technických předpisů, podle technických podmínek a vzorových listů. Projektová dokumentace byla v průběhu zpracovávání konzultována a projednána se zadavatelem i všemi dotčenými orgány a institucemi. Jejich požadavky a připomínky byly v návrhu projektu akceptovány. Dokumentace je v souladu s požadavky na výstavbu. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů, viz příloha E – dokladová část.

Policie ČR, DI Ostrava, č.j. KRPT- 12713-2/ČJ- 2017 – 070706 ze dne 13.2.2017

Souhlasí s předloženou PD, zpracovat pro realizaci stavby přechodné dopr. značení.

Krajská hygienická stanice MSK, č.j. KHSMS 02090/2017/OV/HOK ze dne 23.01.2017

Závazné stanovisko, s projektovou dokumentací souhlasí.

Hasičský záchranný sbor MSK, zn. HSOS-1130-2/2017 ze dne 30.01.2017

Souhlasné závazné stanovisko.

SMO, ÚMOb Ostrava-Jih, ODK, č.j. JIH/003962/17/ODK/Don ze dne 19.01.2017

Jako silniční správní úřad souhlasí.

SMO, ÚMOb Ostrava-Jih, ODK, č.j. ODK/3962/17/20 ze dne 16 (26).01.2017

Místní komunikace – podmínky pro dodavatele stavby.

Veřejná zeleň – souhlasí s PD za podmínky respektování a ochrany stávající zeleně – splněno – předepsáno. Kácení dřevin – řešeno samostatně, vydán souhlas vlastníka s kácením, viz dokladová část.

Ostatní správa – bez připomínek.

Povodí Odry, s.p. zn. 02464/923/2/840.10/2017 ze dne 6.3.2017

Uvedený záměr je možný, záměr není v rozporu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem povodí Odry.

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, koordinované závazné stanovisko č.74/2017, č.j. SMO/19699/17/ÚHAaSŘ/KOZ ze dne 23.2.2017

Odbor ochrany životního prostředí

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech – kladné vyjádření

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – kladné závazné stanovisko s podmínkami – ochrana dřevin, před mechanickým poškozením, ochrana kořenové zóny – splněno v PD. Povolení kácení dřevin – požádat SMO Úřad městského obvodu O-Jih – požádáno, vydáno rozhodnutí o povolení kácení

Odbor dopravy – není dotčeným orgánem

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče

Není dotčeným orgánem

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče

Předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, nevztahují se na něj ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.

CETIN a.s., zn. POS 28/17 ze dne 19.1.2017

S předloženou PD pro účely DSP souhlasíme.

ČEZ DISTRIBUCE, a.s., zn. 1091670667 ze dne 16.2.2017 – vyjádření k PD. Souhlasí předloženou PD za dodržení podmínek:

- Respektovat normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s.

- Napojení k el. energii, připojení FVE nebo změnu rezervovaného příkonu řešit podáním žádosti o připojení

- Dojde-li k dotčení nadzemní přípojkové skříně a přípojky NN – požádat o provedení přeložky

Stavbou nebudou dotčeny stávající rozvody, není nutné nové napojení.

GASNET s.r.o., zn. 5001438170 ze dne 03.02.2017

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby, stanoveny podmínky:

- Vytyčení sítí před zahájením stavby – sítě vytyčeny viz protokol o vytyčení

- Dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 – předepsáno v PD

- Nové zpevněné plochy a terénní úpravy  - nesmí dojít ke změně stávajícího krytí – dodrženo

- Stromy vysadit 2 m od osy plynovodu – není navrhovaná výsadba stromů

- Oplocení min. 1,0 m od obrysu plynovodu – plot umístěn mimo ochranné pásmo

- Veřejné osvětlení – min. vzdálenost 1,0 m

Dodrženo a předepsáno v PD

VEOLIA Energie ČR, a.s., zn. 12920/Ma/160217-4 ze dne 16.2.2017

Souhlasí s řešením uvedeným v PD pro stavební povolení za splnění podmínek, že oplocení bude bez podhrabových desek, zjednodušený počet sloupků s rozebíratelnými plotovými dílci – oplocení povoleno v rámci DUR

Dodržet obecné podmínky – ochrana sítí, oznámení stavby, vytyčení sítí, ruční výkop v OP – předepsáno

UPC Česká republika, zn. Ka/0021-2017/nE ze dne 31.1.2017

Souhlasí s umístěním i realizací stavby za splnění všeobecných podmínek ochrany VVKS. Ochrana sítí, oznámení stavby, vytyčení sítí, ruční výkop v OP – předepsáno v PD.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 3.3/8025/599/17/Va ze dne 9.2.2017

s dokumentací souhlasí za dodržení podmínek – respektovat zařízení OVAK a.s., respektovat ČSN 73 6005, nové objekty umístit mimo ochranné pásmo, dodržet kvalitu vypouštěných vod – limity kanalizačního řádu, předložit vyšší stupeň PD k odsouhlasení – dodrženo.

Napojení – jádrovou navrtávku provede výhradně za úplatu společnost OVAK a.s.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny ani povoleny žádné výjimky ani úlevová řešení.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investicí je stavba s názvem „Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“. Tato stavba není součástí projektové dokumentace.

Zpracovatel dokumentace STUDIO-D s.r.o. Opava, investor stavby Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

| Obec: Ostrava Katastrální území: Výškovice u Ostravy (č.715620) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela číslo | LV | Vlastník | Způsob využití, druh pozemku | Zábor (m2) |
| 793/296 | 1049 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Svěřená správa: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava | Jiná plocha, ostatní plocha | 2372 |

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu, změnu dokončené stavby.

- účel užívání stavby

Účelem navrhované stavby je revitalizace stávajícího sportovního areálu, rozšíření sportovišť. Bude se jednat o rodinné sportovní centrum pro rekreační sportovní vyžití obyvatel města Ostravy.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba bude trvalého charakteru.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nepřichází v úvahu.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu:

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- § 4 – žumpy – neřeší se likvidace splaškových vod

- § 5 odst.2 – stavba nevyžaduje potřebu návrhu parkovacích stání pro osobní vozy, je zajištěno na stávajících odstavných plochách mimo sportovní areál

- § 6 odst.3 – stavba je napojena na dešťovou kanalizaci,  odst.4 – napojeno na kanalizaci, odst. 6 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení - normové hodnoty, ochrana stávajících sítí, přeložka kabelů NN, VN.

- § 7 – neřešeno

- § 8 – stavba je navržena pro svůj účel

- § 9 – mechanická odolnost a stabilita – nevrženo dle TP, ČSN

- § 10 - použité materiály mají příslušné bezpečnostní atesty, prohlášení o shodě apod.

- § 11, 12, 13, 14  – neřešeno

- § 15 – bezpečnost při provádění a užívání staveb – bezpečnost při provádění je dána dodržováním bezp. předpisů a zajištěním odborného dozoru na stavbě – otázka dodavatele stavby. Bezpečnost při užívání dána navrženým dopravním značením.

- § 16 až § 53 - neřešeno

s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vodicí linie je vždy součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nebudou umisťovány žádné předměty. Pro vytvoření vodících linií jsou využívány zejména vodící linie přirozené, navrhovány jsou však také vodící linie umělé.

- Schodiště bude po obou stranách opatřeno madly ve výši 900 mm, která budou přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm.

- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně bude výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.

-§ 4 odst. 1 – chodníky a ostatní pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.

- § 5 odst. 2 – přístup ke stavbám bude vytýčen přirozenými nebo umělými vodícími liniemi.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů viz oddíl A3 g) této zprávy.

Vlastní stavba si vyžádá přechodnou místní úpravu dopravní situace na staveništi. Provizorní dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb.. Nebude však významně omezen provoz na ul. Charvátské, neboť vlastní stavba bude probíhat v uzavřeném oploceném areálu. Výkop bude zabezpečen přenosným oplocením, výkopy budou přemostěny.

Dle vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje , č.j. MSK 63096/2016 ze dne 12.05.2016

se podle rozhodnutí MŽP, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ České části Hornoslezské pánve, č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavba nachází na ploše „N“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou navrhovány.

- navrhované kapacity stavby

Stavba je rozdělena:

SO 01 Sportovní hřiště

SO 01.1 Areálová kanalizace – vodní dílo

SO 02 Tribuny

SO 03 Horolezecká stěna

SO 04 Areálové osvětlení

SO 05 Areálové komunikace

SO 06 Oplocení, zábrany

Základní parametry:

SO 01 Sportovní hřiště

- hřiště pro plážový volejbal, fotbal (beach-volejbal, fotbal) rozměrů 14,0 m x 22,0 m

- multifunkční hřiště (volejbal, tenis, nohejbal) rozměrů 19,0 m x 32,0 m

- drenážní systém, odvodnění – liniové žlaby

SO 01. 1. Areálová kanalizace

- areálová dešťová kanalizace celk. délky 64,67 m, 5 ks šachtic PP DN 425

SO 02 Tribuny

Jedná se o samostatné venkovní ŽB konstrukce s přístupovými schodišti na obou stranách tribun. Tribuna u hřiště na plážový volejbal o půdorysném rozměru 16,0 m x 1,6 m je zároveň navržena s opěrnou úhlovou stěnou, kapacita 30 osob.

Tribuna u multifunkčního hřiště má půdorysný rozměr 17,6 m x 2,4 m s kapacitou 50 osob.

Lavice obou tribun mají šířku 800 mm.

SO 03 Horolezecká stěna

Horolezecká stěna je navržena v šesti modulech s různě tvarovanou plochou - jedná se vlastně  o 6 lezeckých stěn s různým stupněm obtížnosti. Výška stěny je 11,3 m, půdorysný průmět stěny je 12,5 m x 0,7 m.

SO 04 Areálové osvětlení

Počet nových osvětlovacích bodů:	11 ks

Kabelové výkopy, délka:			210 m

SO 05 Areálové komunikace

- přístupová zpevněná plocha šířky 3,50 m – dlažba tl. 80 mm

- chodníky šířky 1,70 m, 2,00 m – dlažba tl. 60 mm

- zpevněné plochy v okolí tribun

- pryžová plocha u horolezecké stěny 12,50 m x 5,00 m

- povrchový odvodňovací žlab

SO 06 Oplocení, zábrany

- kovové oplocení sportovního areálu výšky 2,0 m

- kovové oplocení multifunkčního hřiště výšky 4,0 m

- zábrany hřiště pro plážový volejbal výšky 4,0 m

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Vzhledem ke svému charakteru stavba nebude spotřebovávat energie ani produkovat odpady.

Dešťové vody z navrhovaných sportovišť a zpevněných ploch budou částečně zasakovány do drenážního systému s odvedením do areálové kanalizace, částečně svedeny do stávajících uličních vpustí a dále napojeny na stávající areálovou kanalizaci ve správě městského obvodu Ostrava-Jih a v minimální míře zasakovány v okolní přilehlé zeleni. Provedený hydrogeologický posudek doporučuje tento způsob likvidace, zasakování v plném rozsahu není možné.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace podle vyhlášky č.428/2001 Sb., příloha č.16

dlouhodobý srážkový úhrn … I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1    (ČHMÚ Ostrava)

druh plochy A (těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové povrchy, zámkové dlažby) - odtokový součinitel … fa =0,9

druh plochy C (plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady) – odtokový součinitel…fC=0,05

navrhované zpevněné plochy - dlažba	FA =  320 m2

navrhované plochy hřišť			FC =  960 m2

Roční množství odváděných srážkových vod

Q = (FA x fa+FC+fc) x I

Q = (320 x 0,9+960 x 0,05) x 0,69 = 231,84 m3

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN EN 752

Intenzita 15 min. deště – oblast Ostrava 			157 l /s / ha

Celkové odtokové množství 				Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Dlážděné plochy

Součinitel odtoku					y = 0,80

Zpevněné plochy					S = 320 m2 = 0,0320 ha

Plochy hřišť

Součinitel odtoku					y = 0,10

Plocha celkem						S = 960 m2 = 0,0960 ha

Celkové odtokové množství: 		Q = (0,80 x 0,0320+0,10 x 0,096) x 157 = 5,53 l/s

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Podmiňující investicí stavby „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“ SO 03 horolezecká stěna, SO 04 areálové osvětlení je provedení rekonstrukce objektu.

Předpokládaná doba výstavby – 4 měsíce. V souladu s TP 146 nemohou být výkopové práce ve vozovce prováděny v období od 1.11. do 31.3. a zároveň nový povrch vozovky musí být proveden nejpozději do tří měsíců po realizaci stavebních prací.

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 01 Sportovní hřiště

SO 01.1 Areálová kanalizace

SO 02 Tribuny

SO 03 Horolezecká stěna

SO 04 Areálové osvětlení

SO 05 Areálové komunikace

SO 06 Oplocení, zábrany

Vzhledem k charakteru stavby ji není třeba členit na technická nebo technologická zařízení.