ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba	    :	Rekonstrukce stávajících WC (8ks WC pro dospělé) v MŠ Předškolní v Ostravě-Výškovicích

Objednatel	    :	Statutární město Ostrava; Prokešovo náměstí 1803/87; 72930; Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce	    :	Městský obvod Ostrava-Jih; Horní 791/3; 70030; Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Výškovice u Ostravy

Pozemek parcela číslo      :	793/174

Stupeň dokumentace	    :	dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                          :   INGESTA spol. s.r.o.

Zodpovědný projektant   :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. David Hrachovina

V Ostravě dne 30.9.2020

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,

materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti

provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).:

1) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje:

Mateřská škola Předškolní v Ostravě-Výškovicích. Jedná se o opravy sociálních zařízení pro zaměstnance.

Opravované sociální zázemí celkem 8 ks je vždy určeno pro zaměstnance v daném úseku(třídě), pracovně.

2) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby:  Architektonicky je objekt řešen jako budova s plochou střechou bez výraznějších architektonických prvků, objekt je řešen účelově jako mateřská školka z období cca 80.let 20.století. Oprava je prováděna v provozním zázemí bez přímého přístupu osob.

Objekt je rozdělen na několik celků, část pro děti, část kuchyně, část technologickou a část sociálního zázemí pro zaměstnance, která je předmětem stavebních oprav. Předmětem stavebních oprav není výtvarné, ale funkční provedení díla, venkovní část objektu není vůbec dotčena, jedná se pouze o vnitřní část objektu. Dispozičně jsou sociální zázemí situována, jak v 1.NP, tak v 2.NP objektu, vždy v blízkosti příslušné třídy pro děti. Objekt není bezbariérový.

3) celkové provozní řešení, technologie výroby:

Provoz sociálních zařízení slouží pro zaměstnance, jedná se převážně o ženy. Součástí opravy jsou samostatné WC, předsíně WC a zádveří.

4) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

Objekt je kombinací skeletových prvků s vyzdívanými příčkami, je 2.patrový nepodsklepený s plochou střechou. Vnější plášť je není zateplen.

Bourání:

Společná část pro všechna opravovaná WC:

Budou vyvěšeny všechna dveřní křídla, demontovány všechny zařizovací předměty, WC umyvadla a podlahové vpusti. Budou demontovány osazené radiátory( nově natřeno).

Bude provedeno oklepání všech obkladů a dlažeb a odstranění nášlapných vrstev z PVC. Budou zcela oklepány stávající omítky. V místnostech kde budou zjištěny nadbetonované hrany bývalých sprchových koutů, budou tyto odstraněny. Pokud budou zjištěny výraznější výškové nerovnosti podlah, tak budou podlahy částečně odbourány na stejnou výškovou úroveň(týká se WC Medvídek)

Pro dílčí WC:

V místnosti WC ředitelna budou vybourány stávající ocelové zárubně 2ks (600mm) – otvory budou rozšířeny pro nové zárubně 2ks (700mm). Rozšířené dveřní otvory budou doplněny o překlad  z ocelových úhelníku, vždy 2xL50 délka 900mm(celkem 4ks L50). Bude provedeno přemístění rohového ventilu WC pro horní nádržku WC do pozice pro klasické WC kombi. Bude provedeno odstranění vývodů pro nástěnnou baterii, toto bude nahrazeno dvěma rohovými ventily pro klasickou stojánkovou baterii.

Na rozvody TUV a SV budou napojeny trubní rozvody pro rohové umývátko nově budované ve vedlejší místnosti.

V prostorách WC v 2.NP Rybička, Sluníčko, Koník, budou demontovány stávající odtahové ventilátory.

V prostorách WC 1.NP Kočička, Medvídek, Pejsek a v 2.NP Rybička, Sluníčko, Koník bude vždy proveden přesun pozice umyvadla na přilehlou stěnu a k němu navazující rozvody. Bude provedeno odstranění vývodů pro nástěnnou baterii, toto bude nahrazeno dvěma rohovými ventily pro klasickou stojánkovou baterii. Bude provedeno přemístění rohového ventilu WC pro horní nádržku WC do pozice pro klasické WC kombi.

Nové stavy:

Společná část pro všechna opravovaná WC:

Pokud budou omítky s ohledem na stav pouze částečně oklepány, tak budou provedeny jednovrstvé štukové omítky na vyrovnávající a zpevňující vrstvu „lepidla“ s perlinkou, pokud budou omítky zcela oklepány, bude proveden klasický systém jádrové a štukové omítky. Bude zkonzultováno mezi zhotovitelem a TDS, investorem na staveništi s ohledem na reálný stav.

Keramické obklady stěn budou provedeny z obkladů větších formátů v barevnosti dle výběru investora, uživatele, předpokládaná barevnost by mohla tématicky navazovat na obklady v sociálních zařízeních přilehlých tříd pro děti, případně být s ohledem na cenu sjednocená, výška keramických obkladů ve všech místnostech 2000mm.

Podlahy všech místností budou vyrovnány pomocí samonivelačních stěrek, následně budou provedeny čtvercové keramické dlažby větších formátů, přizpůsobené obkladům.

Dveřní křídla ve všech dotčených prostorách budou vyměněna, provedena nová dýhovaná, barva dle požadavku investora. Nebudou měněny pouze vstupní dveře do WC Pejsek a Koníky, tyto jsou nové ponechány.

Všechny stávající ocelové zárubně budou obroušeny a opatřeny dvojnásobným nátěrem v barvě dle investora.

Případné zazdívky budou provedeny z tvárnic pórobetonových tvárnic.

Pro dílčí WC:

V místnosti WC ředitelna budou nově osazované zárubně dveří provedeny jako ocelové a opatřené dvojnásobným nátěrem pro tyto nové zárubně bude proveden nový překlad z dvou kusů L50x50 tedy pro dvoje dveře celkem 4ks L50x50 – délky 900mm.

V prostorách WC v 2.NP Rybička, Sluníčko, Koník, budou namontovány nové axiální odtahové ventilátory, které budou spínány osvětlením WC s časovým doběhem.

V prostorách v 1.NP Pejsek, Kočička a Medvídek, WC v 2.NP Rybička, Sluníčko, Koník

Po provedených nátěrech budou osazeny zpět stávající radiátory v místnosti zádveří.

Ve všech místnostech budou provedeny nové dřevěné dveřní prahy.

Zařizovací předměty a ZTI jsou předmětem samostatné technické zprávy.

BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA KOORDINACE PRACÍ S UŽIVATELEM S OHLEDEM NA PROVOZ A ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB DĚTÍ!!

5) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí:

Stávající objekt bez zvýšených požadavků na bezpečnost.

6) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Objekt není zateplen, je provedena výměna oken - nebude měněno, osvětlení objektu zajištěno stávajícími okny a nuceným osvětlením řešeným v rámci elektroinstalace (samostatná PD). Konstrukce příček mají požadované akustické vlastnosti a stávající stav nebude zhoršen, vibrace – nejsou. Stavba není zateplena, negativní účinky vnějšího prostředí jsou minimalizovány. Stavba bude dbát opatrnosti při pracích, které produkují vibrace konstrukcí, z důvodu pobytu dětí.

7) požadavky na požární ochranu konstrukcí:

Všechny osazované konstrukce splňují požadavky na požární odolnost. Požárně bezpečnostní řešení není vyžadováno, jedná se o opravu stávajícího provozu.

8) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení:

Všechny materiály použité na stavbu budou první jakosti kvality a jakost provedení bude nejvyšší možná.

9) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí:

a) Bude nutno provést úpravu odtahových ventilátorů , které procházejí střešní konstrukcí, stávající budou vybourány a nahrazeny za nové

10) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele:

Nejsou.

11) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami:

Nejsou.

12) výpis použitých norem:

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.....