# Specifikace nového výtahu a prací

| Typ / použití | Hydraulický výtah / s dopravou osob |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 600 kg (pro 8 osob) |
| Hydraulický agregát | ANO |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,5 m/s - ↓0,5 m/s |
| Počet stanic / nástupišť | 2/2, označení podlaží: 0, 1 |
| Vnitřní rozměry výtahové šachty | šířka 1.780 mm × hloubka 1.800 mm (světlost) |
| Prohlubeň /Zdvih/ Hlava | 875 mm / 3.665 mm / 3.180 mm |
| Strojovna výtahu | Umístění agregátu a rozvaděče bude v přízemí vedle nástupní stanice |
| Kabina | Neprůchozí – 1 vstup do kabiny celokovová konstrukce nosného rámu výtahové kabiny v antikorozním pozinkovaném provedení, Vnitřní povrchová úprava: INOX SATIN (broušená nerez) Podlaha: kovová, krytá vysoko-zátěžovou gumovou podlahovou krytinou ALTRO Osvětlení výtahové kabiny: LED-diodové Gumové protinárazové lišty po obvodě kabiny ve spodní části: ANO |
| Světlé rozměry kabiny | šířka 1.100 mm × hloubka 1.400 mm × výška 2.100 mm |
| Kabinové dveře | model C4 – automatické, centrální, čtyř-panelové – 1ks zesílený AL práh 90 mm Světlý otvor dveří: 1000 x 2000 mm, v provedení INOX Brus (broušená nerez) |
| Šachetní dveře | model C4 – automatické, centrální, čtyř-panelové – 2ks, zesílený AL práh 90 mm Světlý otvor dveří: 1000 x 2000 mm, v provedení INOX Brus (broušená nerez) |
| Elektroinstalace | ANO – Výtahový rozvaděč, ovládací tablo v kabině, přivolavače, kabeláž atd. |
| Ovládací panely | Kabinové řízení: 1 x ovládací panel NEREZ LESK s displejem pro zobrazování stanic, polohy a směru jízdy, prosvětlovací tlačítka ANTIVANDAL, vestavěné nouzové osvětlení, alarm, tlačítko otevření a zavření dveří, indikátor přetížení, Vnější ovládací panely: 2 x ovládací panel NEREZ LESK s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL LCD displej se zobrazováním stanic na všech nástupištích |
| Elektrická přípojka | Nová – dodávka zhotovitele |
| Provedení výtahu podle | NV 122/2016 Sb. v platném znění, které stanovuje technické požadavky na výtahy ČSN EN81-20/50 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - vyzařování ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - odolnost |
| Montážní a stavební práce | Kompletní demontáž stávajícího výtahu, Ekologická likvidace stávajícího výtahu, Montáž nového výtahu, Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou, Výmalba výtahové šachty zevnitř bílou barvou, Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem, Zhotovení nového el. přívodu vč. revize, Lešení pro montáž výtahu, |
| Záruka | 60 měsíců na montáž výtahu a související práce, 24 měsíců na komponenty výtahu |

Cena a rozsah prací za 1 ks

| Cena za výtah | ,- Kč (bez DPH) |
| --- | --- |
| Cena za montážní a stavební práce dle specifikace výše | ,- Kč (bez DPH) |
| Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení vč. vyřízení na místě příslušném stavebním úřadě | ,-Kč (bez DPH) |
| Cena celkem | ,- Kč (bez DPH) |
| DPH 21% | ,- Kč |
| Cena díla za dodávku 1ks výtahu celkem | ,- Kč (vč. DPH) |