VZ 35.2020 
TDI na realizaci akce Rekonstrukce 2 ks jídelních výtahů v MŠ Klegova 4, Ostrava Hrabůvka

| Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C) Použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost Zdvih, parapet, hlava | 100 kg (bez dopravy osob) 3380 mm, 620 mm, 3047 mm |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový s novými lany |
| Počet stanic / nástupišť | 2/2 |
| Strojovna výtahu Ložná plocha klece Řízení | Nad výtahovou šachtou h: 680, š: 600, v: 900 mm Jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč v horní stanici na boční stěně strojovny |
| Typ kabiny | Neprůchozí s odnímatelnou přepážkou |
| Povrchová úprava kabiny | NEREZ BRUS |
| Typ dveří | 2x ruční jednokřídlové 600 x 880 mm NEREZ (SO 840 x 1050), včetně parapetu a integrovaným osvětlením šachty a kabiny PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 620 mm nad podlahou |

Stavební + ostatní práce v následujícím rozsahu:

 Doprava materiálu do místa realizace,

 Transport výtahové technologie po budově,

 Kompletní demontáž stávající technologie vč. ekologické likvidace,

 Montáž nové technologie vč. osazení nových šachetních bariér a parapetů,

 Stavební práce

- Vybourání starých konzol vodítek

- Začištění starých otvorů

- Vybourání původních šachetních dveří

- Úprava a začištění otvorů pro nové šachetní dveře

- Vysekání otvorů pro nové konzoly

- Zazdění nových konzol vodítek

- Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dveří výtahu omývatelná barva)

- Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie

- Nové dveře do místnosti strojovny 1x (vstupní) – protipožární

- Nová dvoukřídlová montážní dvířka – protipožární

- Protipožární mřížka EW 60 pro odvětrání strojovny,

 Dokumentace sloužící pro provoz jídelních výtahů