# Specifikace nového výtahu a prací

| Typ / použití | Hydraulický výtah / bez dopravy osob |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | min. 500 kg |
| Hydraulický agregát | ANO |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,5 m/s - ↓0,5 m/s |
| Počet stanic / nástupišť | 2/4, označení podlaží: 0, 1 |
| Vnitřní rozměry výtahové šachty | šířka 1.815 mm × hloubka 1.175 mm (světlost) |
| Prohlubeň /Zdvih/ Hlava | 830 mm / 2.700 mm / 3.330 mm |
| Strojovna výtahu | Umístění agregátu a rozvaděče bude ve stávající strojovně |
| Kabina | Průchozí – 2 vstupy do kabiny celokovová konstrukce nosného rámu výtahové kabiny v antikorozním pozinkovaném provedení, Vnitřní povrchová úprava: NEREZ Podlaha: kovová, krytá vysoko-zátěžovou gumovou podlahovou krytinou ALTRO Osvětlení výtahové kabiny: LED-diodové Gumové protinárazové lišty po obvodě kabiny ve spodní části: ANO |
| min. Světlé rozměry kabiny | šířka 1.300 mm × hloubka 1000 mm × výška 2.100 mm |
| Kabinové dveře | Místo kabinových dveří bude použita světelná závora |
| Šachetní dveře | Ruční – poloautomatické, dvoukřídlé – 4ks Světlý otvor dveří: 1100 x 2000 mm, v provedení RAL dle přání objednatele Požární odolnost: EW 15 DP1 |
| Elektroinstalace | ANO – Výtahový rozvaděč, přivolavače, kabeláž atd. |
| Ovládací panely | Vnější ovládací panely: 4 x ovládací panel NEREZ LESK s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL |
| Elektrická přípojka | Nová – dodávka zhotovitele |
| Provedení výtahu podle | NV 122/2016 Sb. v platném znění, které stanovuje technické požadavky na výtahy ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - vyzařování ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - odolnost |
| Montážní a stavební práce | Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace Montáž nového výtahu, Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou, Výmalba výtahové šachty (zevnitř) bílou barvou, Úprava strojovny (nátěr podlahy, vymalování a související práce pro montáž výtahu) Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem, Zhotovení nového el. přívodu vč. revize, Lešení pro montáž výtahu, Nutné související práce pro realizaci výtahu, |
| Kontrolní a servisní činnost výtahu | Předepsané zkoušky a záruční servis v min. délce 60. měsíců, Elektro revize, Proškolení obsluhy |
| Záruka | 60 měsíců na montáž výtahu a související práce, 24 měsíců na komponenty výtahu |

Cena a rozsah prací za 1 ks

| Cena za výtah | ,- Kč (bez DPH) |
| --- | --- |
| Cena za montážní a stavební práce dle specifikace výše | ,- Kč (bez DPH) |
| Cena za projektovou dokumentaci | ,-Kč (bez DPH) |
| Cena celkem | ,- Kč (bez DPH) |
| DPH 21% | ,- Kč |
| Cena díla za dodávku 1ks výtahu celkem | ,- Kč (vč. DPH) |