„Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

BŘEZEN 2021

A, B – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A Průvodní zpráva	5

A.1 Identifikační údaje	5

A.1.1 Údaje o stavbě	5

a) název stavby,	5

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	5

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.	5

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	5

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	5

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),	6

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	6

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	6

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A.3 Seznam vstupních podkladů	6

B Souhrnná technická zpráva	6

B.1 Popis území stavby	6

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem  území, dosavadní využití a zastavěnost území,	6

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,	6

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,	6

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	7

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	7

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,	7

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	7

i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	7

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	7

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	7

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	7

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	7

B.2 	 Celkový popis stavby	7

B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	7

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	8

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,	8

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	8

h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	8

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j) orientační náklady stavby.	8

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	8

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	8

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

a) stavební řešení,	9

b) konstrukční a materiálové řešení,	9

c) mechanická odolnost a stabilita.	10

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

a) technické řešení,	10

b) výčet technických a technologických zařízení.	10

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.	11

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	11

c) ochrana před technickou seizmicitou,	11

d) ochrana před hlukem,	11

e) protipovodňová opatření,	11

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.	11

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	11

a) napojovací místa technické infrastruktury,	11

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	12

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	12

c) doprava v klidu,	12

d) pěší a cyklistické stezky.	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

a) terénní úpravy,	12

b) použité vegetační prvky,	12

c) biotechnická opatření.	12

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	12

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	12

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.	12

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci     základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných    technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	13

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.	13

B.7  Ochrana obyvatelstva	13

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	13

b) odvodnění staveniště,	13

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	13

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	13

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	13

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	13

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	13

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	13

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	13

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	13

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	14

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	14

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,	14

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,	14

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	14

B.9  Celkové vodohospodářské řešení	14

# A Průvodní zpráva

### A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) název stavby,

#### „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“

#### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Kosmonautů 15, 700 30 Ostrava-jih

k.ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. st. 3414

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Předmětem dokumentace jsou udržovací práce dle stavebního zákona v ust. § 3 odst. 4

### Jedná se o výměnu stávajících podlah v tělocvičnách, výměna dřevěných obkladů, výměna nebo údržba cvičebního náčiní a celková obnova prostoru. V rámci elektroinstalací budou osazeny nové koncové prvky. Některá svítidla budu pozičně upravena vůči novým konstrukcím. Dále budou vyměněna otopná tělesa.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

#### a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 00845451

Zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),

#### MARK VALA s.r.o.
Divadelní 603/3, 602 00 Brno - město
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481

#### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Petr Mareček; ČKAIT : 1103789

#### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonicko-stavební řešení:			Petr Mareček; ČKAIT : 1103789

# Požárně bezpečnostní řešení stavby: 		Ing. Richard Vala, ČKAIT : 1006753 a Ing. Zbyněk Číž

Ústřední topení: 					Martin Kopecký a Ing. Miroslav Bartoň

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

-  Stavba je členěna jako jeden stavební objekt.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- Stávající stavební dokumentace z archívu městského úřadu

- Snímek z Katastrální mapy

- Zaměření objektu

# B Souhrnná technická zpráva

## B.1 Popis území stavby

#### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Jedná se o stávající objekt budovy základní školy

#### b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

není předmětem

#### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

#### není předmětem

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou známy žádné vyjímky z obecných požadavků na využití území

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

K dané stavební úpravě nejsou vydány podmínky dotčených orgánů.

#### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Stavební úprava nevyžadovala další průzkumy a rozbory

#### g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax dle mapového portálu Moravskoslezkého kraje.

Objekt se nachází v poddolovaném území

Objekt se nenachází v památkové zoně ani jiných dalších ochranných pásmech

#### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax dle mapového portálu Moravskoslezkého kraje.

#### i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

bez vlivu

#### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavebních prací dojde k odstranění stávajícího nášlapu podlahy z dřevěných vlysů, demontáži stávajícího dřevěného obložení a dřevěných stěn oddělující nářaďovnu od tělocvičny. V rámci dalších stavebních úprav dojde ke zbourání zděného parapetu a dřevěné výplně mezi tělocvičnou a posilovnou ve vloženém podlaží tělocvičny. Dále budou zvětšeny stavební otvory a vyměněny dveře.

#### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou.

#### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

#### Není předmětem

#### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Žádné nejsou.

#### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

#### k.ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. st. 3414

#### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Žádná nevzniknou

## B.2 	 Celkový popis stavby

### B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Předmětem dokumentace jsou udržovací práce dle stavebního zákona v ust. § 3 odst. 4

### Jedná se o výměnu stávajících podlah v tělocvičnách, výměna dřevěných obkladů, výměna nebo údržba cvičebního náčiní a celková obnova prostoru. V rámci elektroinstalací budou osazeny nové koncové prvky. Některá svítidla budou pozičně upravena vůči novým konstrukcím.

#### b) účel užívání stavby,

#### nemění se (školské zařízení)

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyla uplatněna výjimka z technických požadavků na stavby

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

#### Stanoviska a informace o podmínkách dotčených orgánů jsou v části E Dokladová část

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavba není kulturní památkou

#### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

nemění se

#### h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

#### nemění se

#### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná doba výstavby jsou 3 měsíce

#### j) orientační náklady stavby.

4 500 000 ,- Kč bez DPH

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

#### nedojde k prostorovým změnám.

#### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Celkový prostor bude laděn do barev odstínu dřeva a světle zelené barvy, která zde bude jakýmsi akcentem a to vše na podkladu bílé barvy.

Návrh barevnosti reaguje na okenní rámy v RAL 6018. Tato barva nebo odstínem blízká se bude opakovat na cvičebních zařízeních, radiátorech a koncových prvcích elektro.

Nová podlaha bude z bukových palubek a obklad tělocvičny bude ze světlého dřeva v podobě břízových desek z překližky tl. 18 mm. Dveře do nářaďoven budou ocelové dvoukřídlé, překryté obkladem z břízových překližek.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není předmětem této dokumentace

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Beze změny.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce a materiály jsou navrženy s ohledem na bezpečnost užívání stavby

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

#### a) stavební řešení,

V rámci stavebních prací dojde k odstranění stávajícího nášlapu podlahy z dřevěných vlysů, demontáži stávajícího dřevěného obložení a dřevěných stěn oddělující nářaďovnu od tělocvičny. V rámci dalších stavebních úprav dojde ke zbourání zděného parapetu a dřevěné výplně mezi tělocvičnou a posilovnou ve vloženém podlaží tělocvičny. Dále budou zvětšeny stavební otvory. Bude provedena nová sportovní buková podlaha. Nové truhlářské obložení z břízové překližky. Stávající cvičební náčiní bude částečně vyměněno a zrevidováno

Podlaha

Stávající nášlapná vrstva podlahy v podobě vlysů lepených na lepidlo na bázi asfaltu bude odstraněna. Stávající betonová mazanina bude očištěna od lepidel, sesponkována v případě prasklin a celkově vyspravena. Bude zpevněna epoxidovou stěrkou, která zároveň uzavírá povrch vlhkostně, např. UZIN PE 460.  Následně bude plocha výškově srovnána pomocí nivelační stěrky v celkově mocnosti 0-30 mm/m2. Na tento povrch bude provedena nová skladba palubové podlahy s nášlapnou vrstvou dřevěnou lepenou na pružné lepidlo aplikované do výřezů v PE podložce.

- buková podlaha (např.sport extreme plus buk multi)		15 mm

- pružné PUR lepidlo (např. SikaBond-54 Parquet)		4 mm

- podkladní rohož z PE pěny (např. SikaLayer)			-

- nivelační stěrka						0-30 mm

- epoxidová uzavírací stěrka např. UZIN PE 460		2 mm

- sesponkování a vyspravení stávající betonové podlahy

- ----------

- stávající skladba

Celá podlaha je broušena 4x.

Vybroušená podlaha se lakuje a lajnuje.

Veškeré prvky od cvičebních zařízení budou kotveny do betonové mazaniny. Návrh osazení kotevních prvků do podlahy předloží dodavatel podlahy.

V místnostech, kde nebude proveden dřevěný obklad, např. sklady náčiní, bude proveden sokl z bukové parketové lišty o průřez o 2,5 cm x 1 cm.

Podlaha v místnosti v místnosti vloženého podlaží – Posilovna

- koberec s nízkým vlasem

- nivelační stěrka 0-20 mm/m2

- ----------------------------------------

- Stávající betonová mazanina

Obklady

V tělocvičnách bude proveden nový dřevěný obklad z břízové překližky tl. 18 mm.

Překližka bude přichystána v lamelách/deskách 80x2997,5x18 mm

Tento obklad bude vynášen na zámečnických výrobcích umístěných v rozteči 500 mm

Zámečnické výrobky budou z jaklů 80x20x2 mm a budou lakovány v bílé barvě RAL 9016. Obklad bude osazen od finální podlahy 20 mm a mezi jednotlivými lamelami bude mezera 20 mm. Lamely budou k zámečnické konstrukci připevněny pomocí samořezných pozinkovaných vrutů se zápustnou hlavou. Lamely břízové překližky by měly být předvrtány. V částech kde je obklad osazen na prvky Z2 až Z4 bude horní okraj zaklopen lamelou z břízové překližky tl. 18 mm. Mezera mezi překližkami bude 20 mm. Obkladové lamely budou lakovány ultra matným lakem z každé strany. Čelní strana 2x a hrany 3x

Repasované cvičební náčiní

Náčiní bude obroušeno a nově lakováno vhodným nátěrem v odstínu RAL 6018 nebo jemu blízkém. Po dokončení prací bude na náčiních provedena revize. Veškeré práce musí probíhat pod vedením odborné osoby.

Topení

V rámci stavebních úprav bude vypuštěna otopná soustava a radiátory a veškeré rozvody budou demontovány. Otopný systém bude proveden nový teplovodní, s otopnými tělesy v odstínu RAL 6018 nebo jemu blízkém, s termoregulací.

Více v části D.1.4.1 ÚT.

Omítky a nátěry

Veškeré plochy omítek v tělocvičnách budou vyspraveny a celý prostor bude nově vymalován. V místnostech nářaďoven budou provedeny nové omítky.

Dveře

Mezi jednotlivými tělocvičnami budou osazeny nové dvoukřídlé dveře. Dveře budou dřevotřískovou výplní, zesílenou dřevěným rámem, povrch dveří bude pro větší odolnost proveden z lakovaného pozink plechu. Dveře budou osazeny na obložkovou ocelovou zárubeň v odstínu RAL 6018. Klika bude zapuštěná, nerezová, matná.

Dveře budou lakovány ultra matným lakem z každé strany. Čelní strana 2x a hrany 3x

Do nářaďoven budou nově osazena ocelová vrata, ta budou upevněna na rám kotvený do zdi. Rámy budou zhotoveny z ocelového jaklu 80x20x3 s povrchovou úpravou RAL9016. Přes tento rám bude probíhat obložení dřevěnými lamelami ve stejném rastru jako obložení stěn tělocvičny. Klika bude zapuštěná, nerezová, matná. Dodavatel stavby zpracuje k vratům dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem.

Okna

Mezi tělocvičnou Kosmonautů 15 a vloženým podlažím, ve kterém se nachází posilovna, budou odstraněny dřevěné výplně a zděné parapety. Následně bude částečně nově vyzděn parapet a osazena hliníková okna s dvojsklem s bezpečnostní folií proti vysypání skla. Hliníkové rámy budou v zelené barvě v odstínu RAL 6018. Okna budou lícována s vnější hranou parapetní vyzdívky a z vnitřní strany bude osazen plastový parapet v barvě bílé. Před nově osazená okna budou osazeny nové ochranné sítě. Spodní číst oken bude fixní, horní sklopná, tak aby bylo umožněno umytí oken.

Lajnování

Po dokončení prací bude provedeno lajnování hřišť. Barevnost a rozměry jsou řešeny ve výkresové části. 	Tloušťka čáry je 50 mm. Rozměry hřišť neodpovídají mezinárodním normám pro sportovní soutěže.

Rozměry hřiště jsou poměrově uzpůsobeny rozměrům tělocvičny.

Pro celý projekt je nezbytně nutné dodržet podmínky požárně bezpečnostního řešení

stavby, zejména nesmí dojít k jejich zhoršení.

Některé výrobky budou v průběhu stavby designově i celkově upřesněny přímo na

stavbě dle skutečných rozměrů. Je proto nutná spolupráce se zástupci projektanta

resp. investora.

Veškeré rozměry uvedené v tomto projektu je nutno vždy předem ověřit dodavatelem

resp. jeho subdodavatelem přímo na stavbě a případné rozpory ihned konzultovat

s projektantem resp. s investorem stavby, stejně tak veškerá další nová zjištění

zaznamenaná v průběhu stavby.

Je nutné, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením zkušených

odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na

rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy. Požadavky na bezpečnost

práce musí být zapracovány do technologických předpisů. Při všech pracích je nutné

dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a

požadavky ze strany investora), technologické postupy, ustanovení dotčených norem a tento

projekt. Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující

bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, a to zejména NV č.362/2005 Sb., NV č.591/2006

Sb., NV č.495/2001 Sb. a další související předpisy. Zejména je třeba dbát zvýšené

opatrnosti při případných bouracích pracích. Při bourání konstrukcí je vždy nutné zajistit

stabilitu a dostatečnou únosnost stavební konstrukce tak, aby nemohlo dojít k ohrožení

zdraví a bezpečnosti pracovníků stavby i veřejnosti. Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je

třeba dbát při veřejném prostranství. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností

je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním

další postup prací resp. nová opatření. V opačném případě nelze za uplatněné řešení nést

zodpovědnost. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska

bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel stavby.

#### c) mechanická odolnost a stabilita.

Není předmětem řešení. Zatížení stropní konstrukce se nijak nenavyšuje.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) technické řešení,

V rámci elektroinstalací budou osazeny nové koncové prvky. Některá svítidla budu pozičně upravena vůči novým konstrukcím.

#### b) výčet technických a technologických zařízení.

### V rámci elektroinstalací budou osazeny nové koncové prvky. Některá svítidla budu pozičně upravena vůči novým konstrukcím.

### B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Rekonstrukce prostor nemá vliv na protipožární zásah, příjezdové

komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody.

### Vybavení přenosnými hasícími přístroji a nástěnným hydrantem zůstane stávající

Zásady Požárně bezpečnostního řešení jsou podrobně řešeny v části D.1.3 PBŘS

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

není předmětem

#### b) ochrana před bludnými proudy,

není předmětem

#### c) ochrana před technickou seizmicitou,

není předmětem

#### d) ochrana před hlukem,

není předmětem

#### e) protipovodňová opatření,

není předmětem

#### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

není předmětem

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

#### a) napojovací místa technické infrastruktury,

beze změny

#### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Beze změny

## B.4 Dopravní řešení

#### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Beze změny

#### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Beze změny

#### c) doprava v klidu,

Beze změny

#### d) pěší a cyklistické stezky.

Beze změny

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### a) terénní úpravy,

není předmětem

#### b) použité vegetační prvky,

Projekt neřeší

#### c) biotechnická opatření.

Projekt neřeší

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce denního a umělého osvětlení, hluku, prostorových parametrů, vnitroklimatické pohody odpovídá platným předpisům a zákonu č. 100/2002 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé.

Stavba bude obtěžovat okolí v době své realizace, a to zvýšeným hlukem a prašností. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 Sb.

#### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

#### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.

#### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

není předmětem

#### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nebylo vydáno

#### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na pozemku nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba není podmíněna ochranou posle jiných právních předpisů

## B.7 Ochrana obyvatelstva

#### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou požadovány

## B.8 Zásady organizace výstavby

#### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na stavbě bude zřízen staveništní rozvaděč, který bude mít jištění 32 A a bude napojen na stávající napojovací bod. V blízkosti tělocvičen bude stavebníkem vyhrazeno místo pro dopouštění vody.

#### b) odvodnění staveniště,

Není předmětem řešení.

#### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Využití stávající komunikace

#### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní dopad na okolní pozemky a stavby

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Okolí staveniště nebude rušeno nadměrným hlukem či prachem ze stavby.

#### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

není předmětem

#### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou žádné požadavky na obchozí trasy

#### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

### Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 34/2008 Sb. a č. 25/2008 Sb., - novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (ve znění vyhlášky č. 93/2016 Sb

.), vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou dobu bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

#### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

není předmětem

#### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Pří stavební činnosti bude zhotovitel dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Staveniště musí být upraveno a udržováno tak, aby nenarušovalo vzhledem a provozem životní prostředí. Staveništní provoz nebude svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem.

Při stavebních pracích dodavatel použije účinná opatření pro minimalizaci zatěžování okolí prachem.

Stavební činnost bude prováděna výlučně v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 hod. Nákladní doprava nesmí být provozována v době nočního klidu.

Veškeré stroje a mechanismy užívané na stavbě budou seřízeny tak, aby jejich hlučnost nepřesáhla hygienické limity hluku a vibrací. Zhotovitel bude čistit vozidla stavby před výjezdem na veřejnou komunikační síť. Zhotovitel bude průběžně čistit přilehlou veřejnou vozovku a chodník.

#### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Dodavatel stavby bude dodržovat při provádění prací na staveništi pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a to především:

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška 192/2005 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců před účinky hluku a vibrací

Zákon č. 185/2001 Sb., 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. o odpadech

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších spisů

Nařízení vlády 591/2006 Sb. Ze dne 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci na staveništi.

#### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

nedojde k dotčení staveb pro bezbariérové užívání.

#### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

projekt neřeší

#### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

projekt neřeší

#### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahajení stavby : 		6/2021

Konec stavby:			9/2021

## B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů.