# Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C)

| Typ / použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 100 kg (bez dopravy osob) |
| Zdvih, parapet, hlava | 5270 mm, 800 mm, 3250 mm |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový s novými lany |
| Počet stanic / nákladišť | 4/4 (prokládací) |
| Strojovna výtahu | Nad výtahovou šachtou |
| Ložná plocha klece | h: 540, š: 600, v: 800 mm |
| Řízení | jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč v horní stanici na boční stěně strojovny |
| Typ kabiny | Prokládací s odnímatelnou přepážkou |
| Povrchová úprava kabiny a dveří (bariér) | NEREZ |
| Typ dveří | 4 x ruční jednokřídlé dvířka (nebo bariéry) 600 x 800 mm NEREZ (SO 840 x 1050), včetně parapetu s integrovaným osvětlením šachty a kabiny PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 800 mm nad podlahou |
| Přístup ke stroji | po žebříku, dveřmi s PO EW 15 |
| Montážní a stavební práce | - Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace - Montáž nového výtahu - Dozdění otvoru pro zmenšená dvířka pro přístup ke stroji vč. osazení odvětrací mřížky - Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér (nové štukové omítky vč. doplnění obkladů s rohovýmí lištami a výmalby bílou barvou) - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny a stěn kolem šachetních dveří výtahu - omývatelná barva vč. doplnění obkladů - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie - Nové dveře do strojovny s požární odolností EW 15 DP1 - Nová dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji - Nová protipožární mřížka EI 15 DP1 pro odvětrání šachty, nový žebřík |

- Cena a rozsah prací za 1 ks jídelního výtahu

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem | Kč |
| Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace | Kč |
| Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy | Kč |
| Veškeré zednické práce spojené s rekonstrukcí výtahu | Kč |
| - Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace - Montáž nového výtahu - Dozdění otvoru pro zmenšená dvířka pro přístup ke stroji vč. osazení odvětrací mřížky - Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér (nové štukové omítky vč. doplnění obkladů s rohovýmí lištami a výmalby bílou barvou) - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny a stěn kolem šachetních dveří výtahu - omývatelná barva vč. doplnění obkladů - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie - Nové dveře do strojovny s požární odolností EW 15 DP1 - Nová dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji - Nová protipožární mřížka EI 15 DP1 pro odvětrání šachty, nový žebřík |  |
| Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení | Kč |
| Předepsané zkoušky | Kč |
| Zařízení staveniště | Kč |
| Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60. měsíců | Kč |

| Cena celkem za 1 výtah a související práce bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem za 1 výtah a související práce vč. 21% DPH | Kč |