# Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C) MŠ Mjr. Nováka 30

| Typ / použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 100 kg (bez dopravy osob) |
| Rozměry šachty (šířka x hloubka) | 940 mm x 600 mm |
| Zdvih, parapet, hlava | 4080 mm, 675 mm, 3075 mm |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový s novými lany |
| Počet stanic / nákladišť | 2/2 (neprokládací) |
| Strojovna výtahu | Nad výtahovou šachtou |
| Ložná plocha klece | h: 500, š: 600, v: 800 mm (tento rozměr se přesní na základě zaměření hlavním projektantem) |
| Řízení | jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč bude umístěn ve stávající strojovně v 1. NP |
| Typ kabiny | Neprokládací s odnímatelnou přepážkou |
| Povrchová úprava kabiny a dveří (bariér) | NEREZ - BRUS |
| Typ dveří | 2 x ruční jednokřídlé dvířka (nebo bariéry) 500 x 800 mm (SO 530 x 880 mm) – nutno upřesnit dle skutečnosti, NEREZ – BRUS, PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 675 mm nad podlahou – rozšířený odkládací (viz foto - příloha) - NEREZ – BRUS |
| Přístup ke stroji | Po žebříku, dvířkami s PO EW 15 v odstínu KOMAXIT RAL |
| Montážní a stavební práce | - Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace - Montáž nového výtahu - Veškeré zařízení výtahové šachty a strojovny výtahu bude vyměněno za nové - Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér vč. dolepení kachliček - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dvířek výtahu - omývatelná barva) - Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu - Nová menší dvířka s požární odolností EW 15 DP1 v odstínu KOMAXIT RAL pro přístup ke stroji vč. dozdění a zapravení otvoru po původních dvířkách, nový žebřík pro přístup do strojovny - Pro odvětrání šachty vybourání otvoru pro osazení protipožární mřížky (pokud nebude využit zbylý otvor po původních dvířkách pro přístup ke stroji) - protipožární mřížka min. EW 15 - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie - Oprava veškerých povrchů dotčených stavebními úpravami podle původního stavu (obklady, nátěry, podlahy, rohové lišty apod.) |

strana 1 / 2

- Cena a rozsah prací za 1 ks jídelního výtahu

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem | Kč |
| Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace | Kč |
| Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy | Kč |
| Veškeré zednické práce spojené s rekonstrukcí výtahu | Kč |
| - Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace - Montáž nového výtahu - Veškeré zařízení výtahové šachty a strojovny výtahu bude vyměněno za nové - Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér vč. dolepení kachliček - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dvířek výtahu - omývatelná barva) - Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu - Nová menší dvířka s požární odolností EW 15 DP1 v odstínu KOMAXIT RAL pro přístup ke stroji vč. dozdění a zapravení otvoru po původních dvířkách, nový žebřík pro přístup do strojovny - Pro odvětrání šachty vybourání otvoru pro osazení protipožární mřížky (pokud nebude využit zbylý otvor po původních dvířkách pro přístup ke stroji) - protipožární mřížka min. EW 15 - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie - Oprava veškerých povrchů dotčených stavebními úpravami podle původního stavu (obklady, nátěry, podlahy, rohové lišty apod.) |  |
| Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení | Kč |
| Předepsané zkoušky | Kč |
| Zařízení staveniště | Kč |
| Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60. měsíců | Kč |

| Cena celkem za 1 výtah a související práce bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem za 1 výtah a související práce vč. 21% DPH | Kč |

- Cena za 2 výtahy:

| Cena celkem za 2 výtahy a související práce bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem za 2 výtahy a související práce vč. 21% DPH | Kč |

strana 2 / 2

Příloha