„Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6,
                                                               Ostrava - Hrabůvka“

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KVĚTEN 2021

a)	Účel objektu	3

b)	Architektonické, materiálové a technické řešení	3

Stávající stav, bourací práce	3

Architektonické a dispoziční řešení	4

c)	Konstrukční a stavebně technické řešení stavby	4

# Účel objektu

Jedná se o rekonstrukci dvou objektů – školka, a jesle a hospodářský pavilon.

Účel obou objektů je zapsán v katastru nemovitostí jako stavba občanského vybavení.

Účel stavby se rekonstrukcí nemění. Pouze dojde k renovaci hygienických prostor pro personál školky a jeslí – výměna zařizovacích předmětů beze změny umístění, výměna obkladů stěn a podlah, nově řešené odvětrání prostor, výměna a změna umístění otopných těles a rozvodů ÚT. Dále dojde k výměně oken a dveřních nadsvětlíků do loggie.

# Architektonické, materiálové a technické řešení

## Stávající stav, bourací práce

Stávající stav:

U objektu mateřské školy i u objektu jeslí a hospodářského pavilonu se jedná o rekonstrukci sociálního zařízení pro dospělé, tyto prostory jsou rozměrově i dispozičně stejné u obou budov. U budovy mateřské školy se na každém patře nachází 2 sociální zařízení – každé na jedné straně budovy, zrcadlově.

Vstup do sociálního zařízení je z dlouhé chodby – loggie přes plné dřevěné dveře s nadsvětlíkem.  Ze zádveří je pak vstup do wc, úklidové komory a do šatny se sprchou.

Na WC je umístěna jedna záchodová mísa s nádržkou, obklad bělninový do výšky 1500 mm, v úklidové komoře je umístěna keramická výlevka volně stojící, na stěnách je obklad do výšky 1500 mm, v šatně se nachází jedno umyvadlo a sprchový kout tvořený luxferovou stěnou a sprchovou zástěnou, sprcha je bez vaničky – vanička tvořená zvýšenou podlahou se soklem a se vpustí. Ve sprše probíhá od podlahy po strop trubkové topení. Obklad v šatně je keramický do výšky 1500 mm, ve sprše do výšky 2000 mm. V zádveří jsou stěny upraveny latexovým nátěrem do výšky 1500 mm. Ve všech řešených místnostech sociálního zařízení je podlaha s nášlapnou vrstvou z kameninové dlažby.

Odvětrání místností je řešeno stěnovými průduchy s mřížkami mezi jednotlivými místnostmi - přirozené větrání.

Bourací práce:

V řešené části sociálního zařízení budou vybourány obklady, dlažby na podlaze, zařizovací předměty, luxferová sprchová stěna, trubkové otopné těleso ve sprše.

V loggii budou vybourána okna a dveřní nadsvětlíky směrem do místností.

Ve 2.NP budovy jeslí a hospodářského pavilonu budou také v místnosti 106 „šatna dětí“ odstraněny dveře a v místě stávajícího okna do loggie vybourán otvor pro dveře.

## Architektonické a dispoziční řešení

V novém stavu se dispozice měnit nebude. V rekonstruovaných částech sociálního zařízení dojde k výměně nášlapných vrstev podlah – keramická dlažba, obkladů – keramické, zařizovacích předmětů – wc, umyvadlo, výlevka, sprcha. Nové sprchové kouty budou sprchové kouty se skleněnou nebo plastovou zástěnou – posuvnými dveřmi, nově bude sprchová vanička.

Nově bude řešeno odvětrání místností – to budou zajišťovat ventilátory a vzduchotechnické potrubí zakončené talířovými ventily. Pro toto řešení bude nově v řešených místnostech zhotoven sádrokartonový podhled se spodní hranou ve výšce 2835 mm resp. 190 mm od stávajícího stropu. Do podhledu budou osazeny talířové vyústky a nad podhledem bude skryto vzduchotechnické potrubí a ventilátory, vzduch bude potrubím vyveden na fasádu objektu. Do dveří v řešených místnostech sociálního zařízení budou doplněny mřížky. Zárubně stávajících dveří v řešených místnostech budou přebroušeny a nově nalakovány.

Dále budou vyměněna okna a nadsvětlíky nad dveřmi z loggie do místností.

# Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Podlahy

Ze stávající skladby podlahy bude odstraněna nášlapná vrstva dlažby včetně lepidla pod dlažbou.

Betonový podklad bude vybroušen a odmaštěn. Podklad bude dále uzavřen epoxidovým penetračním nátěrem a srovnán samonivelační stěrkou.

Nově bude provedena keramická dlažba na cementové lepidlo. Rozměr dlažby 250x250 barevnost dle investora.

SKLADBA S1 – KERAMICKÁ DLAŽBA

Keramické dlaždice 250x250x8		8 mm

Lepidlo					5 mm

Samonivelační stěrka 				5-30 mm

Epoxidový penetrační nátěr

-------------------------------------------------------------

Stávající betonová mazanina			35 mm

(přebrousit, odmastit)

Lepenka A500H + asfaltový nátěr

Tepelná izolace polystyren 			20 mm

V místnosti 106 ve 2.NP budovy „Jesle a hospodářský pavilon“ bude provedeno totéž s nášlapnou vrstvou PVC na lepidlo.

SKLADBA S2 – PVC

PVC						2 mm

Lepidlo

Samonivelační stěrka 				5-30 mm

Epoxidový penetrační nátěr

-------------------------------------------------------------

Stávající betonová mazanina			35 mm

(přebrousit, odmastit)

Lepenka A500H + asfaltový nátěr

Tepelná izolace polystyren 			20 mm

Obklady

Stávající obklady budou vybourány včetně podkladního lepidla. Nově bude stávající podklad napenetrován a v prostoru za sprchou bude provedena hydroizolace. Nový keramický obklad bude o rozměrech 200x200 v barevnosti dle investora, výška obkladu bude nově do 2,2 m.

Zařizovací předměty

Stávající zařizovací předměty budou vybourány. Nově budou osazeny.

Wc mísa keramická volně stojící, se splachovací nádržkou, kotvená k podlaze, spodní připojení.

Výlevka keramická volně stojící, kotvená k podlaze, spodní připojení.

Umyvadlo keramické šířky 55 cm, kotvené na stěnu, páková vysoká dřezová stojánková baterie dle výběru investora.

Sprchový kout 90x90 cm, dvoukřídlové dveře posuvné ze skla případně plastu neprůhledného, průsvitného. Baterie sprchová páková. Sprchová hadice na tyči kotvené do stěny. Sprchová vanička bílá např. akrylátová.

Výplně otvorů

V řešených místnostech dojde k úpravě stávajících dveří vsazením větrací mřížky do spodní části dveří. Větrací mřížka osazená z obou stran dveří – plastová nebo lakovaný pozinkovaný plech, rozměr  200x100, max. 300x100. Dále budou stávající zárubně přebroušeny a nově nalakovány.

Nově budou osazeny z místností „šatna“ do místností „zádveří“ posuvné dveře do pouzdra, ve spodní části dveří bude mřížka.

Z loggie do místností budou vyměněna okna a dveřní nadsvětlíky. Okna plastová bílá, rozdělená na dvě křídla, spodní výklopné s úpravou neprůhlednou folií, horní křídlo fixní. Tepelně izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/m2K. Dveřní nadsvětlík bude o stejných parametrech jako okno, pouze jedno křídlo, fixní průhledné.

Další stavební úpravy

V místnosti 106 „šatna dětí“ ve 2.NP v budově „Jesle a hospodářský pavilon“ budou odstraněny a zazděny dveře do zádveří sociálního zařízení pro dospělé a nově budou do vybouraného otvoru na místě původního okna do loggie osazeny dveře s nadsvětlíkem.

Pro nově provedené nucené větrání místností sociálního zařízení pro dospělé budou zhotoveny prostupy do stěn pro vzduchotechnické potrubí. Stávající stěnové otvory budou zazděny a zaomítány.

Nábytek

Nově budou v šatnách provedeny vestavěné skříně. Provedení bude z lamino desek tl. 19 mm v barvě dle výběru investora. Skříň bude rozdělena na 2 části – pro police a pro kabáty (vysoká s věšákem na ramínka). Vestavěné skříně budou uzamykatelné.

Stávající kryty radiátorů budou opraveny a přizpůsobeny novému stavu.

Další vybavení sociálního zařízení budou skleněné police do sprchového koutu a pod zrcadlo nad umyvadlem, budou z mléčného skla kotveny nerezovými příchytkami do stěny. Za dveřmi do šatny bude nástěnný věšák.

Podhledy

V řešených místnostech sociálního zařízení budou provedeny sádrokartonové podhledy. Podhledy budou provedeny z důvodu zakrytí nového systému nuceného větrání – vzduchotechnického rozvodu a ventilátorů. Výška podhledu bude tedy spodní hranou 2,835m, resp. 190 mm pod stávající strop případně upraveno dle umístění rozvodů VZT potrubí a dle spodní hrany nadpraží oken a nadsvětlíků.

Sádrokartonový podhled bude proveden na dvojitý hliníkový rastr kotvený do stávajícího betonového stropu. Opláštění bude provedeno jednou vrstvou sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. Do podhledu budou provedeny otvory pro osazení talířových vyústek pro odtah vzduchu z místnosti. Tepelná izolace v podhledu nebude.

Ve Valašském Meziříčí, Květen 2021

Vypracoval: 	Petr Mareček, ČKAIT : 1103987

Ing. Pavel Horák