„Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, 
Ostrava - Hrabůvka“

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A, B – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KVĚTEN 2021

A Průvodní zpráva	5

A.1 Identifikační údaje	5

A.1.1 Údaje o stavbě	5

a) název stavby,	5

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	5

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.	5

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	5

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	5

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),	6

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	6

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	6

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A.3 Seznam vstupních podkladů	6

B Souhrnná technická zpráva	6

B.1 Popis území stavby	6

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem  území, dosavadní využití a zastavěnost území,	6

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,	6

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,	6

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	7

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	7

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,	7

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	7

i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	7

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	7

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	7

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	7

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	7

B.2 	 Celkový popis stavby	7

B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	7

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	8

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,	8

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	8

h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	8

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j) orientační náklady stavby.	8

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	8

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	8

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

a) stavební řešení,	9

b) konstrukční a materiálové řešení,	9

c) mechanická odolnost a stabilita.	10

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

a) technické řešení,	10

b) výčet technických a technologických zařízení.	10

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.	11

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	11

c) ochrana před technickou seizmicitou,	11

d) ochrana před hlukem,	11

e) protipovodňová opatření,	11

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.	11

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	11

a) napojovací místa technické infrastruktury,	11

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	12

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	12

c) doprava v klidu,	12

d) pěší a cyklistické stezky.	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

a) terénní úpravy,	12

b) použité vegetační prvky,	12

c) biotechnická opatření.	12

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	12

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	12

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.	12

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci     základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných    technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	13

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.	13

B.7  Ochrana obyvatelstva	13

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	13

b) odvodnění staveniště,	13

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	13

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	13

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	13

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	13

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	13

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	13

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	13

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	13

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	14

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	14

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,	14

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,	14

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	14

B.9  Celkové vodohospodářské řešení	14

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) název stavby,

„Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“

#### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

#### k.ú. Ostrava - Hrabůvka, parcela 1389, 348/8, 348/13 Ostrava Hrabůvka

#### c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Jedná se o rekonstrukci dvou objektů – školka, jesle a hospodářský pavilon.

Účel obou objektů je zapsán v katastru nemovitostí jako stavba občanského vybavení.

Účel stavby se rekonstrukcí nemění. Pouze dojde k renovaci hygienických prostor pro personál školky a jeslí – výměna zařizovacích předmětů beze změny umístění, výměna obkladů stěn a podlah, nově řešené odvětrání prostor, výměna a změna umístění otopných těles a rozvodů ÚT. Dále dojde k výměně oken a dveřních nadsvětlíků do loggie.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

#### a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Odpovědný zástupce: Bc. Martin Bednář, starosta obvodu

Kontaktní osoba: Ing. Jana Kišová, OŠK

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),

#### MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1, 602 00 Brno - město
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481

#### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Petr Mareček; ČKAIT : 1103789

#### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

D 1.1 Architektonicko-stavební řešení:	Petr Mareček; ČKAIT : 1103789

Ing. Richard Vala

D 1.2 Statika:					Ing. Barbora Erbanová, ČKAIT : 1302145

Lužná 29

7561 11 Lužná

D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení:		Ing. Richard Vala : ČKAIT 1006753

Ing. Zbyněk Číž

Žitná 98

747 06Opava-Podvihov

D 1.4.1 Zdravotechnika:			Ing. Miroslav Bartoň

Bystřička 316

756 24 Bystřička

D 1.4.2Vytápění a vzduchotechnika:		Ing. Miroslav Bartoň

Bystřička 316

756 24 Bystřička

D 1.4.3 Elektroinstalace:			Ing. Richard Vala : ČKAIT 1006753

Ing. Pavel Poruba

Hrachovec 140

757 01 Valašské Meziříčí

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Objekt je dle účelu a původní dokumentace dělen na následující celky:

„Mateřská škola“  a „Jesle, hospodářský pavilon“  obě tyto budovy jsou v katastru vedeny pod jedním parcelním číslem – p.č.1389, na pozemku parc č. 348/8 a 348/13.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- Konzultace s členy osadního výboru na místě

- Snímek z Katastrální mapy

- Doměření současného stavu objektu a vlastní průzkum

- Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů

- Původní dokumentace

- STP

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1 Popis území stavby

#### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

#### Objekt dotčený stavebními úpravami se nachází v zastavěném území v Ostravě v městské části Hrabůvka.

#### b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem,

#### Území je definované územním plánem města Ostravy jako bydlení v bytových domech.

Účel stavby se rekonstrukcí nemění.

#### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

#### Území je definované územním plánem města Ostravy jako bydlení v bytových domech.

Účel stavby se rekonstrukcí nemění.

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Netýká se tohoto řízení.

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

#### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Hydrogeologický průzkum nebyl vypracován.

#### g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax.

Objekt se nenachází v poddolovaném území.

Objekt se nenachází v památkové zóně ani jiných dalších ochranných pásmech.

#### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax.

#### i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Z hlediska odtokových poměru stavba nemá vliv.

Poloha stavby respektuje předepsané vzdálenosti od hranice parcel a požární odstupové vzdálenosti.

Problematika požárně odstupových vzdáleností je dále řešena v části D.1.3 PBŘS.

#### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bourací práce:

V řešených částech hygienických prostor bude bourána luxferová sprchová stěna, obklady, dlažby, zařizovací předměty, větrací mřížky a vestavěné skříně. V prostoru loggie okna a nadsvětlíky.

V rámci částečné demolice objektu budou vznikat tyto odpady:

- 17 01 01	beton							cca 5 m3

- 17 01 02	cihly							cca 5 m3

- 17 01 03	tašky a keramické výrobky				cca 5 m3

- 17 02 02 	Sklo							do cca 300 kg

- 17 04 05	Železo 						do cca 200 kg

#### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Netýká se tohoto řízení.

#### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

#### Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změny. Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Bezbariérový přístup do budovy zůstává neměnný vzhledem k dispozici a výškovým převýšením.

#### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Netýká se tohoto řízení.

#### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

k.ú. Ostrava - Hrabůvka , parc. č. 1389, 348/8, 348/13

Č.parc.:	m2:		vlastník: 			druh pozemku:

1389		1285		město Ostrava		zastavěná plocha a nádvoří

348/8		5141		město Ostrava		ostatní plocha

348/13		  428		město Ostrava		ostatní plocha

#### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Žádná nevzniknou.

## B.2 	 Celkový popis stavby

### B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

U objektu mateřské školy i u objektu jeslí a hospodářského pavilonu se jedná o rekonstrukci sociálního zařízení pro dospělé, tyto prostory jsou rozměrově i dispozičně stejné u obou budov. U budovy mateřské školy se na každém patře nachází 2 sociální zařízení – každé na jedné straně budovy, zrcadlově.

Vstup do sociálního zařízení je z dlouhé chodby – loggie přes plné dřevěné dveře s nadsvětlíkem.  Ze zádveří je pak vstup do wc, úklidové komory a do šatny se sprchou.

Na WC je umístěna jedna záchodová mísa s nádržkou, obklad keramický do výšky 1500 mm, v úklidové komoře je umístěna keramická výlevka volně stojící, na stěnách je obklad do výšky 1500 mm, v šatně se nachází jedno umyvadlo a sprchový kout tvořený luxferovou stěnou a sprchovou zástěnou, sprcha je bez vaničky – vanička tvořená zvýšenou podlahou se soklem a s vpustí. Ve sprše probíhá od podlahy po strop trubkové topení. Obklad v šatně je keramický do výšky 1500 mm, ve sprše do výšky 2000 mm. V zádveří jsou stěny upraveny latexovým nátěrem do výšky 1500 mm. Ve všech řešených místnostech sociálního zařízení je podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

Odvětrání místností je řešeno stěnovými průduchy s mřížkami mezi jednotlivými místnostmi - přirozené větrání.

#### b) účel užívání stavby,

Účel užívání staveb nebude změněn, dojde pouze k renovaci prostor, odstranění a použití nových povrchových materiálů a zařizovacích předmětů.

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

#### Bezbariérový přístup do budovy zůstává neměnný vzhledem k dispozici a výškovým převýšením.

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Byly zohledněny podmínky stanovisek dotčených orgánů:

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavba není kulturní památkou.

#### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Budova „Mateřská škola“

Zastavěná plocha: 						513,12 m2

Obestavěný prostor:   						3591,84 m3

Užitná plocha:							1032,04m2

Budova „Jesle a hospodářský pavilon“

Zastavěná plocha: 						553,37 m2

Obestavěný prostor:   						3873,59 m3

Užitná plocha:							946,44 m2

#### h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OBJEKTU ,,A,,

Splaškové odpadní vody:

Průměrné denní množství	Qp = 1500 l/den, 1,5 m3/den

Maximální denní množství	Qmax = 1,5 x 1,5 = 2,25 m3/den

Roční množství	Qrok = 821,25 m3/rok

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OBJEKTU ,,B,,

Splaškové odpadní vody:

Průměrné denní množství	Qp = 300 l/den, 0,3 m3/den

Maximální denní množství	Qmax = 0,3 x 1,5 = 0,45 m3/den

Roční množství	Qrok = 164,25 m3/rok

MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Množství vypouštěných dešťových vod pro objekt ,,A,, i ,,B,,:

Plocha střechy objektů	323 m2, 0,0323 ha

Intenzita deště	157 l/s.ha

Odtokový koeficient pro střechy	1,0

Q = ((0,0323*1,0))*157 = 5,07 l/s

Roční množství dešťových vod:

(323 x 1,0) x 0,8 = 258,4 m3/rok

i)základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců.

#### j) orientační náklady stavby.

4 500 000,- Kč

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

#### Z hlediska rekonstrukce a adaptace objektu nedojde k prostorovým změnám.

#### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající stav:

U objektu mateřské školy i u objektu jeslí a hospodářského pavilonu se jedná o rekonstrukci sociálního zařízení pro dospělé, tyto prostory jsou rozměrově i dispozičně stejné u obou budov. U budovy mateřské školy se na každém patře nachází 2 sociální zařízení – každé na jedné straně budovy, zrcadlově.

Vstup do sociálního zařízení je z dlouhé chodby – loggie přes plné dřevěné dveře s nadsvětlíkem.  Ze zádveří je pak vstup do wc, úklidové komory a do šatny se sprchou.

Na WC je umístěna jedna záchodová mísa s nádržkou, obklad keramický do výšky 1500 mm, v úklidové komoře je umístěna keramická výlevka volně stojící, na stěnách je obklad do výšky 1500 mm, v šatně se nachází jedno umyvadlo a sprchový kout tvořený luxferovou stěnou a sprchovou zástěnou, sprcha je bez vaničky – vanička tvořená zvýšenou podlahou se soklem a s vpustí. Ve sprše probíhá od podlahy po strop trubkové topení. Obklad v šatně je keramický do výšky 1500 mm, ve sprše do výšky 2000 mm. V zádveří jsou stěny upraveny latexovým nátěrem do výšky 1500 mm. Ve všech řešených místnostech sociálního zařízení je podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

Odvětrání místností je řešeno stěnovými průduchy s mřížkami mezi jednotlivými místnostmi - přirozené větrání.

Nový stav:

V novém stavu se dispozice měnit nebude. V rekonstruovaných částech sociálního zařízení dojde k výměně nášlapných vrstev podlah – keramická dlažba, obkladů – keramické, zařizovacích předmětů – wc, umyvadlo, výlevka, sprcha. Nové sprchové kouty budou sprchové kouty se skleněnou nebo plastovou zástěnou – posuvnými dveřmi, nově bude sprchová vanička.

Nově bude řešeno odvětrání místností – to budou zajišťovat ventilátory a vzduchotechnické potrubí zakončené talířovými ventily. Pro toto řešení bude nově v řešených místnostech zhotoven sádrokartonový podhled se spodní hranou ve výšce 2835 mm resp. 190 mm od stávajícího stropu. Do podhledu budou osazeny talířové vyústky a nad podhledem bude skryto vzduchotechnické potrubí a ventilátory, vzduch bude potrubím vyveden na fasádu objektu. Do dveří v řešených místnostech sociálního zařízení budou doplněny mřížky. Zárubně stávajících dveří v řešených místnostech budou přebroušeny a nově nalakovány.

Dále budou vyměněna okna a nadsvětlíky nad dveřmi z loggie do místností.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Projekt neřeší výrobní prostory, v objektu se nenachází.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

#### Bezbariérový přístup do budovy zůstává neměnný vzhledem k dispozici a výškovým převýšením.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce a materiály jsou navrženy s ohledem na bezpečnost užívání stavby.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

#### a) stavební řešení,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu.

Konkrétně pak v řešených částech – sociální zařízení, vybourání nášlapných vrstev podlah, obkladů, zařizovacích předmětů, luxferové sprchové stěny, vestavěných skříní, a provedení těchto souborů nově beze změn dispozice.

Dále doplnění nuceného větrání a sádrokartonového podhledu do řešených místností.

Výměnu oken a dveřních nadsvětlíků z loggie do místností.

#### b) konstrukční a materiálové řešení,

Bourací a demontážní práce

Bourací práce:

V řešené části sociálního zařízení busou vybourány obklady, dlažby na podlaze, zařizovací předměty, luxferová sprchová stěna, trubkové otopné těleso ve sprše.

V loggii budou vybourána okna a dveřní nadsvětlíky směrem do místností.

Ve 2.NP budovy jeslí a hospodářského pavilonu budou také v místnosti 106 „šatna dětí“ odstraněny dveře a v místě stávajícího okna do loggie vybourán otvor pro dveře.

Podlahy

Ze stávající skladby podlahy bude odstraněna nášlapná vrstva dlažby včetně lepidla pod dlažbou.

Betonový podklad bude vybroušen a odmaštěn. Podklad bude dále uzavřen epoxidovým penetračním nátěrem a srovnán samonivelační stěrkou.

Nově bude provedena keramická dlažba na cementové lepidlo. Rozměr dlažby 250x250 barevnost dle investora.

SKLADBA S1 – KERAMICKÁ DLAŽBA

Keramické dlaždice 250x250x8		8 mm

Cementové lože				5 mm

Samonivelační stěrka 				5-30 mm

Epoxidový penetrační nátěr

-------------------------------------------------------------

Stavající betonová mazanina			35 mm

(přebrousit, odmastit)

Lepenka A500H + asfaltový nátěr

Tepelná izolace polystyren 			20 mm

V místnosti 106 ve 2.NP budovy „Jesle a hospodářský pavilon“ bude provedeno totéž s nášlapnou vrstvou PVC na lepidlo.

SKLADBA S2 – PVC

PVC						2 mm

Lepidlo

Samonivelační stěrka 				5-30 mm

Epoxidový penetrační nátěr

-------------------------------------------------------------

Stavající betonová mazanina			35 mm

(přebrousit, odmastit)

Lepenka A500H + asfaltový nátěr

Tepelná izolace polystyren 			20 mm

Obklady

Stávající obklady budou vybourány včetně podkladního lepidla. Nově bude stávající podklad napenetrován a v prostoru za sprchou bude provedena hydroizolace. Nový keramický obklad bude o rozměrech 200x200 v barevnosti dle investora, výška obkladu bude nově do 2,2 m.

Zařizovací předměty

Stávající zařizovací předměty budou vybourány. Nově budou osazeny.

Wc mísa keramická volně stojící, se splachovací nádržkou, kotvená k podlaze, spodní připojení.

Výlevka keramická volně stojící, kotvená k podlaze, spodní připojení.

Umyvadlo keramické šířky 55 cm, kotvené na stěnu, páková stojánková baterie dle výběru investora.

Sprchový kout 90x90 cm, dvoukřídlové dveře poduvné ze skla případně plastu neprůhledného, průsvitného. Baterie sprchová páková. Sprchová hadice na tyči kotvené do stěny. Sprchová vanička bílá např. akrylátová.

Výplně otvorů

V řešených místnostech dojde k úpravě stávajících dveří vsazením větrací mřížky do spodní části dveří. Větrací mřížka osazená z obou stran dveří – plastová nebo lakovaný pozinkovaný plech, rozměr  200x100, max. 300x100. Dále budou stávající zárubně přebroušeny a nově nalakovány.

Nově budou osazeny z místností „šatna“ do místností „zádveří“ posuvné dveře do pouzdra, ve spodní části dveří bude mřížka.

Z loggie do místností budou vyměněna okna a dveřní nadsvětlíky. Okna plastová bílá, rozdělená na dvě křídla, spodní výklopné s úpravou neprůhlednou folií, horní křídlo fixní. Tepelně izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/m2K. Dveřní nadsvětlík bude o stejných parametrech jako okno, pouze jedno křídlo, fixní průhledné.

Další stavební úpravy

V místnosti 106 „šatna dětí“ ve 2.NP v budově „Jesle a hospodářský pavilon“ budou odstraněny a zazděny dveře do zádveří sociálního zařízení pro dospělé a nově budou do vybouraného otvoru na místě původního okna do loggie osazeny dveře s nadsvětlíkem.

Pro nově provedené nucené větrání místností sociálního zařízení pro dospělé budou zhotoveny prostupy do stěn pro vzduchotechnické potrubí. Stávající stěnové otvory budou zazděny a zaomítány.

Nábytek

Nově budou v šatnách provedeny vestavěné skříně. Provedení bude z lamino desek tl. 19 mm v barvě dle výběru investora. Skříň bude rozdělena na 2 části – pro police a pro kabáty (vysoká s věšákem na ramínka)

Stávající kryty radiátorů budou opraveny a přizpůsobeny novému stavu.

Další vybavení sociálního zařízení budou skleněné police do sprchového koutu a pod zrcadlo nad umyvadlem, budou z mléčného skla kotveny nerezovými příchytkami do stěny. Za dveřmi do šatny bude nástěnný věšák.

Podhledy

V řešených místnostech sociálního zařízení budou provedeny sádrokartonové podhledy. Podhledy budou provedeny z důvodu zakrytí nového systému nuceného větrání – vzduchotechnického rozvodu a ventilátorů. Výška podhledu bude tedy spodní hranou 2,835m, resp. 190 mm pod stávající strop případně upraveno dle umístění rozvodů VZT potrubí a dle spodní hrany nadpraží oken a nadsvětlíků.

Sádrokartonový podhled bude proveden na dvojitý hliníkový rastr kotvený do stávajícího betonového stropu. Opláštění bude provedeno jednou vrstvou sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. Do podhledu budou provedeny otvory pro osazení talířových vyústek pro odtah vzduchu z místnosti. Tepelná izolace v podhledu nebude.

#### c) mechanická odolnost a stabilita.

Statický stav obou objektů je vcelku dobrý, zjištěné závady a poruchy jsou charakteru estetického nikoli destruktivního.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) technické řešení,

#### b) výčet technických a technologických zařízení.

### B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

viz. část  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Odstupy staveb:

Jedná se o stávající budovu. Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy. Jsou dodrženy odstupy v rámci požárně nebezpečného prostoru. Řešeno v D. 1.3 PBŘS.

Vliv stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost:

Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na okolí.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Netýká se tohoto řízení.

#### b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se tohoto řízení.

#### c) ochrana před technickou seizmicitou,

V okolí nejsou zařízení, která by vyvolávala technickou seizmicitu.

#### d) ochrana před hlukem,

Netýká se tohoto řízení.

#### e) protipovodňová opatření,

Netýká se tohoto řízení. Území není v oblasti Q max.

#### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se tohoto řízení.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

#### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Veškeré přípojky budou stávající (vodovod, nízké napětí).

#### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Veškeré přípojky budou stávající.

## B.4 Dopravní řešení

#### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

#### Bezbariérový přístup do budovy zůstává neměnný vzhledem k dispozici a výškovým převýšením.

#### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Beze změny. Napojení na ulice Mitušova  a Krakovská.

#### c) doprava v klidu,

S ohledem na změnu využití objektu není třeba řešit navýšení počtu parkovacích míst.

#### d) pěší a cyklistické stezky.

Beze změny.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### terénní úpravy,

Projekt neřeší

#### b) použité vegetační prvky,

Projekt neřeší.

#### c) biotechnická opatření.

Projekt neřeší.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce denního a umělého osvětlení, hluku, prostorových parametrů, vnitro klimatické pohody odpovídá platným předpisům a zákonu č. 100/2002 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé.

Stavba bude obtěžovat okolí v době své realizace, a to zvýšeným hlukem a prašností. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 Sb.

#### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.

#### Budou chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; pokud se bude provádět ořez, je nutno uvést, že bude prováděn v souladu s arboristickým standardem Řez stromů SPPK A02 002:2015.

#### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Byly zohledněny podmínky Životního prostředí.

#### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nebylo vydáno.

#### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na pozemku nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba není podmíněna ochranou podle jiných právních předpisů .

## B.7 Ochrana obyvatelstva

#### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou požadovány.

## B.8 Zásady organizace výstavby

#### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na stavbě bude zřízen staveništní rozvaděč, který bude mít jištění 32 A a bude napojen na stávající napojovací bod. Stavební materiály a hmoty budou skladovány uvnitř objektu.

#### b) odvodnění staveniště,

Není předmětem řešení.

#### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Není předmětem řešení.

#### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní dopad na okolní pozemky a stavby.

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Okolí staveniště nebude rušeno nadměrným hlukem či prachem ze stavby.

#### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory budou dočasné a to na pozemku:

#### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou žádné požadavky na obchozí trasy.

#### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Nakládání s odpady vznikajícími při stavbĚ

S veškerými odpady vzniklými v souvislosti s realizací záměru bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů (především vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů).

Odpady budou tříděny a shromažďovány podle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny proti znehodnocení a úniku. Předávány budou pouze oprávněným osobám, a to přednostně k recyklaci či využití (sklo, papír, plasty, železo a další využitelné odpady) nebo k odstranění (nevyužitelné odpady).

V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování odpadů ze stavební činnosti.

Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpady dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v rámci provádění stavby, zatříděné dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a způsoby nakládání s nimi:

| Kód odpadu | Kategorie odpadu | Název a druh odpadu | Množství odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | O | Beton | cca 5 m3 | Recyklace, příp. skládka |
| 17 01 02 | O | Cihly | cca 5 m3 | Recyklace, příp. skládka |
| 17 01 03 | O | Tašky a keramické obklady | cca 5 m3 | Recyklace, příp. skládka |
| 17 02 02 | O | Sklo | cca 300 kg | Recyklace |
| 17 04 05 | O | Železo | cca 200 kg | Recyklace |

Odpady musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

#### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Veškerá vytěžená zemina bude použita na zpětnou úpravu terénu.

#### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Pří stavební činnosti bude zhotovitel dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Staveniště musí být upraveno a udržováno tak, aby nenarušovalo vzhledem a provozem životní prostředí. Staveništní provoz nebude svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem.

Při stavebních pracích dodavatel použije účinná opatření pro minimalizaci zatěžování okolí prachem.

Stavební činnost bude prováděna výlučně v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 hod. Nákladní doprava nesmí být provozována v době nočního klidu.

Veškeré stroje a mechanismy užívané na stavbě budou seřízeny tak, aby jejich hlučnost nepřesáhla hygienické limity hluku a vibrací. Zhotovitel bude čistit vozidla stavby před výjezdem na veřejnou komunikační síť. Zhotovitel bude průběžně čistit přilehlou veřejnou vozovku a chodník.

#### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Dodavatel stavby bude dodržovat při provádění prací na staveništi pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a to především:

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška 192/2005 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců před účinky hluku a vibrací

Zákon č. 185/2001 Sb., 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. o odpadech

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších spisů

Nařízení vlády 591/2006 Sb. Ze dne 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci na staveništi.

#### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

#### Bezbariérový přístup do budovy „A“ zůstává neměnný vzhledem k dispozici a výškovým převýšením. Bezbariérový přístup do budovy „B“ bude nově dle Dle §5, odst.1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. přistavenou zdvihací rampou o minimálních rozměrech 800 x 1250 mm.

Dle §7, odst.1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., je v budově „B“ zhotoveno WC pro invalidy, společné pro obě pohlaví.

#### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Projekt neřeší.

#### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Projekt neřeší.

#### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Především během bouracích prací musí být zajištěna rekonstruovaná část proti přenosu prachu do stávajících prostor např. provizorní stěnou nebo folií.

Před demontáží otopných těles je nutné vypustit vodu z topné soustavy. Na závěr opět napustit a odvzdušnit.

Postup prací je nutno konzultovat s investorem, zda bude možné provádět práce na všech rekonstruovaných částech současně, nebo postupovat od jednoho sociálního zařízení ke druhému.

- DEMONTÁŽE

- Vyklizení rekonstruovaných prostor

- Demontáž zařizovacích předmětů

- Demontáž vestavěných skříní

- Vysazení dveří

- Demontáž větracích mřížek

- Demontáž otopných těles

- BOURACÍ PRÁCE

- Vybourání luxferové stěny

- Vybourání dlažeb, obkladů

- Vybourání prostupů pro VZT potrubí

- Vysekání drážek do zdiva a podlahy pro rozvody

- Přebroušení stávajících zárubní

- Demontáže oken

- NOVÉ KONSTRUKCE

- Nové rozvody ZTI, zazdění/zalití betonem

- Zazdění původních větracích otvorů

- Přebroušení a sesponkování povrchu podlahy

- Odmaštění podlahy

- Epoxidová penetrační stěrka

- Samonivelační podlahová stěrka

- Vyspravení stěn – podklad pod obklady – srovnání, penetrace

- Rozvody VZT potrubí, zapravení prostupů

- Montáž nových oken, nadsvětlíků, zapravení ostění

- Montáž rastru podhledu

- Montáž stavebního pouzdra pro posuvné dveře

- Rastr SDK předstěny pro posuvné dveře

- Zaklopení SDK – podhled, stěny

- Tmelení a broušení SDK

- Penetrace SDK

- Osazení koncových elementů VZT

- Obklad stěn keramickým obkladem, spárování

- Přebroušení podlahové stěrky

- Keramická dlažba na podlahu, spárování

- Nový lak stávajících zárubní

- Výmalba

- Osazení nových zařizovacích předmětů

- Připojení zařizovacích předmětů

- Kompletace elektro – osazení světel, zásuvek, vypínačů

- Vestavba nových skříní

- Osazení vybavení – věšáky, poličky

- Osazení nových dveří

- Vsazení větracích mřížek do stávajících dveří

## B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Ve Valašském Meziříčí, červen 2021

Vypracoval: Petr Mareček ČKAIT 1103789