# D1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D1.2.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jedná se o podélný zděný systém s obvodovými zdmi. Založení objektu je na pásech z prostého betonu. Zděná konstrukce je po obvodu zajištěna obvodovými pozedními věnci s provázanou výztuží a rohovými příložkami. Ztužující pozední věnce a železobetonové překlady nad otvory jsou železobetonové monolitické vetknuté nosníky. Překlady jsou navrženy prefabrikované keramobetonové systémové. Návrh prefabrikovaných překladů  je dle podkladu výrobce – viz. příloha č.1. Střešní konstrukci tvoří staticky určité kloubově uložené dřevěné nosníky. Závětří (veranda) je kryta dřevěnou konstrukcí krovu, která je nesena dřevěnými sloupky osazenými na betonových patkách.

D1.2. b – VÝKRESOVÁ ČÁST

- D1.2.b – VÝKRES KROVU

D1.2.c – STATICKÉ POSOUZENÍ

STATICKÉ VÝPOČTY

| POSOUZENÍ DŘEVĚNÉ KROKVE |  | os. vzdálenost krokví (m) | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZATÍŽENÍ | gk (kN/m2) | součinitel zat. | gd (kN/m2) |
| NAHODILÉ - SNÍH = 0,8*1*1*1 (sn.obl.II) | 0,800 | 1,50 | 1,20 |
| EPDM KRYTINA 1,5mm | 0,020 | 1,35 | 0,03 |
| BEDNĚNÍ OSB 25mm | 0,125 | 1,35 | 0,17 |
| VL.TÍHA KROVU - ODHAD | 1,176 | 1,35 | 1,59 |
| CELKEM (kN/m2) |  |  | 2,98 |
| CELKEM ZATÍŽENÍ V kN/m |  |  | 1,49 |
| ROZPĚTÍ (m) |  |  | 5,73 |
| REAKCE (m) |  |  | 4,27 |
| Msd (kNm) |  |  | 6,12 |
| modifikační součinitel (stálé zat. + tř. vlhkosti 3) |  |  | 0,50 |
| POSOUZENÍ DŘEVĚNÉ VAZNICE - ohyb |  |  |  |
| rozpětí (m) |  |  | 2,75 |
| zatěžovací šířka (m) |  |  | 1,893 |
| CELKEM ZATÍŽENÍ V kN/m |  |  | 5,65 |
| Msd (kNm) |  |  | 5,34 |
| třída pevnosti dřeva - smrk C40, hustota 420 kg/m3 |  |  |  |

| zatížení základové spáry | základový pás obvodový |  |
| --- | --- | --- |
| střecha (kN/m) | 8,55 |  |
| zdivo (kN/m) v=2,85m | 6,73 |  |
| věnec (kN/m) 250/250mm | 2,11 |  |
| základová deska (kN/m) 0,4*0,1m | 1,35 |  |
| základový pás (kN/m) 0,7*0,4m | 9,45 |  |
| podkladní beton (kN/m) 0,4*0,1m | 1,24 |  |
| štěrkodrť fr.0-32 - 0,4*0,3m | 3,24 |  |
| celkem gd (kN/m) | 32,67 |  |
| přepočet na š.pásu 0,4m (kPa) | 81,68 |  |
| typ podloží - jíl (kPa) | 150,00 |  |
| dovolené kontaktní napětí (kPa) | 150,00 |  |
| výpočtové kontaktní napětí (kPa) | 81,68 |  |
| šířka základu 40cm vyhovuje |  |  |
| zatížení základové spáry - patka |  |  |
| střecha (kN) | 15,53 |  |
| základová patka (kN) 0,5*0,5*0,6m | 5,06 |  |
| štěrkodrť fr.0-32 - 0,5*0,5*0,3m | 2,03 |  |
| celkem gd (kN) | 22,61 |  |
| přepočet na 1m2 (kPa) | 90,46 |  |
| typ podloží - jíl (kPa) | 150,00 |  |
| dovolené kontaktní napětí (kPa) | 150,00 |  |
| výpočtové kontaktní napětí (kPa) | 90,46 |  |
| patka 50/50cm vyhovuje |  |  |

|  |  |  |  | VÝPOČET OHÝBANÝCH PRVKŮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ohyb - Smyk a 2. MS |  |  |  |  |
|  | Název prvku: | KROKEV |  |  |  |  |  |  |
|  | Vstupní údaje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dřevo: | SI | Zatížení: | dlouhodobé | Třída vlhkosti: | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Normové zatížení gn + qn: | 1,49 | kN/m |
|  |  |  |  |  |  | Maximální ohybový moment Md (ve výpočtové hodnotě): | 6,12 | kNm |
|  |  |  |  |  |  | Maximální posouvající síla Vd (ve výpočtové hodnotě): | 1,50 | kN |
|  |  |  |  |  |  | Rozpětí nosníku L: | 5 730,00 | mm |
|  |  |  |  |  |  | Moddifikační součinitel kmod: | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Součinitel materiál M: | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pevnost materiálu v tahu ft,0,k: | 24,00 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | Pevnost materiálu ve smyku fv,k: | 3,80 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | Modul pružnosti E0,mean: | 14 000,00 | MPa |
| Namáhání ohybové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výpočet - návrh: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fm,d = (fm,k / M) * kmod = | 9,23 | MPa |
|  | 2) Minimální nutný modul průřezu: |  |  |  |  | W = Md / fm,d = | 663 216,88 | mm3 |
|  | 3) Výpočet rozměrů: |  | výška | h = | 177,27 | mm => | 280 | mm |
|  |  |  | šířka | b = | 126,62 | mm => | 60 | mm |
|  | 4) Výpočet W skut.průřezu: |  |  |  |  | W = (1 / 6) * b * h2 = | 784 000,00 | mm3 |
|  | - posouzení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Normálové napětí: |  |  |  |  | m,d = Md / W = | 7,81 | MPa |
|  | 2) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fm,d = (fm,k / M) * kmod = | 9,23 | MPa |
|  | 3) Podmínka spolehlivosti: |  |  | m,d ≤ fm,d | 7,81 | MPa ≤ | 9,23 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |
| Namáhání smykové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - posouzení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Smykové napětí: |  |  |  |  | d = (1,5 * Vd) / A = | 0,13 | MPa |
|  | 2) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fv,d = (fv,k / M) * kmod = | 1,46 | MPa |
|  | 3) Podmínka spolehlivosti: |  |  | d ≤ fv,d | 0,13 | MPa ≤ | 1,46 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |
| 2. MS únosnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Moment setrvačnosti: |  |  |  |  | Iy = (1 / 12) * b * h3 = | 109 760 000,00 | mm4 |
|  | 2) Průhyb od zatížení: |  |  |  |  | ufin = (5 / 384) * ((gk +qk) * L4) / (E * Iy) = | 13,63 | mm |
|  | 3.) Maximální povolený průhyb |  |  |  |  | ulim = L / 250 = | 22,92 | mm |
|  | 4.) Kontrola |  |  | ufin ≤ ulim | 13,63 | mm ≤ | 22,92 | mm |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |

|  |  |  |  | VÝPOČET OHÝBANÝCH PRVKŮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ohyb - Smyk a 2. MS |  |  |  |  |
|  | Název prvku: | VAZNICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Vstupní údaje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dřevo: | SI | Zatížení: | dlouhodobé | Třída vlhkosti: | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Normové zatížení gn + qn: | 5,65 | kN/m |
|  |  |  |  |  |  | Maximální ohybový moment Md (ve výpočtové hodnotě): | 5,34 | kNm |
|  |  |  |  |  |  | Maximální posouvající síla Vd (ve výpočtové hodnotě): | 2,82 | kN |
|  |  |  |  |  |  | Rozpětí nosníku L: | 2 750,00 | mm |
|  |  |  |  |  |  | Moddifikační součinitel kmod: | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Součinitel materiál M: | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pevnost materiálu v tahu ft,0,k: | 24,00 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | Pevnost materiálu ve smyku fv,k: | 3,80 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | Modul pružnosti E0,mean: | 14 000,00 | MPa |
| Namáhání ohybové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výpočet - návrh: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fm,d = (fm,k / M) * kmod = | 9,23 | MPa |
|  | 2) Minimální nutný modul průřezu: |  |  |  |  | W = Md / fm,d = | 578 199,35 | mm3 |
|  | 3) Výpočet rozměrů: |  | výška | h = | 169,35 | mm => | 160 | mm |
|  |  |  | šířka | b = | 120,96 | mm => | 140 | mm |
|  | 4) Výpočet W skut.průřezu: |  |  |  |  | W = (1 / 6) * b * h2 = | 597 333,33 | mm3 |
|  | - posouzení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Normálové napětí: |  |  |  |  | m,d = Md / W = | 8,94 | MPa |
|  | 2) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fm,d = (fm,k / M) * kmod = | 9,23 | MPa |
|  | 3) Podmínka spolehlivosti: |  |  | m,d ≤ fm,d | 8,94 | MPa ≤ | 9,23 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |
| Namáhání smykové |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - posouzení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Smykové napětí: |  |  |  |  | d = (1,5 * Vd) / A = | 0,19 | MPa |
|  | 2) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fv,d = (fv,k / M) * kmod = | 1,46 | MPa |
|  | 3) Podmínka spolehlivosti: |  |  | d ≤ fv,d | 0,19 | MPa ≤ | 1,46 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |
| 2. MS únosnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Moment setrvačnosti: |  |  |  |  | Iy = (1 / 12) * b * h3 = | 47 786 666,67 | mm4 |
|  | 2) Průhyb od zatížení: |  |  |  |  | ufin = (5 / 384) * ((gk +qk) * L4) / (E * Iy) = | 6,28 | mm |
|  | 3.) Maximální povolený průhyb |  |  |  |  | ulim = L / 250 = | 11,00 | mm |
|  | 4.) Kontrola |  |  | ufin ≤ ulim | 6,28 | mm ≤ | 11,00 | mm |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |

|  |  |  |  | VÝPOČET TLAČENÝCH PRVKŮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název prvku: | SLOUPEK |  |  |  |  |  |  |
|  | Vstupní údaje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dřevo: | SI | Zatížení: | dlouhodobé | Třída vlhkosti: | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Maximální normálová síla Nd (ve výpočtové hodnotě): | 15,53 | kN |
|  |  |  |  |  |  | Moddifikační součinitel kmod: | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Součinitel materiál M: | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pevnost materiálu v tlaku fc,0,k: | 26,00 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | Délka prutu L: | 2,44 | mm |
|  |  |  |  |  |  | Vzpěrná délka prutu Lcr: | 2,44 | mm |
|  |  |  |  |  |  | Modul pružnosti E0,05: | 9 400,00 | MPa |
|  | Výpočet - návrh: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fc,0,d = (fc,0,k / M) * kmod = | 9,63 | MPa |
|  | 2) Odhad součinitele vzpěrnosti kc: |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  | 3.) Minimální plocha průřezu: |  |  |  |  | A = Nd / (fc,0,d * kc) = | 8 061,82 | mm2 |
|  | 3) Výpočet rozměrů: |  | výška | h = | 89,79 | mm => | 100 | mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stanovíme podle vyráběného sortimentu |
|  |  |  | šířka | b = | 89,79 | mm => | 100 | mm |
|  | 4) Výpočet A skut.průřezu: |  |  |  |  | A = b * h = | 10 000,00 | mm2 |
|  | - posouzení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Součinitel vzpěrnosti: |  |  |  |  | y = Lcr / iy = | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | c,crit,y = (2 * E0,05) / iy2 = | ######## | MPa |
|  |  |  |  |  |  | rel,y = √(fc,0,k / c,crit,y) = | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | součinitel c = | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | ky = 0,5 * [1 + bc * (rel,y - 0,5) + rel,y2] = | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | kc,y = 1 / (ky + √(ky2 - rel,y2)) = | 1,11 |  |
|  | 2) Normálové napětí: |  |  |  |  | c,0,d = Nd / A = | 1,55 | MPa |
|  | 3) Výpočtová hodnota pevnosti dřeva: |  |  |  |  | fc,0,d = (fc,0,k / M) * kmod = | 9,63 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | X =c,0,d / (kc,y * fc,0,d) = | 0,15 |  |
|  | 4) Podmínka spolehlivosti: |  |  | X ≤ 1,0 | 0,15 | ≤ | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | PRŮŘEZ VYHOVUJE |  |  |

POUŽITÁ LITERATURA A NORMY:

- EN 1991-1-4: 2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4

- ČSN EN 1995 (Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí)

V Ostravě dne,   11. 1. 2022                                                Vypracoval:    Ing. Bc. Roman Fildán