A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO 103 – Stavební úpravy na ul. Proskovická - chodníky

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území	 : 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/105, 793/166, 793/248,793/341, 793/343, 793/378

Druh stavby		:	Novostavba

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

- B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

#### Základní charakteristiky – novostavba chodníku levá strana komunikace

Chodník		:	min. šířka 2,0m, délka 142,0m

Zemní práce a přípravné práce

Příprava území pro těleso vyžádá vykácení 3ks stromů v prostoru, kde dojde k posunu chodníku. Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m. Násyp a výkop zemního tělesa bude proveden po úroveň nivelety pláně komunikace s tím, že podélný sklon pláně bude kopírovat sklon chodníku. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 30Mpa. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Svahy násypů a výkopů zemního tělesa jsou navrženy ve sklonu minimálně 1:2,5, v místech navazující na stávající patu svahu se přizpůsobí stávajícímu stavu.

Směrové vedení – levostranný chodník podél ulice Proskovické

Navržený chodník směrově kopíruje okraj komunikace. Komunikace je vedena cca v přímé s tím, že při napojení na ulici Špillarovu je směrový napojující oblouk s poloměrem R= 8,8m.

Směrové a výškové vedení

Navržený chodník výškově kopíruje okraj komunikace. Komunikace má v prostoru ul. Proskovické max. podélný sklon 3,76%. Na konci úpravy (ul. Špillarova) je podélný sklon 8,33% v na šířku přechodu pro chodce tj. 3,7m.

Příčné uspořádání - chodník

Chodník je navržen v šířce 2,0m s tím, že v místě nově navržené zastávky bude chodník rozšířen na 2,50m. Příčný sklon 2% směrem k okraji vozovky. Chodník je od komunikace ohraničen silničním obrubníkem š. 0,15m s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 2 x 0,10x0,10x0,10m. Od terénu je ohraničen záhonovým obrubníkem tl. 0,1m uloženým do betonového lože.

Zásady řešení - autobusová zastávka

V rámci stavby dojde k vložení nové zastávky pro autobusy ve směru na Proskovice. Autobusová zastávka je navržena v délce 37m, šířka chodníku 2,5m. Pravá strana komunikace v prostoru zastávky bude ohraničena betonovým bezbariérovým obrubníkem CBS HK 400/330/1000 přímý s výškou 0,20m na okrajem vozovky, obrubník bude uložen do betonového lože z betonu C30/37 XF3 tl. 0,15m. Na začátku a na konci bude náběhový obrubník, který výškově i šířkově naváže na kamenný obrubník vnějšího okraje komunikace. Napojení bezbariérové úpravy na stávající CB vozovku bude utěsněno pomocí asfaltové zálivky na celou délku upravovaného zálivu.

Čekárna pro cestující

V prostoru zastávky bude umístěn nový přístřešek pro cestující. Přístřešek bude řešen v souvislosti se závazným předpisem města Ostravy. Přístřešek bude v šířce 1,5m a v délce 4,0m (odpovídá 3 modulům), ze tří stran ohraničen prosklenou plochou. Přístřešek bude opatřen místy k sezení a odpadkovým košem.

#### Základní charakteristiky – prodloužení chodníku v prostoru přechodu pro chodce

Chodník		:		šířka 4,0m, délka 5,8m (prodloužení)

Oprava stávajícího chodníku:	šířka 3,0m délka 45,0m

Zemní práce a přípravné práce

Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m a ornice 0,10m. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby vybourá až na úroveň pláně vozovky. Vybouraná asfaltová část vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná. Všechny dotčené obrubníky budou vybourány. Výkop zemního tělesa pro komunikaci a chodník bude proveden po úroveň nivelety pláně. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 30Mpa. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

V prostoru stávajícího chodníku, kde proběhne rekonstrukce konstrukce vozovky se dá předpokládat betonová podkladní vrstva, která bude v celém rozsahu vybourána a nahrazená rozebíratelnou konstrukcí vozovky.

Stavební řešení

Navržený chodník směrově navazuje na novostavbu přechodu pro chodce v prostoru ulice Proskovické. Podélný sklon chodníku je 2,0% směrem ke komunikaci. Šířka chodníku vyplývá ze šířky přechodu a je 4,0m. Rekonstruovaný chodník bude oboustranně ohraničen záhonovým obrubníkem.

#### Základní charakteristiky – úprava stávajících chodníků v prostoru stavby

V rámci stavby dojde v zájmovém území k doplnění bezbariérových prvku (varovných a signálních pásů) v místech přechodů pro chodce.

V rámci budoucí rekonstrukce stávajících chodníků bude signální pás prodloužen na min. 1,5m.

- C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Předchozí dokumentace stavby

- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“, zhotovitel Ing. Macháčková 08/2014

Základní technické normy a předpisy

- ČSN 73 6110 	Projektování místních komunikací

- ČSN  73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

- TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vzorové listy a technické podmínky

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím

- Územní plán města Ostravy

- Stávající inženýrské sítě	zakresleny orientačně dle vyjádření správců

Ostatní podklady

- Zaměření stávajícího stavu

- Digitální katastrální mapa a zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- D) VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí, zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena v dokumentaci. Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců kde nedojde k dotčení, ale práce budou probíhat v ochranném pásmu jednotlivých sítí:

  - Plynovod NTL	(RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno)

  - Kanalizace (OVaK a.s., Ostrava)

Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců, kde dojde k dotčení:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na napájení z blízkého vedení NN. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ.

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci stavby dojde k přeložce sloupů VO z důvodu budování nového

chodníku podél ulice Proskovické a doplnění stávajícího systému  o nasvětlení nových přechodů pro chodce.

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné v místě dotčení uložit kabely do půlené chrá-

ničky + náhradní chránička.

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné prodloužit stávající chráničky v místě rozšíření chodníků.

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

- Dešťová kanalizace

V prostoru stavby v místě autobusové smyčky se nachází stávající dešťová kanalizace. V rámci stavby bude nutné upravit stávající šachtici, která se v současné době nachází v prostoru chodníku. Posunem okraje komunikace bude poklop šachtice snížen na úroveň okraje komunikace.

- E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Po nasypání, zhutnění silničního tělesa, úpravě pláně do předepsaného příčného a

podélného sklonu bude vybudována konstrukce vozovky. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 30Mpa (chodník). Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na předpokládanou zátěž a funkci komunikace.

Konstrukce vozovky chodník (dlažba šedá betonová 0,2x0,2m, dlažba reliéfní červená):

Betonová dlažba 		  60mm

Lože z kameniva 2-5mm	  30mm

Štěrkodrť frakce 0-32		150mm

CELKEM			240mm

Pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících. Kvalita dlažby totiž závisí nejen na pečlivé přípravě, ale rovněž na kvalitě spárování, které se musí provádět za sucha. Po položení zámkové dlažby se spáry mezi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete.

Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože z betonu C20/25 XF3, mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou, mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou.

- F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Stávající odvodnění komunikace je pomocí silničních vpustí napojených na jednotnou kanalizaci. Odvodnění chodníků navazuje na odvodnění komunikace.

V rámci stavby nedojde ke změně stávajícího systému odvádění povrchových a podzemních vod v prostoru stavby.

- G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Svislé dopravní značení

V prostoru zastávky bude umístěn nový označník zastávky.

Vodorovné dopravní značení

Je součástí SO 102 – Stavební úpravy na ul. Proskovická – komunikace.

Přechodné dopravní značení je součástí části „E – Zásady organizace výstavby“.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stromů a keřů, tyto je nutné chránit proti poškození.

Během výstavby budou stávající stromy chráněny proti poškození, zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů a keřů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů a keřů na staveništi.

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nutné chránit proti poškození.

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

I) VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

V rámci stavby je nutné v prostoru zastávky umístit prázdnou chráničku pro případné zavádění inteligentních zastávek MHD. Chránička bude prodloužena o 1m na každou stranu, celková délka chráničky 39m.

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Jedná se o liniovou stavbu, kde je nutné dodržet stanovené podmínky pro stavbu, zejména se jedná o stabilitu pláně. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

- K) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je řešena jako bezbariérová. Přechod pro chodce bude zajištěn dle vyhlášky 398/2009 Sb „Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, jedná se vyznačení přechodu změnou povrchu chodníku. Obrubník bude snížen na 0,02m.

Umělá vodící linie

- v případě, že vnější stranu chodníku nelemuje stávající zástavba, resp. oplocení je na vnější chodníku navržen zvýšený obrubník - 6cm

Úprava v místě zastávky MHD:

- podél obrubníku bude proveden vodící kontrastní pás (červený) v šířce 0,50m

- signální pás směrující z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel MHD je navržen v šířce 0,80m a proveden z reliéfní dlažby

- označníky zastávky budou přesunuty do zpevněné plochy ve vzdálenosti 0,8m od signálního pásu a 0,50m od okraje zpevněné plochy

Úprava v místě přechodu pro chodce:

- bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m a signálních pásů v šířce 0,80m z reliéfní dlažby (červené), přechod pro chodce bude vyznačen vodorovným dopravním značením + hmatným páskem.

Úprava v místě pro přecházení:

- bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m z reliéfní dlažby (červené) + signální pás 0,8m v minimální délce 1,50m s odstupem od varovného pásu 0,30m