A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO-104 Dopravní značení

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území 	: 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/105, 793/166, 793/245, 793/248,			Druh stavby		:	Změna stávajícího stavu

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

- B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Popis stávajícího stavu

Silnice III/4787 (ul. Proskovická) vychází z napojení na ulici Výškovickou, komunikace tvoří spojnici mezi Ostravou – Výškovicemi a Starou Bělou, dále pokračuje na Proskovice a Stará Věc nad Ondřejnicí. Komunikace je sběrná a jsou na ní napojeny vnitřní části sídliště a okolní komerční subjekty.

Komunikace je řešena jako hlavní a místní komunikace ul. Špillarova a ul. Charvátská jsou řešeny jako vedlejší komunikace. Napojení ulic je řešeno průsečnou křižovatkou s tím, že jízdní pásy ve směru na Proskovice jsou rozšířené a doprava je usměrněna vložením levého odbočovacího pruhu.

Komunikace je jednostranně lemována chodníkem, který je od komunikace oddělen zeleným ochranným pásem s tím, že na ulici Proskovické (v prostoru průsečné křižovatky) se nachází nedělený přechod pro chodce, který je vyznačen jak svislým tak vodorovným dopravním značením. V místě výjezdu z autobusové smyčky je viditelnost v křižovatce zajištěna dopravním zrcadlem umístěným na sloupu VO.

Svislé dopravní značení

Silnice III/4787 (ul. Proskovická) je vyznačena jako hlavní komunikace a všechny napojující silnice jsou opatřeny dopravní značkou P4 „Dej přednost v jízdě“. Přechod je vyznačen svislou dopravní značkou IP6 „Přechod pro chodce“. Ulice Charvátská je na vjezdu vyznačena jako zóna s omezením.

Vodorovné dopravní značení (VDZ)

Komunikace III/4787 (ul. Proskovická) je opatřena oboustranně vodícími čárami a střední dělící čárou a vyznačením jízdních pruhů před křižovatkou včetně vloženého levého odbočovacího pruhu se směrovými šipkami. Přechod je vyznačen VDZ – V7a. Místní komunikace je v místě křižovatky bez vodorovného dopravního značení.

- C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Předchozí dokumentace stavby

- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“, zhotovitel Ing. Macháčková 08/2014

Základní technické normy a předpisy

- ČSN 73 6110 	Projektování místních komunikací

- ČSN  73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

- TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vzorové listy a technické podmínky

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím

- Územní plán města Ostravy

- Stávající inženýrské sítě	zakresleny orientačně dle vyjádření správců

Ostatní podklady

- Zaměření stávajícího stavu

- Digitální katastrální mapa a zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- D) VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Všechny svislé dopravní značky budou umístěné mimo ochranné pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Přehled stávající inženýrských sítí, které se nacházejí v prostoru stavby:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

- Dešťová kanalizace

- E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Je součástí SO 101 Stavební úpravy smyčky, SO 102 – Stavební úpravy na ul. Proskovická – komunikace, SO 103 Stavební úpravy na ul. Proskovická – chodníky.

- F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Stávající odvodnění komunikace je pomocí silničních vpustí napojených na jednotnou kanalizaci. Odvodnění chodníků navazuje na odvodnění komunikace.

V rámci stavby nedojde k zásadní změně stávajícího systému odvádění povrchových a podzemních vod v prostoru stavby, dojde pouze k úpravě stávajícího systému. Návrh je součástí SO 301 – Úprava dešťových vpustí a revizních šachet kanalizace.

- G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Svislé dopravní značení

Všechny stávající dopravní značky vyznačující napojení místních účelových komunikací zůstanou zachovány, dojde pouze k doplnění dopravního značení v místě realizace nového a rekonstruovaného přechodu přes komunikaci a k posunu dopravního značení vzhledem k nově navrženém šířkovému uspořádání.  Doplnění bude svislými dopravními značkami C4a „Přikázaný směr objíždění vpravo“ a IP6 „Přechod pro chodce“ v prostoru výjezdu z autobusového zálivu bude doplněna značka C3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“.  Stávající dopravní zrcadlo bude přesunuto na novou pozici sloupu VO.

Počet zrušených dopravních značek:	0 ks

Počet přesunutých dopravních značek:	7 ks (sloupků 5ks)

Počet nových dopravních značek	:	9 ks (sloupků 9ks)

z toho počet zvýrazněných DZ:	4ks

Materiál 				:	pozinkovaný plech Fe+Zn – fólie tr. I

sloupky Fe+Zn ukotvené do patek

Vodorovné dopravní značení - komunikace III/4787 (ul. Proskovická)

Změna - vložení nové autobusové zastávky ve směru na Proskovice si vyžádá zkrácení stávajícího levého odbočovacího pruhu.

Komunikace III/4787 (ul. Proskovická) bude nástřikem reflexní barvou vyznačena podélná čára souvislá V1a  Podélná čára souvislá – šířky 0,125m, a podélná čára přerušovaná V2a a V2b Podélná čára přerušovaná. Okraj komunikace a olemování středových ochranných ostrůvků bude opatřen vodící čárou V4. V prostoru křižovatky budou jednotlivé jízdní pruhy vyznačeny pomocí V9a Směrové šipky. Směrování středových ostrůvků bude pomocí VDZ V13a „Šikmé rovnoběžné čáry“.

Vodorovné dopravní značení – autobusové zastávky

Zastávka BUS bude na komunikaci a ve smyčce vyznačena vodorovným značením V11a. Prostor pro odstavení autobusů bude ohraničen přerušovanou čárou V4.

Vodorovné dopravní značení – přechody pro chodce

Všechny přechody pro chodce budou opatřeny VZD - V7a, v místě šikmého přechodu bude směrování provedeno pomocí hmatných pásků.

Přechodné dopravní značení je součástí části „E – Zásady organizace výstavby“.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

Stavba komunikace se nachází v blízkosti stávajících stromů, tyto stromy je nutno během výstavby respektovat a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů na staveništi.

I) VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Není navrhováno.

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Situační návrh byl realizován na základě posouzení přejezdu kloubového autobusu v místě příjezdu autobusů do prostoru smyčky.

- K) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je řešena jako bezbariérová. Přechod pro chodce bude zajištěn dle vyhlášky 398/2009 Sb „Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, jedná se vyznačení přechodu změnou povrchu chodníku a snížením výšky obrubníku na 0,02m.

- přechod pro chodce bude vyznačen vodorovným dopravním značením + hmatným páskem.