A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO-101 Stavební úprava smyčky

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území 	: 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/3, 793/105, 793/245, 793/248, 793/288

Druh stavby		:	Změna stávajícího stavu

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

- B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

#### Základní charakteristiky

Autobusová zastávka		:	šířka 2,75m, délka 37,0m

Prostor odstavení vozidel	:	šířka 3,0m, délka 31,6m a 30,9m

Chodník			:	min. šířka 2,0m

Zásady řešení stavby

Začátek úpravy:	křižovatka s ul. Charvátskou

Konec úpravy :	křižovatka s ul. Proskovickou

Délka úpravy:		cca 67,0m

Zemní práce a přípravné práce

Příprava území pro těleso vyžádá vykácení 4ks stromů v prostoru stávajícího směrového ostrůvku u smyčky a 2ks stromů v prostoru, kde dojde k posunu chodníku. Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m. Příprava území pro těleso vyžádá vybourání stávajících obrubníků podél komunikace v rozsahu stavby. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby vybourá až na úroveň pláně vozovky. Vybouraná asfaltová část vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná, dále bude odstraněna příp. betonová podkladní vrstva. Všechny dotčené obrubníky budou vybourány. Výkop zemního tělesa pro komunikaci a chodník bude proveden po úroveň nivelety pláně. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 80Mpa (zastavení autobusů),  Edefmin= 45Mpa (komunikace) a Edefmin= 30Mpa (chodník). Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

Směrové vedení

V rámci stavby dojde k posunu osy komunikace v prostrou smyčky tak, aby v prostoru smyčky umožnil parkování autobusů. Osa komunikace bude vedena v přímé.

Výškové vedení

Vzhledem k úrovni stávajícího terénu a přilehlých ploch, dojde k úpravě výškového uspořádání v prostoru smyčky (snížení o cca 10cm). Nivelety komunikace vychází z pravé vnější hrany komunikace u obrubníku a na začátku a na konci navazuje na stávající podélný sklon. Výškové uspořádání je následovní:

ZÚ km 0,000 00 – VB km 0,023 99		klesá 5%

VB km 0,023 99 – KÚ km 0,067 00		klesá 3,1%, poloměr R=2000m

Příčné uspořádání – komunikace v prostoru smyčky

Příjezdová komunikace v prostoru smyčky je navržena v šířce 4,50m + oboustranně vodící proužek š. 0,25m. Parkovací stání je navrženo v šířce 3,5m a prostor autobusové zastávky je navržen v šířce 3,0m, celková šířka dopravního prostoru je proměnlivá s minimální šířkou 8,0m. Komunikace je navržena s příčným skonem 2,5% (střechovitý - obrácený). Komunikace je na levé straně ohraničena betonovým silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 2x0,10x0,10x0,10m. Pravá strana komunikace v prostoru zastávky bude ohraničena betonovým bezbariérovým obrubníkem CBS HK 400/330/1000 přímý s výškou 0,20m na okrajem vozovky, obrubník bude uložen do betonového lože z betonu C30/37 XF3 tl. 0,15m. Na začátku a na konci bude náběhový obrubník, který výškově i šířkově naváže na betonový, resp. kamenný obrubník vnějšího okraje komunikace. Napojení bezbariérové úpravy na stávající CB vozovku bude utěsněno pomocí asfaltové zálivky na celou délku upravovaného zálivu. Na vjezdu a na výjezdu je prostor smyčky ohraničen žulovým dvouřádkem uloženým do betonového lože.

Příčné uspořádání - chodník

Podél komunikace na levé straně je navržena směrová přeložka stávajícího chodníku. Chodník je navržen v šířce 2,0m s tím, že na začátku úpravy navazuje na stávající chodník, napojení je navrženo s poloměry R=2,0m. V prostoru autobusové zastávky dojde k rozšíření chodníku v návaznosti na stávající okraj. Příčný sklon chodníku je 2% směrem ke komunikaci.

V prostoru místa pro přecházení dojde k rozšíření stávajícího chodníku tak, aby bylo možné vložit do tohoto prostoru signální pás v délce 1,5m.

Čekárna pro cestující

V prostoru zastávky bude umístěn nový přístřešek pro cestující. Přístřešek bude řešen v souvislosti se závazným předpisem města Ostravy. Přístřešek bude v šířce 1,5m a v délce 4,0m (odpovídá 3 modulům), ze tří stran ohraničen prosklenou plochou. Přístřešek bude opatřen místy k sezení a odpadkovým košem.

Místo pro přecházení

V návaznosti na navržené úpravy bude v prostoru ulice Charvátské vybudováno nové místo pro přecházení. Šířka komunikace v tomto prostoru je 5,6m.

Ozelenění

Po skončení stavebních prací budou svahy násypů ohumusovány v tl. 0,10m se zatravněním. Doporučuje se před položením humusu přehutnit povrch svahu např. ježkovým válcem.

- C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Předchozí dokumentace stavby

- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“, zhotovitel Ing. Macháčková 08/2014

Základní technické normy a předpisy

- ČSN 73 6110 	Projektování místních komunikací

- ČSN  73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

- TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vzorové listy a technické podmínky

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím

- Územní plán města Ostravy

- Stávající inženýrské sítě	zakresleny orientačně dle vyjádření správců

Ostatní podklady

- Zaměření stávajícího stavu

- Digitální katastrální mapa a zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- D) VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí, zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena v dokumentaci. Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců kde nedojde k dotčení, ale práce budou probíhat v ochranném pásmu jednotlivých sítí:

  - Plynovod NTL	(RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno)

  - Kanalizace (OVaK a.s., Ostrava)

Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců, kde dojde k dotčení:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na napájení z blízkého vedení NN. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ.

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci stavby dojde k přeložce sloupů VO z důvodu budování nového

chodníku podél ulice Proskovické a doplnění stávajícího systému  o nasvětlení nových přechodů pro chodce.

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné v místě dotčení uložit kabely do půlené chrá-

ničky + náhradní chránička.

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné prodloužit stávající chráničky v místě rozšíření chodníků.

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

- Dešťová kanalizace

V prostoru stavby v místě autobusové smyčky se nachází stávající dešťová kanalizace. V rámci stavby bude nutné upravit stávající šachtici, která se v současné době nachází v prostoru chodníku. Posunem okraje komunikace bude poklop šachtice snížen na úroveň okraje komunikace.

- E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Po nasypání, zhutnění silničního tělesa, úpravě pláně do předepsaného příčného a

podélného sklonu bude vybudována konstrukce vozovky. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 80Mpa (zastavení autobusů),  Edefmin= 45Mpa (komunikace) a Edefmin= 30Mpa (chodník). Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na předpokládanou zátěž a funkci komunikace.

Konstrukce vozovky plochy pro zastavení autobusů:

#### Superplastifikovaný beton C30/37 FX4	230mm

Kamenivo zpevněné cementem 	KSC I	150mm

Štěrkodrť 0/64				ŠD	180mm

CELKEM					580mm (oprava 560mm)

Jednotlivé desky jsou navrženy v šířce 2,75m a délce 4,0m (na začátku a na konci je deska zkrácená na 3,0m – u parkování a 2,5m u zastávky) Mezi cementovými vrstvami bude vložená 2x KARI síť s oky 100x100x6mm na celou plochu vozovky. Příčné a podélné dilatační spáry budou kotveny proti posunutí ocelovými trny 25mm, délky 0,50m ve vzdálenostech 0,25m (resp. 0,50m). Všechny spáry budou zality asfaltovou zálivkou.

Konstrukce vozovky komunikace:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO11+	  50mm

Spojovací postřik 0,2kg/m2

Geomříž TENSAR AR1

Asfaltový beton pro ložné vrstvy 		ACL16+	  60mm

Spojovací postřik 0,3kg/m2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACL22+	  90mm

Infiltrační postřik 0,8kg/m2¨

Štěrkodrť 0/32							200mm

Štěrkodrť 0/32						min.	180mm

CELKEM							540mm (oprava 580)

Vozovka bude od zeleného pásu a chodníku oddělená betonovým silničním obrubníkem šířky 0,15m, resp. kamenným obrubníkem na ul. Proskovické. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba ze žulových kostek 2x0,10x0,10x0,10m. Obrubníky budou výškově osazeny 0,12m nad úroveň vnějšího okraje komunikace.

Konstrukce vozovky chodník (dlažba šedá betonová 0,2x0,2m, dlažba reliéfní červená):

Betonová dlažba 		  60mm

Lože z kameniva 2-5mm	  30mm

Štěrkodrť frakce 0-32		150mm

CELKEM			240mm

Pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících. Kvalita dlažby totiž závisí nejen na pečlivé přípravě, ale rovněž na kvalitě spárování, které se musí provádět za sucha. Po položení zámkové dlažby se spáry mezi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete.

Pro ohraničení od terénu se použije chodníkový obrubník ABO 13-10 s tím, že na vnější straně chodníku budou obrubníky výškově řešeny 0,06m nad okrajem chodníku a tato hrana bude sloužit jako narážecí pro osoby slabozraké.

Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože z betonu C20/25 XF3, mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou, mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou.

- F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Stávající odvodnění komunikace je pomocí silničních vpustí napojených na jednotnou kanalizaci. Odvodnění chodníků navazuje na odvodnění komunikace.

V rámci stavby nedojde k zásadní změně stávajícího systému odvádění povrchových a podzemních vod v prostoru stavby, dojde pouze k úpravě stávajícího systému. Návrh je součástí SO 301 – Úprava dešťových vpustí a revizních šachet kanalizace.

- G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Návrh dopravního značení je součástí „SO 104 Dopravní značení“.

Přechodné dopravní značení je součástí části „E – Zásady organizace výstavby“.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stromů a keřů, tyto je nutné chránit proti poškození.

Během výstavby budou stávající stromy chráněny proti poškození, zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů a keřů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů a keřů na staveništi.

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nutné chránit proti poškození.

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

I) VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Není navrhováno.

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Jedná se o liniovou stavbu, kde je nutné dodržet stanovené podmínky pro stavbu, zejména se jedná o stabilitu pláně. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

- K) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je řešena jako bezbariérová. Přechod pro chodce bude zajištěn dle vyhlášky 398/2009 Sb „Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, jedná se vyznačení přechodu změnou povrchu chodníku. Obrubník bude snížen na 0,02m.

Umělá vodící linie

- v případě, že vnější stranu chodníku nelemuje stávající zástavba, resp. oplocení je na vnější chodníku navržen zvýšený obrubník - 6cm

Úprava v místě zastávky MHD:

- podél obrubníku bude proveden vodící kontrastní pás (červený) v šířce 0,50m

- signální pás směrující z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel MHD je navržen v šířce 0,80m a proveden z reliéfní dlažby

- označníky zastávky budou přesunuty do zpevněné plochy ve vzdálenosti 0,8m od signálního pásu a 0,50m od okraje zpevněné plochy

- prosklená plocha zastávky bude opatřena 2x kontrastním pruhem

Úprava v místě pro přecházení:

- bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m z reliéfní dlažby (červené) + signální pás 0,8m v minimální délce 1,50m s odstupem od varovného pásu 0,30m