A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO 701 – Sociální zázemí pro řidiče DPO

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území	 : 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/245, 793/288

Druh stavby		:	Novostavba

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

- B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

#### Základní charakteristiky

Předmětem stavby je osazení nového obytného kontejneru, který bude sloužit jako zázemí pro řidiče během doby nutné pro odstavení vozidla. Umístění kontejneru je cca v prostoru stávajícího přístřešku, který bude odstraněn a nový přístřešek bude umístěn v prostoru nástupu do vozidla.

Sanitární kontejner s rozměry 2,8 x 5,0m

Objekt bude proveden ze standardní buňky, která bude uložena na základovou konstrukci. Kontejner je svou konstrukcí samonosný a bude přepraven a dodán jako stavba na klíč. Barevné provedení dle standard DPO (modrá + bílá).

Základy pod kontejner

Kontejner bude osazen na nově provedené základové pásy. Základy budou provedeny ze ztraceného bednění. Základové konstrukce budou vyztuženy pomocí vázané výztuže – v každé ložné spáře min. 2 x R12, svisle – 2 x R12 á 200mm při obou površích. Základy budou provedeny z betonu třídy C30/37, XF1. Základy budou založeny v nezámrzné hloubce – min. 800mm pod terénem. Základová spára bude při realizaci stavby posouzena geotechnikem. Povrch základů bude proveden v rovinné toleranci +-10mm. Mezi základy bude prostor zpevněn a upraven pomocí hutněného štěrkopískového zásypu tl. 0,4m.

Okna a dveře

Všechny okna jsou navrženy PVC s rozměry 1 x 900x1.200mm a 1 x 600x600mm s isolovaným prosklením – izolační trojsklo mléčné (celá výplň s U=0,9 W/m2.K), otočné/výklopné opatřené mříží.

Venkovní dveře - jednokřídlové dveře s ocelovou zárubní, dveřní křídlo z pozinkovaného ocelového plechu, rozměry 900 x 1.970 mm, s cylindrickou vložkou a 3 klíči, opatřené mříží.

Vnitřní dveře - dýhované dřevěné dveře s voštinovou výplní, pravé nebo levé rozměr 800 x 1970mm (zádveří), 600 x 1970mm (sociální zařízení)

Napojení kontejneru na vodovodní síť a vodoinstalace

V současné době byla pro vybudování provizorního zázemí již realizovaná část vodovodu v rozsahu cca 10m.

Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodního řadu předpokládané DN100, materiál PVC. Vodoměrná tubusová šachtice bude umístěna na veřejném pozemku - parcela č.793/245 ve vzdálenosti cca 3,0 m od vodovodního řadu. Vodovodní přípojka bude na vodovodní řad napojena pomocí navrtávacího pasu HAWLE č. HAKU 5250 pro PVC DN 100/ 1“. Za tvarovkou bude osazeno uzavírací vodárenské šoupátko HAWLE č. 2800 ISO DN 25, pro připojení plastového potrubí DN 25 pr.32/3,0, opatřeno zemní zákopovou soupravou HAWLE 9601 a těžkým poklopem č. 1850. Vodovodní potrubí v délce 35m bude provedeno z trubek z lineárního polyetylénu SDR 11 PE 100 RC DN25 pr.32/ 3,0 mm s vnějším ochranným pláštěm. Přípojka bude vedena ve volném výkopu šíře 800 mm, uložena do pískového lože tl. 100 mm a následně obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrch potrubí. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou folií šíře 330 mm. Potom bude výkop zasypán zhutněnou zeminou.

Na základě vytýčení v místech souběhu je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního a plynovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001Sb. V platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu- do průměru DN 500- 1,5m. Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností. Potrubí bude zabezpečeno před poškozením.

Spotřeba vody - 6 osob x 10 l/ /den

Qprůměrné :  0,06 m3/den

Qmaximální : 0,06 x 1,25/součinitel denní nerovnoměrnosti/ = 0,075 m3/ = 0,3 l/s

Qhodinové:   0,3 x 1,8 / součinitel hodinové nerovnoměrnosti/ = 0,54 l/s

Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Qroční = 108 m3/rok.

Napojení kontejneru na energetickou síť a elektroinstalace

Napojení bude z rozvaděče. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ. Vnitřní rozvody budou zabudované ve stěnách a stropě dle platných ČSN (DIN).

Přehled potřebného vybavení:

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A uzemnění vyvedeno při dolním rámu, rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks

- 2 ks zásuvky

- 2 ks zásuvka pro topení 2 KW

- 2ks světla

- 3 ks vypínač světla

- 1 ks dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36W

Elektroinstalace je v provedení pod omítkou. Všechny díly odpovídají normám EN.

Topení

Individuální vytápění přes elektrické radiátory řízené termostatem.

Odvodnění kontejneru a odpady

Odvodnění je přes umělohmotné trubky (50 nebo 110 mm) propojené v kontejneru, přes podlahu a dále základové konstrukce do nově navrhované bezodtokové jímky.

Přípojka bude provedena z hrdlových trub PVC DN150 s uložením na pískové lože tl. 0,1m, před záhozem bude proveden pískový obsyp 300mm nad povrchem potrubí. Kanalizace bude napojena do bezodtokové jímky – žumpy z plastových prefabrikátů JVS – S – 4,7m3, rozměry průměr 2,05m x výška 1,75m. Jedná se o samonosnou nádrž umístěnou zcela pod terénem. Výkop pro žumpu bude s rozměry 3,5x,5x2,1m pod úhlem 30o, dno výkopu bude upraveno štěrkovým podsypem tl. 0,2m. Na podsype bude následně realizována železobetonová podkladní deska v tl. 0,15m, vyztužena svařovanou sítí 6 150/150mm. Na tuto desku bude po kontrole rovinnosti následně osazena nádrž. Žumpa bude opatřena poklopem. Dno i stěny žumpy, včetně spár, musí být vodotěsné ve smyslu ČSN 73 0905.

Výpočet akumulačního obsahu jímky:

Počet osob		:	6

Specifická spotřeba vody:	0,06 m3/den

Interval vyvážení		:	65 dnů

V = 6 x 0,01 x 65 x 1,2 = 4,68 m3 užitného prostoru

Návrhový průtok splaškových vod dle ČSN 73 6760 - Qw = 0,72l/s

- C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí, zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena v dokumentaci. V rámci stavby dojde ke křížení se stávajícím plynovodem, který bude během výstavby chráněn proti poškození a výkopové práce budou prováděny ručně.