1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# a) Označení stavby

# Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského

ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		:	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území	:	Výškovice u Ostravy

#### Čísla dotčených parcel:	739/3, 793/105, 793/166, 793/245, 793/248, 793/288,

793/341, 793/343, 793/378

Druh stavby		:	Investice

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

# b) Objednatel	 stavby

Jméno/název	:	Statutární město Ostrava,

Městský obvod Ostrava-Jih

Adresa/sídlo	: 	ul. Horní 3/791, 700 30  Ostrava-Hrabůvka

IČO		: 	00845451 ev. č. 04

DIČ		: 	CZ00845451

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu 	:	1520761/0100

Osoba zastupující zadavatele ve věcech smluvních

: 	Ing. Miroslav Aust, vedoucí investičního odboru

Osoba zastupující zadavatele ve věcech technických

: 	Ing. Alena Nogová, stavební technik

c) Projektant

Jméno/název	:	Ing. Ida Macháčková, evidenční číslo ČKAIT 1102714

Adresa/sídlo	: 	Kašparova 1395/8

700 30 Ostrava – Hrabůvka

IČO		: 	64638162

DIČ		: 	CZ6360266869

tel.		: 	734 602 193

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1775014103 /0800

2. Základní údaje o stavbě

# a) Stručný popis návrhu stavby

Zájmové území leží je situované ve východní části Moravskoslezského kraje, v intravilánu Ostravy, části Výškovice, v katastrálním území Výškovice u Ostravy. Předmětem stavby je doplnění a úprava stávajících autobusových zastávek, včetně vymezení prostoru pro zázemí řidičů,  návrh nového přístupového chodníku a doplnění přechodů pro chodce.

b) Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu

Délka výstavby je smluvní záležitostí mezi dodavatelem a investorem.

Stavba bude realizována po úsecích, staveniště bude řádně vyznačeno a oploceno tak, aby nedošlo k ohrození bezpečnosti chodců. Usměrnění dopravy během realizace středových ochranných ostrůvků bude řešeno příčnou a podélnou uzávěrou ze směrovacích desek Z4. V místech křižovatek, dojde k částečnému zúžení vozovky tak, aby šířka dopravního prostoru pro odbočení a připojení zůstala min. 5,5m. Všechny přechodné svislé dopravní značky budou umístěny na svislém sloupku, který bude ukotven do podkladní desky. Rekonstrukce je rozdělena na úseky (viz. schémy provizorního dopravního značení):

1. ETAPA 	Realizace zahrnuje novostavby chodníku a autobusové zastávky po pravé straně ul. Proskovické (směr Proskovice). Během stavby bude v prostoru smyčky zachován provoz autobusů (odstavení autobusů), jako nástupní zastávka bude využita provizorní zastávka, která je již v současné době v provozu.

2. ETAPA 	Autobusy budou během stavby využívat již realizovanou zastávku ve směru na Proskovice s tím, že zastávka bude sloužit pro odstavení vozidel. Prostor smyčky budou autobusy projíždět bez zastavení, pro cestující slouží provizorní zastávka a během stavby budou využívat provizorní přechod pro chodce. Před samotnou realizací rekonstrukce smyčky je nutné provést zpevnění v prostoru středového ostrůvku (pomocí vrstvy recyklátu). Realizace zahrnuje část rekonstrukce autobusové smyčky a přilehlých chodníků.

3. ETAPA 	Dtto 2. etapa realizace druhé části smyčky.

4. ETAPA 	Realizace středových ochranných ostrůvků v prostoru stávajícího a nově navrženého přechodu pro chodce. Ostrůvek bude realizován jako celek s  tím, že při realizaci stavby v prostoru přechodu pro chodce bude tento po dobu stavby uzavřen. V rámci stavby dojde k částečnému zúžení vozovky s tím, že zachovaná průjezdní šířka komunikace musí být min. 3,0m. Během výstavby budou autobusy a cestující využívat již realizovanou smyčku jak pro odstavení autobusů, tak pro nástup cestujících do vozidla.

5. ETAPA 	Realizace prostoru zúžení vozovky mezi autobusovou smyčkou a nově navrženým přechodem pro chodce, včetně výstavby napojení stávajícího chodníku.

6. ETAPA 	Silnice III/4787 bude po ukončení stavebních prací v rozsahu stavby vyfrézovaná a následně bude položená obrusná vrstva vozovky a provedeno vodorovné dopravní značení. Doprava bude během probíhajících stavebních prací řízena pracovníky stavební firmy.

Předpokládaná doba výstavby celé stavby je 3-4 měsíce, stavební úpravy v prostoru smyčky je nutné směrovat do období prázdnin.

Ukončení stavby

Po ukončení výstavby provede zhotovitel likvidaci zařízení staveniště, odstraní ze staveniště výrobní zařízení, zbylý materiál, odpady a upraví terén dle projektu nebo jej uvede do původního stavu. Likvidace zařízení staveniště by neměla přesáhnout dobu 1. měsíce.

c) Vazby na regulační plány, územní plán

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s územním plánem města Ostravy. Územní plán města Ostravy vydalo Zastupitelstvo města Ostravy, usnesením č: 2462/ZM1014/32, ze dne: 21.5.2014. Plochy určené pro výstavbu jsou do územního plánu zahrnuty jako plochy pozemních komunikací a plochy občanské vybavenosti.

Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě schválené dokumentace pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 3.8.2015 pod číslem jednacím SMO/248322/15/ÚHAaSŘ/Kov.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Silnice III/4787 (ul. Proskovická) vychází z napojení na ulici Výškovickou, komunikace tvoří spojnici mezi Ostravou – Výškovicemi a Starou Bělou, dále pokračuje na Proskovice a Stará Věc nad Ondřejnicí. Komunikace je sběrná a jsou na ní napojeny vnitřní části sídliště a okolní komerční subjekty. Komunikace je jednostranně lemována chodníkem, který je od komunikace oddělen zeleným ochranným pásem. Přechody pro chodce podél komunikace jsou řešené jako nedělené.

Smyčka Klášterského byla navržena a provozována jako plocha pro odstavování autobusů na konci, resp. začátku své linky. V současné době slouží smyčka pro obsluhu území autobusy linky č. 27. Pro část autobusů je tato zastávka konečná a zároveň zastávka  slouží jako nácestná zastávka téže linky jedoucí z Proskovic směrem do centra. Ve směru do Proskovic nácestná zastávka Klášterského neexistuje. Cestující jedoucí z centra autobusem, který na smyčce končí, po zastavení autobusu v západní části smyčky vystupují do vozovky.

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum inženýrských

sítí, zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena ve výkresové dokumentaci. Realizací stavby dojde k dotčení dojde ke křížení s několika druhy inženýrských sítí a dalších jiných vedení. Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců kde nedojde k dotčení, ale práce budou probíhat v ochranném pásmu jednotlivých sítí:

  - Plynovod NTL	(RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno)

  - Kanalizace (OVaK a.s., Ostrava)

Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců, kde dojde k dotčení:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na napájení z blízkého vedení NN. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ.

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci stavby dojde k přeložce sloupů VO z důvodu budování nového

chodníku podél ulice Proskovické a doplnění stávajícího systému  o nasvětlení nových přechodů pro chodce.

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné v místě dotčení uložit kabely do půlené chrá-

ničky + náhradní chránička.

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné prodloužit stávající chráničky v místě rozšíření chodníků.

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

- Dešťová kanalizace

V prostoru stavby v místě autobusové smyčky se nachází stávající dešťová kanalizace. V rámci stavby bude nutné upravit stávající šachtici, která se v současné době nachází v prostoru chodníku. Posunem okraje komunikace bude poklop šachtice snížen na úroveň okraje komunikace.

Stavba neklade požadavky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

e) Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Komunikace je využívaná osobní, nákladní a autobusovou dopravou. V předmětném

úseku se nachází stávající autobusová zastávka MHD Klášterského, v současné době pro odjezd autobusů taky slouží provizorní zastávka ve směru na Výškovice.

Stavbou nedojde k zásadní změně stávajícího uspořádání v krajině.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stromů a keřů, tyto je nutné chránit proti poškození.

Během výstavby budou stávající stromy chráněny proti poškození, zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů a keřů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů a keřů na staveništi.

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nutné chránit proti poškození.

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

# a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Předchozí dokumentace stavby

- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“, zhotovitel Ing. Macháčková 08/2014

- Investiční záměr – „Dopravní řešení smyčky Klášterského“, zhotovitel Ostravské komunikace, a. s. – oddělení dopravního inženýrství 02/2014

Základní technické normy a předpisy

- ČSN 73 6110 	Projektování místních komunikací

- ČSN  73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

- TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

- bezbariérové užívání staveb

- Vzorové listy a technické podmínky

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím

- Územní plán města Ostravy

- Stávající inženýrské sítě	zakresleny orientačně dle vyjádření správců

Ostatní podklady

- Zaměření stávajícího stavu

- Digitální katastrální mapa a zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace stávajícího stavu

# b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

# Projekt je zpracován v souladu s územním plánem města Ostravy.

# c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- Zaměření stávajícího stavu		zhotovitel KHGEO, s.r.o., 04/2015

- Stávající inženýrské sítě		zakresleno dle vyjádření správců

- Digitální katastrální mapa		podklad ze zaměření

# d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné.

# e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Vzhledem k charakteru stavby nebyl průzkum proveden.

# f) Diagnostický průzkum konstrukcí

Vzhledem k charakteru stavby nebyl průzkum proveden.

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje

Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné.

h) Klimatologické údaje

Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné.

# i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou

Vzhledem k charakteru stavby nebyl průzkum proveden.

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

000 Objekty přípravy staveniště

SO 001 – Příprava území

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

SO 101 – Stavební úpravy smyčky

SO 102 – Stavební úpravy na ul. Proskovická - komunikace

SO 103 – Stavební úpravy na ul. Proskovická - chodníky

SO 104 – Dopravní značení

300 Vodohospodářské objekty

SO 301 – Úprava dešťových vpustí a revizních šachet kanalizace

400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení

700 Objekty pozemních staveb

SO 701 – Sociální zázemí pro řidiče DPO

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby jiných stavebníků.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

Stavba bude prováděná po úsecích s tím, že po ukončení jednotlivých částí stavby budou tyto uvedeny do provozu. Při stanovení postupu výstavby je brán ohled na pohyb chodců v předmětném úseku a na jejich bezpečnost. Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí a výstavbou v prostoru autobusové smyčky, které by svým rušivým charakterem omezovali okolní zástavbu a obyvatele budou probíhat v době od 7:00 do 18:00.

c) Zajištění přístupu na stavbu.

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity stávající místní komunikace a komunikace III/4787. Komunikace používaná pro tento účel stavby musí být neustále udržována v čistém stavu, veškeré znečištění a poškození komunikace je nutno ihned odstranit. Zemina pro zpětný zásyp bude uložena na mezideponii, přebytečná zemina bude uložena na skládku, stavební suť bude uložena na řízenou skládku.

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

Stavba bude realizována po úsecích, staveniště bude řádně vyznačeno tak, aby nedošlo k ohrození bezpečnosti chodců. Dopravní značení se řídí platnými předpisy. V rámci stavby dojde k částečnému zúžení vozovky v místech, kde je nutné řešit úpravu chodníků a okraje komunikace. V místech křižovatek, dojde k částečnému zúžení vozovky tak, aby šířka dopravního prostoru pro odbočení a připojení zůstala min. 5,0m.

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

a)Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob

| Chodníky a zastávky | Statutární město Ostrava |
| --- | --- |
| Komunikace III/4787 ul. Proskovická | Krajský úřad MSK |

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

Realizací záměru nedojde ke změně způsobů užívání jednotlivých objektů stavby.

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Předávání stavby bude postupně po skončení jednotlivých úseků.

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1 Souhrnný technický popis

Předmětem stavby je úprava manipulační plochy v prostoru smyčky pro autobusy MHD, tato úprava vyplývá z požadavku na rozšíření počtu autobusových linek v prostoru smyčky. V rámci stavby dojde k rozšíření komunikačního prostoru smyčky,  úpravě přilehlých obrubníků a vybudování zázemí pro řidiče. Stavba dále zahrnuje výstavbu nového chodníku podél ulice Proskovické, včetně návrhu nové zastávky pro cestující a doplnění a úpravu přechodů pro chodce.

Druh stavby			:	novostavba a rekonstrukce

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí

- 8.2.1. Pozemní komunikace

SO 101 Stavební úpravy smyčky

#### Základní charakteristiky

Autobusová zastávka		:	šířka 2,75m, délka 37,0m

Prostor odstavení vozidel	:	šířka 3,0m, délka 31,6m a 30,9m

Chodník			:	min. šířka 2,0m

Zásady řešení stavby

Začátek úpravy:	křižovatka s ul. Charvátskou

Konec úpravy :	křižovatka s ul. Proskovickou

Délka úpravy:		cca 67,0m

Zemní práce a přípravné práce

Příprava území pro těleso vyžádá vykácení 4ks stromů v prostoru stávajícího směrového ostrůvku u smyčky a 2ks stromů v prostoru, kde dojde k posunu chodníku. Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m. Příprava území pro těleso vyžádá vybourání stávajících obrubníků podél komunikace v rozsahu stavby. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby vybourá až na úroveň pláně vozovky. Vybouraná asfaltová část vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná, dále bude odstraněna příp. betonová podkladní vrstva. Všechny dotčené obrubníky budou vybourány. Výkop zemního tělesa pro komunikaci a chodník bude proveden po úroveň nivelety pláně. Zemní pláň musí být zhutněna na předepsaný modul přetvárnosti.

Směrové vedení

V rámci stavby dojde k posunu osy komunikace v prostrou smyčky tak, aby minimální šířka plochy byla 8,0m a vznikl tak prostor pro zastávku i parkování autobusů.

Osa komunikace bude vedena v přímé.

Výškové vedení

Vzhledem k úrovni stávajícího terénu a přilehlých ploch, dojde k úpravě výškového uspořádání v prostoru smyčky (snížení o cca 10cm). Nivelety komunikace vychází z pravé vnější hrany komunikace u obrubníku a na začátku a na konci navazuje na stávající podélný sklon. Výškové uspořádání je následovní:

ZÚ km 0,000 00 – VB km 0,023 99		klesá 5%

VB km 0,023 99 – KÚ km 0,067 00		klesá 3,1%, poloměr R=2000m

Příčné uspořádání – komunikace v prostoru smyčky

Příjezdová komunikace v prostoru smyčky je navržena v šířce 4,50m + oboustranně vodící proužek š. 0,25m. Parkovací stání je navrženo v šířce 3,5m a prostor autobusové zastávky je navržen v šířce 3,0m, celková šířka dopravního prostoru je proměnlivá s minimální šířkou 8,0m. Komunikace je navržena s příčným skonem 2,5% (střechovitý - obrácený). Komunikace je na levé straně ohraničena betonovým silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 2x0,10x0,10x0,10m. Pravá strana komunikace v prostoru zastávky bude ohraničena betonovým bezbariérovým obrubníkem CBS HK 400/330/1000 přímý s výškou 0,20m na okrajem vozovky, obrubník bude uložen do betonového lože z betonu C30/37 XF3 tl. 0,15m. Na začátku a na konci bude náběhový obrubník, který výškově i šířkově naváže na betonový, resp. kamenný obrubník vnějšího okraje komunikace. Napojení bezbariérové úpravy na stávající CB vozovku bude utěsněno pomocí asfaltové zálivky na celou délku upravovaného zálivu. Na vjezdu a na výjezdu je prostor smyčky ohraničen žulovým dvouřádkem uloženým do betonového lože.

Příčné uspořádání - chodník

Podél komunikace na levé straně je navržena směrová přeložka stávajícího chodníku. Chodník je navržen v šířce 2,0m s tím, že na začátku úpravy navazuje na stávající chodník, napojení je navrženo s poloměry R=2,0m. V prostoru autobusové zastávky dojde k rozšíření chodníku v návaznosti na stávající okraj. Příčný sklon chodníku je 2% směrem ke komunikaci.

V prostoru místa pro přecházení dojde k rozšíření stávajícího chodníku tak, aby bylo možné vložit do tohoto prostoru signální pás v délce 1,5m.

Čekárna pro cestující

V prostoru zastávky bude umístěn nový přístřešek pro cestující. Přístřešek bude řešen v souvislosti se závazným předpisem města Ostravy. Přístřešek bude v šířce 1,5m a v délce 4,0m (odpovídá 3 modulům), ze tří stran ohraničen prosklenou plochou. Přístřešek bude opatřen místy k sezení a odpadkovým košem.

Místo pro přecházení

V návaznosti na navržené úpravy bude v prostoru ulice Charvátské vybudováno nové místo pro přecházení. Šířka komunikace v tomto prostoru je 5,6m.

Zpevněné plochy

Konstrukce vozovky plochy pro zastavení autobusů:

#### Superplastifikovaný beton C30/37 FX4	230mm

Kamenivo zpevněné cementem 	KSC I	150mm

Štěrkodrť 0/64				ŠD	180mm

CELKEM					560mm

Konstrukce vozovky komunikace:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO11+	  50mm

Spojovací postřik 0,2kg/m2

Geomříž TENSAR AR1

Asfaltový beton pro ložné vrstvy 		ACL16+	  60mm

Spojovací postřik 0,3kg/m2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACL22+	  90mm

Infiltrační postřik 0,8kg/m2¨

Štěrkodrť 0/32							200mm

Štěrkodrť 0/32						min.	180mm

CELKEM							540mm

Konstrukce vozovky chodník:

(dlažba šedá betonová 0,2x0,2m, dlažba reliéfní červená):

Betonová dlažba 		  60mm

Lože z kameniva 2-5mm	  30mm

Štěrkodrť frakce 0-32		150mm

CELKEM			240mm

SO 102 Stavební úpravy na ul. Proskovická - komunikace

#### Základní charakteristiky

Ochranné ostrůvky		:	šířka 2,0m, délka 8,1m a 9,0m

Chodník			:	šířka 2,0m

Autobusová zastávka		:	šířka 3,0m, délka 37,0m

Zemní práce a přípravné práce

Příprava území pro těleso vyžádá vybourání stávajících obrubníků podél komunikace v rozsahu stavby. Na komunikaci se provede v rozsahu stavby frézování vozovky na celou plochu v tl. 0,05m. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby (v místě vložení ostrůvku a rozšíření zeleného pásu) vybourá v tl. 0,2m. Asfaltová část konstrukce vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná. Výkop zemního tělesa v prostoru ochranných ostrůvků bude proveden po úroveň nivelety pláně chodníku. Zemní pláň musí být zhutněna na předepsaný modul přetvárnosti.

Zásady řešení – ul. Proskovická

Komunikace má v daném úseku šířku 12,8m. V rámci stavby doje k zúžení vozovky a zkrácení levého odbočujícího pruhu ve směru na ulici Charvátskou tak, aby vznikl prostor pro vložení nové zastávky ve směru na Proskovice. Všechny jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 3,0m. Tato úprava si vyžádá:

- rozšíření a směrovou úpravu stávajícího ostrůvku v prostoru mezi autobusovou zastávkou a ulicí Proskovickou

- rozšíření stávajícího ochranného ostrůvku podél ulice Proskovické z 3,0m na cca 5,9m, na konci úpravy bude náběhový klín, který naváže na odbočovací pruh napojující sídliště.

Komunikace ohraničena kamenným silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 2 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože a mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou.

Zásady řešení – 1. přechod pro chodce ul. Proskovická (u nové zastávky)

Ulice Proskovická má stávající šířku v prostoru přechodů 12,0m a 12,8m. Ve vzdálenosti cca 23m před nově navrženou zastávkou je navržen nový dělený přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem (přechod navazuje na stávající kolmý chodník). V prostoru přechodu pro chodce dojde k zúžení vozovky tak, aby šířka komunikace mezi obrubníky byla  4,0m + 2,0m šířka ochranného ostrůvku. Přechod je navržen v šířce 4,0m a je kolmý na osu komunikace. Ochranný ostrůvek je navržen v délce 9,0m. Přechod bude vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením a je v bezbariérové úpravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zásady řešení – 2. přechod pro chodce ul. Proskovická (křižovatka s ul. Charvátskou)

Přechod je umístěn v prostoru stávajícího přechodu pro chodce, který ovšem nesplňuje podmínky vyhlášky š. 398/2001. V rámci stavby dojde v místě stávajícího přechodu k vložení nového ochranného ostrůvku v šířce 2,0m a v délce 8,0m. Šířka přechodu 3,0m (dle stávajícího), šířka jízdního pruhu min. 4,0m. Přechod je navržen šikmý pod úhlem 5o. Stávající chodník bude oboustranně opatřen signálním a varovným pásem.

Zásady řešení – ochranné ostrůvky

Ostrůvek bude ohraničen silničním obrubníkem šířky 0,15m. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba ze žulových kostek 2x0,10x0,10x0,10m. Obrubníky budou výškově osazeny 0,12m nad úroveň vnějšího okraje komunikace s tím, že v místě přechodu pro chodce budou sníženy na 0,02m.

Zásady řešení – autobusová zastávka ve směru na Proskovice

V rámci stavby dojde k vložení nové autobusové zastávky ve směru na Proskovice. Stávající vodorovné dopravní značení se směrově upraví tak, aby autobusová zastávka byla vložena do jízdního pásu. Délka zastávkového pruhu je 37m, šířka 2,75m. Ohraničení zastávky je řešeno v rámci objektu „SO 102 – Stavební úpravy na ul. Proskovická – chodníky“.

Zpevněné plochy

Konstrukce vozovky plochy pro zastavení autobusů:

#### Superplastifikovaný beton C30/37 FX4	230mm

Kamenivo zpevněné cementem 	KSC I	150mm

Štěrkodrť 0/64				ŠD	180mm

CELKEM					560mm

Konstrukce vozovky komunikace (po frézování):

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO11+	  50mm			Spojovací postřik 0,2kg/m2

Nájezdový klín a výjezdový klín autobusové zastávky budou opatřeny geomříží TENSAR AR1.

Konstrukce vozovky chodník:

(dlažba šedá betonová 0,2x0,2m, dlažba reliéfní červená):

Betonová dlažba 		  60mm

Lože z kameniva 2-5mm	  30mm

Štěrkodrť frakce 0-32		150mm

CELKEM			240mm

SO 103 Stavební úpravy na ul. Proskovická - chodníky

Zemní práce a přípravné práce

Příprava území pro těleso vyžádá vykácení 3ks stromů v prostoru, kde dojde k posunu chodníku. Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m. Násyp a výkop zemního tělesa bude proveden po úroveň nivelety pláně komunikace s tím, že podélný sklon pláně bude kopírovat sklon chodníku. Zemní pláň musí být zhutněna na předepsaný modul přetvárnosti. Svahy násypů a výkopů zemního tělesa jsou navrženy ve sklonu minimálně 1:2,5, v místech navazující na stávající patu svahu se přizpůsobí stávajícímu stavu.

Směrové vedení – levostranný chodník podél ulice Proskovické

Navržený chodník směrově kopíruje okraj komunikace. Komunikace je vedena cca v přímé s tím, že při napojení na ulici Špillarovu je směrový napojující oblouk s poloměrem R= 8,8m.

Směrové a výškové vedení

Navržený chodník výškově kopíruje okraj komunikace. Komunikace má v prostoru ul. Proskovické max. podélný sklon 3,76%. Na konci úpravy (ul. Špillarova) je podélný sklon 8,33% v na šířku přechodu pro chodce tj. 3,7m.

Příčné uspořádání - chodník

Chodník je navržen v šířce 2,0m s tím, že v místě nově navržené zastávky bude chodník rozšířen na 2,50m. Příčný sklon 2% směrem k okraji vozovky. Chodník je od komunikace ohraničen silničním obrubníkem š. 0,15m s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 2 x 0,10x0,10x0,10m. Od terénu je ohraničen záhonovým obrubníkem tl. 0,1m uloženým do betonového lože.

Zásady řešení - autobusová zastávka

V rámci stavby dojde k vložení nové zastávky pro autobusy ve směru na Proskovice. Autobusová zastávka je navržena v délce 37m, šířka chodníku 2,5m. Pravá strana komunikace v prostoru zastávky bude ohraničena betonovým bezbariérovým obrubníkem CBS HK 400/330/1000 přímý s výškou 0,20m na okrajem vozovky, obrubník bude uložen do betonového lože z betonu C30/37 XF3 tl. 0,15m. Na začátku a na konci bude náběhový obrubník, který výškově i šířkově naváže na kamenný obrubník vnějšího okraje komunikace. Napojení bezbariérových obrubníků na stávající CB vozovku bude utěsněno pomocí asfaltové zálivky.

Čekárna pro cestující

V prostoru zastávky bude umístěn nový přístřešek pro cestující. Přístřešek bude řešen v souvislosti se závazným předpisem města Ostravy. Přístřešek bude v šířce 1,5m a v délce 4,0m (odpovídá 3 modulům), ze tří stran ohraničen prosklenou plochou. Přístřešek bude opatřen místy k sezení a odpadkovým košem.

#### Základní charakteristiky – prodloužení chodníku v prostoru přechodu pro chodce

Chodník		:		šířka 4,0m, délka 5,8m (prodloužení)

Oprava stávajícího chodníku:	šířka 3,0m délka 45,0m

Zemní práce a přípravné práce

Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m a ornice 0,10m. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby vybourá až na úroveň pláně vozovky. Vybouraná asfaltová část vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná. Všechny dotčené obrubníky budou vybourány. Výkop zemního tělesa pro komunikaci a chodník bude proveden po úroveň nivelety pláně. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 30Mpa. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

V prostoru stávajícího chodníku, kde proběhne rekonstrukce konstrukce vozovky se dá předpokládat betonová podkladní vrstva, která bude v celém rozsahu vybourána a nahrazená rozebíratelnou konstrukcí vozovky.

Stavební řešení

Navržený chodník směrově navazuje na novostavbu přechodu pro chodce v prostoru ulice Proskovické. Podélný sklon chodníku je 2,0% směrem ke komunikaci. Šířka chodníku vyplývá ze šířky přechodu a je 4,0m. Rekonstruovaný chodník bude oboustranně ohraničen záhonovým obrubníkem, uloženým do betonového lože. V rámci stavby je nutné v prostoru zastávky umístit prázdnou chráničku pro případné zavádění inteligentních zastávek MHD. Chránička bude prodloužena o 1m na každou stranu, celková délka chráničky 39m.

#### Základní charakteristiky – úprava stávajících chodníků v prostoru stavby

V rámci stavby dojde v zájmovém území k doplnění bezbariérových prvku (varovných a signálních pásů) v místech přechodů pro chodce.

V rámci budoucí rekonstrukce stávajících chodníků bude signální pás prodloužen na min. 1,5m.

Zpevněné plochy

Konstrukce vozovky chodník (dlažba šedá 0,2x0,2m, dlažba reliéfní červená):

Betonová dlažba 		  60mm

Lože z kameniva 2-5mm	  30mm

Štěrkodrť frakce 0-32		150mm

CELKEM			240mm

8.2.2. Mostní objekty a zdi

Nejsou součástí stavby.

8.2.3. Odvodnění komunikace

SO 301 – Úprava dešťových vpustí a revizních šachtic kanalizace

Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50%, sklon chodníku 2,0 % do silniční komunikace. Silnice III/4787 (ul. Proskovická) je v celé délce oboustranně opatřena zvýšenými obrubami. Voda z povrchu vozovky u obrubníku je zachytávána pomocí uličních vpustí a odvedena do dešťové kanalizace. Trasa potrubí je vedena mimo komunikaci. V prostoru stavby dojde s ohledem na úpravu prostorového řešení k přemístění 2 ks stávajících vpustí k novým obrubníkům a 1ks vpusti bude přemístěna k okraji komunikace tak, aby byla součástí silnice III/4787. Vpustě se napojí samostatnými kanalizačními přípojkami DN 200 na stoku v původních místech. Dále v místě autobusové smyčky dojde k výměně stávající revizní šachty. Kanalizační potrubí plastové DN200, revizní šachta betonová, uliční vpustě prefabrikované betonové s litinovým krycím roštěm.

Rozsah stavebního objektu:

Nové kanalizační potrubí DN200 - přípojky		15 m

Zřízení nových uličních vpustí 				3 ks (1x poklop E600)

Odstranění stávajících zařízení				4 ks

Revizní šachta betonová 					1 ks

Výměna stávajícího poklopu vpustě D400 za E600	1 ks

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Nejsou součástí stavby.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Nejsou součástí stavby.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

SO 104  Dopravní značení

Svislé dopravní značení

Všechny stávající dopravní značky vyznačující napojení místních účelových komunikací zůstanou zachovány, dojde pouze k doplnění dopravního značení v místě realizace nového a rekonstruovaného přechodu přes komunikaci a k posunu dopravního značení vzhledem k nově navrženém šířkovému uspořádání.  Doplnění bude svislými dopravními značkami C4a „Přikázaný směr objíždění vpravo“ a IP6 „Přechod pro chodce“ v prostoru výjezdu z autobusového zálivu bude doplněna značka C3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“.  Stávající dopravní zrcadlo bude přesunuto na novou pozici sloupu VO.

Počet zrušených dopravních značek:	0 ks

Počet přesunutých dopravních značek:	7 ks (sloupků 5ks)

Počet nových dopravních značek	:	9 ks (sloupků 9ks)

z toho počet zvýrazněných DZ:	4ks

Materiál 				:	pozinkovaný plech Fe+Zn – fólie tr. I

sloupky Fe+Zn ukotvené do patek

Vodorovné dopravní značení - komunikace III/4787 (ul. Proskovická)

Změna - vložení nové autobusové zastávky ve směru na Proskovice si vyžádá zkrácení stávajícího levého odbočovacího pruhu.

Komunikace III/4787 (ul. Proskovická) bude nástřikem reflexní barvou vyznačena podélná čára souvislá V1a  Podélná čára souvislá – šířky 0,125m, a podélná čára přerušovaná V2a a V2b Podélná čára přerušovaná. Okraj komunikace a olemování středových ochranných ostrůvků bude opatřen vodící čárou V4. V prostoru křižovatky budou jednotlivé jízdní pruhy vyznačeny pomocí V9a Směrové šipky. Směrování středových ostrůvků bude pomocí VDZ V13a „Šikmé rovnoběžné čáry“.

Vodorovné dopravní značení – autobusové zastávky

Zastávka BUS bude na komunikaci a ve smyčce vyznačena vodorovným značením V11a. Prostor pro odstavení autobusů bude ohraničen přerušovanou čárou V4.

Vodorovné dopravní značení – přechody pro chodce

Všechny přechody pro chodce budou opatřeny VZD - V7a, v místě šikmého přechodu bude směrování provedeno pomocí hmatných pásků.

Přechodné dopravní značení je součástí části „E – Zásady organizace výstavby“.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

SO 401 Přeložka a ochrana veřejného osvětlení

Stávající stav veřejného osvětlení

Stávající osvětlovací stožáry č. 55, 53, 51, 49, 52, 50 kolem stávající komunikace jsou ocelové, výšky 12m s výložníkem s vyložením 2,5 m se svítidlem MC2, 70W, sodíková výbojka. Stávající stožáry jsou v prostoru nového chodníku. Stávající stožáry č. 3 a 57 u vedlejších komunikací jsou ocelové, výšky 10m s výložníkem s vyložením 2 m se svítidlem MC2, 70W, sodíková výbojka. Tyto stávající stožáry budou přeloženy a nahrazeny novými. Stávající rozváděč RVO 692 je typový se čtyřmi vývody a měřením elektrické energie - plastový pilíř. Stávající rozváděč RVO 692/1 je typový se čtyřmi vývody - plastový pilíř Tyto stávající rozváděče budou přeloženy a nahrazeny novým jedním rozváděčem šesti vývodovým.

Rozváděče

Stávající rozváděče RVO 692 a RVO 692/1 jsou umístěné v prostoru nového chodníku, proto se musí přeložit. Z rozváděče RVO 692/1 je napojen stávající rozváděč RVO 692/ na druhé straně komunikace.

Rozváděč RVO 692/2 nebude stavbou dotčen.

Stávající rozváděč RVO 692 bude přeložen za chodník a rozváděč RVO 692/1 bude po dohodě se zástupci OKAS a.s. Ostrava zrušen. Přeložení rozváděče bude tak, že se zaměří stávající kabely ke svítidlům č 59 a 61 a hlavní přívod. Trasa se změří po konec chodníku na ulici Špillarové. Rozváděč se posune po trase tak, aby kabely bylo možné odkopat, přeložit za chodník a zapojit do nového rozváděče bez spojek. Rozváděč RVO 692 bude typový šesti vývodový s měřením elektrické energie. Rozváděč bude plastový pilíř umístěný vedle chodníku 0,5m od hrany. Rozváděč bude provedení dle zvyklosti pro VO, provedení tohoto rozváděče provede např. firma WAROS s.r.o. Ostrava. Ovládání VO bude stávajícími hodinami, které se přemístí ze stávajícího rozváděče. Před objednáním rozváděče firma zjistí typ hodin a sdělí ho výrobci rozváděče.

Přeložka sloupu VO na ulici Proskovické

Zatřídění komunikace ulice Proskovická dle „ Generelu veřejného osvětlení města Ostravy “ je ME. V zatřídění komunikace ME5 byla dohodnuta změna z důvodů umístění zastávek na ME4b, průměrný jas povrchu komunikace L ≥075cd.m-2, celková rovnoměrnost U0 ≥0,4 podélná rovnoměrnost U1 ≥0,5.

Na ulici Charvátské bude stávající stožár č. 57 posunut mimo vjezd k zastávce. Bude napojen na stávající kabel, který se odkope a zapojí do přemístěného stožáru č.57. Propojení mezi stožárem č. 57 a stávajícím stožárem č. 58 kabelem CYKY 4-Jx25mm2 bude provedeno nové. Posunutí stožáru je v trase kabelu – mimo trasu stávajícího kabelu.

Kolem komunikace ulice Proskovické bude proveden nový chodník a proto stávající stožáry č 3, 55, 53, 51, 49 budou přemístěné za chodník včetně kabelového vedení VO a po stožár č. 49. Od stožáru č. 49 povede stávající kabel. Na druhé straně budou přemístěné stožáry č. 52, 50 z důvodu úpravy komunikace. Stávající vedení bude provedeno nové od rozváděče RVOO 692/2 až po stožár č. 48. Nové osvětlení ulice Proskovické bude provedeno výbojkovými svítidly SAFÍR 1, 100W, dle přiloženého výpočtu osvětlenosti. Budou uchyceny na nových ocelových stožárech 12m s výložníkem s vyložením 2,5 m. Výška svítidla je 12m. Jedná se o stožáry č. 53, 51, 49, 50, 52. Na stávající stožárech č. 47, 48, 54, bude vyměněno pouze svítidlo. Nový stožár č. 55 bude s výbojkovým svítidlem MC2, 70W na stožáru 12m s výložníkem s vyložením 2,5m. Výška svítidla je 12m. Svítidla MC2 budou použita stávající. Přemístěný stožár č.3 bude ocelový výšky 10m výložníkem 2m a se svítidlem MC2. Výška svítidla je 10m. Svítidlo MC2 bude použito stávající. Přemístěný stožár č.57 bude ocelový výšky 10m dvojitým výložníkem 2m, úhel sevření 90 stupňů se svítidly SAFÍR 70W a 100W. Napojení svítidel ze stožárové svorkovnice bude vodiči CYKY 3-Jx1,5mm2, které budou na koncích opatřeny smršťovací koncovkou.

Nové stožáry budou silniční výška 12m nad zemí i s výložníkem - dřík 11,7m, vetknutí 1,5 , celková výška nad zemí 12m včetně výložníku, průměr dolní 159mm, průměr horní 89mm /např. B12m / a výška 10m nad zemí i s výložníkem - dřík 9,4m, vetknutí 1,2, celková výška nad zemí 10m včetně výložníku, průměr dolní 159mm, průměr horní 89mm /např. J10m/ . Stožáry budou doplněny manžetou a zinkově žárovány ponorem. Stožáry budou natřeny základní barvou na pozinkovaný podklad. Vrchní nátěr bude stříbrný, do výše 1,4m nad zemí bude šedý. Nátěry musí splnit podmínku ochrany stožáru minimálně 5 let. Druh barvy a přesná barva RAL bude pří realizaci dohodnuta se zástupci Ostravských komunikací a.s. Výložníky budou jednoramenné s vyložením 2,5m nebo 2m , u sloupů č. 52 a 57 budou dvouramenné, Výložníky budou provedení V , zinkově –žárovány ponorem. Nátěr stejný jako horní část sloupů. Ve stožáru budou použité svorkovnice pro měděné kabely 4-pólové např. 721, OPV10, poj 6A, krytí IP20.

Stožáry budou umístěné 0,5 od okraje chodníků a 1m od okraje komunikace. Budou vetknuty do betonových základu sestavených z betonové nebo plastové trubky délky 1m vnitřního průměru 400mm, z betonu a písku, nahoře betonový prstenec. Výška betonu nad upraveným terénem bude 10cm a deska kruhová a bude se spádem. – viz výkres základu. Místo betonových trubek lze použit trubky pevné plastové. Označení stožáru je jako u stávajících. Případné změny určí OKAS a.s.

Do přemístěného rozváděče se přepojí kabel CYKY 4-J x 10mm2 pro vilapark.

Osvětlení přechodů

V rámci rekonstrukce komunikace je řešeno nasvětlení dvou přechodů na ulici Proskovické. Osvětlení přechodu bude provedeno LED svítidly dle výpočtu osvětlenosti typ AMPERA MIDI / 5145 / 64 LED / CW / 700 mA / 139 W. Svítidla budou uchycena stožárech. Budou vykloněna 10o , použita svítidla s možností náklonu. Nové osvětlení přechodu bude provedeno třemi ocelovými bezpaticovými osvětlovacími stožáry s manžetou výšky 6m. Délka dříku stožáru nad terénem 6m, délka dříku stožáru v zemi 0,8m, průměr dolní 133mm, průměr horní 60mm / např. SKK6 /. Sloupy budou bez výložníku. Svítidlo bude přímo umístěné na sloup. Výška svítidel na komunikací bude 6m. Čísla sloupů 59/1, 62/1 a 50/1. Jedno svítidlo bude na přidaném výložníku na stožáru č. 49. Výložník bude rovný ve výšce 6m. Svítidla budou napojena ze stožárové svorkovnice kabelem CYKY3-Jx1,5mm2.

Osvětlovací stožáry budou umístěny 0,8 m od krajnice komunikace a vetknuty do jednoduchých základů hloubky 1m provedených z betonové nebo plastové trubky vnitřní průměr 200mm, vyplněna pískem , nahoře betonový prstenec – viz výkres 3. Výška betonu nad upraveným terénem bude 10cm a deska kruhová a bude se spádem. Základ bude vybudován vedle chodníku.

Rozvody

Nové napojení přeložených stožárů bude provedeno kabely AYKY 4-Jx35mm2 a AYKY 4-Jx25mm2 uložené v ohebné plastové trubce HDPE 75/61mm. Kabely v trubkách budou uloženy ve výkopech v pískovém loži v travnaté ploše v hloubce 70 cm. Pod komunikacemi bude kabel uložen v trubce PE110mm v hloubce 110mm. Kabel bude veden v souběhu s kabely CETIN. Před prováděním výkopu budou kabely CETIN vytýčeny a provedeny sondy zda jsou v tomto místě umístěny. Kabely budou křižovat kabely CETIN, kanalizaci, vodovod a plynové potrubí. V místě křížení budou kabely v trubce nad těmito sítěmi nebo pod těmito sítěmi. Kabely CETIN od trubky kabelu musí být vzdáleno minimálně 10cm. Provede se sonda uložení hloubky kabelů. Podle ní se provede uložení kabelu, kabel může být v místě křížení min. 50cm pod travnatou plochou. Potrubí plynu STL, od trubky kabelu musí být vzdáleno minimálně 10cm. Provede se sonda uložení hloubky plynu. Podle ní se provede uložení kabelu, kabel může být v místě křížení min. 50cm pod travnatou plochou. Kabel potrubí kanalizace od trubky kabelu musí být vzdáleno minimálně 30cm. Potrubí vody od trubky kabelu musí být vzdáleno minimálně 20cm. Tyto sítě jsou uloženy hluboko, proto vzdálenosti v místě křížení vyjdou. V místě křížení musí být kabely uloženy do ochranné trubky v délce minimálně 2,5m.

Při souběhu a křižování musí být dodržena minimální vzdálenost od ostatních podzemních řádů dle normy ČSN 736005 a dle vyjádření příslušných správců sítí. Stávající terén bude po provedení prací upraven do stávajícího stavu.

Postup práce

V prostoru ulice Proskovické se první umístí nový rozváděč RVO692, který se provizorně napojí ze stávajícího rozváděče RVO692. Pak se postupně provede nové VO kolem budoucího chodníku , které se napojí z nového rozváděče. Vykope se nová trasa pro přeložené stávající kabely přívodů a dvou odvodů na sloupy č. 59 a č. 61. Odkopou se stávající kabely, přeloží a zapojí do nového rozváděče RVO692. Nachystá se kabel od sloupu č.3 ke spojce a v jeden den se provede spojka. Rovněž se přepojí jeden kabel přívodní pro rozváděč RVOO692/2 a druhý nachystá po spojku. Po provedení všech přeložek se provede spojka pro druhý přívod pro RVOO692/2 a stávající rozváděče se zruší.

V prostoru na druhé straně komunikace se provede nové VO a napojí se z rozváděče RVOO692/2 a dopojí se až do stožáru č. 48. Stožár č. 57 se postaví nový provede se propojení na stožár č. 58 , pak se přepojí stávající kabel do stávajícího stožáru č. 57 a zapojí nachystaný kabel do stožáru č. 58 . Nakonec stávající se stávající stožár č.57 zruší. Napojení stožáru pro přechody se provede postupně.

Pří provádění přeložek nesmí docházet k přerušení osvětlení komunikace. Přeložku provádět ve spolupráci se zástupci Ostravských komunikací a.s.

SO 701 Sociální zázemí pro řidiče DPO

Sanitární kontejner s rozměry 2,8 x 5,0m

Objekt bude proveden ze standardní buňky, která bude uložena na základovou konstrukci. Kontejner je svou konstrukcí samonosný a bude přepraven a dodán jako stavba na klíč. Barevné provedení dle standard DPO (modrá + bílá).

Základy pod kontejner

Kontejner bude osazen na nově provedené základové pásy. Základy budou provedeny ze ztraceného bednění. Základové konstrukce budou vyztuženy pomocí vázané výztuže – v každé ložné spáře min. 2 x R12, svisle – 2 x R12 á 200mm při obou površích. Základy budou provedeny z betonu třídy C30/37, XF1.  Základy budou založeny v nezámrzné hloubce – min. 800mm pod terénem.

Okna a dveře

Všechny okna jsou navrženy PVC s rozměry 1 x 900x1.200mm a 1 x 600x600mm s isolovaným prosklením – izolační trojsklo mléčné (celá výplň s U=0,9 W/m2.K), otočné/výklopné opatřené mříží. Venkovní dveře - jednokřídlové dveře s ocelovou zárubní, dveřní křídlo z pozinkovaného ocelového plechu, rozměry 900 x 1.970 mm, s cylindrickou vložkou a 3 klíči, opatřené mříží. Vnitřní dveře - dýhované dřevěné dveře s voštinovou výplní, pravé nebo levé rozměr 800 x 1970mm (zádveří), 600 x 1970mm (sociální zařízení)

Napojení kontejneru na vodovodní síť a vodoinstalace

V současné době byla pro vybudování provizorního zázemí již realizovaná část vodovodu v rozsahu cca 10m.

Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodního řadu předpokládané  DN100, materiál PVC. Vodoměrná tubusová šachtice bude umístěna na veřejném pozemku - parcela č.793/245 ve vzdálenosti cca 3,0m od vodovodního řadu.  Vodovodní přípojka bude na vodovodní řad napojena pomocí navrtávacího pasu  HAWLE č. HAKU 5250 pro PVC DN 100/ 1“. Za tvarovkou bude osazeno uzavírací vodárenské šoupátko HAWLE č. 2800 ISO  DN 25, pro připojení plastového potrubí DN 25 pr.32/3,0, opatřeno zemní zákopovou soupravou HAWLE 9601 a těžkým poklopem č. 1850. Vodovodní potrubí v délce 37 m bude provedeno z trubek z lineárního polyetylénu SDR 11 PE 100 RC  DN25 pr.32/ 3,0 mm s vnějším ochranným pláštěm. Přípojka bude vedena ve volném výkopu šíře 800 mm, uložena do pískového lože tl. 100 mm a následně obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrch potrubí. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou folií  šíře 330 mm. Potom bude výkop zasypán zhutněnou zeminou.

Napojení kontejneru na energetickou síť a elektroinstalace

Napojení bude z rozvaděče. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ. Vnitřní rozvody budou zabudované ve stěnách a stropě dle platných ČSN (DIN).

Topení

Individuální vytápění přes elektrické radiátory řízené termostatem.

Odvodnění kontejneru a odpady

Odvodnění je přes umělohmotné trubky (50 nebo 110 mm) propojené v kontejneru, přes podlahu a dále základové konstrukce do nově navrhované bezodtokové jímky.

Přípojka bude provedena z hrdlových trub PVC DN150 s uložením na pískové lože tl. 0,1m, před záhozem bude proveden pískový obsyp 300mm nad povrchem potrubí. Kanalizace bude napojena do bezodtokové jímky – žumpy z plastových prefabrikátů JVS – S – 4,7m3, rozměry průměr 2,05m x výška 1,75m. Jedná se o samonosnou nádrž umístěnou zcela pod terénem.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

  - Zaměření stávajícího stavu		zhotovitel KHGEO, s.r.o., 04/2015

  - Stávající inženýrské sítě		zakresleno dle vyjádření správců

  - Digitální katastrální mapa		podklad ze zaměření

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY:

Stavba komunikace se nachází v blízkosti stávajících stromů, tyto stromy je nutno během výstavby respektovat a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů na staveništi.

Před zahájením prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

Při stavbě je nutné respektovat ochranná pásma stávajících vzdušných a podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Před zahájením prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

Rekonstrukcí chodníků, sjezdů a autobusových zastávek nedojde k dotčení stávajících inženýrských sítí, práce budou ovšem probíhat v ochranném pásmu těchto sítí.

Při stavbě je nutné respektovat ochranná pásma stávajících vzdušných a podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

- Ochranné pásmo elektrického vedení

  - zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu

  - ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 222/94 Sb. svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:

- u napětí nad 1 kV do 35 kV			 	 7 m

- u napětí nad 35 kV do 110 kV			12 m

- u napětí nad 110 kV do 220 kV			15 m

- u napětí nad 220 kV do 400 kV			20 m

- Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních potrubí

- do průměru DN 500 			1,5 m

- nad průměr DN 500			2,5 m

při hloubce dna větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenosti od vnějšího krytí zvyšují o 1,0m

- Ochranné pásmo plynovodů. Ze zákona č. 222/94 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vzdálenosti od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:

- vysokotlaké plynovody DN 500 				40m

- vysokotlaké plynovody DN 100 				15m

- středotlaké plynovody 					1m

- plynovody a přípojky do průměru 200 mm 			4m

- plynovody a přípojky od průměru 200 mm do 500 mm 	8 m

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm		12 m

- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území	1 m

Ochranné pásmo telekomunikací

- ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet ČSN 73 6005, ČSN 733050 a podmínky správců dotčených sítí.

Obecné požadavky

- při realizaci stavby budou dodrženy požadavků správců sítí

- jejich vyjádření projektant na vyžádání předá vybranému dodavateli stavby před zahájením zemních prací

- investor nebo dodavatel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení a prověření všech stávajících inženýrských sítí jejich správci, vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku

- dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců příslušných sítí

- v případě potřeby budou místa dotyků stavby na stávající IS odkryta ručně kopanými sondami

- výkopové práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení, zvýšené opatrnosti je třeba dbát při pracích nad všemi trasami IS vedených v souběhu i při jejich křížení

- v ochranných pásmech IS nebudou používány mechanizační prostředky

- zemní práce zde provádět ručně, nebude používáno strojní hutnění, ochranná pásma kabelů budou dodržena, jejich krytí nebude snižováno

- odkrytá vedení IS budou zabezpečena proti poškození, před záhozem odkrytých vedení

- dodavatel zajistí provedení kontroly jejich stavu správcem sítě (zaznamenat do stavebního deníku)

- při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- stávající podzemní sítě jsou v projektu zakreslena pouze orientačně !!

- Ochranu stromů na staveništi upravuje norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

a) Bourací práce

Přehled provedených přípravný prací nutných pro zahájení realizace stavby:

- Odstranění stávající zděné čekárny pro cestující, vč. vybourání základů 	1ks

- Vybourání asfaltových vrstev vozovky (tl. cca. 150mm) plocha cca	950m2

- Vybourání chodníku (asfalt tl. 50mm + beton tl. 0,15m) plocha cca	240m2

- Rozebrání chodníku (zámková dlažba 60mm) plocha cca			30m2

- Odřez asfaltové vozovky dl. cca						330m

- Vybourání kamenných silničních obrubníků vč. obetonování dl. cca 	310m

- Vybourání betonového záhonového obrubníku, vč. obetonování dl. cca	100m

- Demontáž uliční vpusti, jejího rámu a betonového prstence 		2ks

- Demontáž silničního stožáru vč. výložníku, svítidla a bet. základu 	5ks

- Demontáž rozvodní skříně veřejného osvětlení 			 	2ks

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Příprava území pro těleso vyžádá vykácení 4ks stromů v prostoru stávající autobusové smyčky a 3ks stromů v prostoru, kde dojde k posunu chodníku.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 0,10m. Příprava území pro těleso vyžádá vybourání stávajících obrubníků podél komunikace v rozsahu stavby. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby vybourá až na úroveň pláně vozovky. Vybouraná asfaltová část vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná, dále bude odstraněna příp. betonová podkladní vrstva. Všechny dotčené obrubníky budou vybourány. Výkop zemního tělesa pro komunikaci a chodník bude proveden po úroveň nivelety pláně. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 80Mpa (zastavení autobusů),  Edefmin= 45Mpa (komunikace) a Edefmin= 30Mpa (chodník). Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. V případě neúnosné pláně bude provedena sanace.

Po skončení stavebních prací budou svahy násypů ohumusovány v tl. 0,10m se zatravněním. Doporučuje se před položením humusu přehutnit povrch svahu např. ježkovým válcem.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po skončení stavebních prací budou dotčené zelené plochy podél chodníků a komunikací upraveny v návaznosti na nově uložené obrubníky a následně ohumusovány v tl. 0,10m se zatravňovacím semenem. Doporučuje se před položením humusu přehutnit povrch např. ježkovým válcem.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Zábor zemědělského půdního fondu není požadován.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Zábor půdy k plnění funkce lesa není požadován.

g) Zásah do jiných pozemků

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví:

Pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostrava:

- 793/341	(druh pozemku ostatní plocha) 	– dočasný zábor

- 793/343 	(druh pozemku ostatní plocha) 	– dočasný zábor

- 793/378	(druh pozemku ostatní plocha) 	– trvalý zábor

Pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Ostrava-Jih:

- 739/3	(druh pozemku ostatní plocha) 	– trvalý a dočasný zábor

- 793/166	(druh pozemku ostatní plocha) 	– trvalý a dočasný zábor

- 793/245	(druh pozemku ostatní plocha) 	– dočasný zábor

- 793/248	(druh pozemku ostatní plocha) 	– trvalý a dočasný zábor

- 793/288	(druh pozemku zastavěná plocha) 	– trvalý a dočasný zábor

Pozemky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.:

- 793/105	(druh pozemku ostatní plocha) 	– trvalý a dočasný zábor

h) Vyvolané změny staveb

Rozšíření autobusové smyčky, výstavba nové autobusové zastávky a vložení ochranných ostrůvků vyvolá nutnost přeložky stávajících vedení inženýrských sítí. Jedná se o dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení. Tyto úpravy a přeložky jsou zahnuty do samostatných stavebních objektů.

Práce budou probíhat v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, všechny sítě budou v průběhu stavby chráněny proti poškození. V rámci rekonstrukce budou výškově upraveny všechny dotčené  poklopy dle výšky vozovky.

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

a) Všechny druhy energií

S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako ostatní inženýrské sítě jsou k dispozici přímo na staveništi.

b) Telekomunikace

Není potřeba.

c) Vodní hospodářství

Zázemí pro řidiče bude napojeno na vodovodní řád, který se nachází v blízkosti stavby.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stavba nemá vliv a nevyžaduje změnu staveb dopravní a technické infrastruktury..

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

V rámci stavby bude realizováno nové zázemí pro řidiče DPO, které je nutné napojit na stávající rozvody NN. Napojení bude z rozvaděče. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ. Vnitřní rozvody budou zabudované ve stěnách a stropě dle platných ČSN (DIN).

Přehled potřebného vybavení:

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A uzemnění vyvedeno při dolním rámu, rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks

- 2 ks zásuvky

- 2 ks zásuvka pro topení 2 KW

- 2ks světla

- 3 ks vypínač světla

- 1 ks dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36W

Elektroinstalace je v provedení pod omítkou. Všechny díly odpovídají normám EN.

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních a sanačních pracích. Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Zařazení odpadů dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Výpis odpadů dle projektu (uplatněné v rozpočtu)

Odpady kategorie O budou zneškodněny uskladněním na příslušné skládce.

Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami. Železný šrot bude uplatněn obvyklým způsobem (výkup).

17 01 01 Beton

Výkop podkladních vrstev chodníku - beton tl. 0,20m	540 m2

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Výkop podkladních vrstev chodníku – štěrkodrť tl. 0,10m	  38 m3

Výkop pro rozšíření stávajících zpevněných ploch		  80 m3

Výkopy pro novostavbu chodníku				  70 m3

Výkopy pro osazení zázemí pro řidiče			   7 m3

Výkopy celkem 						 195 m3

Potřeba násypů pro zřízení krajnice chodníku		  15 m3

Potřeba násypů jako náhrada za asfaltovou vozovku	  20 m3

Potřeba násypů celkem 					 35 m3

Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku.

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Plocha chodníků x předpokládaná tloušťka vrstvy 0,05m	80 m3

Vybourání asfaltové konstrukce vozovky v tl. 0,2m		130 m3

Frézování vozovky v tl. 0,05m, plocha 1 900m2		  95 m3

Vybourané asfalty celkem					305 m3

Následující tabulka vymezuje produkci odpadů v jednotlivých kategoriích dle zpracovaného projektu:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Předpokládané množství odpadů (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,01 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,01 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,03 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,08 |
| 17 01 01 | Beton | O | uvedeno samostatně |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,05 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,04 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,01 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | uvedeno samostatně |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 1 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,5 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | uvedeno samostatně |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 2,5 |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | 2,0 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,2 |

Pro uložení na skládky (kat. 17 05 04, 17 02 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 03 021) jsou v území v dostupných vzdálenostech situovány skládky odpadů:

  - SOMA MARKVARTOVICE, a.s., Hlučín

  - FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s., Frýdek-Místek

  - BM servis, a.s. - TKO II - Bohumín

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru - odpady vznikající při vlastním provozu

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 16 01 04 | Autovraky | N |
| 19 08 01 | Shrabky z česlí | O |
| 19 08 02 | Odpady z lapáků písku | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O |

Výše uvedený odpad je součástí  odpadového hospodářství provozovatele, jednotlivé druhy možných odpadů byly vytipovány, jejich produkce v konkrétním množství není specifikována, vzhledem k posuzované části silnice je toto vyčíslení bezpředmětné.

Jednotlivé kategorie odpadů mohou být upřesněny na základě konkrétních provozních podmínek.  Provozovatel plní požadavky stávající legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek) v oblasti nakládání s odpady obecně na komunikacích, bude tato podmínka bez jakýchkoliv problémů plněna a údržba silnice, a s tím i nakládání s odpady, bude řešeno dle předepsaných požadavků.

Mimo výše uvedené je možné uvažovat pouze v případě havárie z provozu vozidel na silnici výskyt zeminy znečištěné ropnými látkami (případně jinými škodlivinami vzniklými při úniku látek z obsahu nákladu). S těmito látkami se bude nakládat v souladu s havarijním plánem provozovatele předmětného silnice.

Je nutné uvést možnost vzniku nebezpečných odpadů souvisejících s možností úniku ropných látek při havárii při provozu vozidel (17 05 03 – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami). Následky tohoto impaktu budou řešeny v souladu s havarijním plánem, místo havárie bude asanováno a kontaminovaný materiál zneškodněn specializovanou firmou.

13. Vliv stavby a provozu na pk na zdraví a životní prostředí

a) Ochrana krajiny a přírody

Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby). V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

b) Hluk

Stavba je lokalizovaná v zastavěné části města, objekty jsou určeny pro bydlení. V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Po ukončení stavebních prací nedojde k zvýšení hlukové zátěže. Průkaznost může být ověřena hlukovou studií.

c) Emise z dopravy

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí považovat za nepodstatný.

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Záměr neznamená zásadní ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.

Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření:

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek,

- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě dodržování předpisů v oblasti BOZP. Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat předepsané technologické postupy. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby dle platné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při práci v ochranném pásmu elektrických vedení je nutno respektovat pokyny správců těchto vedení. Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pro provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky dané:

- schváleným projektem stavby

- rozhodnutím o povolení stavby

- vyjádřením jednotlivých účastníků výstavby - viz dokladová část příloha

f) Nakládání s odpady

Zhotovitel zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávajícími legislativními požadavky (zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a dalších předpisů z něj vyplývajících – vyhl. 383/2001 Sb. Podrobnosti s nakládání z odpady a vyhl. 376/2001 Sb. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů).

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

a) Mechanická odolnost a stabilita

Dopravní stavby

Jedná se o liniovou stavbu, kde je nutné dodržet stanovené podmínky pro stavbu, zejména se jedná o stabilitu pláně. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

Zázemí pro řidiče DPO

Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h .

b) Požární bezpečnost

Posuzované stavební objekty SO 101-401 jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu současné platné ČSN 73 0804/2002, čl. 8.3., vyhodnoceny jako objekty bez požárního rizika. Odstupován vzdálenost – požárně nebezpečný prostor se v daném případě, u objektu bez požárního rizika, nestanovuje. Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující – bez dalších potřebných opatření.

Stavební objekt SO 701 – Sociální zázemí pro řidiče DPO je koncipován jako požárně bezpečný objekt s tím, že odstupové vzdálenosti od okolní zástavby jsou dostačující, min. vzdálenost od nejbližšího obytného objektu je 40m s tím, že v daném dopravním prostoru je umožněn neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 730 802 a zároveň vozidlům zdravotní služby.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích obyvatel nebo sousedů především v důsledku těchto jevů:

- vypouštění toxických plynů,

- přítomnost nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

- emise nebezpečného záření,

- znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,

- nedostatečné zneškodňování odpadních vod a tuhých nebo kapalných odpadů,

- výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř staveb

d) Ochrana proti hluku

Stavba je lokalizovaná v zastavěné části města, objekty jsou určeny pro bydlení. V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Po ukončení stavebních prací nedojde k zvýšení hlukové zátěže. Průkaznost může být ověřena hlukovou studií.

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)

Úpravou manipulační plochy v prostoru smyčky pro autobusy MHD a vložením ochranných ostrůvků v prostoru stávajícího a navrženého přechodu pro chodce dojde k zkvalitnění služby pro cestující MHD, zlepší organizaci provozu autobusové dopravy, zklidní motorovou dopravu na ul. Proskovická a poskytnou větší bezpečí přecházejícím chodcům.

f) Úspora energie a ochrana tepla

Netýká se.

15. Další požadavky

a) Návrh řešení z hlediska dodržení užitných vlastností stavby

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, u všech výrobků, použitých pro stavbu, doloží dodavatel prohlášení o shodě.

b) Návrh řešení z hlediska dodržení zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby

Stavba je řešena jako bezbariérová. Přechod pro chodce a místo pro přecházení  budou zajištěny dle vyhlášky 398/2009 Sb „Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, jedná se vyznačení přechodu změnou povrchu chodníku. V místě pro přecházení a u přechodů pro chodce bude obrubník snížen na 0,02m.

Umělá vodící linie

- v případě, že vnější stranu chodníku nelemuje stávající zástavba, resp. oplocení je na vnější chodníku navržen zvýšený obrubník - 6cm

Úprava v místě přechodu pro chodce:

- bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m a signálních pásů v šířce 0,80m z reliéfní dlažby (červené), přechod pro chodce bude vyznačen vodorovným dopravním značením + hmatným páskem.

Úprava v místě pro přecházení:

- bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m z reliéfní dlažby (červené) + signální pás 0,8m v minimální délce 1,50m s odstupem od varovného pásu 0,30m

Úprava v místě zastávky MHD:

- podél obrubníku bude proveden vodící kontrastní pás (červený) v šířce 0,50m

- signální pás směrující z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel MHD je navržen v šířce 0,80m a proveden z reliéfní dlažby

- označníky zastávky budou přesunuty do zpevněné plochy ve vzdálenosti 0,8m od signálního pásu a 0,50m od okraje zpevněné plochy

- prosklená plocha zastávky bude opatřena 2x kontrastním pruhem (platí pro zastávku na objektu autobusové smyčky)

c) Návrh řešení z hlediska dodržení ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Netýká se.

- Návrh řešení z hlediska dodržení splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů byli zapracovány do projektu. Při stavebních pracích je nutné dodržet všechny stanovené podmínky.