A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO 102 – Stavební úpravy na ul. Proskovická - komunikace

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území	 : 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/105

Druh stavby		:	Novostavba

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

- B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

#### Základní charakteristiky

Ochranné ostrůvky		:	šířka 2,0m, délka 8,1m a 9,0m

Chodník			:	šířka 2,0m

Autobusová zastávka		:	šířka 3,0m, délka 37,0m

Zemní práce a přípravné práce

Příprava území pro těleso vyžádá vybourání stávajících obrubníků podél komunikace v rozsahu stavby. Na komunikaci se provede v rozsahu stavby frézování vozovky na celou plochu v tl. 0,05m. Stávající konstrukce vozovky se v rozsahu stavby (v místě vložení ostrůvku a rozšíření zeleného pásu) vybourá v tl. 0,2m. Asfaltová část konstrukce vozovky bude odvezená na skládku a následně recyklovaná. Výkop zemního tělesa v prostoru ochranných ostrůvků bude proveden po úroveň nivelety pláně chodníku. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 45Mpa. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

Zásady řešení – ul. Proskovická

Komunikace má v daném úseku šířku 12,8m. V rámci stavby doje k zúžení vozovky a zkrácení levého odbočujícího pruhu ve směru na ulici Charvátskou tak, aby vznikl prostor pro vložení nové zastávky ve směru na Proskovice. Všechny jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 3,0m. Tato úprava si vyžádá:

- rozšíření a směrovou úpravu stávajícího ostrůvku v prostoru mezi autobusovou zastávkou a ulicí Proskovickou

- rozšíření stávajícího ochranného ostrůvku podél ulice Proskovické z 3,0m na cca 5,9m, na konci úpravy bude náběhový klín, který naváže na odbočovací pruh napojující sídliště.

Komunikace ohraničena kamenným silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 2 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože a mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou.

Zásady řešení – 1. přechod pro chodce ul. Proskovická (u nové zastávky)

Ulice Proskovická má stávající šířku v prostoru přechodů 12,0m a 12,8m. Ve vzdálenosti cca 23m před nově navrženou zastávkou je navržen nový dělený přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem (přechod navazuje na stávající kolmý chodník). V prostoru přechodu pro chodce dojde k zúžení vozovky tak, aby šířka komunikace mezi obrubníky byla  4,0m + 2,0m šířka ochranného ostrůvku. Přechod je navržen v šířce 4,0m a je kolmý na osu komunikace. Ochranný ostrůvek je navržen v délce 9,0m. Přechod bude vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením a je v bezbariérové úpravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zásady řešení – 2. přechod pro chodce ul. Proskovická (křižovatka s ul. Charvátskou)

Přechod je umístěn v prostoru stávajícího přechodu pro chodce, který ovšem nesplňuje podmínky vyhlášky š. 398/2001. V rámci stavby dojde v místě stávajícího přechodu k vložení nového ochranného ostrůvku v šířce 2,0m a v délce 8,0m. Šířka přechodu 3,0m (dle stávajícího), šířka jízdního pruhu min. 4,0m. Přechod je navržen šikmý pod úhlem 5o. Stávající chodník bude oboustranně opatřen signálním a varovným pásem.

Zásady řešení – ochranné ostrůvky

Ostrůvek bude ohraničen silničním obrubníkem šířky 0,15m. Směrem k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba ze žulových kostek 2x0,10x0,10x0,10m. Obrubníky budou výškově osazeny 0,12m nad úroveň vnějšího okraje komunikace s tím, že v místě přechodu pro chodce budou sníženy na 0,02m.

Zásady řešení – autobusová zastávka ve směru na Proskovice

V rámci stavby dojde k vložení nové autobusové zastávky ve směru na Proskovice. Stávající vodorovné dopravní značení se směrově upraví tak, aby autobusová zastávka byla vložena do jízdního pásu. Délka zastávkového pruhu je 37m, šířka 2,75m. Ohraničení zastávky je řešeno v rámci objektu „SO 102 – Stavební úpravy na ul. Proskovická – chodníky“.

- C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Předchozí dokumentace stavby

- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“, Ing. Macháčková 08/2014

Základní technické normy a předpisy

- ČSN 73 6110 	Projektování místních komunikací

- ČSN  73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

- TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vzorové listy a technické podmínky

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím

- Územní plán města Ostravy

- Stávající inženýrské sítě	zakresleny orientačně dle vyjádření správců

Ostatní podklady

- Zaměření stávajícího stavu

- Digitální katastrální mapa a zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- D) VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí, zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena v dokumentaci. Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců kde nedojde k dotčení, ale práce budou probíhat v ochranném pásmu jednotlivých sítí:

  - Plynovod NTL	(RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno)

  - Kanalizace (OVaK a.s., Ostrava)

Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců, kde dojde k dotčení:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na napájení z blízkého vedení NN. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ.

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci stavby dojde k přeložce sloupů VO z důvodu budování nového

chodníku podél ulice Proskovické a doplnění stávajícího systému  o nasvětlení nových přechodů pro chodce.

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné v místě dotčení uložit kabely do půlené chrá-

ničky + náhradní chránička.

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné prodloužit stávající chráničky v místě rozšíření chodníků.

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

- Dešťová kanalizace

V prostoru stavby v místě autobusové smyčky se nachází stávající dešťová kanalizace. V rámci stavby bude nutné upravit stávající šachtici, která se v současné době nachází v prostoru chodníku. Posunem okraje komunikace bude poklop šachtice snížen na úroveň okraje komunikace.

- E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Po nasypání, zhutnění silničního tělesa, úpravě pláně do předepsaného příčného a

podélného sklonu bude vybudována konstrukce vozovky. Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 80Mpa (zastavení autobusů),  Edefmin= 45Mpa (komunikace) a Edefmin= 30Mpa (chodník). Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na předpokládanou zátěž a funkci komunikace.

Konstrukce vozovky plochy pro zastavení autobusů:

#### Superplastifikovaný beton C30/37 FX4	230mm

Kamenivo zpevněné cementem 	KSC I	150mm

Štěrkodrť 0/64				ŠD	180mm

CELKEM					560mm

Jednotlivé desky jsou navrženy v šířce 2,75m a délce 4,0m (na začátku a na konci je deska zkrácená na 3,0m – u parkování a 2,5m u zastávky). Mezi cementovými vrstvami bude vložená 2x KARI síť s oky 100x100x6mm na celou plochu vozovky. Příčné a podélné dilatační spáry budou kotveny proti posunutí ocelovými trny 25mm, délky 0,50m ve vzdálenostech 0,25m (resp. 0,50m). Všechny spáry budou zality asfaltovou zálivkou.

Konstrukce vozovky komunikace:

Plocha komunikace bude vyfrézovaná a po ukončení stavby bude na očištěný povrch realizovaná obrusná vrstva vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO11+	  50mm				Spojovací postřik 0,2kg/m2

Nájezdový klín a výjezdový klín autobusové zastávky budou opatřeny geomříží TENSAR AR1.

Konstrukce vozovky chodník:

(dlažba šedá betonová 0,2x0,2m, dlažba reliéfní červená):

Betonová dlažba 		  60mm

Lože z kameniva 2-5mm	  30mm

Štěrkodrť frakce 0-32		150mm

CELKEM			240mm

Pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících. Kvalita dlažby totiž závisí nejen na pečlivé přípravě, ale rovněž na kvalitě spárování, které se musí provádět za sucha. Po položení zámkové dlažby se spáry mezi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete.

Pro ohraničení od terénu se použije chodníkový obrubník ABO 13-10 s tím, že na vnější straně chodníku budou obrubníky výškově řešeny 0,06m nad okrajem chodníku a tato hrana bude sloužit jako narážecí pro osoby slabozraké.

Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože z betonu C20/25 XF3, mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou, mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou.

- F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Stávající odvodnění komunikace je pomocí silničních vpustí napojených na jednotnou kanalizaci. Odvodnění chodníků navazuje na odvodnění komunikace.

V rámci stavby nedojde ke změně stávajícího systému odvádění povrchových a podzemních vod v prostoru stavby.

- G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Návrh dopravního značení je součástí „SO 104 Dopravní značení“.

Přechodné dopravní značení je součástí části „E – Zásady organizace výstavby“.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nutné chránit proti poškození.

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

I) VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Není navrhováno.

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Jedná se o liniovou stavbu, kde je nutné dodržet stanovené podmínky pro stavbu, zejména se jedná o stabilitu pláně. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.

- K) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je řešena jako bezbariérová. Přechod pro chodce bude zajištěn dle vyhlášky 398/2009 Sb „Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, jedná se vyznačení přechodu změnou povrchu chodníku. Obrubník bude snížen na 0,02m.

Umělá vodící linie

- v případě, že vnější stranu chodníku nelemuje stávající zástavba, resp. oplocení je na vnější chodníku navržen zvýšený obrubník - 6cm

Úprava v místě přechodu pro chodce:

- bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m a signálních pásů v šířce 0,80m z reliéfní dlažby (červené), přechod pro chodce bude vyznačen vodorovným dopravním značením + hmatným páskem.