A) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ

Zájmové území leží při severním okraji Moravskoslezského kraje, v okrajové části Ostravy. Území pro návrh se nachází na katastrálním území Výškovice u Ostravy. Silnice III/4787 (ul. Proskovická) vychází z napojení na ulici Výškovickou, komunikace tvoří spojnici mezi Ostravou – Výškovicemi a Starou Bělou, dále pokračuje na Proskovice a Stará Věc nad Ondřejnicí. Komunikace je sběrná a jsou na ní napojeny vnitřní části sídliště a okolní komerční subjekty. Komunikace je jednostranně lemována chodníkem, který je od komunikace oddělen zeleným ochranným pásem. Přechody pro chodce podél komunikace jsou řešené jako nedělené. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci šířky cca 12,5m, konstrukce vozovky je asfaltová. Komunikace je vedena v předmětném úseku v přímé s tím, že pravá  strana komunikace (ve směru na Výškovice) je lemována stávajícím chodníkem (odděleným od komunikace zeleným ochranným pásem v šířce 3,0m. Příčný sklon komunikace je střechovitý. Odvodnění komunikace je pomocí uličních vpustí napojených na silniční kanalizaci. Přilehlý terén kolem komunikace po pravé straně je rovinatý a přehledný. Smyčka Klášterského byla navržena a provozována jako plocha pro odstavování autobusů na konci, resp. začátku své linky. V současné době slouží smyčka pro obsluhu území autobusy linky č. 27. Pro část autobusů je tato zastávka konečná a zároveň zastávka  slouží jako nácestná zastávka téže linky jedoucí z Proskovic směrem do centra. Ve směru do Proskovic nácestná zastávka Klášterského neexistuje. Cestující jedoucí z centra autobusem, který na smyčce končí, po zastavení autobusu v západní části smyčky vystupují do vozovky.

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí, zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena v dokumentaci. Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců kde nedojde k dotčení, ale práce budou probíhat v ochranném pásmu jednotlivých sítí:

  - Plynovod NTL	(RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno)

  - Splašková Kanalizace (OVaK a.s., Ostrava)

Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců, kde dojde k dotčení:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na napájení z blízkého vedení NN. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ.

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Vodovod (OVaK a.s., Ostrava)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na stávající vodovodní řád.

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci stavby dojde k přeložce sloupů VO z důvodu budování nového chodníku podél ulice Proskovické a doplnění stávajícího systému  o nasvětlení nových přechodů pro chodce.

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné v místě dotčení uložit kabely do půlené chráničky + náhradní chránička.

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné prodloužit stávající chráničky v místě rozšíření chodníků.

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

  - Dešťová kanalizace

V prostoru stavby v místě autobusové smyčky se nachází stávající dešťová kanalizace. V rámci stavby bude nutné upravit stávající šachtici, která se v současné době nachází v prostoru chodníku. Posunem okraje komunikace bude poklop šachtice snížen na úroveň okraje komunikace.

B) stanovení obvodu staveniště

Hranici staveniště tvoří pata svahu násypového a výkopového tělesa komunikace. Stavba neklade požadavky na zábor lesního a zemědělského půdního fondu.

Stavba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, Statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

C) ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

S ohledem na prostorové možnosti dané lokality jsou k dispozici pouze omezené plochy pro vybudování zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude upřesněno na základě aktuální situace v prostoru stavby, s ohledem na stávající zástavbu bude plocha zařízení staveniště umístěná v rámci stavebního pruhu. Tomuto bude nutné přizpůsobit organizaci výstavby a rozsah ZS. Její skladba, včetně návrhu jednotlivých objektů ZS, zajištění energií, atd. bude dohodnuta s investorem stavby následně po výběru dodavatele stavby. Tomuto bude nutné přizpůsobit organizaci výstavby a rozsah ZS

Sociální a provozní zařízení staveniště si dodavatel vybuduje na ploše hlavního stavebního dvoru v rozsahu:

- šatny, sociální zařízení, kanceláře pro vedení stavby a uzavíratelné sklady

D) NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY

K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. Trasy jednotlivých pozemních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za účasti investora. Při vlastním provádění stavby je pak zhotovitel povinen důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců. Pro porovnání doporučujeme zajistit podrobnou dokumentaci stávajícího stavu, včetně fotodokumentace při předání staveniště.

Stavba bude realizovaná po úsecích bez vyloučení dopravy. Dopravní značení se řídí platnými předpisy. Délka výstavby je smluvní záležitostí mezi dodavatelem a investorem. Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Předpokládaný termín zahájení stavby je ovlivněn vydáním stavebního povolení.

Před započetím prací bude provedena přechodná úprava místních komunikací dle výkresů dočasného dopravního značení schváleného na dopravní komisi za účasti Policie ČR, Ostravských komunikací a zástupce Magistrátu Města Ostravy.

Předpokládaný plán organizace dopravy (dopravní značení se řídí platnými předpisy):

Stavba bude realizována po etapách bez vyloučení dopravy. Pro zajištění usměrnění dopravy bude zřízeno přechodné dopravní značení dle přiložené situace provizorního dopravního značení v obci s usměrněním dopravy do jednoho jízdního pruhu šířky min. 3,0m. Vzhledem k charakteru stavby bude v prostoru stavby rychlost snížená na 30km/hod. Všechny přechodné svislé dopravní značky budou umístěny na svislém sloupku, který bude ukotven do podkladní desky. Rozměry a provedení musí odpovídat ČSN 01 8020.

E) OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU

Realizace stavby bude prováděná po etapách, přičemž jednotlivé objekty stavby budou uváděné do provozu postupně po ukončení realizace jednotlivých etap.

F) MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE

S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako ostatní inženýrské sítě jsou k dispozici přímo na staveništi.

Odběr pitné vody bude v návaznosti na spotřebu řešen dovozem v přepravních nádobách nebo cisternách, případně bude po projednání s provozovatelem sítě provedeno dočasné napojení na uliční řád vodovodu, který se dotýká stavby.

Staveništní přípojky NN budou napojeny na distribuční síť ČEZ a.s.

G) MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních a sanačních pracích. Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Zařazení odpadů dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Výpis odpadů dle projektu (uplatněné v rozpočtu)

Následující tabulka vymezuje produkci odpadů v jednotlivých kategoriích dle zpracovaného projektu:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Předpokládané množství odpadů (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,01 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,01 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,03 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,08 |
| 17 01 01 | Beton | O | uvedeno samostatně |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,05 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,04 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,01 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | uvedeno samostatně |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 1 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,5 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | uvedeno samostatně |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 2,5 |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | 2,0 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,2 |

17 01 01 Beton

Výkop podkladních vrstev chodníku - beton tl. 0,20m	540 m2

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Výkop podkladních vrstev chodníku – štěrkodrť tl. 0,10m	  38 m3

Výkop pro rozšíření stávajících zpevněných ploch		  80 m3

Výkopy pro novostavbu chodníku				  70 m3

Výkopy pro osazení zázemí pro řidiče			   7 m3

Výkopy celkem 						 195 m3

Potřeba násypů pro zřízení krajnice chodníku		  15 m3

Potřeba násypů jako náhrada za asfaltovou vozovku	  20 m3

Potřeba násypů celkem 					 35 m3

Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku.

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Plocha chodníků x předpokládaná tloušťka vrstvy 0,05m	80 m3

Vybourání asfaltové konstrukce vozovky v tl. 0,2m		130 m3

Frézování vozovky v tl. 0,05m, plocha 1 900m2		  95 m3

Vybourané asfalty celkem					305 m3

Odpady kategorie O budou zneškodněny uskladněním na příslušné skládce. Železný šrot bude uplatněn obvyklým způsobem (výkup). Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami.

Pro uložení na skládky (kat. 17 05 04, 17 02 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 03 021) jsou v území v dostupných vzdálenostech situovány skládky odpadů:

  - SOMA MARKVARTOVICE, a.s., Hlučín

  - FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s., Frýdek-Místek

  - BM servis, a.s. - TKO II - Bohumín

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru - odpady vznikající při vlastním provozu

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 16 01 04 | Autovraky | N |
| 19 08 01 | Shrabky z česlí | O |
| 19 08 02 | Odpady z lapáků písku | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O |

Výše uvedený odpad je součástí  odpadového hospodářství provozovatele, jednotlivé druhy možných odpadů byly vytipovány, jejich produkce v konkrétním množství není specifikována, vzhledem k posuzované části silnice je toto vyčíslení bezpředmětné.

Jednotlivé kategorie odpadů mohou být upřesněny na základě konkrétních provozních podmínek.  Provozovatel plní požadavky stávající legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek) v oblasti nakládání s odpady obecně na komunikacích, bude tato podmínka bez jakýchkoliv problémů plněna a údržba silnice, a s tím i nakládání s odpady, bude řešeno dle předepsaných požadavků.

Mimo výše uvedené je možné uvažovat pouze v případě havárie z provozu vozidel na silnici výskyt zeminy znečištěné ropnými látkami (případně jinými škodlivinami vzniklými při úniku látek z obsahu nákladu). S těmito látkami se bude nakládat v souladu s havarijním plánem provozovatele předmětného silnice.

Je nutné uvést možnost vzniku nebezpečných odpadů souvisejících s možností úniku ropných látek při havárii při provozu vozidel (17 05 03 – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami). Následky tohoto impaktu budou řešeny v souladu s havarijním plánem, místo havárie bude asanováno a kontaminovaný materiál zneškodněn specializovanou firmou.

H) PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity stávající místní komunikace a komunikace III/4787. Komunikace používaná pro tento účel stavby musí být neustále udržována v čistém stavu, veškeré znečištění a poškození komunikace je nutno ihned odstranit. Zemina pro zpětný zásyp bude uložena na mezideponii, přebytečná zemina bude uložena na skládku, stavební suť bude uložena na řízenou skládku.

I) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Zhotovitel během výstavby zabezpečí ochranu staveniště a jeho okolí dle platné legislativy, jedná se zejména o:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich

J) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stromů a keřů, tyto je nutné chránit proti poškození.

Během výstavby budou stávající stromy chráněny proti poškození, zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů a keřů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů a keřů na staveništi.

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nutné chránit proti poškození.

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

K) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY

Délka výstavby je smluvní záležitostí mezi dodavatelem a investorem.

Stavba bude realizována po úsecích, staveniště bude řádně vyznačeno a oploceno tak, aby nedošlo k ohrození bezpečnosti chodců. Usměrnění dopravy během realizace středových ochranných ostrůvků bude řešeno příčnou a podélnou uzávěrou ze směrovacích desek Z4. V místech křižovatek, dojde k částečnému zúžení vozovky tak, aby šířka dopravního prostoru pro odbočení a připojení zůstala min. 5,5m. Všechny přechodné svislé dopravní značky budou umístěny na svislém sloupku, který bude ukotven do podkladní desky. Rekonstrukce je rozdělena na úseky (viz. schémy provizorního dopravního značení):

1. ETAPA 	Realizace zahrnuje novostavby chodníku a autobusové zastávky po pravé straně ul. Proskovické (směr Proskovice). Během stavby bude v prostoru smyčky zachován provoz autobusů (odstavení autobusů), jako nástupní zastávka bude využita provizorní zastávka, která je již v současné době v provozu.

2. ETAPA 	Autobusy budou během stavby využívat již realizovanou zastávku ve směru na Proskovice s tím, že zastávka bude sloužit pro odstavení vozidel. Prostor smyčky budou autobusy projíždět bez zastavení, pro cestující slouží provizorní zastávka a během stavby budou využívat provizorní přechod pro chodce. Před samotnou realizací rekonstrukce smyčky je nutné provést zpevnění v prostoru středového ostrůvku (pomocí vrstvy recyklátu). Realizace zahrnuje část rekonstrukce autobusové smyčky a přilehlých chodníků.

3. ETAPA 	Dtto 2. etapa realizace druhé části smyčky.

4. ETAPA 	Realizace středových ochranných ostrůvků v prostoru stávajícího a nově navrženého přechodu pro chodce. Ostrůvek bude realizován jako celek s  tím, že při realizaci stavby v prostoru přechodu pro chodce bude tento po dobu stavby uzavřen. V rámci stavby dojde k částečnému zúžení vozovky s tím, že zachovaná průjezdní šířka komunikace musí být min. 3,0m. Během výstavby budou autobusy a cestující využívat již realizovanou smyčku jak pro odstavení autobusů, tak pro nástup cestujících do vozidla.

5. ETAPA 	Realizace prostoru zúžení vozovky mezi autobusovou smyčkou a nově navrženým přechodem pro chodce, včetně výstavby napojení stávajícího chodníku.

6. ETAPA 	Silnice III/4787 bude po ukončení stavebních prací v rozsahu stavby vyfrézovaná a následně bude položená obrusná vrstva vozovky a provedeno vodorovné dopravní značení. Doprava bude během probíhajících stavebních prací řízena pracovníky stavební firmy.

Předpokládaná doba výstavby celé stavby je 3-4 měsíce, stavební úpravy v prostoru smyčky je nutné směrovat do období prázdnin.

Ukončení stavby

Po ukončení výstavby provede zhotovitel likvidaci zařízení staveniště, odstraní ze staveniště výrobní zařízení, zbylý materiál, odpady a upraví terén dle projektu nebo jej uvede do původního stavu. Likvidace zařízení staveniště by neměla přesáhnout dobu 1. měsíce.

L) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě dodržování předpisů v oblasti BOZP. Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat předepsané technologické postupy. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby dle platné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona 198/2008 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno respektovat pokyny správců těchto vedení. Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pro provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky dané:

- schváleným projektem stavby

- rozhodnutím o povolení stavby

- vyjádřením jednotlivých účastníků výstavby - viz dokladová část příloha F