- A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO-001 Příprava území

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území 	: 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/3, 793/105, 793/166, 793/245, 793/248,

793/288, 793/378

Druh stavby		:	Změna stávajícího stavu

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

- b) Stručný technický popis

V rámci tohoto objektu jsou řešeny všechny přípravné práce pro uvolnění staveniště

pro realizaci stavby. Jedná se o vybourání stávající asfaltové vozovky (komunikace a chodníky), odstranění betonové chodníkové dlažby, vybourání betonových obrubníků, zrušení stávajících uličních vpustí, demontáž stávajícího svislého dopravního značení a kácení stromů a odstranění nevhodných dřevin.. Demontáž stožárů a svítidel veřejného osvětlení vč. vybourání patek je součásti SO 401 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení.

Přehled provedených přípravný prací nutných pro zahájení realizace stavby:

- Odstranění stávající zděné čekárny pro cestující, vč. vybourání základů 	1ks

- Frézování vozovky (tl. cca. 50mm) plocha cca				2 300m2

- Vybourání asfaltových vrstev vozovky (tl. cca. 150mm) plocha cca	950m2

- Vybourání chodníku (asfalt tl. 50mm + beton tl. 0,15m) plocha cca	240m2

- Rozebrání chodníku (zámková dlažba 60mm) plocha cca			30m2

- Odřez asfaltové vozovky dl. cca						330m

- Vybourání kamenných silničních obrubníků vč. obetonování dl. cca 	310m

- Vybourání betonového záhonového obrubníku, vč. obetonování dl. cca	100m

- Demontáž uliční vpusti, jejího rámu a betonového prstence 		2ks

- Demontáž silničního stožáru vč. výložníku, svítidla a bet. základu 	5ks

- Demontáž rozvodní skříně veřejného osvětlení 			 	2ks

- Pokácení stromu - jehličnanu o prům. kmene na řezné ploše do 200mm 	2ks

- Pokácení stromu – listnatý o prům. kmene na řezné ploše do 200mm 	1ks

- Pokácení stromu – listnatý o prům. kmene na řezné ploše do 500mm 	1ks

(stromy budou odstraněny včetně odstranění pařezů)

- c)  Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů:

- Schváleného návrhu řešení daného prostoru – DÚR „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“

- Digitální katastrální mapa a polohopisné a výškopisné digitální zaměření zájmového území, měřický podklad je v souřadnicích JTSK, výškový systém Bpv.

- vyjádření správců veřejné technické infrastruktury (průběh stávajících inženýrských sítí byl zakreslen na základě vyjádření jednotlivých správců)

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy

- vyjádření správců veřejné technické infrastruktury,

- Fotodokumentace stávajícího stavu, terénní průzkum a jednání s investorem stavby

- d) Vztahy k ostatním objektům stavby

Práce spojené s realizací stavby budou realizovány v blízkosti ochranného pásma stávajících inženýrských sítí, jedná se o:

Přehled stávajících inženýrských sítí a jejich správců, kde dojde k dotčení:

  - Vzdušné vedení NN (ČEZ)

V rámci stavby dojde k napojení zázemí pro řidiče na napájení z blízkého vedení NN. Napojení na stávající vedení NN je řešeno samostatnou PD, kterou zajišťuje ČEZ.

  - Dešťová kanalizace (SSMSK, a.s., středisko Ostrava)

V rámci stavby dojde k přesunu 1ks uliční vpustě v prostoru silnice III/4787 (ul. Proskovická).

  - Veřejné osvětlení, podzemní vedení (Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci stavby dojde k přeložce sloupů VO z důvodu budování nového chodníku podél ulice Proskovické a doplnění stávajícího systému  o nasvětlení nových přechodů pro chodce.

  - Telekomunikační kabely – metalické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné v místě dotčení uložit kabely do půlené chráničky + náhradní chránička.

  - Telekomunikační kabely – optické (Telefonica O2)

V rámci stavby je nutné prodloužit stávající chráničky v místě rozšíření chodníků.

Přehled stávajících inženýrských sítí, kde nejsou známí vlastníci:

- Dešťová kanalizace

V prostoru stavby v místě autobusové smyčky se nachází stávající dešťová

kanalizace. V rámci stavby bude nutné upravit stávající šachtici, která se v současné době nachází v prostoru chodníku. Posunem okraje komunikace bude poklop šachtice snížen na úroveň okraje komunikace.

Přehled stávajících ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí:

- Ochranné pásmo elektrického vedení

  - zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu

  - ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 222/94 Sb. svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:

- u napětí nad 1 kV do 35 kV			 	 7 m

- u napětí nad 35 kV do 110 kV			12 m

- u napětí nad 110 kV do 220 kV			15 m

- u napětí nad 220 kV do 400 kV			20 m

- Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních potrubí

- do průměru DN 500 			1,5 m

- nad průměr DN 500			2,5 m

při hloubce dna větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenosti od vnějšího krytí zvyšují o 1,0m

- Ochranné pásmo plynovodů. Ze zákona č. 222/94 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vzdálenosti od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:

- vysokotlaké plynovody DN 500 				40m

- vysokotlaké plynovody DN 100 				15m

- středotlaké plynovody 					1m

- plynovody a přípojky do průměru 200 mm 			4m

- plynovody a přípojky od průměru 200 mm do 500 mm 	8 m

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm		12 m

- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území	1 m

- Ochranné pásmo telekomunikací

ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet ČSN 736005, ČSN 733050 a podmínky správců dotčených sítí.

E) POŽADAVKY NA PŘÍPRAVU STAVENIŠTĚ

E.1. Odvodnění staveniště

Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžně odvodnění staveniště. nesmí dojít ke znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení v blízkosti stavby. zároveň musí být respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické předpisy. V případě vzniku škod v důsledku nedostatečného nebo nesprávného odvádění srážkových nebo povrchových vod musí zhotovitel zjednat okamžitě nápravu a na svůj náklad uhradit i vzniklé škody.

V rámci stavby nedojde ke změně stávajícího systému odvádění povrchových a podzemních vod. Odvodnění plochy komunikace a autobusové zastávky zachová stávající způsob odvodnění (napojení na stávající kanalizaci). Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.

E.2  Odpady při výstavbě

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních a sanačních pracích. Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů

KÓD		          ODPAD			   KATEGORIE

Stavební a demoliční odpady

17 01 01		Beton					O

17 02 01		Dřevo					O

17 03 02		Asfalt bez dehtu			O

17 04 05		Železo nebo ocel			O

17 04 08		Kabely					O

17 05 01		Zemina nebo kameny			O

Odpady komunální

20 02 01		Kompostovaný odpad		O

20 02 01		Zemina a kameny			O

20 02 03		Ostatní nekompostovaný odpad	O

20 03 01		Směsný komunální odpad		O

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

E.3  Kácení stromů a odstranění pařezů

Zhotovitel odstraní ze staveniště stromy, které jsou k vykácení určeny projektu. Povolení ke kácení zajistí objednatel a předá je zhotoviteli před zahájením prací. Porosty dotčené stavbou se zlikvidují - větve budou štěpkovány a kmeny odvezeny na skládku. Kácení stromů lze provádět pouze v době vegetačního klidu. výjimky z tohoto omezení může povolit pouze orgán státní správy, který vydal povolení ke kácení.

V rámci přípravy staveniště je navrženo kácení náletové zeleně (stromy do průměru 10 cm) – v prostoru nově budovaného chodníku, dále bude pokácen 1 strom s průměrem větším než 10cm. Soupis a orientační velikost jednotlivých kácených stromů  (zákres kácených stromů je v situaci):

P.Č. 	český název 		latinský název 		obvod kmene

1 	bříza bělokorá		Betula pendula  		135cm

2 	borovice 		Pinus nigra 63 		18cm

3 	borovice 		Pinus nigra 63 		16cm

4 	hloh obecný 		Crataegus laevigata 		více kmenný 0-40cm

5 	habr obecný		Carpinus betulus 		145 cm

6 	habr obecný		Carpinus betulus. 		52cm

7 	habr obecný		Carpinus betulus		135cm

E.4  Dočasné oplocení a zábradlí

Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště se vhodným způsobem oplotí případně oddělí nebo jinak zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení bude umístěné tak, aby nezasahovalo do volné šířky komunikace a nebyly omezovány požadované rozhledové poměry

E.5  Protihluková opatření

Stavba je lokalizovaná v zastavěné části města, objekty jsou určeny pro bydlení a podnikání. Velikost lokalizace stavebních prací dává záruku, že nedojde k negativnímu ovlivnění okolních systémů. Předmětné území nebude z hlediska hluku dotčeno nad stávající úroveň.

E.6  Ekologie

Zhotovitel musí dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami stanovují způsoby nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření příslušná pravidla, která je povinen vypracovat, dodržovat a kontrolovat zhotovitel. v případě havárie je povinen zhotovitel provést bezodkladně nápravu na vlastní náklady.

F) ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST ZEMNÍCH PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Zástupce dodavatele stavby bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak :

  - Zákon č. 262/2006 zákoník práce

  - Zákon č. 309/2006

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )

  - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

  - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

  - Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

  - Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů

bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

  - NV č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

  - Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

  - NV č. 11/2002 Sb.

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

  - Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4

o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

  - Zákon č. 356/2003 Sb.,

o chemických látkách a přípravcích

  - NV č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

G) SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle situačních výkresů, výškový systém – Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK. Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi digitální formu projektu.

- h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stromů a keřů, tyto je nutné chránit proti poškození.

Během výstavby budou stávající stromy chráněny proti poškození, zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů a keřů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů a keřů na staveništi.

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nutné chránit proti poškození.

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyčili. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.

- i) UPOZORNĚNÍ PROJEKTANTA

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn. Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.