TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

D.2.a

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnosti odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Kuchyně ZŠ Horymírova“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 12.5.2021

a) Popis výrobního programu

b) Seznam použitých podkladů

c) Popis technologického postupu výroby

d) Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků

e) Základní skladba technologického zařízení

f)  Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

g) Vliv technologie na stavební řešení

h) Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení

- Popis výrobního porgramu :

Specifikace provozovatele ke kuchyni :

Obědy - 540 porcí – současný stav bez navyšování

Kuchyně zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy.

Úkolem a zadáním projektu je řešení kuchyně, bez zásahu do skladového hospodářství a navazujících prostor a to v rozsahu :

- Provedení nových rozvodů elektřiny

- Provedení nových rozvodů vody

- Provedení nových rozvodů topení

- Provedení nových rozvodů kanalizace

- Provedení nových rozvodů VZT

- Provedení rozvodů plynu na základě posouzení stavu a spotřeby

- Posouzení dostatečné kapacity el. příkonu a případné řešení navýšení

- Nové podlahy včetně navržení povrchové úpravy

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Nové dveře v kuchyni

- Odlučovač tuků – lapol

- Koncepční technologický projekt školní kuchyně (spotřebiče, vybavení – pánev, konvektomat) – dle navržené studie

- Nové osvětlení

- Součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení

- Inženýrská činnost – projednání PD včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS, …., se správci inž. sítí apod.

Při projednávání v rámci zpracování PD bylo upřesněno a dohodnuto :

- Kuchyně bude řešit také rozšíření výdeje o prostor vedle výdeje (malá místnost v rámci kuchyně s dnes umístěnou kuch. linkou a dvěma chladničkami

- V návaznosti na kuchyni bude odstraněna veškerá původní a nefunkční VZT vč. VZT umístěné v jídelně pod lamelovým roštem rozměru 9900x2000x500

- Zařízení staveniště – uskladnění stávající technologie bude umístěno v jídelně a po dokončení stavby bude provedena výměna podlahoviny v celé jídelně

- Topení bude stávající a nebude do něj zasahováno – v rámci regulování celého objektu. Přes kuchyni vede rozvod ÚT a pod okny jsou umítěny litinové otopné tělesa – zůstane zachováno beze změny – pouze s nátěrem. V rámci zvětšení VZT místnosti bude otopné těleso na chodbě posunuto mimo příčku.

- Plynovodní rozvody budou zaslepeny pod stropem v 1.NP – nebudou po projednání v provozu žádné plynovodní spotřebiče s ohledem na nefunkčnost při výpadku NN, nutnosti řešení revizí plynu (odpadá), dražších provozních nákladů profi-gastro plynových spotřebičů, minimální podílu plnových technologií (původně plynový sporák k zachování – bude nahrazen moderním indukčním sporákem)

Stávající stav :

V současnosti je kuchyňský provoz zastaralý se starší technologií ( s postupným doplňováním vyřazené technologie) a proto je řešena tato projektová dokumentace.

Základní nedostatky, které je nutno odstranit :

- Výměna staré technologie za novou a moderní

- Nefunkční VZT

- Špatná ergonomie kuchyně v návaznosti na staré rozvody inž. sítí

- Velké množství konstrukčních překážek v provozu (komín, sokl pod stroji, elektro pilíř atp.)

Současný provoz kuchyně :

V současnosti se vaří na starší technologii, která je postupně doplňována avšak bez možnosti koncepčního řešení jako celku. Stroje jsou umístěny na místech v návaznosti na konstrukční překážky jakými je komín a stoupačka NN. Historicky změna umístění technologie navazovala na doplnění vpustí, které však dnes již nevyhovují s odkazem na to, že původní spádování podlah není ideální v návaznosti na postupně doplňovanou technologii. Velkým problémem k řešení je kapacita NN na postupně zvyšující se nároky nových technologií. Zcela nefunkční je VZT a odtah digestoří je řešen trubním ventilátorem přes okno na fasádu objektu – toto řešení je zcela nevhodné a nevyhovující.

NOVÝ STAV :

Projektová dokumentace řeší :

- Zadání dle zadávací PD včetně projednaných upřesnění a změn v rámci organizace KD při zpracování PD – viz. předchozí část

Projekt modernizace kuchyně přináší :

- hygienicky vhodné řešení splňující požadavky norem a vyhlášek

- odstranění konstrukčních překážek v provozu

- varný blok na jednom místě

- konvektomat i pro možnost regenerace potravin

- nové a moderní technologie

- nové povrchové úpravy

- Provedení nových rozvodů elektřiny – ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů vody - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů topení – pouze nátěry stávajícího topení + posunutí 1 ks tělesa na chodbě mimo posunutou příčku

- Provedení nových rozvodů kanalizace - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů VZT – nová vnitřní jednotka včetně řešení chlazení – zpracoval SSC – Ing. Miloš Polášek

- Provedení rozvodů plynu na základě posouzení stavu a spotřeby – plyn bude z technologie kuchyně vypuštěn – všechny technologie elektrické

- Posouzení dostatečné kapacity el. příkonu a případné řešení navýšení – řešil Ing. Petr Kubala v rámci řešení elektroinstalace

- Nové podlahy včetně navržení povrchové úpravy – v kuchyni + podlaha jídelny a strop jídelny po demontáži VZT

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Nové dveře v kuchyni

- Odlučovač tuků – lapol – výměna starého betonového za nový plastový formou opravy a napojením na stávající nátok a odtok – umístění venku vedle budovy

- Koncepční technologický projekt školní kuchyně – projednáváno v rámci zpracování PD a řešící právě tato PD

- Nové osvětlení - řešil Ing. Petr Kubala v rámci řešení elektroinstalace – kompletně nové osvětlení

Jednotlivé úseky provozu kuchyně :

1.NP – 2.NP – Kuchyňský provoz beze změny a zachován stávající stav – předmětem řešení pouze kuchyně (1místnost) s navazujícím řešením VZT a zásahu v jídelně

Kuchyně :

- výdej

- příjem nádobí – tácy strávníci , bez změny stávající stav

- mytí bílého nádobí – bez změny, stávají stav

- mytí černého nádobí – výměna mycího stroje

- varný blok – nové umístění technologie

- přípravna masa – úprava technologie – doplnění chlazeného stolu

- přípravna těsta – nový stůl

- čistá přípravna zeleniny – bez změny stávající stav

- výdej – nové ohřívací vozíky, výměna rolet, rozšíření výdeje + přidání chladící vitríny

Ostatní :

- Úprava v jídelně – VZT a podlahovina po realizaci

- Úprava VZT strojovny

PD neřeší :

- Ostatní místnosti kuchyňského provozu – stávající stav

- přípojky inž. sítí – řeší se pouze vnitřní rozvody a oprava (výměnou) lapolu

- střešní konstrukce – pouze demontáž VZT a odbourání komínu + zakrytí prostupů střešní fólií

Další podrobnosti návrhu jsou obsaženy v ostatních částech této PD.

b) Seznam použitých podkladů :

Jako výchozí podklad sloužily stavební půdorysy – stavební část a studie v rámci zadávací PD. Celý provoz je navržen v souladu s hygienickými předpisy a obecně platnými vyhláškami. Během vypracování projektové dokumentace byl tento projekt konzultován s pověřenými pracovníky a zaměstnanci tak, aby v maximální možné míře vyhovoval personálu kuchyně.

c) Popis technologie výroby :

- viz. popis výrobního programu

Stravovací provoz je členěn na místnosti v dispozičním řešení provozu, které není předmětem zadání - z přiložených výkresů – viz. PŮDORYS TECHNOLOGIE – STÁVAJÍCÍ a NOVÁ – je předmětem řešení kuchyně – ostatní je stávající a z tohoto důvodu se tímto v projektu nezabýváme

Jednotlivé provozní úseky budou opatřeny spotřebiči dle výpisu – SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ.

d) Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků :

Nedochází k navýšení počtu vařených jídel a tudíž ke změně zásobování kuchyně. Kuchyně je zásobována průběžně dle potřeby. Veškeré suroviny a jejich množství zůstanou zachovány ve stávající podobě. Přivážené zboží je ihned uskladněno na určeném místě (sklad, lednice, mražáky).

e) Základní skladba technologického zařízení

Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené specifikaci kuchyňského zařízení – SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Veškeré spotřebiče musí být určeny pro velkokuchyňské (gastronomické) provozy.  Nutno dodržet požadované rozměry spotřebičů – vzhledem k velikosti varného bloku a  navrhované technologii. Tam kde není uvedeno minimu nebo maximum může být u nerezového nábytku tolerance +- 5% Nesmí to však mít negativní vliv na funkci nebo užitnou hodnotu celku.

Přípojné místa dle PD zhotovitel překontroluje před montáží s ohledem na úpravy dle skutečně dodaných technologických zařízení (spotřebičů) na stavbu.

Veškeré nerezové výrobky (stoly, regály apod.) budou provedeny ve specifikaci  :

Nerezový ocelový materiál ČSN 17240/AISI304/1.4301, pro výrobu stolů nerezový jäkl 40*40.

f)  Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě:

Odpady vzniklé při vaření jsou likvidovány v rámci odpadového hospodářství kuchyně. Odpady organické a odpady pevné jsou pravidelně vynášeny a uskladněny v rámci odpadového hospodářství budovy umístěné přímo u nákladní rampy objektu. Vzhledem k současnému stavu nebude systém likvidace odpadů měněn a zůstane zachován. Odpady jsou pravidelně vyváženy místně příslušnou organizací.

g) Vliv technologie na stavební řešení :

Technologie žádným způsobem nezasahuje do nosné části objektu. Stavebními úpravami dochází k zásahu do nenosných konstrukcí. Stavební úpravy se týkají bourání nenosných příček, provedení nových rozvodů médií (voda, elektřina, kanalizace) a nových povrchových úprav.

h) Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

viz. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ D.2.c

Technologická dodávka – viz. SLEPÝ ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIE a specifikace, která je součástí této TZ..

Ing. Radek Himlar

SPECIFIKACE

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Elektrické multifunkční zařízení 150l

"Elektrické multifunkční zařízení 
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Výpustny pokrmový ventil 2" umístěný vlevo , nebo vpravo varné nádoby ventil vyroben s materialu AISI 316 .
Objem min.: 150 litrů dle DIN 18857 
Kapacita GN:min. 2 xGN 1/1 
Rozměr dna max.: 750 x 650 mm 
Hloubka vany:max 410 mm 
Užitná plocha:max 43 dm2
Zástavbový prostor zařízení: max .1400 x 950 x 1030 mm(rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
Celkový instalovaný příkon max.: 28 kW 
Napětí: 3 N AC 400 V 
Jištění: 3 x 50 A 
Váha: 570 kg 
Přívod studené vody R3/4 
Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:
Vaření intenzívní a šetrné,  smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C.

OVLÁDACÍ PANEL:
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná  obrazovka  s intuitivním ovládáním v min. výšce 900 mm, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5
KONSTRUKCE:
Konstrukce stroje kompletně v provedení min. AISI 304,  materiál vany  dvojité robustní izolované víko , bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 
Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1L,  dosažení teploty  180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, pokrmová sonda pro měření teploty jádra suroviny,  integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 30 posledních procesů,  Možnost vaření bez dozoru.

TECHNICKÁ NADSTAVBA:
Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE,

Elektrické multifukční zařízení 110l – sklopné s automatickým zdvihem košů

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Objem min.: 110 litrů dle DIN 18857 
Kapacita GN: GN 3/1 
Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm 
Hloubka vany max: 220 mm - pro komfortní vyndávání pokrmu
Užitná plocha: 63 dm2 
Max.zástavbový prostor zařízení: 1695x 950 x 1050 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
Celkový instalovaný příkon max.: 44 kW 
Napětí: 3 N AC 400 V 
Jištění: 3 x 80 A 
Váha: 417 kg 
Přívod studené vody R3/4 
Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:
Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL V LEVÉ NOZE - pro lepší ergonomii ovládání:
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5

KONSTRUKCE:
Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem , dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 
Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, ,samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.
TECHNICKÁ NADSTAVBA:
Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD

Indukční sporák 4x plotýnka

"Indukční sporák 4-plotýnkový. Popis: Indukční 4 zónový sporák – modulární zařízení určené k ustavení na podestavbu 

Rozměr:max  1100x900x750 mm
Způsob provedení: modulární zařízení určené ustavení na podestavbu která je součástí


1) Provedení přístroje z CrNi oceli: horní deska, kryty a nosná konstrukce kompletně z vysocejakostní chromniklové oceli CrNi 1.4301.
2) Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost 
a údržbu povrchů (například Scotchband nejvýše však 180er).
3) Sporák bude mít 4 samostatně regulovatelné indukční varné zóny o minimálním ø 260 mm, každou s výkonem 3,5 kW,nastavení teploty v rozsahu 30 - 250 C . s přesností na 1 C .Možnost programovaní délky vaření.
4) Ceranová varná deska bude plně zapuštěna do horní desky.
5) Minimální tloušťka ceranové desky je 4 mm.
6) Odtokový žlábek po celém obvodu varné zóny .
7) Regulace výkonu bude bezestupňová.
8) Indukční generátor bude vybaven funkcí automatického přizpůsobení výkonu určené k ochraně nádobí, varné plochy a induktoru.
9) Čelní panel, kryjící elektrické komponenty musí být s profilovým těsněním pro ochranu proti vlhkosti
10) Tloušťka materiálu horní desky musí být nejméně 2 mm.
11) Čelní hrana musí být zaoblená, zadní lem v provedení s rádiusem minimální výšky 30 mm.
12) Všechny úkony údržby bude možno provádět zepředu. 
13) Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.
14) Ochrana proti vodě (typ ochrany minimálně IPX5). 
15) Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku prostřednictvím systému hygienického spojení zařízení 
pro zamezení průniku vody a pro zajištění snadného čištění.
16) Zařízení bude možné umístit na volitelnou podestavbu.                                                                                    Podestavba třístranně uzavřená 
UHOS083 v hygienickém provedení H2
 • podestavba samonosné konstrukce, nahoře uzavřená
• třístranně uzavřená, s hladkými vnitřními stěnami a hladkým dnem
• hygienické provedení H2, dno a stěny bezespárově svařeny
  rádius R19 mezi dnem a svislými stěnami
• kompletně vyrobeno z nerezové oceli CNS, 1.4301

El.konvektomat 20GN

Elektrický konvektomat 20 GN 1/1 zavážecí, včetně vozíkové klece, bojlerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru.Rovnoměrné smažení ve všech zásuvech . Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění.  konvektomatu se třemi provozní režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka(kapacitní nebo rizistivní) se symboly. Systém automatického čištění- mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Min.5 rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. generátor(bojler) čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. 20xPodélné zásuvy ve vozíkové kleci  vhodné pro gastronádoby GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru, WIFI konektivita. Rozměry max: šířka 900 ,hloubka 960, vyška 1950 mm .
Uchazeč předloží certifikat o bezobslužném provozu

El.konvektomat 10+6 GN

Elektrický konvektomat 10+6GN 1/1  bojlerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru.Rovnoměrné smažení ve všech zásuvech . Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění.  konvektomatu se třemi provozní režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka(kapacitní nebo rizistivní) se symboly. Systém automatického čištění- mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Min.5 rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. generátor(bojler) čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. 20xPodélné zásuvy ve vozíkové kleci  vhodné pro gastronádoby GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru, WIFI konektivita. Rozměry max: šířka 900 ,hloubka 960, vyška 2080 mm .
Uchazeč předloží certifikat o bezobslužném provozu

Automatický změkčovač vody

automatický změkčovač řízený průtokem vody

vybaven dvěma patronami na iontovou výměnu, zajišťuje kontinuální provoz

není potřeba elektrický přípoj

průtok min. 30l/min.

připojení i na teplou vodu do 60 stupňů."

Myčka černého nádobí

Myčka černého nádobí umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, s referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65 na jeden mycí cyklus, hodinový mycí výkon minimálně 180 GN1/1 65 mm /hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9, atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru, elektronický ovládací panel, dotykový displey v urovní oči tj v min. výšce 1400 mm, připojení na WI-FI, USB port pro stahovaní DAT. minimálně 6 mycí programy, spotřeba vody max 6 l / 1 jeden mycí cyklus včetně spotřeby vody v předmycím dřezu , výklopení čelní dveře do kolmé polohy pro snažší čištění stroje, výjmutí koše z myčky bez nutnosti dalšího příslušenství,  veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi304, připojení na studenou vodu. Ochrana proti vodě IPX5.Rozměry jsou maximální; Příkon: 11-17kW/400V

univerzální robot, šlehací a hnětací stroj

nový, včetně příslušenství 60l kotlík, hák, metla, lopatka, celokovová konstrukce s nerezovými kryty, možnost připojení dalších nástavců jako krouhač zeleniny. Počet převodových stupňů 3. Vypínání stroje pomocí stop tlačítka. Mlýnek máku, řezání masa, příkon 2,8kW, rozměr: 570x1070x1140

chlazený stůl nerez se šuplíky s horní kompaktní nerezovou plochou,

Chladicí stůl pro GN 1/1,  4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm,  vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Rozsah teplot -2/+8°C. Digitální temostat. Chladivo R134A. Jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 15, provedení na stavební sokl 150mm.

Rozměry: 1270x700x900

Příkon: 0,4kW/230V

NEREZOVÝ MATERIÁL – komplet :

Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301),  síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezu vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.

TOLERANCE !

Pro dodávku technologie a nerezového nábytku je možná tolerance celkových rozměrů technologie do +- 5% pokud není uvedeno minimální nebo maximální. Nesmí to však mít negativní vliv na funkci nebo užitnou hodnotu celku.

Rozměry vyplývají z potřeby navrhovaného řešení, kdy jakákoliv změna velikosti technologie musí být „promítnuta“ do velikosti či úpravy dispozičního řešení. Vliv rozměrů je také nutno zohlednit na přívodech k zařízení. Navržené řešení zohledňuje potřebu přesné polohy stroje s ohledem na dispoziční řešení. Při povolené toleranci musí zhotovitel/dodavatel brát výše uvedené v potaz.

Nejsou uvedeny konkrétní jména výrobců, ale je zde jasně vyžadován standard, který by měl být dodržen ve vazbě na požadovanou kapacitu jídel v průběhu dne. Tento standard je minimální požadovaný a zhotovitel může nabídnout srovnatelný nebo lepší od jakéhokoliv výrobce.

V projektu jsou navrženy různé technologie, od různých výrobců a tyto technologie
nedodává pouze jedna firma. Tyto výrobky může dodat jakákoli firma, jelikož již
neexistuje výhradní zastoupení jednoho výrobce pouze pro jednoho dodavatele.

Specifikace „standardně vyráběného spotřebiče“ je do PD nepřijatelná. Pro vyspecifikování návrhu je zohledněna specifikace tak, aby nedošlo k dodávce „nevhodného“ zařízení.