PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

A.B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.

19/006

Název stavby:		Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy

v Ostravě – Hrabůvce – cyklostezka

k.ú. Hrabůvka

Investor: 			SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3,

700 30 Ostrava - Jih

Zodp.projektant:                 	Ing. Miroslav Skupník

VS Projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava, červen 2019

Č.zakázky: 19/006

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.  Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:		Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase

v Ostravě – Hrabůvce - cyklostezka

k.ú. Hrabůvka

b) předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je oprava stávajících chodníků včetně rozšíření na cyklostezku na ul. Josefa Kotase v Ostravě – Hrabůvce. Jedná se o trvalou stavbu, která bude užívána jako veřejný chodník.

Celková výměra nově umisťovaných ploch činí 465 m2.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): ne

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající): ne

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):

SMO MOb Ostrava - Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Jih

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00, IČ: 253 85 054

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: Ing. Miroslav Skupník, AI  v oboru DS, je veden pod číslem 1100479

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 101 – Cyklostezka a chodníky

SO 401 – Stranová přeložka kabelu CETIN

SO 402 – Stranová přeložka VO

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) mapa katastru nemovitosti

b) vyjádření dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury

c) požadavky investora

d) zaměření stavby

e) fotodokumentace

f) platné zákony a ČSN

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází v Ostravě - Hrabůvce ve stávající zástavbě.Na pozemku se v současné době již nachází stávající chodníky.  Jedná se o opravu stávajících chodníků.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán nový Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Na předmětné území není schválená územně plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou regulaci. Návrh řešení je v souladu s požadavkem územního plánu.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Nejsou žádné výjimky.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod. S ohledem na charakter stavby není řešeno.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum apod.

S ohledem na charakter stavby nebyly prováděny výše uvedené průzkumy, byla provedena pouze vizuální prohlídka stavby.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů. Není.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba neovlivní okolní stavby ani pozemky, stávající odtokový systém je zachován. Chodníky s cyklostezkou budou spádovány do stávající zeleně.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající plochy chodníků z litého asfaltu je nutno vybourat včetně obrub.

Vzhledem k rozšíření zpevněných ploch v rámci projektované cyklostezky dojde ke kácení 11 kusů dřevin, z čehož je 10 kusů s obvodem nad 80 cm.

Stávající dřeviny budou během stavby chráněny před poškozením dle ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Netýká se

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Cyklostezka je napojena na stávající chodníky podél ul. Fr. Hajdy. Likvidace dešťových vod bude zajištěna do stávající zeleně.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců. S ohledem na charakter stavby nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi.

Chodníky jsou na stávající zpevněné plochy napojeny bezbariérově. Místa křížení pěších tras s projektovanou cyklostezkou jsou vybavena varovnými (š. 0,40m) a signálními (š. 0,80m) pásy. Cyklistický pás je od pěšího oddělen pruhem z červené slepecké dlažby o šířce 0,30m.

V místech napojení na stávající komunikace bude provedena snížená obruba s varovným pásem š. 0,40m.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou projektantovi známy.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Stavební pozemek se nachází v Ostravě - Hrabůvce ve stávající zástavbě v lokalitě na následujících pozemcích:

|  |  | PARC. č. | LV | VLASTNÍK | VYUŽITÍ | DRUH POZ. | VÝMĚRA (m2) | ZÁBOR (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 391/1 | 1364 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava. Svěřená správa: Městský obvod Ostrava-jih | Zeleň | Ostatní plocha | 35217 | 2481 m2 |
|  |  | 434/23 | 1364 |  | Zeleň | Ostatní plocha | 5371 | 334 m2 |
|  |  | 404/1 | 1364 |  | Zeleň | Ostatní plocha | 12953 | 67 m2 |
|  |  | 391/21 | 1364 |  | Jiná plocha | Ostatní plocha | 1202 | 12 m2 |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Nejsou.

p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Monitoring stavba nevyžaduje.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci. Nová stavba.

b) účel užívání stavby.

Jedná se o opravu a rozšíření veřejných chodníků a cyklostezky.

c) trvalá nebo dočasná stavba. Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,

§8 Základní požadavky

Stavba plní základní požadavky na mechanickou odolnost a bezpečnost při užívání.

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví a životního prostředí

Stavba je navržena v souladu s těmito podmínkami.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (5.listopadu 2009)  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Jsou splněny požadavky dle přílohy č.1. Bezbariérové užívání stavby je zajištěno – v místě napojení nových chodníků - budou zapuštěné obruby. V místech snížení obruby u komunikace (+2cm) budou provedeny varovné pásy v š. 0,40m ze slepecké kontrastní dlažby v délce do výšky obruby nad niveletou 8cm. V místech přechodů pro chodce budou umístěny také signální pásy v š. 0,80m ze slepecké kontrastní dlažby. Obruba podél zvýšené části chodníku bude osazena nad +6cm, zvýšený obrubník tvoří vodící linií pro orientaci nevidomých a slabozrakých.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz B 1 d)

f)ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se.

g)navrhované parametry stavby

Celková zastavěná plocha projektovaných chodníků činí 2794 m2.

h)základní technické parametry stavby

Většina přístupových chodníků zůstává ve stávajících šířkách. Chodníky s šířkou pod 1,5m jsou rozšiřovány právě na tuto šířku. V délce vedení projektované cyklostezky jsou chodníky rozšířeny na šířku 4,0m (původní šířka 2,5m).

Navrhovaná cyklostezka je projektována v šířce 4,0m. Zde je směrové dělení na pás pro cyklisty (š. 2,0m) a pás pro pěší.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Realizace stavby – v období 06/2020 až 10/2020

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb

Nejsou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení :

Rozšíření chodníků z důvodu prodloužení cyklostezky je navrženo na 4 m (dle uspořádání stávající navazující cyklostezky). Chodník bude místy vyvýšen o 5 až 10 cm z důvodu zajištění odvodnění.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Materiálové a barevné řešení –dle požadavku investora. Cyklostezka bude provedena s povrchem živičným. Nové chodníky budou také provedené s povrchem živičným.

B.2.3 celkové technické řešení stavby

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů

SO 101 – Cyklostezka a chodníky

Stavba uvažuje s návrhem cyklostezky v trase stávajícího chodníku šířky 2,5m, který je v celé délce trsy cyklostezky rozšiřován na šířku 4,0m.

Pro cyklistický pás bude vyhrazena šířka 2,0m. Pěší pás bude od cyklistického oddělen žlutou linií ze žluté dlažby o š. 0,10m a hmatným pásem z červené slepecké dlažby o š. 0,30m. Oba pásy budou provedeny s živičným povrchem.

Odvodnění povrchu cyklostezky i ostatních chodníků zůstává zachováno do stávající zeleně.

U konce úseku bude proveden vsakovací výkop, který zajistí rychlejší vsakování dešťových vod.

Kromě projektované cyklostezky bude provedena i oprava stávajících chodníků, které budou zachovány ve stávajících šířkách (rozsah viz. situace). Chodník o šířce pod 1,5m bude rozšířen na tuto hodnotu.

SO 401 – Stranová přeložka kabelu CETIN

Z důvodu rozšíření stávajícího chodníku se dostane stávající vedení společnosti CETIN pod projektovanou obrubu.

Z toho důvodu je navržen stranový posun tohoto vedení v délce 22m.

SO 402 – Veřejné osvětlení

Situace mezi stožáry VO č.45 a č.46:

V místě mezi stožáry VO č.45 a č.46 cyklostezka stranově uhýbá stromům, čímž se kabely VO dostanou pod plochu cyklostezky. Kabely v chráničce pod cyklostezkou se včetně nové rezervní chráničky obetonují. V případě, že napájecí kabel je v nevyhovující hloubce, bude nutné kabel přeložit novým kabelem mimo cyklostezku s ukončením ve stožárech.

Situace u stožáru VO č.34:

V místě stožáru č.34 se původní ohyby kabelů pod stezkou narovnají. Ohyby kabelů vznikly pravděpodobně vlivem původní trasy kabelu CETIN. Jelikož se kabel CETIN stranově přesune, vznikne místo pro narovnání kabelů VO. Kabely v chráničce se v místě narovnání obetonují včetně nové rezervní chráničky.

Případné uzemnění se v obou místech ponechá neporušené.

b) celkové množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky bude upřesněno před zahájením výstavby

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb.

popis	                                zatřídění	                           char.odpadu

asfalt bez dehtu		    17 03 02                                    ( 0 )

zemina a kamení

neuvedené pod č.                 170503	170504                  ( 0 )

odpady komunální              200101- 200108, 200199        ( 0 )

beton                                   170101                                      ( 0

dřevo                                    170201                                 ( 0 )

Odpady komunální              200101- 200108, 200199        ( 0 )

Místo a způsob uložení odpadu v průběhu realizace bude následně určeno dodavatelem stavby. Odpad bude uložen na řádných skládkách s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

V rámci stavby budou vybourány následující zpevněné plochy  stávajících chodníků:

Plochy z litého asfaltu s podkladním betonem tl. 25 cm	2115 m2

Živičné plochy							240 m2

Dlážděné plochy						118 m2

Betonové plochy						161 m2

c) požadavky na kapacity veřejných sítí telekomunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení

Tato stavba nevyžaduje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Je zajištěno – v místě napojení chodníků na vozovku - vstupu do vozovky budou snížené obruby (max +2cm). V místech křížení tras chodníků s cyklostezkou jsou navrženy varovné a signální pásy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při návrhu projektu nebylo nutné řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem.

Dle požadavků NIPI budou chodníky opatřeny obrubníky výšky nad 60mm nad úroveň pochozí plochy. Přerušení vodicí linie nejvýše na 8m, v ostatních případech dojde k doplnění o umě.lou vodicí linii. Nad rámec zákonných předpisů, což jsou zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. další zvláštní požadavky nejsou.

B.2.6 Základní charakteristika objektů.

a) popis současného stavu

V dotčeném území se momentálně nachází stávající chodníky v šířkách 1,0 až 4,0m.

b) popis navrženého řešení

Je navržena cyklostezka o celkové šířce 4,0. Cyklostezka je šířkově rozdělena na pruh pro cyklisty o š. 2,0m a pruh pro pěší. Dělení těchto pruhů je řešeno pruhem žluté dlažby š. 0,10m a pruhem červené slepecké dlažby š. 0,30m.

Na straně cyklostezky je navržena snížená obruba. Na straně pro pěší bude provedena zvýšená obruba (nad +6 cm) Podél této obruby bude také proveden 1 řádek žulových kostek.

Povrch cyklostezky je navržen z živice (konstrukce viz. vzorové řezy).

Současně s cyklostezkou bude provedena i oprava stávajících přístupových chodníků. Přístupové chodníky převážně zůstávají v původních šířkách. Jeden chodník bude rozšířen na minimální šířku 1,5m. Tyto chodníky budou provedeny s povrchem z betonové dlažby šedé tl. 0,60m.

Všechny povrchy budou upnuty do betonových obrub BO 10/25.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Nejsou. Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií nejsou řešeny.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, netýká se.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,netýká se

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, netýká se

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Posouzení technických podmínek požární ochrany – není řešeno. Je zachován stávající stav komunikací. Stávající komunikace pro přístup požární techniky jsou zachovány ve stávajících šířkách Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti obce nebude narušena.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení: není řešeno

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní nebo v noční době, neb se jedná o minimální dopravní zátěž. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

S ohledem na charakter stavby – není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:

Součástí projektu nejsou žádné přeložky inženýrských sítí.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Nejsou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení:

Dopravní infrastruktura není součástí řešení projektu

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení zůstává stávající.

c) doprava v klidu:  Není dotčeno- neřeší se

d) pěší a cyklistické stezky

Navrhovaná trasa pro cyklisty na jížním konci navazuje na stávající cyklotrasu A. Severní konec navazuje na stávající zpevněné plochy, kde bude cyklistická doprava svedena po místí komunikaci k tramvajové zastávce „Poloklinika“.

Pěší trasy zůstávají plně zachovány. Křížení pěších tras s pruhem pro cyklisty je řešen pomocí varovných (š. 0,40m) a signálních (0,80m) pásů, včetně umístění VDZ V7a.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavbou dojde ke kácení stromů (dle situace), dotčené travnaté plochy budou po provedení stavby cyklostezky a chodníku, srovnány s okolním terénem a osety parkovou směsí.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Zelené plochy podél nových zpevněných ploch budou nově ohumusovány a zatravněny.

Hluk – Stavba cyklostezky navazuje na stávající MK. Nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní nebo v noční době, neb se jedná o minimální dopravní zátěž. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.

Nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Zelené plochy podél nových chodníků budou nově ohumusovány a zatravněny. Likvidace dešťových vod z chodníků a cyklostezky  bude zajištěna vsakováním do terénu.

Likvidace dešťových vod z chodníků a cyklostezky spádováním  do zeleně. Odpady produkované při výstavbě budou uložené  na řádných skládkách  s ohledem na druh odpadu. Dodavatel stavby v  rámci kolaudačního řízení  předloží stavebnímu úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem , vznikajícím během stavby bylo nakládáno v souladu se zákonem č..93/2016 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Vzhledem k rozšíření zpevněných ploch v rámci projektované cyklostezky dojde ke kácení 11 kusů dřevin, z čehož je 10 kusů s obvodem nad 80 cm.

Na parcele č. 434/23:

DRUH				OBVOD VE VÝŠCE 130 cm

1	DUB LETNÍ			168 cm

2	BŘÍZA BĚLOKORÁ		116 cm

3	BŘÍZA BĚLOKORÁ		151 cm

4	BŘÍZA BĚLOKORÁ		114 cm

Na parcele č. 391/1:

DRUH				OBVOD VE VÝŠCE 130 cm

5	DUB LETNÍ			191 cm

6	BŘÍZA BĚLOKORÁ		138 cm

7	DUB LETNÍ			153 cm

8	BŘÍZA BĚLOKORÁ		112 cm

9	DUB LETNÍ			69 cm

10	BŘÍZA BĚLOKORÁ		129 cm

11	JAVOR				136 cm

Stromy, které budou zachovány, budou během stavby chráněny s přihlédnutím k ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – zejména k bodům 4.6, 4.8,.4.10, 4.12 0, 4.12 a 4.14 …zajistí dodavatel stavby.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  - stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Předmětná stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení

e) v případě záměrů spadajících do zákona o integrované prevenci základní parametru způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno:

netýká se

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců. Veřejné osvětlení zůstává stávající a bude doplněno pro potřeby autobusové točny i cyklostezky.

Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby vytýčit a při provádění prací v ochranných pásmech IS - dodržet vyjádření uživatelů a vlastníků.

Pro ochranná pásma platí:

-	zákon 151/2000 Sb. o telekomunikacích

kabelové trasy spojů – 1,5 m na každou stranu od sdělovacího kabelu

-	zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

vodovody a stoky do DN 500 – 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce

vodovody a stoky nad DN 500 – 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce

ochranné pásmo OOV DN 500 - 6 m od osy potrubí

-	zákon 458/2000 Sb. energetický zákon

kabelové vedení všeho druhu – 1 m na každou stranu

Cetin, s.r.o. -  V lokalitě se nachází kabely této společnosti, byly zakresleny do situace, dojde k přímému dotčení výše uvedenou  stavbou.

Jedná se o optický kabel, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu

prochází pozemky p.č. 391/1 a 434/23, kde dojde ke střetu s projektovanými novými plochami.

Budou dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení.

ČEZ Distribuce , a.s. - V lokalitě stavby se nachází nadzemní i podzemní kabely NN této společnosti.  Kabely spol.ČEZ Distribuce byly zakresleny do situace.

Budou dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení.

GridServises, a.s. – Plynovody této spol.byly zakresleny do situace. Rozvod NTL plynu se nachází v blízkosti stavby. Plynovody NTL kříží novou cyklostezku u komunikace a místo vjezdu k točně autobusů. Podél cyklostezsky vede přípojka plynu až k p.č. 5008.

OVaK, a.s.- kanalizace a vodovodní řady v dané lokalitě byly zakresleny do situace dle podkladů správce sítě.

PODA – v lokalitě se nachází sdělovací kabely této společnosti. Trasy vedení byly zakresleny dle dodaných podkladů.

VEOLIE ENERGIE – V zájmové oblasti se nachází teplovody této společnosti. Trasy vedení byly zakresleny do situace dle dodaných podkladů.

Vedení VO – v zájmové oblasti vede městské veřejné osvětlení. Trasy kabelových vedení byly zakresleny do situace.

Dojde k přeložce tohoto vedení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva zajistí dodavatel stavebních prací.

B.8  Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva ZOV

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Rozsah stavby je patrny z výkresu situace. Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích ul Fr. Hajdy a ul. Tlapákova.

b)přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávajících zpevněných plochách z pozemních komunikací ulic Fr. Hajdy a Tlapákova.

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice , kácení dřevin

Stavební úpravy vyžadují pouze minimální plochy ZS s ohledem na to, že materiál bude dovážen a okamžitě zabudován. Na staveništi bude uskladněn pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Stávající živičné plochy v místě nových ploch budou odstraněny. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku do 10 km. Dojde ke kácení 4  stávajících stromů – dle situace.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalé zábory zpevněných ploch a obrub: 2802m2

e) požadavky na bezbariérově obchozí trasy

Nejsou

f) bilance zemních prací, požadavky na přesun či deponie staveb

Předpokládané množství výkopku cca 200m3. Vykopaná zemina bude přesunuta na skládku ve vzdálensoti do 10 km.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Řešení odvodu dešťových vod zůstává zachováno, tj. do stávající zeleně.

Ostrava, červen 2019

Zodp.projektant: Ing. Miroslav Skupník