TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

D.2.a

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnosti odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Kuchyně ZŠ Horymírova“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 12.5.2021

a) Popis výrobního programu

b) Seznam použitých podkladů

c) Popis technologického postupu výroby

d) Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků

e) Základní skladba technologického zařízení

f)  Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

g) Vliv technologie na stavební řešení

h) Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení

- Popis výrobního porgramu :

Specifikace provozovatele ke kuchyni :

Obědy - 540 porcí – současný stav bez navyšování

Kuchyně zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy.

Úkolem a zadáním projektu je řešení kuchyně, bez zásahu do skladového hospodářství a navazujících prostor a to v rozsahu :

- Provedení nových rozvodů elektřiny

- Provedení nových rozvodů vody

- Provedení nových rozvodů topení

- Provedení nových rozvodů kanalizace

- Provedení nových rozvodů VZT

- Provedení rozvodů plynu na základě posouzení stavu a spotřeby

- Posouzení dostatečné kapacity el. příkonu a případné řešení navýšení

- Nové podlahy včetně navržení povrchové úpravy

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Nové dveře v kuchyni

- Odlučovač tuků – lapol

- Koncepční technologický projekt školní kuchyně (spotřebiče, vybavení – pánev, konvektomat) – dle navržené studie

- Nové osvětlení

- Součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení

- Inženýrská činnost – projednání PD včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS, …., se správci inž. sítí apod.

Při projednávání v rámci zpracování PD bylo upřesněno a dohodnuto :

- Kuchyně bude řešit také rozšíření výdeje o prostor vedle výdeje (malá místnost v rámci kuchyně s dnes umístěnou kuch. linkou a dvěma chladničkami

- V návaznosti na kuchyni bude odstraněna veškerá původní a nefunkční VZT vč. VZT umístěné v jídelně pod lamelovým roštem rozměru 9900x2000x500

- Zařízení staveniště – uskladnění stávající technologie bude umístěno v jídelně a po dokončení stavby bude provedena výměna podlahoviny v celé jídelně

- Topení bude stávající a nebude do něj zasahováno – v rámci regulování celého objektu. Přes kuchyni vede rozvod ÚT a pod okny jsou umítěny litinové otopné tělesa – zůstane zachováno beze změny – pouze s nátěrem. V rámci zvětšení VZT místnosti bude otopné těleso na chodbě posunuto mimo příčku.

- Plynovodní rozvody budou zaslepeny pod stropem v 1.NP – nebudou po projednání v provozu žádné plynovodní spotřebiče s ohledem na nefunkčnost při výpadku NN, nutnosti řešení revizí plynu (odpadá), dražších provozních nákladů profi-gastro plynových spotřebičů, minimální podílu plnových technologií (původně plynový sporák k zachování – bude nahrazen moderním indukčním sporákem)

Stávající stav :

V současnosti je kuchyňský provoz zastaralý se starší technologií ( s postupným doplňováním vyřazené technologie) a proto je řešena tato projektová dokumentace.

Základní nedostatky, které je nutno odstranit :

- Výměna staré technologie za novou a moderní

- Nefunkční VZT

- Špatná ergonomie kuchyně v návaznosti na staré rozvody inž. sítí

- Velké množství konstrukčních překážek v provozu (komín, sokl pod stroji, elektro pilíř atp.)

Současný provoz kuchyně :

V současnosti se vaří na starší technologii, která je postupně doplňována avšak bez možnosti koncepčního řešení jako celku. Stroje jsou umístěny na místech v návaznosti na konstrukční překážky jakými je komín a stoupačka NN. Historicky změna umístění technologie navazovala na doplnění vpustí, které však dnes již nevyhovují s odkazem na to, že původní spádování podlah není ideální v návaznosti na postupně doplňovanou technologii. Velkým problémem k řešení je kapacita NN na postupně zvyšující se nároky nových technologií. Zcela nefunkční je VZT a odtah digestoří je řešen trubním ventilátorem přes okno na fasádu objektu – toto řešení je zcela nevhodné a nevyhovující.

NOVÝ STAV :

Projektová dokumentace řeší :

- Zadání dle zadávací PD včetně projednaných upřesnění a změn v rámci organizace KD při zpracování PD – viz. předchozí část

Projekt modernizace kuchyně přináší :

- hygienicky vhodné řešení splňující požadavky norem a vyhlášek

- odstranění konstrukčních překážek v provozu

- varný blok na jednom místě

- konvektomat i pro možnost regenerace potravin

- nové a moderní technologie

- nové povrchové úpravy

- Provedení nových rozvodů elektřiny – ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů vody - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů topení – pouze nátěry stávajícího topení + posunutí 1 ks tělesa na chodbě mimo posunutou příčku

- Provedení nových rozvodů kanalizace - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů VZT – nová vnitřní jednotka včetně řešení chlazení – zpracoval SSC – Ing. Miloš Polášek

- Provedení rozvodů plynu na základě posouzení stavu a spotřeby – plyn bude z technologie kuchyně vypuštěn – všechny technologie elektrické

- Posouzení dostatečné kapacity el. příkonu a případné řešení navýšení – řešil Ing. Petr Kubala v rámci řešení elektroinstalace

- Nové podlahy včetně navržení povrchové úpravy – v kuchyni + podlaha jídelny a strop jídelny po demontáži VZT

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Nové dveře v kuchyni

- Odlučovač tuků – lapol – výměna starého betonového za nový plastový formou opravy a napojením na stávající nátok a odtok – umístění venku vedle budovy

- Koncepční technologický projekt školní kuchyně – projednáváno v rámci zpracování PD a řešící právě tato PD

- Nové osvětlení - řešil Ing. Petr Kubala v rámci řešení elektroinstalace – kompletně nové osvětlení

Jednotlivé úseky provozu kuchyně :

1.NP – 2.NP – Kuchyňský provoz beze změny a zachován stávající stav – předmětem řešení pouze kuchyně (1místnost) s navazujícím řešením VZT a zásahu v jídelně

Kuchyně :

- výdej

- příjem nádobí – tácy strávníci , bez změny stávající stav

- mytí bílého nádobí – bez změny, stávají stav

- mytí černého nádobí – výměna mycího stroje

- varný blok – nové umístění technologie

- přípravna masa – úprava technologie – doplnění chlazeného stolu

- přípravna těsta – nový stůl

- čistá přípravna zeleniny – bez změny stávající stav

- výdej – nové ohřívací vozíky, výměna rolet, rozšíření výdeje + přidání chladící vitríny

Ostatní :

- Úprava v jídelně – VZT a podlahovina po realizaci

- Úprava VZT strojovny

PD neřeší :

- Ostatní místnosti kuchyňského provozu – stávající stav

- přípojky inž. sítí – řeší se pouze vnitřní rozvody a oprava (výměnou) lapolu

- střešní konstrukce – pouze demontáž VZT a odbourání komínu + zakrytí prostupů střešní fólií

Další podrobnosti návrhu jsou obsaženy v ostatních částech této PD.

b) Seznam použitých podkladů :

Jako výchozí podklad sloužily stavební půdorysy – stavební část a studie v rámci zadávací PD. Celý provoz je navržen v souladu s hygienickými předpisy a obecně platnými vyhláškami. Během vypracování projektové dokumentace byl tento projekt konzultován s pověřenými pracovníky a zaměstnanci tak, aby v maximální možné míře vyhovoval personálu kuchyně.

c) Popis technologie výroby :

- viz. popis výrobního programu

Stravovací provoz je členěn na místnosti v dispozičním řešení provozu, které není předmětem zadání - z přiložených výkresů – viz. PŮDORYS TECHNOLOGIE – STÁVAJÍCÍ a NOVÁ – je předmětem řešení kuchyně – ostatní je stávající a z tohoto důvodu se tímto v projektu nezabýváme

Jednotlivé provozní úseky budou opatřeny spotřebiči dle výpisu – SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ.

Na projektu gastro se spolupodílel Patrik Anderle za společnost FINEZZA FACILITY s.r.o..

d) Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků :

Nedochází k navýšení počtu vařených jídel a tudíž ke změně zásobování kuchyně. Kuchyně je zásobována průběžně dle potřeby. Veškeré suroviny a jejich množství zůstanou zachovány ve stávající podobě. Přivážené zboží je ihned uskladněno na určeném místě (sklad, lednice, mražáky).

e) Základní skladba technologického zařízení

Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené specifikaci kuchyňského zařízení – SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Veškeré spotřebiče musí být určeny pro velkokuchyňské (gastronomické) provozy.  Nutno dodržet požadované rozměry spotřebičů – vzhledem k velikosti varného bloku a  navrhované technologii. Tam kde není uvedeno minimu nebo maximum může být u technologie a nerezového nábytku tolerance +- 10% Nesmí to však mít negativní vliv na funkci nebo užitnou hodnotu celku.

Přípojné místa dle PD zhotovitel překontroluje před montáží s ohledem na úpravy dle skutečně dodaných technologických zařízení (spotřebičů) na stavbu.

Veškeré nerezové výrobky (stoly, regály apod.) budou provedeny ve specifikaci  :

Nerezový ocelový materiál ČSN 17240/min.AISI304/1.4301, pro výrobu stolů nerezový jäkl 40*40.

f)  Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě:

Odpady vzniklé při vaření jsou likvidovány v rámci odpadového hospodářství kuchyně. Odpady organické a odpady pevné jsou pravidelně vynášeny a uskladněny v rámci odpadového hospodářství budovy umístěné přímo u nákladní rampy objektu. Vzhledem k současnému stavu nebude systém likvidace odpadů měněn a zůstane zachován. Odpady jsou pravidelně vyváženy místně příslušnou organizací.

g) Vliv technologie na stavební řešení :

Technologie žádným způsobem nezasahuje do nosné části objektu. Stavebními úpravami dochází k zásahu do nenosných konstrukcí. Stavební úpravy se týkají bourání nenosných příček, provedení nových rozvodů médií (voda, elektřina, kanalizace) a nových povrchových úprav.

h) Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

viz. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ D.2.c

Technologická dodávka – viz. SLEPÝ ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIE a specifikace, která je součástí této TZ..

Ing. Radek Himlar

SPECIFIKACE

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Elektrické multifunkční zařízení 150l

Multifunkční varné zařízení. Instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku s položkou 4 a 5. Užitná kapacita min. 150 l Minimální plocha dna 37 dm2.  Kapacita  při vaření v GN min. 2xGN 1/1-200. Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce. Přednastavené varné programy, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Střed ovladacího displeje v min.výšce 850 mm. Umožní aktualizaci software .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. : smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a  varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; udržování na nastavené teplotě. Nastavení teploty v min. rozsahu 50 - 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil min. 2"" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření . Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304. Vč. příslušenství: 1x rameno pro koše nebo GN, 2x varný koš,  1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2x rošt na dno pánve, 1x čistící houbička.
Integrovaná elektrická zásuvka 230V. Minimalní příkon 20 kW .Maximalní el. příkon 28 kW. Sprcha pro čištění stroje. Uvedené rozměry stroje jsou maximální. Povolená tolerance hodnot: +/-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum." ,

Elektrické multifukční zařízení 110l - s automatickým zdvihem košů

Multifunkční varné zařízení. Instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku s položkou 3.  Užitná kapacita min. 110 l Minimální užitná plocha dna 63 dm2. Maximální hloubka vany 220 mm. Kapacita  při vaření v GN min. 3xGN 1/1-200. Ovládání pomocí dotykové obrazovky  v českém jazyce. Automatický zdvih varných košu. Motorický sklopné provedení varné vložky .Přednastavené varné programy , vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Ovladací displej, umožňuje aktualizaci software .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. : smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a  varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Nastavení teploty v min. rozsahu 50 - 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. .  izolované víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304. Vč. příslušenství: 1x rameno pro koše nebo GN, 3x varný koš,  1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 3x rošt na dno pánve, 1x čistící houbička.
Integrovaná elektrická zásuvka 230V. El. příkon 37 kW.Sprcha pro čištění stroje. Uvedené rozměry stroje jsou maximální. Povolená tolerance hodnot: +/-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum." ,

Indukční sporák 4x plotýnka

"Indukční sporák,Instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku s položkou 3.  uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru, spodní police.  Vč. 1 x elektrické 230V/500W zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Ovládání ploten z čela sporáku . Pracovní deska je z vrchu zcela uzavřená a bez větracích otvorů. 
Indukční plotna 4ks, příkon min. 4x3,5kW, funkční rozměr jednotlivých varných polí min průměr 300mm. .4xProfesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý prvoz bez přerušení min. 8 H. Bezrámečkové zabudování do varného bloku. Systém řízení nastavené teploty v reálném čase s přesností na 1°C, 
Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1°(min. v rozsahu 50-200°C), například dlouhodobé vaření 
Vaření s různými úrovněmi výkonu min. 9, zobrazení nastavených hodnot na displeji,  Uvedené rozměry stroje jsou maximální .Povolená tolerance hodnot:+-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum. "

El.konvektomat 20GN

Elektrický konvektomat pro 20GN 1/1 se zavážecím vozíkem s rozestupy zásuvů min. 63mm, bojlerový.Rovnoměrná tepelná úprava v každém zásuvu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy:  v rozsahu min: pára 30 –130 °C, horký vzduch 30 – 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 – 300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta (stroj umožní krok po 1%).  Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládací obrazovka. Dotykový display/obrazovka v českem jazyce. Systém automatického čištění- mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Sonda teploty jádra se min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky.,  min. 5 rychlosti vzduchu, nastavitelné.  Detekce vodního kamene a zavápnění.  Zásuvy v zavážecím vozíku vhodné pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3. Umožní export dat HACCP a umožní aktualizaci softwaru.Maximální příkon 40,5 kW. Povolená tolerance parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.Rozměry stroje jsou maximalní.

El.konvektomat 10+6 GN

Elektrický konvektomat sestava  10 + 6 GN 1/1  s rozestupy zásuvů min. 67 mm, bojlerový.Rovnoměrná tepelná úprava v každém zásuvu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy:  v rozsahu min: pára 30 –130 °C, horký vzduch 30 – 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 – 300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta (stroj umožní krok po 1%)  Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládací obrazovka. Dotykový display/obrazovka v českem jazyce. Systém automatického čištění- mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Sonda teploty jádra se min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky.,  min. 5 rychlosti vzduchu, nastavitelné.  Detekce vodního kamene a zavápnění.  Zásuvy v zavážecím vozíku vhodné pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3. Umožní export dat HACCP a umožní aktualizaci softwaru.Maximální příkon sestavy 35 kW. Povolená tolerance parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.Rozměry stroje jsou maximalní.

Automatický změkčovač vody

automatický změkčovač řízený průtokem vody

vybaven dvěma patronami na iontovou výměnu, zajišťuje kontinuální provoz

není potřeba elektrický přípoj

průtok min. 30l/min.

připojení i na teplou vodu do 60 stupňů."

Myčka černého nádobí

Myčka černého nádobí umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, s referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65 na jeden mycí cyklus, hodinový mycí výkon minimálně 180 GN1/1 65 mm /hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9,  elektronický ovládací panel, dotykový displey v min. spodní hrana 900 mm. minimálně 3 mycí programy, spotřeba vody max 6 l / 1 jeden mycí cyklus včetně spotřeby vody v předmycím dřezu, výjmutí koše z myčky bez nutnosti dalšího příslušenství,  veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli min. aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli min. aisi304, připojení na studenou vodu. Rozměry stroje jsou maximální (uvedeny při zavřeném stavu); Příkon: 15-17kW/400V

univerzální robot, šlehací a hnětací stroj

nový, včetně příslušenství 60l kotlík, hák, metla, lopatka, celokovová konstrukce s nerezovými kryty, možnost připojení dalších nástavců jako krouhač zeleniny. Počet převodových stupňů 3. Vypínání stroje pomocí stop tlačítka. Mlýnek máku, řezání masa, příkon 2,8kW, rozměr: 570x1070x1140

chlazený stůl nerez se šuplíky s horní kompaktní nerezovou plochou,

Chladicí stůl pro GN 1/1,  4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm,  vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Rozsah teplot -2/+8°C. Digitální temostat. Chladivo R134A. Jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 15, provedení na stavební sokl 150mm.

Rozměry: 1270x700x900

Příkon: 0,4kW/230V

NEREZOVÝ MATERIÁL – komplet :

Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu min. AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301),  síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezu vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.

Na projektu gastro se spolupodílel Patrik Anderle za společnost FINEZZA FACILITY s.r.o..

TOLERANCE !

Pro dodávku technologie a nerezového nábytku je možná tolerance celkových rozměrů do +- 10% a také uvádíme hodnoty minimální nebo maximální. Nesmí to však mít negativní vliv na funkci nebo užitnou hodnotu celku.

Rozměry vyplývají z potřeby navrhovaného řešení, kdy jakákoliv změna velikosti technologie musí být „promítnuta“ do velikosti či úpravy dispozičního řešení. Vliv rozměrů je také nutno zohlednit na přívodech k zařízení. Navržené řešení zohledňuje potřebu přesné polohy stroje s ohledem na dispoziční řešení. Při povolené toleranci musí zhotovitel/dodavatel brát výše uvedené v potaz.

Nejsou uvedeny konkrétní jména výrobců, ale je zde jasně vyžadován standard, který by měl být dodržen ve vazbě na požadovanou kapacitu jídel v průběhu dne. Tento standard je minimální požadovaný a zhotovitel může nabídnout srovnatelný nebo lepší od jakéhokoliv výrobce.

V projektu jsou navrženy různé technologie, od různých výrobců a tyto technologie
nedodává pouze jedna firma. Tyto výrobky může dodat jakákoli firma, jelikož již
neexistuje výhradní zastoupení jednoho výrobce pouze pro jednoho dodavatele.

Specifikace „standardně vyráběného spotřebiče“ je do PD nepřijatelná. Pro vyspecifikování návrhu je zohledněna specifikace tak, aby nedošlo k dodávce „nevhodného“ zařízení.

PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY !

Připojovací parametry navrženy pro možnost dopojení spotřebičů různých výrobců – připojení bude finálně dořešeno v dimenzi dle skutečně dodaného zařízení. V tabulkách uvádíme připojení NN s maximální hodnotou.