ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnosti odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ

Horymírova 100“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 17.6.2021

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem) :

1) Architektonické řešení :

Neposuzuje se s ohledem na stávající prostory kuchyně. Stavební úprava řeší modernizaci kuchyňského provozu. Jako podmínečné investice k této modernizaci je provedení nový rozvodů vody, kanalizace a elektro pro připojení nových spotřebičů a zařízení. Proto budou provedeny v předmětných prostorech nové nášlapné vrstvy podlah, nové obklady do výšky 2,0 m  a nad těmito obklady budou provedeny nové štukové omítky po stropní konstrukci - světlá výška místností je 3200 mm, bude snížena SDK podhledem na  výšku 3000 mm. Je počítáno s rozsahem povrchových úprav omítek 100 % . Pro skrytí rozvodů NN a zřízení přisazených svítidel bude pod stávajícím stropem zřízen celoplošný SDK podhled.

2) Výtvarné řešení :

Není předmětem stavebních úprav. Výtvarným řešením bude provedení barevnosti podlah a obkladů dle výběru investora. Štukové omítky budou bílé. Keramické obklady budou dodány v rozměru 20x40cm a ve výšce 160-180 cm bude realizován barevný pruh v obkladu stejného typu jako celá plocha. Na výkrese č. 15 je návrh dořezu a kladení obkladů.

3) Materiálové řešení :

A) Podlahoviny :

Nové nášlapné vrstvy podlah budou provedeny :

Polyuretanový systém v tl. 9 mm:

Technické řešení :

Mechanická příprava podkladu – nová betonová mazanina po vybouraných podlahách

Penetrace

Aplikace polyuretanové stěrky tl. 9 mm

Epoxidová stěrka v tl. 3 mm:

Technické řešení :

Mechanická příprava podkladu – nová nivelace podlah po vybouraných dlažbách

Penetrace

Aplikace epoxidové stěrky tl. 3 mm

Lepená vinylová podlaha v tl. 3 mm:

Technické řešení :

Mechanická příprava podkladu

Penetrace

lepení celoplošné vinylové podlahy tl. 3 mm

B) Stěny :

V řešených prostorech budou kompletně odstraněny stávající keramické obklady.Po provedení nových rozvodů budou provedeny obklady nové v barevnosti dle výběru investora do výše 2,0 m.

Pod obklady bude provedena hydroizolační stěrka  - navrženo jednosložková hydroizolace KOUPELNA (výrobní označení).

K výběru investora :

Na všechny rohy obkladů budou osazeny nerezové rohové lišty pod obklady – TYP SCHLUTER 8mm, 37 mm, přírodní nerez, délka 2 m – na celou výšku obkladů. V PD stanoveno, že obklady budou bez rohů. V rozpočtu nerezové lišty – projednat s investorem při realizaci.

Nad obklady budou provedeny nové omítky v rozsahu 100 %. Nové štukové omítky budou provedeny na „PERLINKU“, která překryje zasekané drážky. Nesoudržné místa omítek budou odstraněny. Pod štukové omítky bude proveden penetrační nátěr. Na místech kde nedojde přímo k dotčení stěn sekáním drážek může být rozhodnuto o provedení pouze vrchní malby. V rozpočtu stavby jsou zahrnuty výměry všech omítek s rozsahem úprav právě 100 %.

C) Stropy :

Stropní konstrukce kuchyně budou zakryty SDk konstrukcí GKBi – do vlhkých prostor. Poté budou přetmeleny, broušeny a natřeny 1x penetrací a 2-násobnou malbou. SDK musí být provedeno do úrovně nebo výše nadpraží oken , aby nedošlo ke znemožnění otevření oken.

V schodišti bude proveden protipožární podhled pro zakrytí VZT s 2 revizními otvory pro servis chlazení – otvory protipožární.

D) Dveře :

Do modernizované části budou přidány nové dveřní výplně :

Stávající dveře budou vyměněny za nové dveře VODĚODOLNÉ, pozn. : voděodolné je typové označení výrobce.

Veškeré dveře budou dodány bez prahů.

Do chodby budou osazeny dveře s požární odolností – dle výkresové části – má návaznost na souběžně zpracované PBŘ školy, které dnes není staré k dispozici.

4) Dispoziční a provozní řešení :

Nové dispoziční řešení je patrné z výkresu TECHNOLOGIE, která je primární koncepcí nového rozmístění pracovních ploch a je předmětem modernizace kuchyňského provozu. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. Nové rozmístění předpokládá stavební úpravy v rozsahu nenosných konstrukcí, povrchových úprav a podlahy.

5) Bezbariérové užívání stavby :

- není předmětem stavebních úprav – stávající stav.

6) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby :

Konstrukční a technické řešení není měněno a je ponecháno stávající řešení. Stavební úpravou dochází k modernizaci technologické části a stavebně jsou řešeny pouze nové povrchové úpravy.

7) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení :

Není předmětem PD.

V rozsahu řešených stavebních úprav není posuzováno:

Vytápění objektu není měněno a zůstane zachováno. Litinové tělesa budou nově natřeny.

Osvětlení řeší část elektro – samostatná část zpracovaná Petr Kubala

Oslunění není vnitřními stavebními úpravami dotčeno.

Akustika, hluk a vibrace – KHS vymínila měření po realizaci stavby. Modernizuje se stávající vybavení kuchyně.  Nové VZT – platí podrobnosti zpracované Ing. Miloš Polášek – číst VZT.

Pozn. :

Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré technologické předpisy výrobců a materiálů dodaných na stavbu.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY STAVEBNÍ

- POLYURETANOVÁ STĚRKA :

- Stěrka tl. 9 mm

- Mechanická odolnost

- teplotní odolnost 120 °C

- Nenasákavost

- Vysoká chemická odolnost

- Protiskluznost (řešeno vsypem)

- Součástí stěrky je k tomu určený penetrační nátěr a příprava podkladu

- Vhodné do potravinářského provozu

- Čistitelné parou

- Provedení fabionu a soklu výšky 150 mm

- Přídržnou k podkladu větší než 1,5 MPa

- Odolnost proti rázu

- Beton na podlahu :

- C20/25 s výztužnými vlákny

- Tepelné izolace :

- XPS – do otvoru po komínu a VZT ve střeše

- EPS 100S do střechy

- EPS 70 F tl. 160 mm do ETICS

- Dveře :

- Nové dveřní křídla „voděodolné“ což je označení  výrobce

Pozn. : Dveře nesmí být ve fóliovém a dýhovaném provedení z důvodu degradace vlhkostí – mohou být zvoleny jakékoli dveřní křídla, které budou vykazovat estetiku a odolnost proti působení vody (plastové provedení apod.)

- Dveře protipožární dle výpisu prvků

- Obklady :

- Glazovaný povrch

- Rozměr 400x200 (250x200 u sloupu viz PD)

- Vzorník pro výběr provozovatele při realizaci

Pozn. :

- Doporučujeme do rozpočtu a ocenění uvažovat s cenovou hladinou materiálu při nákupu bez DPH min. 500 Kč/m2 s ohledem na výběrové řízení a specifikaci materiálu

- PODHLED :

- SDK – s impregnací do vlhkých prostor  s tl. desky 15 mm - kuchyně

- Montováno na hliníkové systémové profily

- Kotvení do betonového panelu

- SDK – PROTIPOŽÁRNÍ s tl. desky 15 mm – chodba schodiště