# B1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 101 PARKOVIŠTĚ

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- identifikační údaje objektu

Název: " Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 – SO 101 PARKOVIŠTĚ“

Rozsah je dán stavebními parcelami č. 783/4, 783/5 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně

hlavní projektant:

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103031

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících bytových domu tím, že vytvoří 16 nových stání (z toho 1x vyhrazené). Kolmá stání běžná mají rozměr 2,5/4,5(5)m a krajní kolmá stání 2,75/4,5(5)m. Vyhrazené stání má rozměr 3,75/5m. Komunikace vozidlové na parkovišti jsou navrženy asfaltové lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Parkovací stání jsou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Chodníky pro pěší jsou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Varovný pás je tvořen reliéfní zámkovou dlažbou červené barvy. Realizovaná stavba bude sloužit dopravě v klidu. Navržené parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. Volgogradská.

Parkoviště je navrženo z důvodu nedostatečné parkovací kapacity pro obyvatele přilehlých bytových domů.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum)

K vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

  - Dokumentace k záměru k žádosti o vydání stavebního povolení stavby zpracovaná Ing. Romanem Fildánem „Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - SO 101 PARKOVIŠTĚ“

  - Územní plán města Ostravy

  - Geodetické zaměření skutečného stavu lokality

  - Dopravní průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět)

  - Geotechnický a hydrogeologický průzkum - HG a IG rešerše Oblast č.5 – ul. Volgogradská, kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 02/2017

  - Diagnostický průzkum konstrukcí (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět)

  - Hydrometeorologické a hydrologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné)

  - Klimatologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné)

  - Stavebně historický průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět, nejedná se o kulturní památku)

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

  - Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“

  - Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí

- Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.E-05, Geofond)

- 0,0-0,3 m p.t. – O	           		rezavohnědá jílovitá hlína s kořínky rostlin

- 0,3-1,5 m p.t. – F6 			rezavohnědá jílovitá až jílovopísčitá hlína

s občasnými šedými šmouhami, sprašová

- 1,5-2,2 m p.t. – F6  			světle šedý jíl rezavě šmouhovaný

- 2,2-2,7 m p.t. – F4-F6 		okrově žlutý jemně písčitý jíl s častými šedými

šmouhami, glacilakustrinní

- 2,7-5,9 m  p.t. – G3			rezavý drobný až střední štěrk písčitý, fluviální

hlavní terasa – valouny dokonale opracovány,

prům.vel.2cm, max.5cm, materiál: pískovce, křemen,

výplň tvoří středně až hrubě zrnitý písek

- 5,9-8,0 m p.t. – G3 			střední až hrubý štěrk – valouny prům.5cm,

max.12cm, materiál – pískovec s příměsí drobného

štěrku, středně až hrubě zrnitého rezavohnědého písku

fluviální

- 8,0-11,0 m p.t. – S3			rezavý střední až hrubý písek mírně zajílovaný se

značným obsahem valounů vel.2-7cm, prům.3cm,

materiál: pískovec, křemen

- 11,0-17,7 m p.t. – S5			velmi jemně zrnitý žlutošedý jílovitý písek

glacilakustrinní

- 17,7-18,5 m p.t. – F4			šedý písčitý jíl

- 18,5-25,0 m p.t. – F8			šedozelený vápnitý jíl - neogén

- Hladina podzemní vody je v hl. cca 4,5 m p.t.

Na základě povahy podloží je navržena sanace – výměna podkladní vrstvy v tl. 450 a 300mm ze štěrkodrti. Odvodnění pláně je řešeno trativodem.

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

pozemní komunikace technicky navazují na tyto související stavební objekty:

- SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů

Komunikace jsou navrženy pro dopravu v klidu. Všechny níže uvedené skladby jsou navrženy dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na nápravu u vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t)

Skladba vozovky na parkovišti – konstrukce 1:

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky V (TNV/24h=100) , podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1. Skladba umožňuje občasný pojezd techniky o celk.hm.40t.

- Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm

- Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2

- Obalované kamenivo ACP 16+   tl. 70 mm

- Infiltrační postřik 1 kg/m2

- Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (100 MPa)  tl. 150 mm

- Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa)  tl. 150 mm

- Zhutněné podloží (45 MPa)

- Celková tloušťka komunikace činí 410 mm

- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 450 mm

- netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protržení CBR min 2kN

Skladba parkoviště – konstrukce 2:

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.

- Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm

- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm

- Štěrkodrť fr. 0-63 mm (70 MPa)  – tl. 250 mm

- Zhutněné podloží (30 MPa)

- Celková tloušťka komunikace činí 370 mm

- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 300 mm

- netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protržení CBR min 2kN

Skladba chodníku – konstrukce 3:

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Zámková dlažba tl. 60 mm

- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm

- Štěrkodrť fr. 0-63 mm (50 MPa)  – tl. 150 mm

- Zhutněné podloží (30 MPa)

- Celková tloušťka chodníku činí 240 mm

- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 300 mm

- netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protržení CBR min 2kN

Příprava území

Bude provedeno vykácení 2ks stromů, dvou keřů, práce spočívající v odstranění ornice a práce spojené s odstraněním původních konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání obrub.

Zemní práce

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodných konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max.hl. -0,86m pod niveletu navržené asfaltové komunikace na parkovišti,  do hl -0,67m pro navržená stání.

Obruby:

Asfaltová a dlážděná plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C16/20 a budou lemovány žulovým dvojřádkem v betonovém loži s vyspárováním cementovou maltou. Oddělení asfaltu od dlažby je navrženo dvojřádkem z žulových kostek. Dle vyhl. 398/2009 Sb. jsou navrženy prvky z vibrolisované šedé zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.

Úprava území

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.  Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm, výsadba trávníku podél obrub.  Při zakládání a údržbě vegetačních prvků budou dodrženy platné normy oboru sadovnictví a krajinářství včetně příslušných oborových norem a norem navazujících:

- ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

- ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

# ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

# ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

# ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

# ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

# ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

TRÁVNÍK PARKOVÝ

Doba založení: (dle ČSN 83 9031)

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však založení od dubna do června a od září do října; v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031)

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava stanoviště), velká část nežádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti

Podklad

- opatření proti zamokření půdy (při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: výplně, modelace terénu, odvodnění)

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně (po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze zdrsněny) – kultivátorem

Vegetační vrstva

- tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku bude 15 cm

- složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm

- způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy.

- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci plevelů následuje celkové urovnání

- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m²

- zrnitostní složení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm)

- půdní reakce - pH mezi 5,5 až pH 7

Výsevek: (dle ČSN 83 9031)

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 25g/m², zde bude také 25g/m² ; k výsevu bude použitá parková nebo hřišťová travní směs

Popis technologie založení

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla utužení není zapotřebí)

- založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo písku

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním)

- přitlačení povrchu lehkým válcem

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m²

Dokončovací péče

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou vřetenovou sekačkou

- uválení povrchu lehkým válcem

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků

- sečení bude po založení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním

Kompoziční a pěstební cíl

Trávník bude založen v místech:

- mezi nově navrženými zpevněnými plochami

- po odstraněných vegetačních prvcích (stromů, keřů, skupinách keřů, živých plotů, pařezů)

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky

založení travního společenstva výsevem, ve kterém převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat mechanické zátěži.

Počet sečí v roce:				12

Parametry založení:				výsevek 25g/ m²

Technologie založení:		výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu

Vegetační nosná vrstva:			mocnost 20 cm

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 %

Rámcový popis technologie založení:

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat než vzejdou plevele, po třech týdnech možno hnojení, založení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ:

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

  - maximální přípustný podélný sklon komunikací nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%)

  - Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm

  - Komunikace mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

  - přirozená vodící linie na komunikacích je tvořena zvýšenou obrubou min.6cm nad úrovní nivelety

  - Na komunikacích jsou navrženy reliéfní a kontrastní motivy dle požadovaných parametrů – varovný pás o šíři 0,4m

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

  - není nutno řešit

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

- bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových obrub

- režim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Pláň parkoviště je odvodněna podélným trativodem zaústěným do potrubí za nové sorpční vpusti.  Tento trativod je uložen v zemní štěrkové rýze z drceného kameniva fr. 16-32mm, která je obalena geotextilií 300g/m2. Odvodnění krytu je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v místech úžlabí, které jsou zaústěny do sorpčních uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových zpevněných plochách jsou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci končící zemním vsakovacím objektem (navazující SO 301). Vpusti budou typové z plastu opatřené obetonováním. Budou opatřeny sorpčním filtrem, kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti jsou napojeny potrubím PVC SN8 DN150.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 ze dne 31.7.2013. Rozměr běžných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem,  upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující.  U DZ zákl.rozm. Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro chodce pak 220cm, v podélném směru budou svislé DZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 30m, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. Po dokončení asfaltových a dlážděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah značení je zřejmý z výkresu B1.2.7. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby

Stavba neklade zvláštní požadavky na postup výstavby. Bude provedena ve 2 etapách. Před zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a realizační firmou o postupu výstavby – etapizaci a s tímto souvisejícími omezeními.

Po dokončení sanace pláně budou provedeny statické zatěžovací zkoušky na sanované pláni v počtu 4ks. Rovněž budou provedeny další 4 statické zkoušky na svrchních konstrukčních vrstvách (pod finálními kryty zpevněných ploch) v počtu další 4ks. Zkoušky budou provedeny v místech dle určení technického dozoru stavby.

- vazba na případné technologické vybavení

stavba navazuje na SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Navržená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět statické ověření.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Záměru se netýká.

OCHRANNÁ PÁSMA

- rozsah dotčení

v zájmovém území budou zachována stávající ochranná pásma mezi jednotlivými inženýrskými sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení NN do 0,4kV. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu sdělovacího vedení a NTL plynovodu. Pro kabelová vedení sdělovací je ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. Pro NTL plynovody je ochranné pásmo o šíři 1m od okraje vedení. Chráněná území, zátopové území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nejsou stavbou dotčeny

- podmínky pro zásah

podmínky stanovené správci nebo majiteli příslušných inženýrských sítí budou respektovány.

- způsob ochrany nebo úprav

- SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě křížení silových kabelů NN budou tyto kabely obnaženy a uloženy do půlené chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě strany. Po uložení se přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. V blízkosti stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíže než 2m od jejich líce. Při provádění stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. pažením). V ochranném pásmu vedení budou zemní práce prováděny ručně.

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení budou obnaženy stávající telekomunikačních kabely a bude provedeno jejich uložení do půlených chrániček AROT průměru 110mm vč. položení rezervní trubky KOPOFLEX D110 s přesahem 0,5m za hranu komunikací. Poté se po uložení přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené i rezervní chráničky budou přesahovat okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační vedení je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN110mm. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. Dopravní značení a mobiliáře, budou umístěny mimo trasu telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do pískového lože a nad kabely se položí krycí výstražná folie oranžové barvy. Komunikace budou provedeny tak, aby obruba v souběhu s telekom.kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m od obruby a jejího základu.

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODA – stávající vedení bude přeloženo mimo vozovku. Pod komunikací budou osazeny betonové žlaby TK2 + náhradní prostup z chráničky PE110mm. Délka úpravy činí 21,2m. Konce náhradního prostupu budou těsněny proti nečistotám a označeny markerem 3M typu 1255.

      - OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou.

- vliv na stavebně technické řešení stavby

úpravy nemají na stavebně technické řešení stavby vliv

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

- Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko KS 0763/2017 – navržené VO SO401 je odsouhlaseno správcem – Ostravské komunikace, a.s. nepropustnost dlažby a zvýšení povrchového odtoku je zajištěna jejím provedením s ostrými hranami

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 22221/2017/OV/HOK - stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 18:00h

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-5184-2/2017 – bez podmínek

- Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava - Dopravní inspektorát – č.j.: KRPT-99190-1/ČJ-2017-070706-RH – bez podmínek

- Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih – ODK/87830/17/565 – styčné spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou; stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků je zakázáno používat; na okolních zpevněných plochách nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad; v okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou; v maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců a průjezdnost vozidel; prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1x na CD; Po ukončení stavby budou plochy ve správě ÚMOb JIH předány zástupci MK vč.závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných norem a předpisů; dřeviny určené k zachování budou v max.míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanizmů a vozidel; veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061; dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot; plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a osít parkovou travní směsí

- Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih - Vyjádření ke stavbě č.j.: JIH/087830/17/ODK/Don/01 – zábory veřejného prostranství budou ohlášeny na odboru dopravy a komunálních služeb; návrh dočasného dopravního značení bude předložen silničnímu správnímu úřadu po schválení Policií ČR min. 30 dní před zahájením prací; o stanovení trvalého DZ požádá stavebník silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu

V Orlové 23.10.2018					Vypracoval:	Ing. Roman Fildán