# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

V současné době je řešené území využito jako hřiště a zeleň. Jedná se o částečně zastavěné území.

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím č. 203/2017 ze dne 1.11.2017, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Navržená stavba je v souladu s územním plánem, kdy usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán „nový“ Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Tento územní plán města v dotčeném území stanovuje využití ploch k účelu bydlení v bytových domech.

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Záměru se netýká.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

podmínky z následujících vyjádření jsou zapracovány v projektové dokumentaci:

- Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko KS 0763/2017 – nepropustnost dlažby a zvýšení povrchového odtoku je zajištěna jejím provedením s ostrými hranami

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 22221/2017/OV/HOK - stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 18:00h

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-5184-2/2017 – bez podmínek

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

- Bylo provedeno geodetické zaměření a pochůzka lokality

- Pro ověření možnosti zasakování bylo vypracováno hydrogeologické posouzení, kterým bylo prokázáno, že zasakování je v dané lokalitě možné.

- Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.E-05, Geofond)

- 0,0-0,3 m p.t. – O	           		rezavohnědá jílovitá hlína s kořínky rostlin

- 0,3-1,5 m p.t. – F6 			rezavohnědá jílovitá až jílovopísčitá hlína

s občasnými šedými šmouhami, sprašová

- 1,5-2,2 m p.t. – F6  			světle šedý jíl rezavě šmouhovaný

- 2,2-2,7 m p.t. – F4-F6 		okrově žlutý jemně písčitý jíl s častými šedými

šmouhami, glacilakustrinní

- 2,7-5,9 m  p.t. – G3			rezavý drobný až střední štěrk písčitý, fluviální

hlavní terasa – valouny dokonale opracovány,

prům.vel.2cm, max.5cm, materiál: pískovce, křemen,

výplň tvoří středně až hrubě zrnitý písek

- 5,9-8,0 m p.t. – G3 			střední až hrubý štěrk – valouny prům.5cm,

max.12cm, materiál – pískovec s příměsí drobného

štěrku, středně až hrubě zrnitého rezavohnědého písku

fluviální

- 8,0-11,0 m p.t. – S3			rezavý střední až hrubý písek mírně zajílovaný se

značným obsahem valounů vel.2-7cm, prům.3cm,

materiál: pískovec, křemen

- 11,0-17,7 m p.t. – S5			velmi jemně zrnitý žlutošedý jílovitý písek

glacilakustrinní

- 17,7-18,5 m p.t. – F4			šedý písčitý jíl

- 18,5-25,0 m p.t. – F8			šedozelený vápnitý jíl - neogén

- Hladina podzemní vody je v hl. cca 4,5 m p.t.

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Záměru se netýká.

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Realizací stavby podzemního charakteru nedojde k ovlivnění okolních staveb či pozemků.  Odtokové poměry se stavbou nemění. Dešťové vody budou svedeny do propustného podloží.

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Bez požadavku. Kácení bude provedeno v rámci návazné stavby komunikací.

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Pro stavbu se nepředpokládá trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu nebo lesních pozemků.

l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Navržený objekt řeší vybudování zařízení dešťové kanalizace – 3x sorpční vpust, 3x kanalizační potrubí, 1x zemní vsakovací objekt. Odtok dešťových vod bude zajištěn do propustného podloží. Územní podmínky toto umožňují bez omezení.

V blízkosti stavby se nachází ochranné pásmo podzemního vedení NN do 0,4kV. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu sdělovacího vedení a NTL plynovodu. Pro kabelová vedení sdělovací je ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. Pro NTL plynovody je ochranné pásmo o šíři 1m od okraje vedení. Ochranná pásma jsou zřejmá z výkresu C2.

- SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě křížení silových kabelů NN budou tyto kabely obnaženy a uloženy do půlené chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě strany. Po uložení se přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. V blízkosti stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíže než 2m od jejich líce. Při provádění stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. pažením). V ochranném pásmu vedení budou zemní práce prováděny ručně.

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení budou obnaženy stávající telekomunikačních kabely a bude provedeno jejich uložení do půlených chrániček AROT průměru 110mm vč. položení rezervní trubky KOPOFLEX D110 s přesahem 0,5m za hranu komunikací. Poté se po uložení přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené i rezervní chráničky budou přesahovat okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační vedení je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN110mm. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. Dopravní značení a mobiliáře, budou umístěny mimo trasu telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do pískového lože a nad kabely se položí krycí výstražná folie oranžové barvy. Komunikace budou provedeny tak, aby obruba v souběhu s telekom.kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m od obruby a jejího základu.

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODA – stávající vedení bude přeloženo mimo vozovku. Pod komunikací budou osazeny betonové žlaby TK2 + náhradní prostup z chráničky PE110mm. Délka úpravy činí 21,2m. Konce náhradního prostupu budou těsněny proti nečistotám a označeny markerem 3M typu 1255.

      - OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou.

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Související investicí jsou další stavební objekty v rámci jediného investičního záměru: „Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57“

- SO 101 PARKOVIŠTĚ

- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Pro stavbu budou využity tyto pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou:

| parc. č. | výměra (m2) | způsob využití | druh pozemku | vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 783/4 | 22629 | zeleň | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

k.ú. Zábřeh nad Odrou:

| parc. č. | výměra (m2) | způsob využití | druh pozemku | vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 783/4 | 22629 | zeleň | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o novou stavbu.

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba umožní odvádění dešťových vod z nově navržených ploch v souhrnném množství 8,72 l/s při návrhovém dešti 170 l/s/ha s per. 0,2.

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM

Záměru se netýká.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

podmínky dle čl. B.1 d) jsou zapracovány v projektové dokumentaci v části „B“:

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Záměru se netýká. Nejedná se o kulturní památku.

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

- Zemní vsakovací objekt (18 x 7 x 2,36m)

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

- Množství odváděných vod SO 301 - Qmax = 8,72 l/s

- Akumulační kapacita vsakovacího objektu – 148,51 m3

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Zahájení stavby se předpokládá v období  08/2019. Stavba bude provedena dodavatelsky v rámci etapizace stavebního záměru „Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57“. Celková doba realizace se předpokládá 1 měsíc.

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

1000 tis. Kč  (pouze řešený objekt)

V Orlové dne,  23. 10. 2018                                                Vypracoval:    Ing. Roman Fildán