PŘÍLOHA Č.1

Technická specifikace materiálů ZTI

# Úvod

Při realizaci je nutné dodržet navržené parametry. Budou přednostně zvoleny výrobky s prodlouženou záruční dobou (min. 5 let). Umístění, osazení, nastavení výrobků bude provedeno dle montážních předpisů vybraného výrobce (dodavatele).

Záměna výrobků, materiálového a barevného řešení je přípustná pouze se souhlasem investora a projektanta. Použité výrobky a materiály musí splnit technické parametry navržené v projektu a musí mít platné atesty v ČR.

# Zařizovací předměty

WC1

- dětský stojící keramický klozet bílé barvy s hlubokým splachováním, svislý odpad, výška sedátka max. 40 cm nad pochůzí podlahou,

- splachovací plastová nádržka s možností splachování 3 nebo 6 litry vody,

- dětské klozetové sedátko bez poklopu, s anitbakteriální úpravou,

- nerezová dělící příčka (dodávka stavební části),

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

P1

- keramický pisoár bílé barvy, výška spodní hrany max. 40 cm nad pochůzí podlahou,

- automatický radarový senzor splachování,

- síťové napájení – viz část PD elektro,

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

U1

- samostatně stojící keramické umývátko bílé barvy šířky 35 cm, s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii, výška horní hrany max. 50 cm nad pochůzí podlahou,

- umyvadlový sifon chrom,

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

U2

- samostatně stojící keramické umyvadlo bílé barvy šířky 50 cm, s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii,

- umyvadlový sifon chrom,

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

S1

- sprchová keramická vanička 80x80 cm s protiskluzovým povrchem, osazena na nožkách (vše součást dodávky vaničky),

- madlo pro držení dětí délky 80 cm,

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

# vodovodní baterie

Baterie umyvadlová pro U1 a U2

- stojánková páková, kovová páka, s EKO kartuší, chrom,

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem,

- včetně hadiček na přívod vody,

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

Baterie sprchová pro S1

- nástěnná páková baterie se sprchovou hlavicí a pevnou vodící tyčí, přívod ze zdi,

- rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

- např. od firmy Laufen – viz příloha č.2.

# Zdravotně technické rozvody

Vnitřní rozvody vody vedené volně, v instalačních příčkách

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu),

- tlaková řada PN 16,

- požární klasifikace – třída C3,

- např. systém Ekoplastik od firmy Wavin.

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu,

- pro studenou pitnou vodu návlekové trubice tl. 10 mm,

- pro teplou vodu a cirkulaci návlekové trubice tl. 25 mm,

- např. od firmy Mirelon.

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT – Systém (PP) pro kanalizační systémy uvnitř budov, oblast použití B, vyráběné dle ČSN EN 1451-1,

- plastové systémy – KG – Systém (PVC) pro kanalizační systémy vně budov, oblast použití A, vyráběné dle ČSN EN 13476-2,

- např. od firmy Wavin.