D.1.1.a Technická zpráva

| VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka |  |  |
| INVESTOR: SMO, Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka |  |  |
| MÍSTO STAVBY: Město Ostrava, p.č. 793/249, k.ú. Výškovice u Ostravy |  |  |
| NÁZEV AKCE: Projekt z participativního rozpočtu 2016 – Mraveniště u sídliště | DATUM: 02/2018 |  |
|  | STUPEŇ PD: DUR+DPS |  |
| ČÁST PD: TECHNICKÁ ZPRÁVA | OZNAČENÍ: D.1.1.a | ČÍSLO PARÉ: |

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

1.1 Údaje o stavbě	3

1.2 Údaje o žadateli	3

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2.	Základní charakteristika stavby a pozemku	3

3.	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	4

3.1.	Architektonické, výtvarné a materiálové řešení	4

3.2.	Dispoziční a provozní řešení	4

3.3.	Bezbariérové užívání stavby	5

4.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	5

4.1.	Zemní práce	5

4.2.	Bourací práce	5

4.3.	Prvky městského mobiliáře	6

4.4.	Prvky dětského hřiště SO01	6

4.5.	Provedení oplocení dětského hřiště SO01	7

4.6.	Venkovní zpevněné plochy	8

5.	Bezpečnost práce	8

# Identifikační údaje

## 1.1 Údaje o stavbě

- název stavby: 		Projekt z participativního rozpočtu 2016 – Mraveniště u sídliště

- místo stavby: 		Ostrava, p.č. 793/249, k.ú. Výškovice u Ostravy

- předmět dokumentace:	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a    provedení stavby

## 1.2 Údaje o žadateli

Vlastnické právo (investor):			Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava,

70200 Ostrava

Svěřená správa nemovitostí:			Městský obvod Ostrava-Jih,

Horní 791/3, Hrabůvka,

70030 Ostrava

## 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:	FAKO, spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

IČO: 18188711

DIČ: CZ18188711

Hlavní projektant: 				Ing. Petr Kostka

Kollárova 870

767 01 Kroměříž

Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: 1300023

# Základní charakteristika stavby a pozemku

Nový objekt bude umístěn na pozemku parc. č. 793/249, k.ú. Výškovice u Ostravy. Navrhovaný objekt je umístěn ve vnitrobloku stávající zástavby, mezi ulicemi Šeříkova a Břustkova. V současné době stojí na místě nového hřiště dvojice stávajících pískovišť spolu s přístupovými chodníky s asfaltovým krytem tl. cca 5cm a betonovým podkladem tl. cca 150mm. Stávající plocha je celkově zatravněná s výškovým převýšením max. 0,8m

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Druh dokumentace: 		DUR+DPS

# Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Členění stavby:

SO01 – Dětské hřiště a oplocení

součástí jsou následující prvky:

- Pružinové houpadlo (pes, koník) - 2 kusy

- Informační tabule (provozní řád) - 2 kus

- Odpadkový koš - 2 kusy

- Dřevěné pískoviště s plachtovým krytem 4x2m - 1 kus

- Stojan na kola s 5-ti stání - 1 kus

- Dřevěná lavička s opěradlem - 5 kusy

- Dřevěné oplocení výšky 1,1m, včetně dřevěné branky – 47,5+34,8m

- Brankové pole výšky 1,1m – 2 kusy

- Lanová pyramida výšky 3m - 1kus

- Věžová sestava, celokovová - 1kus

- Řetězová dvojhoupačka, celokovová - 1kus

- Dřevěná kulatina na sezení - 1kus

  - Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Dětské hřiště je navrženo pravidelného obdélníkového tvaru o rozměru 30 x 12,5m Plocha je lemována dřevěným oplocením o výšce 1,1m. Přístup na hřiště je umožněn přes dvojici branek umístěných při východní a západní straně. Výšková úroveň sportoviště je +0,000 = 237,850 m.n.m. BpV. Pozemek je mírně svažitý s převýšením cca 0,8m. Nová úprava ploch bude navazovat na původní tvar terénu.

Povrch dětského hřiště je navržen jednak ze zpětného zatravnění, dále je dopadová plocha pod prvky provedena z kůry vhodné pro dětská hřiště.

Přístupový chodník je navržen z betonové zámkové dlažby typu obdélník 200x100 mm, barvy šedé. Plochy jsou lemovány zahradním betonovým obrubníkem.

Cílem projektu je vytvoření nového dětského hřiště v bytové zástavbě. Herní prvky dětského hřiště jsou navrženy pro věkovou kategorii 2-15 let.

Řešená plocha se nachází ve vnitrobloku obytných domů mezi ulicemi Břustkova a Šeříkova. Zájmové území je součástí veřejného prostranství mezi bytovými domy. V dané lokalitě je nedostačující množství prvků občanské vybavenosti.

  - Dispoziční a provozní řešení

Na pozemku je navrženo venkovní oplocené o rozměrech cca 30,0 * 12,5 m a výškou oplocení 1,1 m. Přístup do prostoru dětského hřiště je navržen chodníkem ze zámkové dlažby, s napojením na stávající asfaltový přístupový chodník. Chodník je vybaven prvky městského mobiliáře  - stání pro 5 kol, odpadkovými koši, lavičkami s opěradlem.

Předpokládaný počet dětí na hřišti: 25

  - Bezbariérové užívání stavby

Řešení dotčených ploch je navrženo v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména Přílohy čís. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Před započetím stavebních prací na předmětných pozemcích bude proveden pasport sousedních pozemků příp. staveb, aby byl zdokumentován jejich stav před započetím stavebních prací a vznikl tak podklad v případě vzniku poruch v průběhu stavby.

  - Zemní práce

V rámci zemních prací se předpokládá sejmutí svrchní vrstvy zeminy (ornice) v tl. cca 200 mm. Zemní pláň se upraví tak, aby odpovídala předpokládanému sklonu a docílilo se urovnání pláně. Zemní pláň musí být povrchově upravená tak, aby bylo zaručeno její bezvadné odvodnění.

Přípravné práce

Před zahájením zemních prací se provede pokosení travního porostu pozemku staveniště, dispozice objektu se vytýčí lavičkami, zřetelně se označí výškový bod, od kterého se budou určovat všechny výšky stavebního objektu a úprav pozemku okolí stavby.

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice, která bude uložena na pozemku objednatele p.č. 793/249, tato se použije k závěrečným úpravám pozemku po dokončení výstavby.

Výkopy

Odkopávky a výkopové práce se provedou strojně. Vytěžená zemina se přesune v rámci stavby, bude provedena základová pláň. Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3. Hladina podzemní vody se předpokládá pod úrovní základových patek prvků.

Výkopové práce budou kolem stromu prováděny ručně.

  - Bourací práce

V současné době stojí na místě nového hřiště dvojice stávajících pískovišť spolu s přístupovými chodníky s asfaltovým krytem tl. cca 5cm a betonovým podkladem tl. cca 150mm. Na stávajícím antukovém hřišti budou vybourány ocelové sloupy pro síť. Dále dojde k odstranění původních betonových ploch. Dojde ke kompletnímu odstranění stávajících přístupových chodníků k pískovištím (asfaltový povrch 5cm, podkladní beton 15cm), betonových lavic, stávajících pískovišť (včetně dřevěných sedáků), trubkových branek, a betonové patky. Hloubka betonové obruby pískoviště cca 40cm. Vybouraný materiál bude ukládán do kontejnerů a odvážen na určenou skládku. Veškeré bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k narušení sousedních staveb, stromů a k event. škodám na majetku. Demolice bude provedena na základě zvyklostí a technických možností prováděcí firmy.

  - Prvky městského mobiliáře

Přístupový chodník je vybaven prvky městského mobiliáře – stání pro 5 kol, dvojicí odpadkových košů a 5-ti lavičkami. Dále bude plocha doplněna o dřevěnou kulatinu na sezení a dvojici informačních tabulí s provozním řádem. Závazný vzor řádu hřiště města Ostrava viz příloha č.1.

Lavičky budou mít ocelovou konstrukci a sedák bude z dřevěných prken. Odpadkový koš bude vyroben ze smrkového dřeva, opatřený třívrstvou lazurou. Vložka odpadního koše je z pozinkované oceli. Objem nádoby minimálně 25l. Stojná noha koše uložena do betonové patky. Stojan na kola je vyroben z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna žárovým zinkováním, kotvený do podkladní betonové dlažby. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

  - Prvky dětského hřiště SO01

Herní prvky

V dětském hřišti je navržena jako dopadová plocha tříděná kůra vhodná pro dětské hřiště bez obsahu drobných částic, o frakci 20 – 80 mm, kolem pískoviště je navržen přístupový chodníček ze zámkové dlažby. Dlažba bude uložena na vrstvu zhutněného kameniva. Zámková betonová dlažba bude založena do zahradních betonových obrub tl. 50 mm.

Na dětském hřišti jsou navrženy herní prvky pro malé děti od 2 let i pro děti starší, a to do 15ti let. Všechny herní prvky budou vyrobeny z velmi pevných, trvanlivých a povětrnostním podmínkám odolných materiálů nevyžadujících údržbu, např. nátěry. Konstrukce, spojovací prvky a další součásti budou z kvalitní nerezové oceli, případně žárově zinkované. Skluzavky, desky, části k sezení budou z kvalitního HDPE plastu. Lanové konstrukce budou vyrobeny z kvalitních lan. Rám pískoviště bude z tlakově impregnovaného řeziva a sedáky budou z HDPE plastu. Pískoviště doplněno PVC krycí sítí, okraje vyztuženy lemováním a oky po 50mm. Osazení pomocí gumolana.

Na hřišti budou umístěny následující prvky:

- Pružinové houpadlo (pes, koník) - 2 kusy

- Informační tabule (provozní řád) - 2 kus

- Odpadkový koš - 2 kusy

- Dřevěné pískoviště s plachtovým krytem 4x2m - 1 kus

- Stojan na kola s 5-ti stání - 1 kus

- Dřevěná lavička s opěradlem - 5 kusy

- Dřevěné oplocení výšky 1,1m, včetně dřevěné branky – 47,5+34,8m

- Brankové pole výšky 1,1m – 2 kusy

- Lanová pyramida výšky 3m - 1kus

- Věžová sestava, celokovová - 1kus

- Řetězová dvojhoupačka, celokovová - 1kus

- Dřevěná kulatina na sezení - 1kus

Herní prvky budou ukotveny do zeminy pomocí zemních kotev s antikorozní úpravou, nebo betonových základů.

Prvky jsou vyrobeny ze ocelových profilů s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností proti UV záření.

Herní prvky jsou opatřeny konstrukčními ochrannými prvky – ukončovací koncovky z hliníku, popřípadě ze žározinkového kovu. Veškeré spojovací prvky jsou zapuštěny do konstrukce.

Tělesa pružinových houpadel jsou vyrobena z polyetylenu se strukturovanou povrchovou úpravou. Pružina je vyrobena ze silné, antikorozně ošetřené a lakované oceli a je pevně ukotvena do zemního kotvení ukotveného do základové patky.

Každý herní prvek má svoji bezpečnostní zónu. Bezpečnostní zóna kolem věžové soustavy bude tvořena štěrkem.

Bezpečnostní zóny:

1. pružinové houpadlo – koník/pes:			350x300 cm

2. pružinové houpadlo – auto:				350x300 cm

3. lanová pyramida 3m:					průměru 800cm

4. věžová sestava celokovová:				680x790 cm

5. řetězová dvojhoupačka:				300x750 cm

6. pískoviště 400x200 cm:				700x500 cm

Požadavky na bezpečnost jsou určeny nornou ČSN EN 1176 - Zařízení a povrch dětského hřiště a ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu. Tyto požadavky budou splněny pro veškeré vybavení.

Podrobný popis jednotlivých prvků je uveden v části - D.1.1.b_4 Výpis prvků.

  - Provedení oplocení dětského hřiště SO01

Nová část oplocení dětského hřiště je navržena se sloupky z jäcklů 50/30/3 mm a vodorovnými prvky z jäcklů 50/30/2 mm. Výplň je navržena ze smrkových prken tl. 18mm a šířky 110mm.

Před výrobou zámečnických konstrukcí bude provedeno zaměření přímo na stavbě.

.V oplocení budou dvě branky šířky 1,1m. Branky budou uzamykatelné společným klíčem. Povrchová úprava ocelových prvků – žárově zinkováno. Povrchová úprava dřevěných prvků – tlaková impregnace + 3x nátěr lazurovacím lakem. Dimenze spojovacích a kotevních prvků součástí dodavatelské dokumentace. Bude zpracována výrobní dokumentace odsouhlasená investorem. Odlišné rozměry jednotlivých polí provedeny v obdobném členění. Základové patky nesmí zasahovat do ochranného pásma vodovodu a sdělovacího vedení – upravit dle vytýčení při provedení stavby. Plotovky kvality A-B, sušené, hoblované.

Podrobný popis oplocení dětského hřiště je uveden v části - D.1.1.b_4 Výpis prvků.

  - Venkovní zpevněné plochy

Nepojížděné chodníky pro pěší jsou navrženy s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm – barvy šedé. Chodník bude lemován betonovými obrubníky 50/200/1000 mm (nášlap 0 - 20 mm) na straně zeleně. Pro pohyb v prostoru hřiště je navržen chodník o šířce 1,5m s obrubou tvořící vodicí linii. Povýšenou o 8cm nad rovinu chodníkového tělesa. Přechod mezi jednotlivými úrovněmi je max. 20mm.

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:

V oblasti budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhl. č 398/2009 Sb.:

1) Chodníky jsou navrženy z materiálů, jejichž drsnost (souč.tření) činí min. 0,7.

2) Záhonový obrubník na straně k zeleni má nášlap 60 mm viz PD, řez A-A.

Skladba chodníku

- zámková dlažba betonová - šedá  	tl. 60 mm   ČSN 736131

- lože z drti 2/4          			tl. 30 mm   ČSN 736131

- štěrkodrť           			tl. 150 mm  ČSN 736126

Veškeré materiály a prvky jsou použity dle technologických listů, detailů a technologických předpisů výrobce s originálními a doporučenými doplňky.

Referenční výrobky uvedené na výkresech a v přílohách slouží pouze pro určení standardu a mohou být při dodržení parametrů nahrazeny výběrovým řízením.

Veškeré barevné odstíny budou upřesněny stavebníkem v průběhu realizace stavby na základě vzorků.

# Bezpečnost práce

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména zákoníku práce – 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.48/82 Sb.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ v platných zněních.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, kapitola o bezpečnosti práce

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpisy.

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pracovní a montážní postupy a přístupové cesty na stavbě budou zpracovány dodavatelskou firmou ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ a v souladu s pokyny koordinátora BOZP.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Veškeré nebezpečné odpady budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy, o čemž musí být vystaven písemný doklad, který musí být k dispozici pro případ kontroly ze strany příslušných kontrolních subjektů. Vzniklé odpady budou tříděny podle druhů a kategorií, budou řádně označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, a bude o nich vedena průběžná evidence ve smyslu platné legislativy v nakládání s odpady, až do okamžiku předání oprávněné osobě k odstranění.

Vypracoval: Ing. Jiří Krasnovský				V Kroměříži 02/2018