Kominická lávka UNI 1m se zábradlím rovná

Kominická lávka se zábradlím UNI 1m Jedná se o víceprvkový výrobek – kompletní sadu, která po složení a kompletní instalaci slouží jako pochůzní kominická lávka s bezpečnostním zábradlím na všechny běžné taškové (betonové i pálené) krytiny. Po dohodě lze dodat záměnou jiné konzoly pro konkrétní druhy krytin (šindel, bobrovka, PVC, asfaltové pásy, apod.) Díky vzpěře (kolíbce) lze upravit bezpečný sklon samotné lávky vůči střešní šikmině. K úplné montáž i nášlapu do střechy jsou v sadě přítomny veškeré prvky, mimo kotvících vrutů do pomocných latí (spojovací materiál - vruty, podložky a matky - je součástí sady). Díky pochůzným prvkům vzniká funkční, bezpečný a hospodárný systém, který řeší bezpečnou chůzi po střeše, aniž by docházelo k narušení taškové, plechové nebo jiné krytiny. Díky navzájem přizpůsobeným dílům je zajištěna ochrana střešní plochy proti pronikání dešťové vody, neboť nedochází k narušení pláště střechy a díky konstrukci prvků nedochází ani při častém používání k poškození střešní krytiny. Nosné stoupací plošiny i jednotlivé stupínky se dodatečně podkládají vyztužující, podpůrnou latí, na kterou se instalují jejich konzoly. Síla materiálu držáků je 4mm, délky jednotlivých vzpěr (držáků roštů, nebo nášlapů) jsou upravovány dle druhu krytiny, síla materiálu u roštů a nášlapů je 2mm. Jednotlivé stupínky se umisťují nikoliv v ose nad sebou, nebo vedle sebe, ale na přeskáčku nad sebou, aby byl umožněn co nejbezpečnější a nejsnadnější pohyb osob, využívajících tohoto pochozího systému. Výchozí materiál je žárově zinkovaný ocelový profil, který je nabízen v přírodním provedení, nebo práškově stříkaný. Dodáváme i atypické barvy (za příplatek, nutno očekávat delší dodací lhůtu). Vzpěry i tyto jednodílné nášlapy jsou standardně vybaveny spojovacím materiálem, nikoliv však kotvícím (v sadě naleznete šrouby, podložky a matky pro vzájemné spojení kolíbky (vzpěry) a držáku (konzoly), nikoliv však jakékoliv vruty, nebo hřeby pro ukotvení konzoly do povrchu krytiny, nebo na podpůrnou lať. Tento materiál je nutno dokoupit dle aktuálního druhu krytiny. Kompletní sada 2x konzola na taškovou krytinu, 2 x vzpěra (kolíbka), pochozí lávka 1m, zábradlí rovné. Tloušťka materiálu 2mm, šíře lávky 250mm, délka lávky 1000mm.