BRIGHTEN - Ing. Jiří Fiala - autorizovaný inženýr

30. dubna 2-A , 702 00 Ostrava 1, CZ , Tel/Fax/AM : 00420 59 6111105, e-mail:georgefiala@hotmail.com

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Ostrava, č.ú. 228143761/0100

### IČO : 12479454                                                                               DIČ: CZ  5507311524

Stavebník :    Město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih

Horní 791/3 , 700 30  Ostrava - Hrabůvka

Stavba      :   výměna oken v  tělocvičnách ZŠ  a MŠ , Václava Košaře 121/6,

Ostrava - Dubina

Stupeň      :   DZS – dokumentace k výběru zhotovitele

DPS – dokumentace k provedení stavby

Projekt      :   Ing. Jiří Fiala, 30. dubna 3128/2A, 702 00 Ostrava ( ČKAIT 1101821 )

Obsah  :  VÝMĚNA  OKEN  V TĚLOCVIČNÁCH  ZŠ A MŠ , VÁCLAVA KOŠAŘE 121/6

# PRŮVODNÍ  A  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# Reg.č. ČKAIT    :   749 07  2016

Archivní číslo    :   05160

Zpracoval  :

Datum     :                                Ostrava,  02 / 2017

- 1 -

OBSAH :									STRANA :

1. Úvod										2

2. Identifikační údaje stavby							2

3. Údaje o pozemku								2

4. Průzkumy, napojení stavby							3

5. Požadavky dotčených orgánů							4

6. Obecné požadavky na výstavbu						4

7. Dopravní napojení								5

8. Plnění podmínek územního plánu						5

9. Věcné a časové vazby								5

10. Předpokládaný postup výstavby						5

11. Statistické údaje o stavbě							5

12. Popis stávající stavby								5

13. Specifikace projektovaných stavebních úprav                                       6

14. Vliv stavby na životní prostředí a nakládání s odpady                           7

15. Řešení bezpbariérového využívání stavby                                            9

16. Průzkumy a měření                                                                                9

17. Vytyčení stavby a polohový systém                                                       9

18. Vliv stavby na okolní nemovitosti                                                           9

19. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                   9

20. Požární bezpečnost                                                                              13

21. Odvod dešťových vod                                                                           13

22. Ochrana proti hluku                                                                              13

23. Úspory energie                                                                                     14

24. Ochrana  stavby  před škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí                14

25. Ochrana obyvatelstva                                                                           14

26. Zásady organizace výstavby                                                                14

- 2 -

1. ÚVOD :

Technický stav a stavebně-fyzikální parametry stávajících výplní oken tělocvičen

v areálu  ZŠ a MŠ , Václava Košaře 121/6, Ostrava – Dubina již nevyhovuje součas-

ným požadavkům, vlastník objektu se proto rozhodl provést jejich výměnu.

Stávající pevné zasklení ( tvarovky Copillit ) a okna s kovovými rámy budou odstra-

něna a místo nich se osadí nová okna s nosným rámem z hliníkové slitiny ( stepelnou izolací ) a dvojitým tepelně-izolačním prosklením. Okna budou v exterieru chráněna nově doplněnými ocelovými mřížemi, v interieru se obnoví ochrana sítěmi. Dále se v potřebném rozsahu provedou opravy omítek a klempířských prvků kolem oken.

Po realizované úpravě budou nové výplně otvorů splňovat požadavky současně

platných norem a předpisů ve smyslu mechanické odolnosti, tepelně-technických

a akustických parametrů i funkčnosti ( možnost regulovaného větrání včetně ovlá-

dání výše situovaných okenních křídel … ).

Součástí projektu je i výkaz výměr a předběžný rozpočet stavby ( upřesní zhotovitel

ve své realizační dokumentaci stavby ).

2. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY :

Název stavby  : výměna oken v  tělocvičnách ZŠ a MŠ , Václava Košaře 121/6,

Ostrava - Dubina

Místo stavby   : areál ZŠ a MŠ , Václava Košaře 121/6, Ostrava – Dubina,

parc.č. 75/23 , k.ú. Dubina u Ostravy

Stavebník       : Město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih , Horní 791/3 ,

700 30  Ostrava - Hrabůvka

Vlastník stavby a pozemku :  statutární měto Ostrava, Prokešovo nám. 180/8 ,

702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Projektant       : Ing. Jiří Fiala , autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ,

č. aut. ČKAIT 1101821 , IČ  12479454 , georgefiala@hotmail.com ,

30. dubna 3128/ 2A, 702 00 Ostrava , tel.59 6111104,  602 716 002

3. ÚDAJE  O  POZEMKU :

3.1 Situování a charakteristika pozemku :

Předmětný areál MŠ a ZŠ se nachází v zastavěném intravilánu obce Ostrava,

místo stavby je dopravně dobře dostupné zpevněnou veřejnou komunikací ( ul.

Václava Košaře ) .

- 3 -

3.2 Majetkoprávní  vztahy :

Dotčená stavba i pozemek pod ní jsou ve vlastnictví Města Ostrava, vlastník se záměrem realizace projektované výměny oken souhlas.

Stavební úpravou nedojde k žádné změně vlastnických vztahů .

3.3 Geologické poměry :

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru projektované stavební úpravy, týkající se jen výměny oken,  nebyl v prostoru staveniště proveden geologický průzkum.

3.4 Seismická  aktivita :

Místo stavby se nenachází  v oblasti tektonických poruch , náhlých zlomů resp. roz-hraní geologických vrstev ani v jinak seismicky aktivní oblasti .

3.5 Ložiska surovin :

Zájmové území se nenachází v prostoru žádného výhradního ani nevýhradního ložiska nerostných surovin .

3.6 Poddolované území resp. deformace terénu :

Prostor stavby se nenachází na poddolovaném území, projektované stavební úpra-vy nijak nezmění odolnost stavby vůči deformačnímu zatížení.

3.7 Dosavadní využítí resp. zastavěnost prostoru stavby :

Beze změn – jedná se o prostory určené primárně k výuce tělesné výchovy.

3.8 Ochrana zemědělského půdního fondu :

Pro realizaci předmětné stavební úpravy  nebude potřeba vyjmout žádné dílčí plochy ze zemědělského půdního fondu ( ani krátkodobě … ) .

3.9 Ochrana kulturních památek , architektonické požadavky :

Dotčená  stavba ani okolní nemovitosti nejsou kulturní památkou, projektovaná vý- měna oken nepředstavuje žádnou relevantní změnu vnějšího vzhledu stavby

4. PRŮZKUMY , NAPOJENÍ :

V souvislosti s projektovanou výměnou oken v tělocvičnách  byl proveden orientační stavební průzkum objektu ( prohlídky a měření, odborný odhad materiálových cha-rakteristik , zajištění dostupné dokumentace stávajícího stavu , ...) .

Stavební resp. dokumentární průzkum nezjistil žádné závažnější skutečnosti, které by komplikovaly realizaci projektované stavební úpravy .

- 4 -

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává beze změn .

5. POŽADAVKY DOTČENÝCH  ORGÁNŮ :

Realizací projektované výměny oken v objektu tělocvičen  nebudou nijak dotčeny zájmy správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí, orgánů ochrany ŽP ani kulturních památek, apod.

6. OBECNÉ POŽADAVKY  NA  VÝSTAVBU,  LEGISLATIVNÍ  PARAMETRY :

Dle Zákona č. 183/2006 Sb. ( Zákon o územním plánování a stavební řádu ) ve zně-ní Zák.č. 350/2012 nebude  k realizaci projektované výměny oken v tělocvičnách nutné územní řízení ani územní souhlas, vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu ( §103, odst. „c,d“ ).

Projektovaná stavebí úprava splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle

Vyhl.č.268 / 2009 Sb. MMR o  technických požadavcích na výstavbu a souvisejících

předpisů ( únosnost ,  prostorová tuhost a stabilita , životnost ,  certifikace použitých

materiálů,  atd. ) resp. další předpisy, vztahující se k provádění stavebních prací,

BOZP,  manipulaci se stavebními odpady, apod.  i speciální požadavky ( požárně –

technické řešení, osvětlení a ventilace prostor, atd . ).

Vzhledem k charakteru a rozsahu projektované stavební úpravy není nutné zpraco-vání energetického auditu ani „průkazu energetické náročnonosti budovy“ ve smyslu příslušných předpisů ( Zák.č. 406/2000 Sb., Zák.č.177/ 2006  Sb.,  Zák.č. 393/2007 Sb., Zák.č. 61/2008 Sb. , Vyhl.č. 213/2001 Sb., Vyhl.č. 425/2004 Sb., Vyhl.č.148/2007 Sb. ).

Pro danou stavbu nebude nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce.

Jelikož na stavbě bude pracovat méně než 20 osob a celková délka trvání prací ne-

překročí 500 dnů v přepočtu na 1 pracovníka , stavebník ani zhotovitel nemusí doru-

čit  Oblastnímu inspektorátu práce pro MS kraj a Olomoucký kraj ( dále jen OIP ) nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby oznámení o zahájení prací.

Na stavbě se nevyskytnou práce za zvýšeného ohrožení dle N.V.č. 591/2006 Sb. , ve smyslu Zák.č. 309/2006 Sb. tedy nebude pro realizaci stavby nutné zpracování Plánu BOZP .

Použité stavební materiály budou vyhovovat příslušným ČSN a podobným předpi-sům ( atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, atd. ) .

- 5 -

7. DOPRAVNÍ   NAPOJENÍ :

Beze změn - realizací projektované stavební úpravy nedojde k žádné změně dopravního napojení v dotčené oblasti .

8. PLNĚNÍ   PODMÍNEK  ÚZEMNÍHO  PLÁNU :

Pro stavbou dotčenou lokalitu je vydána platná územně plánovací dokumentace, projektovaná stavební úprava je v souladu s touto ÚDP .

9. VĚCNÉ  A  ČASOVÉ  VAZBY :

Projektovanou stavební úpravu lze z  hlediska stavebníka i dotčených osob ( kapacity, financování, návaznosti na jiné stavby apod. ) realizovat bez věcných nebo časových vazeb .

10. PŘEDPOKLÁDANÝ  POSTUP  VÝSTAVBY :

Předpokládaná doba realizace projektovaných stavebních úprav je cca 30 dnů, předpokládaný termín realizace  cca 09 – 10 / 2016, etapizace se nepředpokládá .

11. STATISTICKÉ  ÚDAJE  O  STAVBĚ :

Realizací projektované stavební úpravy nevznikají žádné nové obytné prostory, orientační náklady lze odhadnout na cca  Kč .

Zatřídění stavby dle statistických klasifikací resp. číselníků :

- OKEČ ( Odvětvová klasifikace ekonomických činností ) - kategorie F, oddíl 45.2

- SKP ( Standardní klasifikace produkce ) ………………………………   oddíl 45.2

- CZ – CC ( Klasifikace stavebních děl ) ………………………    sekce 2, oddíl 113

12. POPIS  STÁVAJÍCÍ  STAVBY :

Jako podklad sloužila dílčí dokumentace  stávajícího stavu. Dále pak prohlídka a doměření skutečného stavu řešených částí objektu projektu.

Objekty tělocvičen  jsou částečně 2 podlažní nepodsklepené s plochou střechou. Je tvořen dvěma  dilatačními celky a tvoří obdélníkový půdorys. Provozně je spojen s pavilonem , který navazuje na dalších 6 učebnových a spojovacích pavilonů v areálu školy.

Tělocvičny mají světlou výšku až pod střechu a naproti nim, přes chodbu jsou místnosti dílen,  šatna,  kabinet,  učebny a umývárna.

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází rovněž chodba z níž jsou přístupny opět šatny, umývárny, kabinety, učebna, sklad a posilovna. Sály tělocvičen zasahují až do druhého podlaží.

- 6 –

Střecha je plochá, přístupná po žebříku ze sousedního pavilonu. Na střeše budovy jsou odvětrávací hlavice stoupacích potrubí, větrací komínky střešního pláště a 6ks světlíků s bočními ventilátory. Střecha je dilatačně rozdělena atikami. Je zde propojené vodorovné hromosvodné vedení s napojením na 4 ks svislých svodů. Střešní plochy jsou odvodněny do čtyř vnějších dešťových svodů. Oplechování atik po obvodě je z FeZn. Na střeše je položena krytina z asfaltových pásů s hrubozrným břidličným posypem včetně doplňků a oplechování.

Obvodový plášť tvoří plynosilikátové panely tloušťky 250 mm.

Okna v tělocvičnách jsou plastová sklápěcí zasklená dvojsklem v jedné řadě rozdělena ocelovým rámen do kterého je vsazena copilitová výplň .

Sokl objektu ze tří stran je opatřen minerální omítkou (MARMOLIT). Po obvodu je okapový chodník z betonových  dlaždic a na jihozápadní straně ještě doplněn odvodňovací žlab z betonových příkopových tvárnic .

Objekt byl postaven na v polovině 80. let jako montovaná železobetonová konstrukce systému MSOB.

13. SPECIFIKACE PROJEKTOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV :

Je navržena výměna výplní otvorů v obvodovém plášti tělocvičen, které mají vliv na tepelně technické vlastnosti budovy včetně osazení vnější ochranné mříže u oken tělocvičen.  Dále výměna parapetních plechů.

Navrhuje se následující rozsah prací:

13.1 V tělocvičnách demontáž plastových  oken ,ocelového rámu a copilitové výplně

včetně vnitřní lanové ochranné sítě  a nosné ocelové konstrukce sítí. Budou

demontovány rovněž vnitřní dřevěné parapety, které uzavírají stávající dřevěný

obklad ( v tělocvičnách) a všechna stará vnější oplechování parapetů z pozin-

kovaného plechu.

13.2 Před okna tělocvičen bude z vnější strany osazena ocelová nosná konstrukce

ochranných mříží, kotvená do parapetu a nadpraží. Mříže budou demontova-

telné pro možnost údržby oken. Vnější parapety budou oplechovány  plechem

Titanzinek matný.

13.3 Bude použito výplní otvorů s požadovaným maximálním koeficientem prostupu

tepla prosklením U = 1,2 W/m2K . Výplň bude vakuovým dvojsklem .Okna

v tělocvičně budou zasklena bezpečnostním sklem VSG (ornamentní sklo).

Členění je patrno z výkresové dokumentace. Výše umístěná sklapěcí křídla

budou opatřena kováním s táhly ( možnost ovládání sklopení větracího křídla

křídla z úrovně podlahy ) . Pro ovlávání se předpokládají pákové ovladače,

převodová táhla musí být trvale a odolně fixována k rámům okna ( nejsou pří-

pustná např. jen lanka v bowdenu, upevněném občas příchytkami na rám …).

13.4 Jako příklad vyhovujícího konstrukčního řešení projekt počítá s použitím

okenního systému  ALIPLAST – SUPERIAL se zvýšenou tepelnou izolací .

- 7 -

Základní parametry navrženého okenního systému ( ALIPLAST – Superial ) :

Popis: Hliníková stěna se sklopnými okny dle požadavku, včetně dilatace

Rozměry: 2545 x 4300 mm

Systém rámů : MC WALL  - sloupkově-příčkový tepelně izolovaný fasádní systém s

vnějšími přítlačnými a naklapávacími lištami

Profil rámů : hliníkový, tříkomorový profil s přerušeným, tepelným mostem z poly-

amidu, vyztužený skelným vláknem. Hloubka rámu 75 m odpovídá

ČSN EN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

Barva RAL : 9016

Zasklení: VSG 6,4mm+ ornament 6 mm Ultra Argon swsI, U=1,1

Kování: Pákové ovladače

Doplňky: Těsnící folie illbruck, kotvící prvky

13.5 Po montáži oken a výplní otvorů se provede začištění vnitřních omítek a

vyspravení vnějších omítek vč.opravy malby.

13.6 Nově bude provedena vnitřní ochranná síť Polyamid bílá, zavěšená pomocí

karabinek k ocelovému lanku po obvodu sítě, oko 40/40/ 2 mm, vč.kotevních

prvků pro lanko, rozměr sítě 21x4,5m - 2ks – S1 .

13.7 Dále bude provedena oprava stáv.krytů otopných těles tělocvičny doplněním

ocelových ztužujících profilů vč. nátěru.

13.8 Pro realizaci prací musí být použity pouze prvky systémové, s příslušnými

zkouškami a certifikáty.

13.9 Po dokončení stavebních prací je nutno dotčený prostor uklidit a uvést zatrav-

něné plochy do původního stavu – srovnání ornice a osetí poškozených ploch

travním semenem.

14. VLIV  STAVBY  NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  NAKLÁDÁNÍ  S  ODPADY  :

14.1 Obecně :

Realizace projektované výměny oken v tělocvičnách nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí .

Nedojde k odstranění žádných stromů, k žádnému vyjmutí ploch ze zeměděl-ského půdního fondu, žádné změně odtokových poměrů ani změně v produkci emisí, škodlivých látek, hluku, vibrací, apod.

Dle zákona č. 100 / 2001 Sb. o posuzování vlivu na ŽP je projektovaná stavební úprava  záměrem, který není uvedeným zařízením, vyjmenovaným v příloze č.1 , stavba tedy nepodléhá řízení posuzování vlivů podle tohoto zákona.

- 8 -

14.2  Stavební odpad :

Při provedení výše specifikované stavební úpravy nevzniknou  žádné nebezpečné odpady,  všechny stavební odpady spadají do kategorie "O" ( vybouraná stavební suť , odřezky oceli resp. dřeva, obaly ,  apod. ).

Způsob nakládání s odpady, vzniklými v souvislosti s realizací předmětné stavební úpravy se bude řídit platnými předpisy - zejména Zákonem o odpadech č. 185 / 2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.

Na stavbě nevzniknou zvláštní ani nebezpečné odpady. Běžné stavební odpady budou likvidovány v souladu s předpisy uložením na skládku ( obaly od nátěrových

hmot,vybouraná suť , demontované  výplně otvorů , apod. ), nebo využita jako druhotná surovina (  demontované ocelové rámy apod.  - odvoz do šrotu ).

Manipulace s odpady a jejich přeprava bude prováděna v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., s vyhláškou MDS č. 104/1997 Sb. a zák. č. 185/ 2001 Sb. ( silniční přeprava, uložení na řízenou skládku ).

Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel stavby ( např. na skládku OZO – cca 5 km ).

Předpokládaná množství a zatřídění odpadů dle příl.č.1 k Vyhl.MŽP č.381/2001 Sb :

Kód odpadu   Specifikace druhu odpadu                     Množství        Způsob likvidace

17 01 07         směsná vybouraná suť ( zdivo, beton,     500 kg     přesun v uzavře -

malta, obkladačky, apod. )                                       ných nádobách  +

odvoz na skládku

17 02 01         Dřevo - demontované parapety apod.      500 kg

17 02 02         Sklo – stávající zasklení oken, Copilit     1200 kg

17 06 04         Izolační materiály			                   5 kg

17 04 05         Ocel - ocelové rámy apod.                         800 kg   odvoz do šrotu

staré instal. trubky, apod.                                        (druhotná surovina)

Jednotlivé odpady budou separovány přímo na místě, ukládány v kontejneru apod. a následně přemísťěny v uzavřených nádobách na skládku resp. do šrotu.

Je nutno v max. možné míře omezit prašnost a hluk při realizaci úprav.

14.3 Provozní odpady :

Beze změn – realizací projektovaných stavebních úprav se nijak nezmění situace

z hlediska vzniku odpadů při následném užívání bytu a nakládání s nimi .

14.4 Likvidace stavby po ukončení její životnosti :

Předpokládaná životnost konstrukčních prvků, instalovaných v rámci projektované

- 9 -

stavební úpravy  je cca 30 – 50 let. Po ukončení její životnosti bude provedeno od-

stranění, nakládání s odpady se bude řídit předpisy, platnými v té době ( předpoklá- dá se použití kovů jako druhotné suroviny a uložení stavební sutě apod. na sklád-ku ) .

15. ŘEŠENÍ  BEZBARIÉROVÉHO  UŽÍVÁNÍ  STAVBY :

Beze změn .

16. PRŮZKUMY  A  MĚŘENÍ :

V rámci přípravy stavby byl proveden jak dokumentární průzkum ( část původníPD stavby je k disposici u vlastníka budovy ), tak i fyzický průzkum ( měření a prohlídky

na staveništi ) . Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily realizaci projektovaných stavebních úprav .

Geologický průzkum vzhledem k charakteru stavebních úprav není nutný.

Radonový průzkum ani průzkum z hlediska potenciálního výstupu důlních plynů není potřebný ( beze změn ) .

17. VYTYČENÍ  STAVBY , POLOHOVÝ  SYSTÉM :

Vzhledem k charakteru stavby není pro její provedení nutné její fixování v rámci geodetického referenčního polohového a výškového systému ( beze změn ).

18. VLIV  STAVBY  NA  OKOLNÍ  NEMOVITOSTI :

18.1 Provádění stavby :

V průběhu provádění stavebních úprav nebude nijak výrazněji ovlivněn provoz v sousedících objektech ( nedojde ani ke krátkodobému přerušení dodávek el. energie, plynu,SV, TUV , apod.) .

18.2  Užívání stavby :

Beze změn .

19.  BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI :

19.1 Realizace stavby :

V průběhu montážních a stavebních prací je nutno důsledně dodržovat veškerá relevantní ustanovení příslušných norem a předpisů v oblasti BOZP, zejména :

- 10 –

Zákona č. 309 / 2006 Sb. ( ve znění novely 88/2016 Sb. ) a 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 11/2005 Sb., 178/2001 Sb., 362/2005 Sb., 523/2001 Sb., 441/2004 Sb., 591 / 2006 Sb.( ve znění NV 136/2016 Sb. )  a  Vyhlášek č.571 / 2006 Sb. ,601/2006 Sb., 48/1982 Sb. vč.změn dle Vyhl.č. 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.  včetně změn a doplňků platných k datu realizace.

Na stavbě se nepředpokládá práce za zvýšeného ohrožení dle N.V.č. 591/2006 Sb.

Ve smyslu Zák.č. 309/2006 Sb. není pro realizaci stavby nutné zpracování Plánu

BOZP, ustanovení koordinátora bezpečnosti ani předběžné oznámení o zahájení

prací příslušnému Inspektorátu práce . Budou ovšem  dodrženy požadavky tohoto zákona dle §3 ( staveniště ) , §4 ( stroje a zařízení ), §5 ( organizace prací atd.) , §6 ( značení a signály ), atd.

Dle NV č.362/2005 Sb. ( … bližší  požadavky na BOZP při nebezpečí pádu … ) zhotovitel stavby zajistí bezpečnost práce při práci nad hloubkou ( kolektivní resp. individuální jištění při práci na lešení resp. pracovní plošině apod. , zajištění proti pádu předmětů na osoby dole, atd.

Dle N.V. č. 11 / 2002 Sb. ( a N.V.č. 405/2004 Sb. ) zajistí zhotovitel stavby patřičné bezpečnostní značky ( zákaz přístupu nepovolaných osob, nebezpečí pádu, upozor-

nění na práci ve výšce, povinné použití předepsaných ochranných prostředků , pou-žití správných signálů ( např. při dorozumívání s obsluhou stroje, apod. ) .

Dle N.V.č. 591/2006 Sb. ( … bližší požadavky na BOZP na staveništi … ) zhotovitel

stavby zajistí :

- uspořádání staveniště v souladu s projektem - vymezení pracoviště (min.zábradlím

bradlím nebo páskou výšky 1,2 m , lépe oplocením výšky 1800 mm … ) .

- řádný provoz strojů a zařízení vč.revizí, odstavení při přerušení prací ( příloha č.2) - dodržování pracovních postupů a organizace práce dle přílohy č. 3

- zajištění stavby proti přístupu nepovolaných osob

- řádné skladování materiálů dle přílohy č. 3

- dodržení případných dalších podmínek při práci v areálu stavebníka v souladu s

provozním a požárním řádem platným pro tyto prostory ( předá investor ).

Dále je nutno věnovat pozornost běžným opatřením k zajištění BOZP na stavbě :

- Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a poučeni s ohledem na specifické

podmínky pracoviště  a seznámeni s okolím ( telefon, lékárnička, únikové cesty,

apod. ) , jednotlivé kroky  budou prováděny  výhradně na pokyn vedoucího prací.

- Pracovníci budou používat příslušné ochranné prostředky ( přilby, rukavice, brýle

resp. štíty při sekání, řezání a svařování, jištění proti pádu,  atd. ), pracovní oděv

resp. přilby s vyznačením názvu resp. loga zhotovitele resp. subdodavatelů .

- V průběhu stavby bude vždy přítomen odpovědný pracovník,jednotlivé kroky

budou konzultovány s investorem a dokumentovány ve stavebním deníku.

- Při pálení , svařování , apod. je nutno dbát na požární bezpečnost ( hořlavé látky –

nátěrové hmoty,  prach, apod., dozor po svařování … ) - viz Vyhl.č. 87 / 2000 Sb.

- Jednotlivé technologické postupy se řídí příslušnými normami .

- 11-

- Při práci s nátěrovými hmotami a lepidly se řídit bezpečnostními pokyny výrobce

- Elektroinstalaci  pro potřeby stavby vč. potřebné dokumentace zajistí oprávněná

firma v souladu  s nařízením vlády č. 17/2003 Sb. , kterou se stanoví technické

požadavky na elektr. zařízení nízkého napětí ( jedná se o „stanovený výrobek“ ve

smyslu § 12 /1/a   Zákona č. 22 / 1997 Sb. ) .

Organizace a vedení stavby se bude řídit relevantními předpisy – zejména :

Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek BOZP ( ve znění Z.č.88/2016)

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č.21 / 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Vyhláška ČBÚ č. 601/2006 Sb., o bezpeč.práce a technických zařízení při staveb. pracích

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimál. požadavcích na bezpečnost a ochranu ... ( ve znění NV č. 136/2016 Sb. )

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

yhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Podrobnosti nakládání s odpady, katalog odpadů.

Vyh.č. 374/2008 Sb. … o přepravě odpadů + novelizace katalogu odpadů .

Vyhl. MŽP č. 376/2001 Sb., Hodnocení nebezpeč. vlastností odpadů + novela č.502/2004

Jednotlivé technologické postupy se budou řídit požadavky příslušných norem :

ČSN 33 1600 – Elektrotech. předpisy. Revize a kontroly el. ručního nářadí  ...

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize el. zařízeních.

ČSN 732601 resp. ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810 , ČSN 733150 , ČSN 732052 – dřevěné konstrukce, tesařské práce ...

ČSN EN ISO 12944 + instrukce výrobců nátěrových hmot ( provádění nátěrů OK

Pracovní prostředí :

Parametry potřebné pro hodnocení pracovního prostředí při realizaci  prací budou stanoveny v rámci realizační dokumentace stavby – podle zvolených technologic - kých postupů, použité mechanizace, apod.  – jedná se zejména následující údaje :

- změny vzniklé provozováním stavby  ( žádné )

- emise prachu , vznikající provozem v prostoru stavby ( budou omezeny podle

potřeby např. skrápěním, apod. )

- chemické látky ( pravděpodobně se  nevyskytnou žádné z vybraných chemických

látek dle nař. vl. č. 178 / 2001 Sb. , příl. 2 , část A , tab. 1  )

- 12 -

-  hluk a vibrace (  přípustné limity dle nařízení vlády č. 502 / 2003 Sb. o ochraně

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  - příl. 2 ) - použití ochranných

pomůcek např. při řezání betonu, bourání bouracím kladivem,  apod.

- záření a elektromagnetické pole (  zřejmě  nebudou použity žádné zdroje ionizující-

ho ani neionizujícího záření , elektromagnetického pole, apod.  )

- výměna vzduchu  - zajištění přirozené resp. nucené aerace při práci v interieru ...

- osvětlení  ( zajištění přirozeného denního osvětlení  resp. umělého osvětlení el.

svítidly při provádění prací …  )

- zátěž teplem ( tepelná zátěž pracovníků – při práci v letních měsících - pitný režim,

přestávky, apod. )

- zátěž chladem  ( přiměřené vytápění resp. temperace prostor  při pracích v zimě ,

zajištění vhodných pracovních oděvů, prostorů pro ohřátí a odpočinek,  … )

- fyzická zátěž pracovníků –  zatřídění  dle nařízení vlády č. 178 /  2001 Sb. , příl. 1 ,

- práce v nuceném tempu  - zřejmě se nebude vyskytovat ...

- psychická zátěž ( bourací práce, motnážní práce, obsluha strojů, apod. nepředsta-

vují  zvýšenou psychickou zátěž … )

- zraková zátěž ( charakter prací nevyžaduje zvýšenou zrakovou zátěž )

- hygienické podmínky práce – sociální zařízení ( šatny, odpočinková místnost, WC,

umývárny atd. v kapacitách přiměřených počtu pracovníků ... ) - budou zajištěny po

dohodě zhotovitele s investorem v rámci areálu, případně v mobilních objektech

ZS, resp . vzhledem k předpokládané blízkosti sídla zhotovitele v jeho prostorách .

Rizika a způsoby jejich omezení :

Hlavní rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků při realizaci projektovaných stavebních prací lze specifikovat následovně :

1. Dopravní zařízení : při pojezdu vozidel  ( nákladní automobily, stavební stroje,.. )

možnost nárazu na skladovaný materiál apod. nebo poranění osob volně se po -

hybujících v prostoru stavby .

2. Chůze kolem zařízení : možnost zakopnutí o odložené předměty v objektu, na

volné ploše , na lešení, atd., poranění šlápnutím na ostré hrany, hroty, apod.

3. Úraz elektrickým proudem : při neoprávněném zásahu do instalace strojů nebo

osvětlení , apod.

4. Pád osob ( z lešení, apod. ), pád předmětů na osoby, pohybující se dole.

6.  Vznik požáru  ( při pálení a svařování, provozem strojů, elektroinstalací, apod. )

7. Poškození zdraví v důsledku vdechování výparů z nátěrových látek, lepidel, apod.

Způsob omezení rizik :

- Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny dle zpracovaných návodů ( provozní

řád , normované pracovní postupy, příp. plán BOZP zhotovitele , atd. ).

- Bude prováděno proškolení a pravidelné přezkušování pracovníků ( pohyb a práce

v prostorách stavby, znalost příslušných pokynů pro obsluhu vozidel a strojů ,

manipulace s břemeny, specifika pro práce na lešení, atd. ) .

- Vyznačení resp. ohrazení pracovišť,  upozornění patřičnými nápisy ( zákaz přístu-

pu na pracoviště nepovolaným osobám, apod. ) .

- 13 -

- Používání předepsaných pracovních a ochranných pomůcek a prostředků ( přilby,

pevá obuv, brýle resp. štíty, rukavice, respirátory, apod. ).

- Do elektrických zařízení smí zasahovat výhradně jen pověření pracovníci s potřeb-

nou kvalifikací ( pouze po vypnutí napájení … ) .

- Zákaz pálení jakýchkoliv odpadů apod. na staveništi .

- Požární bezpečnost při svařování resp. řezání plamenem ( případně ve spolupráci

s požárním technikem stavebníka – povolení prací, následný dozor, dodržování

všech předpisů k uskladnění technických plynů, apod. ) .

- Dodržování pokynů při práci s nátěrovými hmotami apod. ( větrání, … ) .

19.2  Užívání stavby – bezpečnost a hygiena  :

Beze změn .

20 .  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST :

Projektovanými stavebními úpravami se nijak nezhorší současný stav z hlediska požární bezpečnosti, vypracování posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohroženi osob a majetku odborně způsobilým specialistou tedy není nutné.

Vlastník stavby  zajistí protipožární zabezpečení  dle  Zákona č. 67/2001 Sb. o požární ochraně .

Případný požár  bude hašen ručním hasícím přístrojem apod., případně bude podle potřeby přivolán HZS .

Elektrická požární signalizace ( EPS ) není použita .

Podmínky pro protipožární zásah jsou „běžné“ , přístupovou cestou jsou zpevněné i nezpevněné komunikace a plochy kolem objektu .  Nástupní plochou mohou volné plochy u objektu . Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřizovány.

Z hlediska požadavků na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva

není vyžadováno zabezpečení stavby resp. území žádnou stavbou požární ochrany

21.  ODVOD  DEŠŤOVÝCH  VOD :

Beze změn .

22. OCHRANA  PROTI  HLUKU :

Nově instalované výplně oken tělocvičen vyhovují požadavku vzduchové neprůzvuč-nosti ( Vyhl.č.137/1998 Sb.,Zák.č. 258/2000 Sb., NV č. 502/2000 Sb .), resp. vážené stavební neprůzvučnosti ( ČSN 730532 , EN ISO 717-1 ) .

- 14 -

23. ÚSPORY  ENERGIE :

Vzhledem k charakteru a rozsahu projektovaných stavebních úprav bytu č. 7  není

nutný energetický audit ani zpracování „průkazu energetické náročnosti budovy“ ve

smyslu příslušných předpisů ( Zák.č. 406/2000 Sb., Zák.č.177/2006 Sb., Zák.č. 393/

2007 Sb., Zák.č. 61/2008 Sb. , Vyhl.č. 213/2001 Sb., Vyhl.č. 425/2004 Sb., Vyhl.č.

148/2007 Sb. ) .

Nově instalované výplně oken tělocvičen budou splňovat současně platné požadav-ky z hlediska tepelně-technických parametrů, proti stávajícímu stavu dojde ke zlep-

šení .

24. OCHRANA  STAVBY  PŘED ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VNĚJŠÍHO  PROSTŘEDÍ :

Beze změn ( atmosferické přepětí, koroze, hluk a vibrace, povodně, sesuvy půdy, poddolování,  seismicita, radon, apod. ) - projektované výměny oken nemají v tomto

ohledu žádné dopady.

25. OCHRANA OBYVATELSTVA :

25.1 Opatření vyplývající z požadavků CO :

Beze změn – projektované stavebí úpravy nejsou dotčeny stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany ( Vyhl.č. 380 / 2002 Sb. -§ 22 ) ani zahrnuty do požadavků na stálé úkryty, apod.

25.2  Prevence  a řešení závažných havárií :

Stavba není zařízením, v němž by byly umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky v množství stejném nebo větším, než stanovuje příloha č.1 Zákona č. 349/2004 Sb. O prevenci závažných havárií způsobených vy-

branými nebezpečnými látkami …

Havárií v daných podmínkách stavby by byl nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými prostředky. (Vyhl. 356/2002 Sb. v platném znění § 2 e).

V případě požáru apod. postupuje provozovatel stavby v souladu se souborem technicko-organizačních opatření v Provozním řádu resp. plánu PO apod.

26.  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY :

Přístup na staveniště je zajištěn po veřejné komunikaci ( ul. Václava Košaře ) a dále

po stávajících zpevněných plochách v areálu ZŠ + MŠ .

Odběr el. energie a vody pro účely stavby bude proveden  z  rozvodů v dotčeném

objektu tělocvičen .

- 15 -

Stavební materiál resp. stavební  odpady budou dočasně uskladněny v prostorách tělocvičen resp. v přilehlých venkovních prostorách, stavební odpady budou průběž-ně odváženy.

Výměna oken bude prováděna postupně tak, aby odstraněná část výplní otvorů

byla během pracovní směny vždy nahrazena novou výplní a interier stavby nezůstal

otevřený .

Provedení stavby zajistí stavebník prostřednictvím kvalifikované fyzické nebo práv-nické osoby s příslušnými oprávněními pro provádění všech navržených stavebních technologií vč. nakládání se stavebním odpadem apod.

Zařízení staveniště :

Předpokládá se průměrně denní přítomnost cca 5 – 8 pracovníků na stavbě.

Případně instalované objekty ZS budou pouze provizorní ( např. mobilní stavební buňka, mobilní WC, apod. ), po ukončení stavby budou odstraněny a všechny plo-

chy uvedeny do původního stavu .

Předpokládané potřebné plochy pro zázemí stavby :

- skladování materiálu apod. ….............. cca 20 m2

- plochy pro SZS apod. …...................... cca 20 m2

- celkem …............................................. cca 40 m2

Předpokládá se zejména využití odstavné plochy ve vnitrobloku pavilonů ZŠ – viz

výkres situace stavby.

Pro realizaci stavebních úprav bytu není nutné zpracování Plánu BOZP, Plánu kontrol, ustanovení koordinátora bezpečnosti ani předběžné oznámení o zahájení

prací příslušnému Inspektorátu práce . Je však nutno zajistit důsledné dodržování veškerých relevantních ustanovení příslušných norem a předpisů v oblasti BOZP – viz odst. 19.1 .

Podrobnější plán organizace výstavby včetně termínů atd. zpracuje vybraný zhotovitel stavby.