statický POSUDEK

D.1.2  STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST

Název akce:					Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka

Místo stavby:						Odborářská 677/72

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Investor:							Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Stupeň dokumentace:			povolení stavby a realizace

Vypracoval:						Ing. Janina Wilkonská

Korunní 62, 709 00 Ostrava

Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Neuwirth

Datum:								05/ 2023

D.1.2/Odb-OH-05/23 - SV

1.Předmět výpočtu

Statický výpočet navrhuje a posuzuje jednotlivé konstrukční části související s výměnou stávajícího osobního výtahu umístěného v chodbě u stávajícího schodiště v daném objektu.

Jedná se hlavně o tyto části :

- Ocelová konstrukce výtahu

- Nová železobetonová základová deska – dno prohlubně pod výtahem

- Stropní desky pro doplnění podlah na chodbě při vstupu do výtahu v patrech

- Překlad nad nově rozšířený dveřní otvor v přízemí u vstupu do výtahu z venku

Technické normy a literatura

ČSN  EN 1991-1 				Zatížení konstrukcí, obecná zatížení

ČSN 73 0035						Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1993-1					Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1992-1 (73 1201)	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1201						Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

Výpočetní program : 			IDA Nexis32 release 3.60.15

Licencováno: ing. Janina Wilkonská

STATICKÉ TABULKY

STAVEBNÍ TABULKY

2.Podklady

Pro statický posudek byly využity následující podklady :

a) stavební výkresy pro výměnu osobního výtahu

b) dispoziční výkresy výtahu : firmy OTIS a.s. Břeclav, nosnost 1400kg

Dokumentace stávajícího stavu objektu nebyla k dispozici

3. Výpočet :

3.1. Ocelová konstrukce výtahu

Popis konstrukce OK

Statický výpočet posuzuje ocelovou konstrukci vnitřní výtahové šachty umístěné v chodbě u schodiště daného objektu.

Rohové sloupy a horní rám OK VŠ jsou z profilu 100/100/5. V horním rámu je soustava montážních nosníků a podélný střední dělící nosník – vše z profilu 100/100/5.Mmezi nosníky jsou ztužující diagonály z profilu 60/60/4. V posledním vrchním poli v bočních stěnách jsou diagonály z profilu 60/60/4. V bočních stěnách v horní části jsou vždy 2 nosníky nad sebou z profilu100/100/5, tyto nosníky slouží k uložení výtahového stroje – viz síly N1, N2.

Vodorovné příčky ve  stěnách jsou z profilu 100/100/4, příčky v zadní stěně a čelní stěně vždy těsně pod stropem jsou z profilu 100/50/4, stejného profilu jsou sloupky kolem výtahových dveří.

Podrobnosti  - viz výkresová dokumentace. Tento statický výpočet je nedílnou součástí projektové dokumentace nosné konstrukce výtahové šachty.

#### Popis zatížení

Opláštění – max.0,4 kN/m2, montážní nosníky nosnosti 20 kN dle schématu níže

Zatížení od provozu výtahu na konstrukci v místě kotvení vodítek výtahu (charakteristické) :

R1 = 1,7 kN, R2 = 2,4 kN

výtah firmy OTIS a.s. Břeclav, nosnost 1400kg

Výpočet OK VŠ

Posouzení únosnosti dle EC3 - ČSN EN 1993. Prut vše. KÚ vše.

Kotvení konstrukce

Konstrukci kotvit následovně:

- Sloupy kotvit v patě k železobetonové konstrukci prohlubně

- Konstrukci OK VŠ kotvit po výšce u rohových sloupů čelní vstupní stěny v každém patře v úrovni jednotlivých pater do ocelového válcovaného nosníku konstrukci stropu přes kotevní prvky. Poslední kotevní místo čelních sloupů je v úrovni nosné stropní konstrukce patra nad podlahou +6,00m. U zadní stěny konstrukci rohových sloupů kotvit pod prahem výtahových dveří (pod úrovni -1,20m) k žb věnci domu.

Kotvení k žb  pomocí chemických kotev přes distanční kotevní prvky s PE podložkami - min.2x M 12 – do betonu.

Konstrukce OK vyhoví na zatížení od opláštění a provozu výtahu a to jak pro zatížení tak i pro dovolené maximální průhyby.

3.2. Nová železobetonová základová deska – dno prohlubně pod výtahem

Pod stávajícím výtahem je dnes železobetonová deska tloušťky 500mm na podkladním betonu tloušťky 100mm. Z důvodu rozšíření půdorysu výtahu bude nutné rozšířit i základovou desku – dno prohlubně. Stávající žb deska tl.500mm bude odbouraná do hloubky cca 450mm, bude rozšířen výkop (odbourání podlahy a zeminy pod ní) v požadované délce. V nové rozšířené části bude proveden podkladní beton tl.100mm z betonu C12/15. Povrch odbourané části původního základu bude srovnán prostým betonem C12/15 na požadovanou úroveň. Následně bude provedená nová základová deska tloušťky 400mm z betonu C25/30 s výztuží u obou povrchů.

Výztuž u obou povrchů tvoří KARI síť SZ ø10/ø10, oka 100/100mm. Krytí výztuže je 50mm.

  - Stropní desky pro doplnění podlah na chodbě při vstupu do výtahu v patrech

Z důvodu větší délky výtahu, nutno odbourat část podlah v jednotlivých patrech.

V patrech +3,00m a +6,00m je předpoklad, že nosnou konstrukci tvoří žb stropní desky, jejichž šířky není možno ověřit bez bourání. Dle tabulek výrobců, stropní panely na světlost 4,20m jsou šířky 300mm a výšky 140mm.

Nový strop budou tvořit profily L140/90/10, na spodní pásnice se navaří plech tl.5mm, do kterého následně bude vybetonovaná železobetonová deska tl.~90mm, u horního i spodního okraje vložit síť 8/8-oka 100/100mm.

L profily osadit do kapes schodišťového zdiva do hloubky 150mm. Na desku budou provedené požadované vrstvy pro doplnění tloušťky podlahy. K  L140/90/10 se pak přivaří a přišroubuje distanční L profil pro kotvení obou rohů čelní stěny OK VŠ.

Podlahu stropu ±0,00m a stropu nad posledním patrem tvoří žb monolitická deska do ocelových válcovaných nosníků. Po odbourání těchto podlah  bude provedená vždy nová žb deska tloušťky 90mm, která bude uložená na trapézovém plechu. Trapézový plech bude uložen na ocelových válcovaných profilech, které budou uložené do kapes schodišťového nosného zdiva. Výztuž desky budou tvořit sítě KARI u obou povrchů desky. Beton deky bude C25/30.

K přilehlým válcovaným ocelovým nosníkům o u OK VŠ budou rohové sloupy této konstrukce kotvené.

  - Překlad nad nově rozšířený dveřní otvor v přízemí u vstupu do výtahu z venku

U vstupu do výtahu z venku ( -1,20m), je nutné provést nový překlad nad tímto dveřním otvorem. Z jedné strany se otvor dozdí a z druhé strany  je otvor rozšířen o 90mm.

Nad nový otvor vložit překlad 2xI120. nejdříve provést vyzdívku s vynecháním prostoru pro nový překlad. Řádně podepřít stávající nadpraží otvoru, vyjmout starý překlad a z každé strany zdiva vložit I120. Na každé straně musí být překlad uložen v kapse zdiva hloubky ~150mm na betonovém podlití.

4. Závěr

Všechny posuzované konstrukce vyhoví pro nově navrhované stavební úpravy daného objektu.

Nově projektované stavební úpravy nenaruší statiku ani stropních ani svislých nosných konstrukci objektu a nebudou mít žádný podstatný vliv na únosnost základů objektu a také na únosnost základové půdy pod objektem.