Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WC – zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy hloubka 530 mm, šířka 360 mm

- hluboké splachování

WCv – závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, bílá,

- výška sedátka 460 mm, rozměry mísy hloubka 700 mm, šířka 360 mm

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, 550 mm / 420 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm/ 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

S1 - sprchová vanička obdélníková

- sprchová vanička akrylátová, nožičky, bílá, obdélníková o rozměrech 
1100 x 900 mm, výška vaničky 50   mm

- vanička opatřena protiskluzovou úpravou

- vanička bude podezděna od hrubé podlahy do výšky 150 mm

- součást plastová shrnovací zástěna, montáž s rámem, rám z odolného PVC, systém montovatelný na vaničku, zástěna do otvoru 1100 mm, nutno zaměřit přesný rozměr na stavbě

S2 - sprchová vanička čtercová

- sprchová vanička akrylátová, nožičky, bílá, čtvercová o rozměrech 900 x 900 mm, výška vaničky 63 mm

- vanička opatřena protiskluzovou úpravou

- vanička bude podezděna od hrubé podlahy do výšky 150 mm

- součást plastová shrnovací zástěna, montáž s rámem, rám z odolného PVC, systém montovatelný na vaničku, zástěna do otvoru 900 mm, nutno zaměřit přesný rozměr na stavbě

P - pisoár

- bílé, diturvitové, 360 mm / 330 mm, výška 575 mm

- s vnitřním zadním splachovacím otvorem a přípravou pro zadní skrytý sifon

- s instalovaným automatickým splachovacím zařízením reagujícím na změny, které se dějí v sifonu

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa

- pisoáry včetně zdroje (baterie), zdroj pro dva pisoáry v řadě

V- výlevka závěsná

- keramická závěsná úklidová výlevka s vodorovným odpadem

- včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

B - bidet

- závěsný bidet s otvorem pro stojánkovou baterii

- rozměry mísy hloubka 530 mm, šířka 360 mm

VP1 – podlahová vpusť

- nízká podlahová vpusť, výškově nastavitelný límec, zatížení do 300 kg

- průtok 50 l/min, odvod boční, nerezová mřížka tl. 5 mm

VP2 - podlahová vpusť

- nízká podlahová vpusť, výškově nastavitelný límec, zatížení do 300 kg

- průtok 50 l/min, odvod svislý, nerezová mřížka tl. 5 mm

- umístění do sprchy pro imobilní

H – vnitřní hydrant

- hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19, délka 20 m

- hydrantová skříň z ocelového plechu síly 1 mm, povrchová úprava prášková strukturální určená pro vnitřní prostředí, součástí skříně je celkové vystrojení

- tvárově stála hadice PH – stabil D o světlosti 19 mm, kulový ventil z poniklované mosazi

- rozměry skříně 650 x 650 x 175 mm

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie sprchová pro invalidy

- nástěnná sprchová termostatická baterie pro tělesně postižené

- ovládání průtoku pomocí páčky vyrobené z měkkého protiskluzového materiálu s ochranou proti opaření

- dvojitá páčka na ovládání teploty

- včetně hadiček na přívod vody, včetně ruční sprchy a hadice, délka sprchové hadice min. 1200 mm

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

Baterie dřezové

- stojánkové pákové, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, výpustní rameno obloukové

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie bidetová

- stojánková páková baterie pro umístění do bidetu, kovová páka, s EKO kartuší

- omezení průtoku na 7l/min

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie sprchová

- sprchová nástěnná baterie pákové, s EKO kartuší, kovová páka

- včetně hadiček sprchové tyče, která bude osazena hlavovou sprchou, přepínačem na ruční sprchu, sprchovou hadici a ruční sprchu

Vybavení pro tělesně postižené

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

- sklopné madlo ke sprše, nerezové, délka 800 mm

- kombinované madlo do sprchy, vodorovná i svislá část, pro zavěšení sprchového sedátka, nerezové, svislá část délky min. 500 mm, vodorovná část délky 
min. 600 mm

- sprchové sedátko sklopné, montáž na madlo, kostra nerez, sedátko a opěrka s plastových modelů, sedátko o rozměrech 450 x 450 mm, barva bílá

Vybavení sprch a WC

- zásobník pro toaletní papír, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- odkládací police pod zrcadlo

- odpadkový koš

- zásobník na papírové ručníky, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- háček na oděvy

- zrcadlo pevné nad umyvadlo rozměry 400 x 600 mm (v x š), bez rámečku

- zrcadlo nad umyvadlo pro imobilní osoby, výklopné, rozměry 400 x 600 mm, v nerezovém rámečku, uchycení ke zdi pomocí kyvných držáků (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou)

- sprchový závěs a tyč pro sprchoviště invalida

HL – přivzdušňovací ventil

-	přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou

- 	zařazení do třídy A1

- 	průtok vzduchu pro DN 110 dle zkoušek podle EN 12380 je 37 l/s

Kondenzační sifon

- 	podomítkový systém pro klimatizační jednotky

- 	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

- 	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí

- 	transparentní čistící vložka vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu

Podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením

- podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením k rozvodu vody, krycí deska nerez, háčky na fixaci ke zdi, jednoduché čištění pomocí servisního otvoru, pochromovaný výtokový ventil se zpětnou klapkou a přivzdušněním

- zbývající části z PP, teplotně a chemicky odolné

Podomítkový pračkový sifon

- podomítkový pračkový sifon, krycí deska nerez, háčky na fixaci ke zdi, jednoduché čištění pomocí servisního otvoru

- zbývající části z PP, teplotně a chemicky odolné

Mřížka pro přivzdušňovací ventil

- plastová mřížka 300 x 300 mm, montáž do stěny s rámečkem  (pro možnost kontroly přivzdušňovacího ventilu)

Revizní dvířka do SDK stěny nebo podhledu

- rozměr dvířek 150 x 300 mm, 300 x 300 mm, bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž na stěnu pod obklad, dvířka do vlhkého prostředí, montáž do podhledu

- plné, jednokřídlé dvířka

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC

- stavební výška 1120 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC bezbariérové

- stavební výška 1120 mm

- s možností instalace madel a podpěr

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, postranní ocelové rámy pro upevnění sad ocelových desek, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Montážní prvky pro umyvadlo bezbariérové

- stavební výška 1120 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur

Montážní prvky pro umyvadlo

- stavební výška 1120 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur

Montážní prvky pro pisoáry

- stavební výška 1120 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

- kryt splachovacího ventilu pisoárů, výškově nastavitelné připojení odpadu, upevňovací materiál pro pisoáry

Montážní prvky pro výlevku

- stavební výška 1300 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

- montáž pro vodovodní baterie ze zdi

Montážní prvky pro bidet

- stavební výška 1120 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Vnitřní rozvod požární vody

- ocelové potrubí

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou a požární vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK